ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию

в объеме ТО-3 вагонов АО «Почта России»

Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АКБ | Аккумуляторная батарея |
| 2 | Акт ФМУ-73 | Акт о браковке деталей и узлов вагона, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р |
| 3 | Акт ФПУ-26 | Акт о выполненных работах (оказанных услугах), утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р |
| 4 | БЗ | Блок защиты |
| 5 | БКНБ | Блок контроля нагрева букс |
| 6 | БРНГ | Блок регулировки напряжения генератора |
| 7 | БРЧ | Блок реле частоты |
| 8 | БУЗ | Блок управления зарядом АКБ |
| 9 | БУО | Блок управления отоплением |
| 10 | Б/у | Бывшие в употреблении (детали, части) |
| 11 | Вагоны | Железнодорожные вагоны АО «Почта России» |
| 12 | ВРП | Вагоноремонтное предприятие, осуществляющее работы по техническому обслуживанию Вагонов в объеме ТО-3 |
| 13 | ВУ–36 | Уведомление формы ВУ-36 – документ, удостоверяющий выполнение ремонта вагона в полном соответствии с правилами ремонта, техническими условиями, чертежами и пригодность вагона для дальнейшей эксплуатации. На основании уведомления отремонтированные вагоны снимаются с учета неисправных и перечисляются в парк исправных. Форма утверждена ОАО «РЖД» в 2004 году |
| 14 | ВУ-41М | Уведомление формы ВУ-41М – акт-рекламации, который составляется на узлы и детали пассажирского вагона, не выдержавшие гарантийного срока после произведенного ТО и ремонта вагоноремонтными предприятиями. Форма утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 17.11.2014 г. № 2685р |
| 15 | ВУ-5 | Технический паспорт пассажирского вагона формы ВУ-5, утвержденный ОАО «РЖД» в 2004 году |
| 16 | ВУ-5М | Технический паспорт пассажирского вагона, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 06.05.2008 № 988р |
| 17 | Дефектная ведомость | Первичный документ, в котором отражают список неисправностей, требующих ремонта. Форма дефектной ведомости является приложением к договору |
| 18 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 19 | Колесная пара | Сборочная единица, состоящая из оси, колес и буксовых узлов |
| 20 | ПЖДП | Прижелезнодорожный почтамт |
| 21 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы по техническому обслуживанию в объеме ТО-3 вагонов АО «Почта России» в соответствии с заключенным договором |
| 22 | Работа | Техническое обслуживание в объеме ТО-3 |
| 23 | Сборочная единица | Изделие состоящее из нескольких деталей, соединенных между собой при помощи различного вида сборочных операций (свинчивание, клепка, сварка, опрессовка и т. д.) |
| 24 | СКНБ | Система контроля нагрева букс |
| 25 | Смета | Первичный документ, формируемый при выявлении дополнительных работ при ТО-3 стоимость которых указана в договоре |
| 26 | Стороны | Заказчик и Подрядчик (каждый в отдельности – Сторона) |
| 27 | ТЗ | Техническое задание |
| 28 | ТК-2/ТК-3 | Текстропно-карданный привод генератора (тип 2, тип 3) |
| 29 | ТО-3 | Единая техническая ревизия вагона |
| 30 | УКВ | Установка кондиционирования воздуха |
| 31 | УФПС, Филиал Заказчика | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, являющийся обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных Обществом положений, руководитель филиала действует на основании выданной Обществом доверенности |
| 32 | ЭЧТК | Экологически чистый туалетный комплекс вагона |

2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3 вагонов АО «Почта России».

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- Техническое обслуживание Вагонов осуществляется в соответствии с разделом IX Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250.

- Цель закупки: поддержание Вагонов в исправном техническом состоянии для обеспечения производственных процессов Общества.

- Задачи закупки: проведение ТО-3 Вагонов.

- Целью проведения ТО-3 является плановое техническое обслуживание (единая техническая ревизия) Вагонов для восстановления
их работоспособности с заменой или ремонтом отдельных составных частей, узлов и деталей.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения Работ: дата заключения договора, но не ранее 01.01.2027.

  - Окончание выполнения Работ: 30.06.2028.

  - Начало работ по ТО-3 определяется графиком (по форме, определенной в договоре), согласованным Сторонами в объеме, предусмотренном регламентирующими документами, указанными в п. 6.1.1 ТЗ.

  - Срок выполнения работ не должен превышать:

- при проведении ТО-3 без дополнительных работ – 24 (двадцати четырех) часов с момента подписания сторонами акта приема-передачи Вагона в ремонт;

- при проведении ТО-3 с учетом дополнительных работ и периода их согласования – не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи Вагона в ремонт.

4.5.	Место выполнения работ ТО-3:

4.5.1. Работы по ТО-3 выполняются на железнодорожных путях ВРП Подрядчика, на специализированных путях общего и необщего пользования железнодорожных станций, где технологическими процессами осуществляется данная работа Подрядчиком.

4.5.2.	Работы выполняются на территории Российской Федерации.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Выполнение работ по ТО-3 Вагонов

    - Подрядчик обязан выполнять Работы в полном объеме в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 6.1.1 ТЗ. Применение внутренних нормативных актов Подрядчика при выполнении Работ не допускается.

    - Выполнение Работ осуществляется для Вагонов Заказчика:

- со служебным помещением, оборудованных УКВ, ЭЧТК
и высоковольтным оборудованием (модели Вагонов 61-4505, 61-4505.01,
61-531, 61-531-003, 61-906);

- без служебного помещения, не оборудованных УКВ, ЭЧТК
и высоковольтным оборудованием (модель Вагона 61-4504).

    - Филиалы Заказчика расположены по адресу, указанному
в приложении № 1 к ТЗ.

    - По письменному уведомлению Заказчика возможно проведение ТО-3 других моделей Вагонов. Проведение работ этих Вагонов Подрядчик обязан согласовать в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления от Заказчика на адрес электронной почты, указанный в договоре.

    - Порядок проведения Работ, не входящих в перечень основных, определен п. 5.2. ТЗ.

5.2.	Проведение работ по ТО-3 Вагонов

- Техническое обслуживание в объеме ТО-3 Вагонов моделей 61-4504, 61-4505, 61-4505.01, 61-531-003, 61-531, 61-906 включает
в себя перечень основных работ в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 6.1.1 ТЗ.

- Проведение дополнительных работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

- Для согласования дополнительных работ, перечень которых указан в приложениях № 3 к ТЗ, Подрядчик предоставляет Заказчику акт браковки ФМУ-73, дефектную ведомость, Смету и по требованию Заказчика фотоматериал.

Дополнительные работы считаются согласованными после подписания Сторонами дефектной ведомости и Сметы.

5.2.4. Работа по замене запасных частей, узлов или деталей при проведении ТО-3 включает в себя стоимость запасных частей, узлов или деталей Подрядчика, а также работы по их монтажу, демонтажу, подкатке, выкатке и прочим работам.

5.2.5. Работа по ремонту запасных частей, узлов или деталей при проведении ТО-3 включает в себя стоимость работ по ремонту, их монтажу, демонтажу, подкатке, выкатке и прочим работам, входящим
в технологию ремонта узла или детали согласно требованиям действующей нормативно-технической документации.

5.2.6. Перечень основных работ при выполнении ТО-3 приведен в приложении № 2 к ТЗ.

5.2.7. Прогнозный объем основных работ, перечень и прогнозное количество дополнительных работ по выполнению ТО-3 Вагонов приведен в приложении № 3 к ТЗ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.	Требования к качеству работ

6.1.1.	При выполнении Работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными и иными документами:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 
№ 250;

- Указание МПС России от 23.12.1997 № В-1465у «Об установлении норм простоя пассажирских вагонов при техническом обслуживании, деповском и капитальном ремонтах»;

- Руководство «Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту» ЛВ1.0005РЭ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2016 № 2841р;

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тормозного оборудования почтовых и багажных вагонов с раздельным (потележечным) торможением ЛВ1.0024 РЭ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 18.06.2018 № 1268/р;

- руководство по эксплуатации 265Б-1.000РЭ «Авторежим 265Б-1», утвержденное ОАО «Транспневматика», согласованное письмом ОАО «РЖД» от 16.06.2015 № 3739/ЦЛ.

- руководство по ремонту 265Б-1.000РК «Авторежим 265Б-1», утвержденное ОАО «Транспневматика», согласованное письмом ОАО «РЖД» от 16.06.2015 № 3739/ЦЛ.

- другие действующие нормативные, правовые и иные акты МПС России, Минтранса России, ОАО «РЖД», регламентирующих проведение работ, а также техническая и эксплуатационная документация на Вагоны
в части, не противоречащей ТЗ и условиям договора.

6.1.2.	Заказчик в лице уполномоченного представителя вправе проводить проверку качества ремонта Вагона, отдельных узлов и деталей как в период проведения ремонта, так и при приемке Вагона из ремонта.
При проверке Заказчик вправе контролировать занесение данных о ремонте, проверке, испытании узлов и деталей Вагона в учетных формах (журналы, электронные базы данных).

6.1.3.	При обнаружении Заказчиком недостатков в результате приемки работ на Вагоне Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет
в согласованный с Заказчиком срок.

6.2.	Условия выполнения работ при проведении ТО-3 Вагонов

- Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за сохранность Вагонов во время выполнения Работ с момента подписания акта приема-передачи Вагона в ремонт и до подписания акта приема передачи Вагона из ремонта 
(по форме, определенной в договоре).

- Все необходимые для выполнения Работ запчасти, материалы
и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ. Стоимость расходных материалов и комплектующих входит в стоимость Работ.

- К началу выполнения Работ Подрядчик обеспечивает наличие всех материалов, запасных частей и комплектующего оборудования, необходимых для выполнения работ.

- Заказчик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до начала месяца, в котором планируется направление Вагона для проведения Работ, направляет в адрес Подрядчика заявку на выполнение Работ, составленную по форме, определенной в договоре.

- Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения заявки направляет Заказчику на согласование составленный график проведения работ по форме, определенной в договоре. Стороны обязаны принять согласованный график к исполнению.

- Подрядчик составляет График проведения работ только на тот месяц, который указан Заказчиком в соответствующей заявке на выполнение Работ и не может перенесен в график следующего месяца.

- При выявлении Подрядчиком дополнительных работ данные работы выполняются согласно п. 5.2 ТЗ.

- Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты начала выполнения Работ, Подрядчик составляет и направляет способом, указанным в договоре, Заказчику на согласование 2 (два) экземпляра дефектной ведомости и Сметы, акта браковки.

- Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления документов на согласование, в случае согласия подписывает оба экземпляра документов, один из которых направляет Подрядчику, либо направляет Подрядчику мотивированные возражения, на основании которых Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней составляет новую дефектную ведомость, Смету с учетом возражений и предложений Заказчика и повторно направляет Заказчику на согласование.

- Подрядчик осуществляет выполнение дополнительных работ только после согласования документов с Заказчиком, указанных в п. 6.2.8 настоящего Технического задания.

- Дополнительные работы, проведенные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, не подлежат оплате.

- Заказчик вправе отказать в согласовании выполнения дополнительных работ при отсутствии акта браковки, Дефектной ведомости им сметы.

- Дополнительные работы должны выполняться в полном объеме без разделения их на отдельные технологические операции.

- Проведение дополнительных работ, срок выполнения которых превышает срок, указанный в п. 4.4. ТЗ, возможно по согласованию с филиалом Заказчика на основании письменного обращения Подрядчика с обоснованием необходимости их выполнения с превышением сроков.

- Подрядчик после проведения работ при ТО-3 по замене узлов и деталей принимает на ответственное хранение Колесные пары, колеса, оси и вагонные тележки, в том числе неремонтопригодные с оформлением акта приемки-передачи товарно-материальных ценностей по форме № МХ-1, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 09.08.1999 г. № 66 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения».

- Срок безвозмездного хранения на территории Подрядчика Колесных пар, колес, осей и вагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1. Датой снятия Колесных пар, колес, осей и вагонных тележек с ответственного хранения является дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № МХ-3, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 09.08.1999 г. № 66 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения».

- В случае хранения Колесных пар, колес, осей или вагонных тележек Заказчика на территории Подрядчика более 30 (тридцати) календарных дней Подрядчик письменно информирует Заказчика о данном факте с просьбой вывезти данные материалы с территории ВРП или заключить договор на оказание услуг по хранению (в случае его отсутствия).

- Подрядчик обязан осуществить по заявке Заказчика возврат принятых на хранение Колесных пар, колес, осей и вагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, с оформлением акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме № МХ-3, подписанного уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Погрузо-разгрузочные работы производятся Подрядчиком.

- Подрядчик не в праве удерживать имущество (хранящиеся в ВРП элементов ходовой части вагонов) Заказчика по истечении срока хранения данного имущества.

- Простой Вагона в ремонте устанавливается с момента подписания Сторонами акта приема-передачи вагона в ремонт и до оформления уведомления формы ВУ-36.

- По факту выполнения Работ, Подрядчик осуществляет внесение соответствующих изменений в информационную базу данных автоматизированной системы управления пассажирским вагонным парком. Не позднее 24 часов после выполнения Работ, по адресу электронной почты, указанной в договоре Подрядчик направляет Заказчику копию электронного паспорта на Вагон, сформированного в данной системе.

- Доставка Вагонов от станции их дислокации до станции примыкания к месту выполнения Работ, указанных в п. 4.5.1, осуществляется и является ответственностью Заказчика.

- Подача и уборка Вагонов на место выполнения Работ, с примыкающей железнодорожной станции, осуществляется и является ответственностью Подрядчика.

- Вся необходимая переписка, уведомления, согласования и утверждения между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется посредством электронной почты, указанной в договоре, если в договоре не указан иной способ.

6.3.	Требования к безопасности

Работы по ТО-3 должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства.

6.4.	Требования к конфиденциальности

Не установлены.

6.5.	Требования к сдаче-приемке работ

Подрядчик обязан сдать Работы по окончании ТО-3 уполномоченному представителю Заказчика и передать документацию, перечень и сроки предоставления которой указаны в п. 6.6.1. ТЗ.

6.6.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

6.6.1. При выполнении ТО-3 сдача Подрядчиком выполненных работ

и их приемка Заказчиком производится путем оформления и двустороннего подписания акта ФПУ-26 с обязательным приложением следующих документов:

- уведомление о приемке вагона из ремонта формы ВУ-36;

- дефектная ведомость (по форме, указанной в договоре);

- Смета (по форме, указанной в договоре);

- акт приема-передачи вагонов (по форме, указанной в договоре);

- акт замены узлов и деталей в случае замены узлов и деталей на Вагоне (по форме, указанной в договоре):

- технический паспорт вагона формы ВУ-5 (ВУ-5М) с необходимыми отметками Подрядчика;

- Акт формы ФМУ-73;

- Акт технического состояния вагона (по форме указанной договоре);

Счет-фактура предоставляется в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации.

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней по окончании работ направляет Заказчику Акт ФПУ-26 в 2 (двух) экземплярах с приложением вышеуказанных документов.

Уведомление формы ВУ-36 не может быть оформлено ранее даты подписания Акта технического состояния вагона после окончания работ.

Заказчик в соответствии с порядком приемки услуг, установленном договором, обязан рассмотреть и подписать Акт ФПУ-26. В случае, когда работы оказаны полностью в соответствии с условиями Договора, они подлежат приемке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акт ФПУ-26.

6.6.2. Заказчик вправе не оплачивать принятые работы без предоставленной Подрядчиком корректно оформленной Счет-фактуры.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

7.1.	Гарантийный срок на ТО-3 устанавливается до проведения следующего вида ремонта или технического обслуживания (в зависимости от того, что будет выполняться раньше, при условии соблюдения требований правил эксплуатации и ТО Вагонов), начиная с даты оформления уведомления о приемке Вагонов из ремонта по форме ВУ-36 в соответствии с руководством «Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию
и текущему ремонту» ЛВ1.0005РЭ.

7.2.	Отцепка (браковка) Вагона по технической неисправности из-за некачественного выполнения работ Подрядчиком признается гарантийным случаем на основании оформленного акта-рекламации по форме ВУ-41М.
В случае неявки представителя Подрядчика в день проведения комиссионного осмотра акт-рекламация составляется без представителей Подрядчика.
В случае наличия неисправности Вагона, которая может расцениваться как гарантийная, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика с указанием даты комиссионного осмотра Вагона.

7.3.	При наступлении происшествия (аварии) из-за некачественного выполнения работ Подрядчиком последний возмещает Заказчику документально подтвержденные расходы, ущерб, и иные затраты, связанные
с устранением последствий, включая затраты, понесенные Заказчиком
на возмещение претензий третьих лиц.

7.4.	При обнаружении неисправностей Вагонов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации Вагонов, вследствие некачественно выполненных работ, Вагоны направляются за счет Подрядчика в место выполнения работ для устранения выявленных дефектов. В случае невозможности устранения дефектов или отправки Вагона в место выполнения работ Заказчик имеет право устранить их в иных организациях, выполняющих ТО-3 и ремонт подвижного состава, с компенсацией Подрядчиком понесенных Заказчиком документально подтвержденных расходов: передислокация вагона к месту ремонта и после ремонта
до ближайшей станции, находящейся на маршруте следования Вагона,
с возможностью оформления перевозочных документов, а также затраты
на ремонт.

7.5.	Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) суток с даты получения от Заказчика акта-рекламации.

7.6.	Транспортные расходы Подрядчика, связанные с проведением гарантийного ремонта Вагонов Заказчиком, не возмещаются.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подразделения Подрядчика, выполняющие Работы, обязаны иметь условный номер клеймения в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным протоколом от 22.10.2014 № 61 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.

Узлы и детали, устанавливаемые на Вагоны, должны соответствовать требованиям к деталям и узлам, разрешенным для эксплуатации на пассажирских вагонах по территории Российской Федерации.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адреса Филиалов Заказчика | 12 |
| 2 | Объем выполняемых работ при производстве основных работ при производстве ТО-3 Вагонов | 13 |
| 3 | Перечень и прогнозный объем основных и дополнительных работ при производстве ТО-3 Вагонов | 14 |

Приложение № 1 к ТЗ

| Адреса Филиалов Заказчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Филиала Заказчика | Адрес Филиала Заказчика |  |  |
| 1 | УФПС Амурской области | РФ, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 27 |  |  |
| 2 | УФПС Приморского края | РФ, 690090, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2 |  |  |
| 3 | УФПС Иркутской области | РФ, 664011 г. Иркутск, пер. Богданова, д. 8а |  |  |
| 4 | УФПС Красноярского края | РФ, 630017, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 102 |  |  |
| 5 | УФПС Новосибирской области | РФ, 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 5 |  |  |
| 6 | УФПС Омской области | РФ, 644099, г. Омск, ул. Герцена, д. 1 |  |  |
| 7 | УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области | РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 61 |  |  |
| 8 | УФПС Хабаровского края | РФ, 680000 г. Хабаровск, Ул. Муравьёва – Амурского, д. 28 |  |  |
| 9 | УФПС Свердловской области | РФ, 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39 |  |  |
| 10 | УФПС Калининградской области | РФ, 236700, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 22 |  |  |
| 11 | УФПС Ростовской области | РФ, 344010 г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 116 |  |  |
| 12 | УФПС Тюменской области | РФ, 625000 г. Тюмень, ул. Республики, д. 56 |  |  |
| 13 | УФПС города Москвы, включая подразделения: | РФ, 101700, г. Москва, ул. Мясницкая, д.26а, стр.1 |  |  |
| 13.1 | ПЖДП при Казанском вокзале | РФ, 102000, г. Москва, пер. Краснопрудный, д. 7 |  |  |
| 13.2 | ПЖДП при Павелецком вокзале | РФ, 115054, Москва, ул. Дубнинская, д. 7 |  |  |
| 13.3 | ПЖДП при Ярославском вокзале | РФ, 102101, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.3/5 стр. 2 |  |  |

Приложение № 2 к ТЗ

| Объем выполняемых работ при производстве основных работ при производстве ТО-3 Вагонов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы | Модели вагонов |  |
|  |  | Со служебным помещением и оборудованных УКВ, ЭЧТК (61-4505, 61-4505.01, 61-531, 61-531.003, 61-906) | Без служебного помещения, не оборудованных УКВ, ЭЧТК (61-4504) |
| 1 | Техническое обслуживание кузова и рамы вагона | да | да |
| 2 | Техническое обслуживание входных и ногрузочных дверей | да | да |
| 3 | Техническое обслуживание тормозного оборудования включая раздельное (потележечное) торможение | да | да |
| 4 | Техническое обслуживание вагонных тележек | да | да |
| 5 | Техническое обслуживание Колесных пар с проведением подкатки и выкатки под вагон и текущего ремонта всем четырем Колесным парам | да | да |
| 6 | Техническое обслуживание сцепного устройства | да | да |
| 7 | Техническое обслуживание внутреннего оборудования, окон и дверей | да | нет |
| 8 | Техническое обслуживание системы водоснабжения | да | нет |
| 9 | Техническое обслуживание системы отопления | да | нет |
| 10 | Техническое обслуживание буферного комплекта | да | да |
| 11 | Техническое обслуживание системы вентиляции воздуха | да | да |
| 12 | Техническое обслуживание входных и тамбурных площадок | да | нет |
| 13 | Техническое обслуживание привода вагонного генератора | да | нет |
| 14 | Техническое обслуживание электооборудование до 1000В | да | да |
| 15 | Техническое обслуживание электооборудование свыше 1000В | да | да |
| 16 | Техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха | да | нет |
| 17 | Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности | да | да |
| 18 | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей | да | нет |
| 19 | Техническое обслуживание ЭЧТК | да | нет |

Приложение № 3 к ТЗ

| Перечень и прогнозный объем основных и дополнительных работ при производстве ТО-3 Вагонов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы | Единица измерения | Прогнозный объем с 01.01.2027 по 31.12.2027 | Прогнозный объем с 01.01.2028 по 30.06.2028 |
| Основные работы |  |  |  |  |
| 1 | Проведение технического обслуживания в объеме ТО-3 вагонов со служебным помещением, оборудованных УКВ и ЭЧТК | Единица | 271 | 136 |
| 2 | Проведение технического обслуживания в объеме ТО-3 вагонов без служебного помещения, не оборудованных УКВ и ЭЧТК | Единица | 45 | 3 |
| ИТОГО |  |  | 316 | 139 |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
| 3 | Откачка, промывка, дезинфекция системы ЭЧТК модели «ЭКОТОЛ-В» перед техническим обслуживанием в объеме ТО-3 | Единица | 271 | 136 |
| 4 | Замена циркуляционного насоса (новый) | Единица | 12 | 2 |
| 5 | Замена бака водоснабжения (новый) | Единица | 1 | 1 |
| 6 | Замена водогрейного котла (новый) | Единица | 1 | 1 |
| 7 | Замена бойлера в системе водоснабжения (новый) | Единица | 2 | 1 |
| 8 | Замена высоковольтных нагревателей тип ВПЭ 2-0,5/3000 в котле отопления (новый) | Единица | 120 | 40 |
| 9 | Замена дымогарной трубы с флюгаркой (новая) | Единица | 1 | 1 |
| 10 | Замена оконного стекла | Единица | 5 | 2 |
| 11 | Замена комплекта АКБ тип 40KL-300P, 40FL-300Р(ВНЖ-300П-У2), с электролитом (новый) | Единица | 20 | 3 |
| 12 | Замена кабеля тип ППСРВ 95 высоковольтной магистрали (новый) | Метр | 25 | 25 |
| 13 | Замена высоковольтного пинча (новый) | Единица | 4 | 2 |
| 14 | Замена наружной буксовой пружины (новая) | Единица | 1 | 1 |
| 15 | Замена внутренней буксовой пружины (новая) | Единица | 1 | 1 |
| 16 | Замена гидравлического гасителя колебаний (новый) | Единица | 10 | 2 |
| 17 | Замена карданного вала привода генератора тип ТК-2, ТК-3 (новый) | Единица | 10 | 2 |
| 18 | Ремонт генератора тока тип 2 ГВ-003, 2ГВ-008 с частичной заменой обмоток | Единица | 1 | 1 |
| 19 | Ремонт генератора тока тип 2ГВ-008, 2ГВ-003 с полной заменой обмоток, ремонтом подшипника узла и перемоткой якоря | Единица | 1 | 1 |
| 20 | Ремонт генератора тока тип ЭГВ.01.1У1, ЭГВ.01.8У1 с частичной заменой обмоток | Единица | 1 | 1 |
| 21 | Ремонт генератора тока тип ЭГВ.01.1У1, ЭГВ.01.8У1 с полной заменой обмоток | Единица | 1 | 1 |
| 22 | Замена переднего подшипника генератора тип 2ГВ-003, 2ГВ-008, ЭГВ.01.1У1, ЭГВ.01.8У1, | Единица | 6 | 1 |
| 23 | Замена заднего подшипника генератора тип 2ГВ-003, 2ГВ-008, ЭГВ.01.1У1, ЭГВ.01.8У1 | Единица | 5 | 1 |
| 24 | Замена фонаря концевого сигнального модель ФКС СИД | Единица | 2 | 1 |
| 25 | Замена платы управления тип ВМ-2-30-50 | Единица | 3 | 1 |
| 26 | Ремонт платы управления тип ВМ-2-30-50 | Единица | 1 | 1 |
| 27 | Замена преобразователя тип ЭПВ 50.02 10.02.10.01. | Единица | 4 | 1 |
| 28 | Замена преобразователя тип УПЭ 50/220 мощностью 1,5-2,5 кВт. | Единица | 1 | 1 |
| 29 | Ремонт преобразователя тип УПЭ 50/220 мощностью 1,5-2,5 кВт. | Единица | 1 | 1 |
| 30 | Замена преобразователя тип УПЭ 50/220 мощностью 3,0-4,5 кВт. | Единица | 1 | 1 |
| 31 | Ремонт преобразователя тип УПЭ 50/220 мощностью 3,0-4,5 кВт. | Единица | 1 | 1 |
| 32 | Замена преобразователя УМВК 50/220 | Единица | 2 | 1 |
| 33 | Замена блоков управления напряжением сети тип МВИЮ 468383.053 | Единица | 2 | 1 |
| 34 | Замена электронного блока БЗ, БРЧ, БУЗ | Единица | 6 | 3 |
| 35 | Замена электронного блока БРНГ, БУО, БКНБ | Единица | 6 | 3 |
| 36 | Замена извещателя пожарной сигнализации | Единица | 12 | 4 |
| 37 | Замена блока индикации тип ЭПВ 50.02.10.01. | Единица | 2 | 1 |
| 38 | Замена блока питания 50/24Вт тип ЭПВ 50.02.10.01. | Единица | 2 | 1 |
| 39 | Замена отводящей(сливной) трубы от унитаза в накопительный бак ЭЧТК | Единица | 1 | 1 |
| 40 | Замена теплообменника сливной трубы в накопительный бак ЭЧТК | Единица | 1 | 1 |
| 41 | Замена нагревателя накопительного бака в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» | Единица | 1 | 1 |
| 42 | Замена преобразователя 0,5 кВт в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» | Единица | 1 | 1 |
| 43 | Замена электромагнитного клапана в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый) | Единица | 1 | 1 |
| 44 | Замена циркуляционного насоса в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый) | Единица | 1 | 1 |
| 45 | Замена насоса смыва в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый) | Единица | 1 | 1 |
| 46 | Замена ведущего шкива привода генератора (новый) | Единица | 10 | 1 |
| 47 | Замена ведомого шкива привода генератора (новый) | Единица | 6 | 1 |
| 48 | Замена пружин центрального подвешивания № 101(новая) | Единица | 1 | 1 |
| 49 | Замена пружин центрального подвешивания № 102 (новая) | Единица | 1 | 1 |
| 50 | Замена пружин центрального подвешивания № 103 (новая) | Единица | 1 | 1 |
| 51 | Замена пружин центрального подвешивания № 011(новая) | Единица | 1 | 1 |
| 52 | Замена пружин центрального подвешивания № 012 (новая) | Единица | 1 | 1 |
| 53 | Замена пружин центрального подвешивания № 013 (новая) | Единица | 1 | 1 |
| 54 | Замена вкладыша горизонтального скользуна (новый) | Единица | 1 | 1 |
| 55 | Замена воздухораспределителя усл. №242 (новый) | Единица | 2 | 1 |
| 56 | Замена воздухораспределителя усл. №242 (б/у не старше 3-х лет) | Единица | 1 | 1 |
| 57 | Замена электровоздухораспределителя усл.305.500 (новый) | Единица | 16 | 1 |
| 58 | Замена электровоздухораспределителя усл.305.500 (б/у не старше 3-х лет) | Единица | 4 | 1 |
| 59 | Замена переключательного клапана тип 305.081(новый) | Единица | 2 | 1 |
| 60 | Замена авторежима тип 265-Б1 (новый) | Единица | 16 | 4 |
| 61 | Ремонт авторежима тип 265Б-1 | Единица | 5 | 2 |
| 62 | Замена реле давления усл. № 404 тормозной системы | Единица | 6 | 2 |
| 63 | Средний ремонт колесных пар с ведущим шкивом привода генератора от торца шейки оси с обточкой обода колеса | Единица | 84 | 28 |
| 64 | Средний ремонт колесных пар с ведущим шкивом привода генератора от торца шейки оси без обточки обода колеса | Единица | 2 | 1 |
| 65 | Средний ремонт колесных пар без редуктора с обточкой обода колеса | Единица | 178 | 60 |
| 66 | Средний ремонт колесных пар без редуктора без обточки обода колеса | Единица | 2 | 1 |
| 67 | Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм 49-45/910-900 | Единица | 1 | 1 |
| 68 | Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм 59-55/929-921 | Единица | 1 | 1 |
| 69 | Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм БОЛЕЕ 70/951 | Единица | 1 | 1 |
| 70 | Капитальный ремонт колесной пары, с прессовой посадкой двух новых колес толщиной обода не менее 70 мм | Единица | 32 | 4 |
| 71 | Экипировка вагона углем | Килограмм | 152 250 | 50 750 |
| 72 | Замена гидроаккумулятора системы водоснабжения | Единица | 4 | 1 |
| 73 | Замена водяного насоса ЭЦН-2,5-15-220/3Ф, ЭЦН-1,5-20-50 | Единица | 4 | 1 |
| 74 | Ремонт водяного насоса ЭЦН-2,5-15-220/3Ф, ЭЦН-1,5-20-50 | Единица | 4 | 1 |
| 75 | Ремонт блока управления системы водоснабжения НС | Единица | 3 | 1 |
| 76 | Замена блока управления системы водоснабжения НС | Единица | 3 | 1 |
| 77 | Замена порошкового огнетушителя ОСП в электрощите и подвагонных ящиках | Единица | 40 | 12 |
| 78 | Замена датчика давления воды системы водоснабжения | Единица | 4 | 1 |
| 79 | Замена сигнально-пускового устройства УСП 101 автономной системы пожаротушения | Единица | 2 | 1 |
| 80 | Замена генератора огнетушащего аэрозоля ТОР 3000 автономной системы пожаротушения | Единица | 16 | 4 |
| 81 | Замена генератора электрического импульса автономной системы пожаротушения | Единица | 2 | 1 |
| 82 | Замена пульта выносного ПКТЛ.425532.019 | Единица | 2 | 1 |
| 83 | Замена электропроводки вагона | Метр | 15 | 5 |