Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 42.99.19.140 Поставка ограждения для нужд Кубанского филиала.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………….……………..3

1.1.	Наименование закупаемой продукции……………………………………………………………3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.…………………………………………………….3

2.Требования к продукции.………………………………………………………………………………3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………..3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………..3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции……………………………………………………….3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………………...3

2.2 Требование к качеству продукции    ………………………………………………………………..4

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………………….5

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.…………………………….22

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 42.99.19.140 Поставка ограждения для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по Лоту № 0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЧФ Строительно-монтажные работы по модернизации систем: охранной телевизионной, охранной сигнализации, охранного освещения, электропитания, контроля и управления доступом, инженерных средств защиты, оповещения на г/у на р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, планируемый к заключению договора между АО «УК ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- 2. Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Армированная колючая лента 500С | бухта | 88,1 |
|  | Комплект кронштейнов для крепления заграждения | компл | 12 |
|  | Ворота распашные | компл. | 4 |
|  | Комплект опоры заграждения (флянец) | шт | 9 |
|  | Комплект опоры стыковочной | шт | 5 |
|  | Комплект козырькового ограждения под АКЛ 500 мм | компл | 8,22 |
|  | Секция заграждения (фланец) | шт | 7 |
|  | Секция заграждения (комплект с опорой) | шт | 268 |
|  | Сетка противоподкопная | шт | 282 |
|  | Калитка | шт | 2 |
|  | Калитка (флянец) | шт | 3 |
|  | Секция заграждения | шт | 27 |
|  | АКЛ 900 | бухта | 10,6 |
|  | Мобильный смотровой помост | компл | 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 42.99.19.140 Поставка ограждения для нужд Кубанского филиала (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции) | с даты подписания договора | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2: 42.99.19.140 Поставка ограждения для нужд Кубанского филиала»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  |  |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Армированная колючая лента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Назначение |  | Спиральный барьер безопасности (СББ) |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2 | Диаметр, мм |  | не менее 500 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3 | Материал/ Диаметр сердечника, мм |  | Проволока/2,5 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4 | Шипы, мм |  | 5 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5 | Длина м. |  | 10 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.6 | АКЛ представляет собой объемную трансформирующую конструкцию из стальной оцинкованной ленты, армированной канатной высокоуглеродистой оцинкованной проволокой диаметр 2,5 мм, имеющей обоюдоострые симметрично расположенные шипы |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 Комплект кронштейнов для крепления заграждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Назначение |  | крепления заграждения |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2 | Длина , мм |  | 2200 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.3 | Профиль. мм |  | 55х65х1,5 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.4 | Антикоррозионная обработка изделий, цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с |  | толщина, мкм |  |  |  | не менее 200 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 Ворота распашные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ширина проезда, м |  | 6 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.2 | Высота, м |  | Не менее 2,2 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.3.3 | Размеры рамы, мм |  | Глубина |  |  |  | не менее 80 | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Ширина |  |  |  | не менее 80 | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Толщина |  |  |  | не менее 4 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3.4 | Размеры опоры, мм |  | Глубина |  |  |  | не менее 140 | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Ширина |  |  |  | не менее 140 | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Толщина метала |  |  |  | не менее 5 (до покраски) | Указание характеристик |  |  |
| 1.3.5 | Заполнение створки |  | Из сварных панелей (плоских)пруток вертикальный и горизонтальный диаметр 5 мм. |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Ячейка, мм |  |  |  | не более 50х150 |  |  |  |
| 1.3.6 | Цвет |  |  | Ral 6005 |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.7 | Антикоррозионная обработка изделий, цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия |  |  | толщина, мкм |  |  | не менее 200 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3.8 | Комплект закладных деталей |  |  | пруток L - 1000мм/ Диаметр 24 мм с нарезанной резьбой М24х180мм , шт |  |  | 8 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  |  | гайки М24, шт |  |  | 24 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  |  | Шайбы 24, шт |  |  | 16 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.9 |  | Ворота оснащены запорным устройством, позволяющим совмещать и фиксировать створки в одной плоскости. Комплект АКЛ-500П (достаточный для перекрытия 6 м., включает в себя: стойки для крепления проволоки, крепеж для стоек, Плоский барьер безопасности Диаметр 500 мм. Проволока 1,6-О-1Ц ГОСТ 3282-74 9 в количестве достаточном для надежной фиксации АКЛ к проволоке, Проволока 2,5-1Ц-I ГОСТ 3282-74, в количестве достаточном для надежной фиксации АКЛ) |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.10 |  | Комплект закладных деталей: пруток L - 1000мм/ Диаметр 24 мм с нарезанной резьбой М24х180мм — 8 шт , гайки М24 — 24 шт и шайбы 24 — 24шт |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 Комплект опоры заграждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Размеры опоры, мм |  | Глубина |  |  |  | не менее 80 | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Ширина |  |  |  | не менее 80 | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Высота |  |  |  | не менее 2200 | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | флянец |  |  | 160х160х8 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4.2 | Толщина металла, мм. |  | Не менее 3 (до покраски) |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.4.3 | Элементы крепления |  | 1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках. |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Диаметр метизов не менее 6 мм |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.4.4 | Гайка заклепочная |  | Соответствует размеру метизов для крепления панели - 7шт (лицевая сторона) и КЗР - 2шт (тыльная сторона) |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4.5 | Цвет |  | Ral 6005 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4.6 | Антикоррозионная обработка изделий, Цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия |  | Толщина, мкм |  | не менее 200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 Комплект опоры стыковочной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Размеры опоры, мм |  | Глубина |  | не менее 80 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Ширина |  | не менее 80 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Высота |  | не менее 2415 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.5.2 | Толщина металла, мм. |  | Не менее 3 (до покраски) |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.5.3 | Элементы крепления |  | 1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках. |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Диаметр метизов не менее 6 мм |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.5.4 | Гайка заклепочная |  | Соответствует размеру метизов для крепления панели - 7шт (лицевая сторона) и КЗР - 2шт (тыльная сторона) |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5.5 | Цвет |  | Ral 6005 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5.6 | Антикоррозионная обработка изделий, Цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия |  | Толщина, мкм |  | не менее 200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 Комплект козырькового ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Состав: |  | Стойки, проволока, элементы крепления, комплект для монтажа – из расчета 1 комплект на 125 м. |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6.2 | Назначение |  | Для крепления СББ диаметром не менее 500 мм |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.6.3 | Стойка |  | П-образная (не уголок) конструкция с двумя отверстиями. |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | На один столб - 2 стойки |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Толщина металла не менее 2 мм (до покраски). |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.6.4 | Элементы крепления |  | Антивандальный крепеж на 1 стойку (антвандальный болт-2шт; гайка -2шт). |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Диаметр метизов не менее 6 мм |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.6.5 | Комплект для монтажа |  | Болты, шайбы, гайки шестигранные самостопорящиеся для обеспечения монтажа всего объема козырькового заграждения. |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Диаметр метизов |  |  | не менее 6 мм |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.6.6 | Антикоррозийное покрытие, Цинковое (выполн. методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия |  | Толщина, мкм |  | не менее 200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 Секция заграждения (фланец) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Состав |  | панель (и) сварные, опора с фланцем, комплект для монтажа |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.2 | Цвет |  | RAL 6005 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.3 | Опора |  | Ширина мм |  | не менее 80 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Глубина мм |  | не менее 80 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Высота мм |  | не менее 2200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Фланц, мм |  | 160х160х8 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Толщина металла мм |  | не менее 3 (до покраски) |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Гайка заклепочная |  | Соответствует размеру метизов для крепления панели-7шт(лицевая сторона) и КЗР-2шт( тыльная сторона) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Заглушка пластиковая |  | 80х80 мм либо цельно-сварной торец |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.4 | Размеры полотна, мм |  | Длина |  | не менее 3090 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Высота |  | не менее 2200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.7.5 | Размеры ячейки, мм |  | Высота |  | 150 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Ширина |  | 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.6 | Материал/ диаметр, мм |  | Пруток /5 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.7 | Количество усиливающих гибов шт. |  | не менее - 4 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.7.8 | Элементы крепления |  | 1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках. |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | 1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках. |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.7.9 | Антикоррозионная обработка изделий, цинковое (выполн. методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия |  | Толщина, мкм |  | не менее 200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.8. Секция заграждения (комплект с опорой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Состав |  | панель (и) сварные, опора с фланцем , комплект для монтажа |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.2 | Цвет |  | RAL 6005 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.3 | Опора |  | Ширина мм |  | не менее 80 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Глубина мм |  | не менее 80 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Высота мм |  | не менее 3200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Толщина металла мм |  | не менее 3 (до покраски) |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Гайка заклепочная |  | Соответствует размеру метизов для крепления панели-7шт(лицевая сторона) и КЗР-2шт( тыльная сторона) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Заглушка пластиковая |  | 80х80 мм либо цельно-сварной торец |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.4 | Размеры полотна, мм |  | Длина |  | не менее 3090 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Высота |  | не менее 2200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.8.5 | Размеры ячейки, мм |  | Высота |  | 150 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Ширина |  | 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.6 | Материал/ диаметр, мм |  | Пруток /5 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.7 | Количество усиливающих гибов шт. |  | не менее - 4 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.8.8 | Элементы крепления |  | 1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках. |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Диаметр метизов не менее 6 мм |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.8.9 | Антикоррозионная обработка изделий, цинковое (выполн. методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия |  | Толщина, мкм |  | не менее 200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.9. Сетка противоподкопная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Размер сетки, мм |  | Высота |  | не менее 500 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Длина |  | не менее 3145 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.9.2 | Размер ячейки, мм |  | Высота |  | не менее 150 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Длина |  | не менее 150 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.9.3 | Материал/ размер, мм |  | Арматура / не менее 8 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.9.4 | Антикоррозионная обработка изделий. |  | Материал |  | Грунт |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Расслаивание, см3 |  | не более 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичность, мм, |  | не более 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адгезия, баллы, |  | не более 1 |  |  |  |  |  |
| 1.10. Калитка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Высота калитки, м. |  | 2,2 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.2 | Ширина перекрываемого прохода, м |  | не менее 1,0 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.10.3 | Высота проема, м. |  | Не менее 1,9 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.10.4 | Заполнение |  | Створки из сварных панелей (плоских) пруток вертикальный и горизонтальный диаметр 5 мм.( без учета покрытия) |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.5 | Ячейка, мм. |  | 50х150 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.6 | Опора (ширина, без учета покрытия), мм. |  | Не менее 80 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.10.7 | Опора (глубина, без учета покрытия), мм. |  | Не менее 80 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.10.8 | Опора (высота, ), мм. |  | Не менее 3200 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.10.9 | Толщина металла, мм. |  | Не менее 3 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.10.10 | Комплект |  | В комплекте с доводчиком (направление открывания полотна вправо), с монтажной площадкой для установки электромеханического запирающего устройства типа Рубеж-М или аналог |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.11 | Цвет |  | Ral 6005 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.12 | Антикоррозийное покрытие, цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия |  | толщина, мкм |  | не менее 200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.11. Калитка (тип2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Высота калитки, м. |  | 2,2 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11.2 | Ширина перекрываемого прохода, м |  | не менее 1,0 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.11.3 | Высота проема, м. |  | Не менее 1,9 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.11.4 | Заполнение |  | Створки из сварных панелей (плоских) пруток вертикальный и горизонтальный диаметр 5 мм.( без учета покрытия) |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11.5 | Ячейка, мм. |  | 50х150 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11.6 | Опора фланцевая (ширина, без учета покрытия), мм. |  | Не менее 80 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.11.7 | Опора фланцевая (глубина, без учета покрытия), мм. |  | Не менее 80 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.11.8 | Опора фланцевая (высота), мм. |  | Не менее 2200 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | фланец |  | 160x160x8 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11.9 | Толщина металла, мм. |  | Не менее 3 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.11.10 | Комплект |  | В комплекте с доводчиком (направление открывания полотна вправо), с монтажной площадкой для установки электромеханического запирающего устройства типа Рубеж-М или аналог |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11.11 | Цвет |  | Ral 6005 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11.12 | Антикоррозийное покрытие, цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия |  | толщина, мкм |  | не менее 200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.12. Секция заграждения (комплект под противотаранный цоколь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Состав |  | панель (и) сварные, опора , комплект для монтажа |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12.2 | Цвет |  | RAL 6005 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12.3 | Опора |  | Ширина мм |  | не менее 80 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Глубина мм |  | не менее 80 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Высота мм |  | не менее 3200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Толщина металла мм |  | не менее 3 (до покраски) |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Гайка заклепочная |  | Соответствует размеру метизов для крепления панели-7шт(лицевая сторона) и КЗР-2шт( тыльная сторона) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Заглушка пластиковая 80х80 мм либо цельно-сварной торец |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Фланец, мм |  | 160х160х8 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12.4 | Размеры полотна, мм |  | Длина |  | не менее 3100 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Высота |  | не менее 1600 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.12.5 | Размеры ячейки, мм |  | Высота |  | 150 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Ширина |  | 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12.6 | Материал/ диаметр, мм |  | Пруток /5 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12.7 | Количество усиливающих гибов шт. |  | не менее - 4 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.12.8 | Элементы крепления |  | 1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках. |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Диаметр метизов не менее 6 мм |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.12.9 | Антикоррозионная обработка изделий, цинковое (выполн. методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия |  | Толщина, мкм |  | не менее 200 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.13 Армированная колючая лента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Назначение |  | Спиральный барьер безопасности (СББ) |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13.2 | Диаметр, мм |  | не менее 900 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.13.3 | Материал/ Диаметр сердечника, мм |  | Проволока/2,5 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13.4 | Шипы, мм |  | 5 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13.5 | Длина м. |  | Не менее 10 |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.13.6 | АКЛ представляет собой объемную трансформирующую конструкцию из стальной оцинкованной ленты, армированной канатной высокоуглеродистой оцинкованной проволокой диаметр 2,5 мм, имеющей обоюдоострые симметрично расположенные шипы |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14 Мобильный смотровой помост односторонний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Габариты, мм |  | Длина |  | 1750 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Высота |  | 2500 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Ширина |  | 820 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14.2 | Настил, мм |  | Длина |  | 900 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Ширина |  | 700 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Высота |  | 1500 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14.3 | Допустимая нагрузка , кг |  | 250 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14.4 | Климатическое исполнение |  | У1 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не более 42 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1 | Паспорт качества |  | 2 экземпляра |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  | 2 экземпляра |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Упаковочный лист |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.1 | Место поставки |  | На склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» вг. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА)в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Доставка заграждений должна соответствовать установленным требованиям, перечень которых зависит от вида транспортируемых ограждений. Порядок перевозки регламентируется ГОСТ 26653-2015. Процессе доставки необходимо обеспечить сохранность продукции, предотвратить смещение изделий и защитить от механических повреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |