ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

1. Наименование продукции: ОКПД2 42.22.12.110 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям заявителей ООО "Машиностроительный комплекс "Дальневосточный"; ООО "Дулов Девелопментс Владивосток"; ООО "Платформа" ; ООО "Рента"; ООО "Электротехническая корпорация" ; ООО"Специализированный застройщик "А-1"; ООО "Вилор"; Плотникова Наталья Анатольевна (P_25-ПЭС-5915 ТП НС; Q_25-ПЭС-6117 ТП НС; Q_25-ПЭС-6124 ТП НС) в Надеждинском р-не, Приморского края» (Лот № 309601-КС ПИР СМР-2026-ДРСК-ПЭС).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции

2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ

Таблица 1.1 Спецификация для филиала «Приморские электрические сети»

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. | Наименование, марка |  | Ед. измер. | Кол-во. |
| 1 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-150/5 Сборка согласно техническим требованиям и Приложению № 1 | шт. | 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции |  |  |  |
| 2 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-300/5 Сборка согласно техническим требованиям и Приложению № 2 | шт. | 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции |  |  |  |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Гарантийный срок | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 120 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2 | Требования к сроку изготовления закупаемого оборудования | Оборудование должно быть новым 2026-2027 гг. выпуска, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.3 |  | Средства измерения должны иметь действующее на момент поставки свидетельство об утверждении типа. Поверка средств измерения должна быть не ранее 3 квартала 2026 года | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.4 |  | Продукция должна быть совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0» в модуле АИИС КУЭ облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро». | -//- | Подтвердить гарантийным письмом выполнение требования |  |
| 1.5 |  | На приборах учета электроэнергии должны быть нанесены логотипы согласно Приложению 5к ТТ и QR коды согласно Приложению 6к ТТ | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6 |  | В продукции должно быть установлено время в соответствии с временной зоной поставки. Соответствующая запись должна быть внесена в паспорт продукции. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.7 |  | Оборудование должно соответствовать техническим параметрам, указанным в Приложениях №1-4 | -//- | Представить заполненные карты заказа (опросные листы) согласно техническим параметрам Приложений №1.1-1.13 к Техническому предложению |  |
| 1.8 |  | Продукция должна соответствовать требованиям разделов два и три «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки письмо от завода-изготовителя оборудования, подтверждающие требуемые технические характеристики. |  |
| 2. | Требование к безопасности |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности п.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». | Способ подтверждения: указание ГОСТа | -//- |  |
| 3 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства, по ГОСТ 14254-2015 должна соответствовать: не ниже IP54. | Способ подтверждения: указание ГОСТа | -//- |  |
| 3.2 |  | Оборудование должно соответствовать по стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических факторов группе М7 по ГОСТ 17516.1. | Способ подтверждения: указание ГОСТа | -//- |  |
| 4. | Требование к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |
| 4.1 | Климатическое исполнение поставляемого оборудования | В части воздействия климатических факторов оборудование должно соответствовать исполнению не ниже У1 по ГОСТ 15150-69 | Способ подтверждения: указание климатическое исполнение | -//- |  |
| 5. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 5.1 |  | при поставке ж/д транспортом: Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306 , при поставке транспортной компанией: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) | Способ подтверждения: согласие | -//- |  |

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение 1. Карта заказа шкафа учёта (комплектация 1);

- Приложение 2. Карта заказа шкафа учёта (комплектация 2);

- Приложение 3. Карта заказа шкафа учёта (комплектация 3);

- Приложение 4. Карта заказа шкафа учёта (комплектация 4);

- Приложение 5. Карта заказа шкафа учёта (комплектация 5)

- Приложение 6. Требования к нанесению логотипа;

Приложение 7. Требования к нанесению QR-кода.

Для всех пунктов требований Заказчика в которых Участник указал «соответствует» дополнительно указывается ссылка на подтверждающие документы (страница и пункт руководства по эксплуатации, паспорт-формуляр, описание типа и т.д.), подтверждающие документы включаются в состав заявки.