Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.33.11.190 Поставка продукции для участка мониторинга оборудования на объектах Филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС"»

Лот № 34-ЭКСП-БПД-2026-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объём закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	9

Таблица 3. Требования к качеству продукции.	9

Приложения:	17

# 1. Общие сведения

#### 1.1.Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.33.11.190 Поставка продукции для участка мониторинга оборудования на объектах Филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС".

#### 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Создание необходимых производственных фондов МТР, требуемых для выполнения технического обслуживания оборудования и устройств участка мониторинга Филиала.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объём закупаемой продукции

| - № - п/п | - Наименование продукции | - Единица измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адаптер-соединитель Vention RJ45F/RJ45F 8p8c или эквивалент | шт. | 6 |
|  | Аккумулятор LiitoKala NCR18650B или эквивалент | шт. | 6 |
|  | Активатор для цианакрилатного клея Rosfix R-500 или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Батарея аккумуляторная для радиостанции | шт. | 10 |
|  | Болт | шт. | 90 |
|  | Воздуходувка аккумуляторная KICA Jet Fan 2 или эквивалент | шт. | 7 |
|  | Герметик силиконовый Makroflex NX108 или эквивалент | шт. | 15 |
|  | Датчик-реле уровня РОС-301-УХЛ3-1-0,6/0,6/0,6 или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Диск отрезной по металлу Gigant CDI C41/125-1 или эквивалент | шт. | 10 |
|  | Дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 50 Li-ion или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Защита от нажатия кнопки с грибовидным толкателем Briswik ЗКО2 или эквивалент | шт. | 16 |
|  | Задатчик сигнала переносной ОВЕН РЗУ-420 или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Изолента ЗУБР Профессионал ВУЛКАН или эквивалент | шт. | 15 |
|  | Изолента ЭРА C0036541 или эквивалент | шт. | 20 |
|  | Изолента ЭРА Б0039315 или эквивалент | шт. | 20 |
|  | Изолента ЭРА C0036540 или эквивалент | шт. | 20 |
|  | Изолента ЭРА C0036539 или эквивалент | шт. | 20 |
|  | Изолента ЭРА C0036545 или эквивалент | шт. | 20 |
|  | Изолента ЭРА C0036544 или эквивалент | шт. | 20 |
|  | Изолента ЭРА C0036543 или эквивалент | шт. | 25 |
|  | Изолента ЭРА C0036542 или эквивалент | шт. | 20 |
|  | Изолента Safeline 19/20 или эквивалент | шт. | 80 |
|  | Индикатор светосигнальный IEK BLS10-ADDS-230-K05 или эквивалент | шт. | 60 |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 593077 или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 593075 или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 592940 или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 592938 или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Источник питания KEEN SIDE MDR-100-24 146685 или эквивалент | шт. | 2 |
|  | Источник питания Mean Well AC/DC DRA-40-24 Т02280813 или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Канифоль сосновая REXANT 09-3712 или эквивалент | шт. | 2 |
|  | Карта памяти Sandisk SDSQUNR-032G-GN3MN или эквивалент | шт. | 10 |
|  | Карта памяти SanDisk CompactFlash 512MB или эквивалент | шт. | 10 |
|  | Карта памяти SanDisk CompactFlash 1GB или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Карта сетевая TP-Link UE300 или эквивалент | шт. | 9 |
|  | Карт-ридер Transcend TS-RDF8K2 или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Кейс-органайзер КВТ К-02 79346 или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Клей эпоксидный | шт. | 8 |
|  | Клей цианоакрилатный COSMOFEN CA-500.200 или эквивалент | шт. | 9 |
|  | Лак акриловый Solins PLASTIC-71или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Лента термоусаживаемая КВТ ТЛК-25-0.8-5 или эквивалент | шт. | 15 |
|  | Манометры стандартного исполнения РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Манометры стандартного исполнения РОСМА ТМ-610 или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Манометры стандартного исполнения РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Мультиметр цифровой Актаком АММ-1218 или эквивалент | шт. | 10 |
|  | Муфта кабельная соединительная КВТ ПСТк (4–14)/(1.5–2.5) или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Муфта кабельная соединительная КВТ ПСТк (19–37)/(1.5–2.5) или эквивалент | шт. | 9 |
|  | Набор гильз под опрессовку в термоусаживаемом корпусе КВТ ГСИ-Т-200 или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Набор головок для поврежденных болтов и гаек YATO YT-06031 или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Набор головок и принадлежностей Дело техники 600 735 или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 0.75-10 (уп. 500шт.) или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 1.0-10 (уп. 500шт.) или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 2.5-13 (уп. 100шт.) или эквивалент | шт. | 6 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 4.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент | шт. | 6 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 2.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 4.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 6.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент | шт. | 6 |
|  | Наконечник штыревой круглый изолированный КВТ НШКИ 6.0–13 (уп. 500шт.) или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Ножовка по металлу П-900 Зубр или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Ножницы по металлу прямые Gross PIRANHA или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Ножницы изолированные КВТ НИУ-02 62151 или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Ножницы кабельные КВТ MC-07 или эквивалент | шт. | 14 |
|  | Очиститель электронного оборудования 400 мл Solins Cleaner 0L-00028458 | шт. | 12 |
|  | Дисплей промышленный DM-F22A/PC | шт. | 3 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адаптер-соединитель Vention RJ45F/RJ45F 8p8c или эквивалент | С даты подписания договора | 30.11.2026 |
|  | Аккумулятор LiitoKala NCR18650B или эквивалент |  |  |
|  | Активатор для цианакрилатного клея Rosfix R-500 или эквивалент |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная для радиостанции |  |  |
|  | Болт |  |  |
|  | Воздуходувка аккумуляторная KICA Jet Fan 2 или эквивалент |  |  |
|  | Герметик силиконовый Makroflex NX108 или эквивалент |  |  |
|  | Датчик-реле уровня РОС-301-УХЛ3-1-0,6/0,6/0,6 или эквивалент |  |  |
|  | Диск отрезной по металлу Gigant CDI C41/125-1 или эквивалент |  |  |
|  | Дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 50 Li-ion или эквивалент |  |  |
|  | Защита от нажатия кнопки с грибовидным толкателем Briswik ЗКО2 или эквивалент |  |  |
|  | Задатчик сигнала переносной ОВЕН РЗУ-420 или эквивалент |  |  |
|  | Изолента ЗУБР Профессионал ВУЛКАН или эквивалент |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036541 или эквивалент |  |  |
|  | Изолента ЭРА Б0039315 или эквивалент |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036540 или эквивалент |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036539 или эквивалент |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036545 или эквивалент |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036544 или эквивалент |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036543 или эквивалент |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036542 или эквивалент |  |  |
|  | Изолента Safeline 19/20 или эквивалент |  |  |
|  | Индикатор светосигнальный IEK BLS10-ADDS-230-K05 или эквивалент |  |  |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 593077 или эквивалент |  |  |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 593075 или эквивалент |  |  |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 592940 или эквивалент |  |  |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 592938 или эквивалент |  |  |
|  | Источник питания KEEN SIDE MDR-100-24 146685 или эквивалент |  |  |
|  | Источник питания Mean Well AC/DC DRA-40-24 Т02280813 или эквивалент |  |  |
|  | Канифоль сосновая REXANT 09-3712 или эквивалент |  |  |
|  | Карта памяти Sandisk SDSQUNR-032G-GN3MN или эквивалент |  |  |
|  | Карта памяти SanDisk CompactFlash 512MB или эквивалент |  |  |
|  | Карта памяти SanDisk CompactFlash 1GB или эквивалент |  |  |
|  | Карта сетевая TP-Link UE300 или эквивалент |  |  |
|  | Карт-ридер Transcend TS-RDF8K2 или эквивалент |  |  |
|  | Кейс-органайзер КВТ К-02 79346 или эквивалент |  |  |
|  | Клей эпоксидный |  |  |
|  | Клей цианоакрилатный COSMOFEN CA-500.200 или эквивалент |  |  |
|  | Лак акриловый Solins PLASTIC-71или эквивалент |  |  |
|  | Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент |  |  |
|  | Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент |  |  |
|  | Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент |  |  |
|  | Лента термоусаживаемая КВТ ТЛК-25-0.8-5 или эквивалент |  |  |
|  | Манометры стандартного исполнения РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент |  |  |
|  | Манометры стандартного исполнения РОСМА ТМ-610 или эквивалент |  |  |
|  | Манометры стандартного исполнения РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент |  |  |
|  | Мультиметр цифровой Актаком АММ-1218 или эквивалент |  |  |
|  | Муфта кабельная соединительная КВТ ПСТк (4–14)/(1.5–2.5) или эквивалент |  |  |
|  | Муфта кабельная соединительная КВТ ПСТк (19–37)/(1.5–2.5) или эквивалент |  |  |
|  | Набор гильз под опрессовку в термоусаживаемом корпусе КВТ ГСИ-Т-200 или эквивалент |  |  |
|  | Набор головок для поврежденных болтов и гаек YATO YT-06031 или эквивалент |  |  |
|  | Набор головок и принадлежностей Дело техники 600 735 или эквивалент |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 0.75-10 (уп. 500шт.) или эквивалент |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 1.0-10 (уп. 500шт.) или эквивалент |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 2.5-13 (уп. 100шт.) или эквивалент |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 4.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 2.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 4.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 6.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент |  |  |
|  | Наконечник штыревой круглый изолированный КВТ НШКИ 6.0–13 (уп. 500шт.) или эквивалент |  |  |
|  | Ножовка по металлу П-900 Зубр или эквивалент |  |  |
|  | Ножницы по металлу прямые Gross PIRANHA или эквивалент |  |  |
|  | Ножницы изолированные КВТ НИУ-02 62151 или эквивалент |  |  |
|  | Ножницы кабельные КВТ MC-07 или эквивалент |  |  |
|  | Очиститель электронного оборудования 400 мл Solins Cleaner 0L-00028458 |  |  |
|  | Дисплей промышленный DM-F22A/PC |  |  |

# 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции.

Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Поставка продукции для участка мониторинга оборудования на объектах Филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Адаптер-соединитель Vention RJ45F/RJ45F 8p8c или эквивалент | Разъем 1: RJ45; Разъем 2: RJ45; Категория: 6; Количество позиций и контактов на входе: 8P8C; Количество позиций и контактов на выходе: 8P8C; Материал: пластик. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Аккумулятор LiitoKala NCR18650B или эквивалент | Тип: Li-Ion; Ёмкость: не менее 3400mAh; Напряжение: 3.7 В Форма выпуска: упаковка с количеством 6 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Активатор для цианакрилатного клея Rosfix R-500 или эквивалент | Тип: аэрозоль, Форма выпуска: баллон, Объём: 500 мл. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная для радиостанции | Тип: Li-ion, Ёмкость: не менее 1700 мА·ч; Совместимость с радиостанцией Аргут А-43/44/45. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Болт | Нержавеющая сталь А2; Диаметр резьбы: 6 мм; Длина резьбы: 20 мм; Шаг резьбы: 1 мм; Тип головки: шестигранная; Резьба: правая, полная. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Воздуходувка аккумуляторная KICA Jet Fan 2 или эквивалент | Встроенный аккумулятор; Напряжение аккумулятора не менее 12.6 В; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Герметик силиконовый Makroflex NX108 или эквивалент | Картридж — не менее 290 мл; нейтральный прозрачный. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Датчик-реле уровня РОС-301-УХЛ3-1-0,6/0,6/0,6 или эквивалент | Настенный ППР 220В пластм. Корп; Датчики (ПП-3шт (изолятор фторопласт-4,5кОм, штуцеры М20х1,5, до 2,5МПа) + стержни-3шт.(нерж.). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диск отрезной по металлу Gigant CDI C41/125-1 или эквивалент | Диаметр: 125 мм; Посадочный диаметр: 22.2 мм; Толщина: 1 мм. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 50 Li-ion или эквивалент | Тип двигателя - бесщеточный; Max крутящий момент - 50 Нм; Тип аккумулятора - Li-Ion; Емкость аккумулятора - 2 А*ч; Напряжение аккумулятора - 18 В; Мах диаметр сверления (дерево) - 26 мм; Max диаметр сверления (металл) - 13 мм; Мах диаметр сверления (бетон) - 10 мм; Мах диаметр сверления (кирпич) - 10 мм; Наличие удара - есть; Частота вращения шпинделя 0-470/0-1600 об/мин; Количество аккумуляторов в комплекте - 2; Зарядное устройство в комплекте — есть. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита от нажатия кнопки с грибовидным толкателем Briswik ЗКО2 или эквивалент | Степень защиты: IP65; Материал: пластик; Габариты: 40*40 мм. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Задатчик сигнала переносной ОВЕН РЗУ-420 или эквивалент | Выход: сигнал тока 4…20 мА. Исполнение прибора – переносное, с автономным питанием от батарей. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изолента ЗУБР Профессионал ВУЛКАН или эквивалент | 19мм*5м; Самовулканизирующая лента; Цвет: черный. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036541 или эквивалент | толщина не менее 150 мкм, ПВХ ,19мм*20м, белая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изолента ЭРА Б0039315 или эквивалент | толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, желтая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036540 или эквивалент | толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, желто-зеленая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036539 или эквивалент | толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, зеленая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036545 или эквивалент | толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, красная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036544 или эквивалент | толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, серая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036543 или эквивалент | толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, синяя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изолента ЭРА C0036542 или эквивалент | толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, черная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изолента Safeline 19/20 или эквивалент | Ширина:19 мм, Длина: не менее 20 м, Толщина: не менее 0.15 мм, Материал: ПВХ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индикатор светосигнальный IEK BLS10-ADDS-230-K05 или эквивалент | Напряжение: 230В, 50Гц; Цвет: желтый; Диаметр отверстия: 22мм. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 593077 или эквивалент | Напряжение: AC/DC 230В; Цоколь: 6124; Цвет: зеленый. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 593075 или эквивалент | Напряжение: AC/DC 230В; Цоколь: 6124; Цвет: красный. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 592940 или эквивалент | Напряжение: AC/DC 24В; Цоколь: 6124; Цвет: зеленый. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индикатор светосигнальный CHINT 592938 или эквивалент | Напряжение: AC/DC 24В; Цоколь: 6124; Цвет: красный. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Источник питания KEEN SIDE MDR-100-24 146685 или эквивалент | Назначение - промышленная автоматика; Мощность - 100 Вт; Входное напряжение - 220 В; Выходное напряжение - 24 В; Выходной ток - 4 А; Диапазон рабочих температур от -20 до 70 °С; Крепление на DIN-рейку. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Источник питания Mean Well AC/DC DRA-40-24 Т02280813 или эквивалент | Мощность - 40 Вт; Входное напряжение - 90-264 В; Выходное напряжение 24 В; Выходной ток - 1.7 А; Диапазон рабочих температур от -30 до 70 °С; Защита от короткого замыкания - да; Защита от повышенного напряжения - да; Репление на DIN-рейку. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Канифоль сосновая REXANT 09-3712 или эквивалент | Канифоль сосновая марки А, Вес: не менее 0.5 кг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Карта памяти Sandisk SDSQUNR-032G-GN3MN или эквивалент | Тип: microSDHC; Объем памяти не менее 32 ГБ Класс скорости Class не менее 10. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Карта памяти SanDisk CompactFlash 512MB или эквивалент | Тип: CF карта; Объем памяти: 512 МВ; Класс: С0. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Карта памяти SanDisk CompactFlash 1GB или эквивалент | Тип: CF карта; Объем памяти: 1 ГВ; Класс: С0. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Карта сетевая TP-Link UE300 или эквивалент | 1 x RJ-45, 1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек, USB 3.0 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Карт-ридер Transcend TS-RDF8K2 или эквивалент | Исполнение: внешний; Интерфейс подключения: USB 3.0, USB 3.1; Поддерживаемые форматы: CF, SD, SDHC, SDXC, microSD. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кейс-органайзер КВТ К-02 79346 или эквивалент | Размеры (ДхШхВ): 310х380х65 мм. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клей эпоксидный | Объем не менее 1 л; Цвет прозрачный янтарный; Склеиваемые материалы - металлы и их сплавы, древесина, керамика, фарфор, стекло, декоративно-облицовочные материалы; Вид тары - бутыль; Основа клея - эпоксидная смола; Количество компонентов - 2. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клей цианоакрилатный COSMOFEN CA-500.200 или эквивалент | прозрачный; Тип: реакционный; Основа клея: цианоакрилат; Вид тары: флакон; Вес не менее 50 г. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Лак акриловый Solins PLASTIC-71или эквивалент | Тип: аэрозоль, Объем: не менее 400 мл. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент | Длина: 5 м; Ширина: 19 мм; Цвет прозрачный; Максимальная рабочая температура 190°С; Температурный диапазон для длительного использования от -40 до +90°С; Толщина 0,2 мм. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент | Длина: 5 м; Ширина: 6 мм; Цвет: прозрачный; Максимальная рабочая температура 190°С; Температурный диапазон для длительного использования от -40 до +90°С; Толщина: 0,2 мм. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент | Тип ленты3M GPT-020F; Длина: 5 м; Ширина: 9 мм; Цвет: прозрачный; Максимальная рабочая температура190°С; Температурный диапазон для длительного использования от -40 до +90°С; Толщина 0,2 мм. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Лента термоусаживаемая КВТ ТЛК-25-0.8-5 или эквивалент | Цвет: черный, Ширина: 25 мм; Толщина: 0.8 мм; Длина: 5м; Рабочее напряжение: до 10 кВ; Материал: полиолефин; Устойчивость к UV-излучению. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Манометры стандартного исполнения РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент | Диаметр корпуса, 100 мм.; Класс точности 1,5; Диапазон показаний давлений, МПа: 0 - 0,6 МПа; Резьба присоединения: M20×1,5 Присоединение (расположение штуцера): Радиальное. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Манометры стандартного исполнения РОСМА ТМ-610 или эквивалент | Диаметр корпуса, 100 мм Класс точности 1,5 Диапазон показаний давлений, МПа: 0 – 1,0 МПа; Резьба присоединения: M20×1,5 Присоединение (расположение штуцера): Радиальное. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Манометры стандартного исполнения РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент | Диаметр корпуса, 150 мм; Класс точности 1,5; Диапазон показаний давлений: 0 – 1,0 МПа; Резьба присоединения: M20×1,5; Присоединение (расположение штуцера): Радиальное. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мультиметр цифровой Актаком АММ-1218 или эквивалент | Большой ЖК дисплей (58,5 мм х 41 мм) с подсветкой; Базовая погрешность 0,5%; Автоматический и ручной выбор диапазонов; Тест диодов и прозвонка цепи; Индикатор разряда батарей; Автовыключение питания (30 мин); Защита от перегрузок 600 В, CATIV / 1000 В; Питание: 9 В (тип Крона). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Муфта кабельная соединительная КВТ ПСТк (4–14)/(1.5–2.5) или эквивалент | Для контрольных кабелей; Кол-во жил: 4- 14; Сечение: 1.5–2.5 мм2. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Муфта кабельная соединительная КВТ ПСТк (19–37)/(1.5–2.5) или эквивалент | Для контрольных кабелей; Кол-во жил: 19- 37; Сечение: 1.5–2.5 мм2. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Набор гильз под опрессовку в термоусаживаемом корпусе КВТ ГСИ-Т-200 или эквивалент | Материал изоляции: сшитый полиэтилен; Термостойкость изоляции: +105 °C; Материал гильзы: медь марки М1; Покрытие гильзы: электролитическое лужение; Максимальное напряжение: 690 В; Состав набора: ГСИ-Т 1.5 (красный) 120 шт; ГСИ-Т 2.5 (синий) 60 шт; ГСИ-Т 6.0 (желтый) 20 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Набор головок для поврежденных болтов и гаек YATO YT-06031 или эквивалент | Материал: CrV; количество головок в комплекте 10 шт; Размеры головок: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 (мм); Форма поставки: кейс. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Набор головок и принадлежностей Дело техники 600 735 или эквивалент | Головки шестигранные ¼" (13 шт): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Головки шестигранные удлиненные ¼" (13 шт): : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Вороток 1/4˝ 115 мм; Трещотка 1/4˝ 150 мм (45 зубцов); Рукоятка 1/4˝ 150 мм; Удлинители 1/4˝ 50, 100 мм; Удлинитель гибкий 1/4˝ 150 мм; Кардан 1/4˝ 40 мм; Адаптер для шуруповёрта 1/4˝F × 1/4˝F. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 0.75-10 (уп. 500шт.) или эквивалент | Сечение жилы: 2х0.75 мм2; Длина контактной части: 10 мм; Цвет изоляции: серый; Упаковка: не менее 500 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 1.0-10 (уп. 500шт.) или эквивалент | Сечение жилы: 2х1.0 мм2; Длина контактной части: 10 мм; Цвет изоляции: красный; Упаковка: не менее 500 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент | Сечение жилы: 2х1.5 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: черный; Упаковка: не менее 500 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 2.5-13 (уп. 100шт.) или эквивалент | Сечение жилы: 2х2.5 мм2; Длина контактной части: 13 мм; Цвет изоляции: синий; Упаковка: не менее 100 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 4.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент | Сечение жилы: 2х4.0 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: серый; Упаковка: не менее 100 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент | Сечение жилы: 1.0 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: красный; Упаковка: не менее 500 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент | Сечение жилы: 1.5 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: серый; Упаковка: не менее 500 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 2.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент | Сечение жилы: 2.5 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: синий; Упаковка: не менее 500 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 4.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент | Сечение жилы: 4.0 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: серый; Упаковка: не менее 500 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 6.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент | Сечение жилы: 6.0 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: желтый; Упаковка: не менее 100 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник штыревой круглый изолированный КВТ НШКИ 6.0–13 (уп. 500шт.) или эквивалент | Сечение жилы: 2.4, 4.0, 6.0 мм2; Длина контактной части: 13 мм; Цвет изоляции: желтый; Упаковка: не менее 500 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ножовка по металлу П-900 Зубр или эквивалент | Длина режущего полотна: 300 мм; Материал рукояти: дерево. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ножницы по металлу прямые Gross PIRANHA или эквивалент | Длина: 270мм; прямой и левый проходной рез; сталь-СrMo; двухкомп. рукоятки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ножницы изолированные КВТ НИУ-02 62151 или эквивалент | Диэлектрические; Длина: 155 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ножницы кабельные КВТ MC-07 или эквивалент | Длина - 180 мм. Кабель - алюминий, медь. Max диаметр кабеля - 15 мм. Длина - 180 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Очиститель электронного оборудования 400 мл Solins Cleaner 0L-00028458 | Очиститель электронного оборудования 400 мл Solins Cleaner 0L-00028458 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дисплей промышленный DM-F22A/PC |  | Согласие с требованием | - |  |

- 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

- Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- 3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

# 4. Приложения:

Приложение №1: Спецификация

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Спецификация

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».