«Утверждаю»

Директор УФПС Архангельской области

____________С.А. Бушкова

«___» ________ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования

для нужд Архангельского МСЦ, Отделений почтовой связи г. Архангельска, Северодвинска и Новодвинска УФПС Архангельской области.

- Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Архангельской области |
| 2 | Работы | Работы по техническому обслуживанию почтообрабатывающего оборудования для нужд Архангельского МСЦ, Отделений почтовой связи г. Архангельска, Северодвинска и Новодвинска УФПС Архангельской области |
| 3 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором |
| 4 | УФПС | Управление Федеральной Почтовой Связи |
| 5 | ПТО | Профилактическое техническое обслуживание |
| 6 | ТР | Текущий ремонт |
| 7 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 8 | УСОПОиП | Участок сортировки и обработки почтовых отправлений и печати |
| 9 | ПОО | Почтообрабатывающее оборудование |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

2.1 Оказание услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования для нужд Архангельского МСЦ, Отделений почтовой связи г. Архангельска, Северодвинска и Новодвинска УФПС Архангельской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Оказание услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования для нужд Архангельского МСЦ, Отделений почтовой связи г. Архангельска, Северодвинска и Новодвинска УФПС Архангельской области.

3.2 Техническое обслуживание и ремонт почтообрабатывающего оборудования включает услуги по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, безаварийную работу оборудования, используемого при приеме, обработке и вручении почтовых отправлений, повышение его надежности и увеличение срока службы, плановое проведение технического обслуживания и ремонта оборудования, сокращение внепланового простоя оборудования по причине отказов и поломок, подготовке к сезонной эксплуатации.

При выполнении работ следует руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и других обязательных правил (СНИП, ГОСТ, СанПиН, постановлениями Правительств субъектов Российской Федерации, правилами технической эксплуатации, пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда, ПУЭ, инструкциями изготовителей).

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Начало оказания услуг с даты подписания Договора, срок оказания услуг в течение 12 месяцев.

4.2. Общее Количество почтообрабатывающего оборудования, запланированного к проведению технического обслуживания согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию почтового оборудования и средств механизации предусматривает круглосуточное присутствие не менее 2-х сменных электромехаников на объекте Заказчика.

5.2. Оказываемые услуги включают в себя:

ПТО – профилактическое техническое обслуживание – перечень работ входящих в ПТО и его периодичность указаны в «Регламенте работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи» от 27.03.2023 г. и правилах технической эксплуатации и нормативно-технической документации производителей оборудования применительно к конкретному типу оборудования;

ТР – текущий ремонт - перечень работ и его периодичность указаны в «Регламенте работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи» от 27.03.2023 г. и правилах технической эксплуатации и нормативно-технической документации производителей оборудования применительно к конкретному типу оборудования.

В случае если в ходе ПТО, либо по информации Заказчика будут выявлены неисправности Оборудования, Подрядчик незамедлительно проводит текущий ремонт выявленных неисправностей.

5.3. Стоимость данных ремонтных работ включена в стоимость Технического обслуживания Оборудования. Дополнительной оплаты за данные услуги Заказчик не производит. В понятие текущий ремонт Оборудования включаются все виды ремонтных работ, за исключением ремонтных работ, которые согласно нормативным документам относятся к капитальному ремонту оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

    - Услуги должны оказываться в соответствии с «Регламентом работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи» от 27.03.2023 г. и правилами технической эксплуатации и нормативно-технической документацией производителей оборудования применительно к конкретному типу оборудования, а также с соблюдением действующих на территории Российской Федерации законов, норм и правил, в том числе санитарных, экологических норм и правил пожарной безопасности и охраны труда, в соответствии с Приложением №1 и Приложением №2.

    - Услуги должны оказываться квалифицированным и аттестованным персоналом, согласно законодательства РФ;

    - Услуги должны оказываться круглосуточно с использованием собственных и необходимых Исполнителю, для гарантированной эксплуатации Оборудования, средств оперативной связи, инструмента, средств индивидуальной защиты и форменной спецодежды с логотипом Исполнителя.

6.2. Условия оказания услуг

6.2.1. Техническое обслуживание и ремонт почтообрабатывающего Оборудования и средств механизации производится для поддержания и/или восстановления работоспособности Оборудования, с целью сохранения заявленного производителем срока службы, как следствие обеспечение бесперебойного и безопасного производственного цикла функционирования объектов филиала.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям, предъявляемым нормативными и правовыми документами.

6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.

6.5. Требования по приемке услуг

6.5.1.	Отчетным периодом оказания Услуг является календарный месяц.

6.5.2.	Оказанные Услуги фиксируются Сторонами в Акте, подписываемом уполномоченными представителями Сторон.

6.5.3.	В течение 5(пяти) дней с даты окончания отчетного периода Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт в 2 (двух) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный оттиском печати Исполнителя.

6.5.4.	Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней с момента их окончания и получения Заказчиком Акта.

6.5.5.	По результатам приемки оказанных Услуг Заказчиком принимается одно из следующих решений:

•	услуги оказаны в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний. Факт оказания услуг оформляется Актом, подписываемым Сторонами;

•	услуги оказаны с нарушением условий Договора. Заказчиком выявлены замечания (недостатки) в оказанных услугах. Заказчик оформляет мотивированный отказ от подписания Акта и устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

•	услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, что является существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

6.5.6.	По итогам приемки оказанных услуг Заказчик подписывает и передает Исполнителю один экземпляр Акта или отказывается от приемки оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

6.5.7.	При отказе Заказчика от подписания Акта из-за обнаруженных недостатков, Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания Акта и устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков.

6.5.8.	Приемка оказанных Услуг после устранения замечаний/недостатков осуществляется сначала в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

    - Оказанные услуги должны оформляться актом выполненных услуг.

  - Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

    - Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора и приложениями к Договору. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию 12 месяцев на оказанные Услуги.

    - Исполнитель несёт ответственность за соответствие используемых материалов нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, ГОСТ и ТУ. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

- Специальные требования

-

- ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ПРОГНОЗИРУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Прогн. кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшипник № 80206 | шт. | 9 |
| 2 | Подшипник № 80205 | шт. | 9 |
| 3 | Ролик д60 | шт. | 5 |
| 4 | Подшипник № 80203 | шт. | 9 |
| 5 | Ролики д27 | шт. | 9 |
| 6 | Звездочка Z=12; t=19,05 | шт. | 5 |
| 7 | Звездочка Z=22; t=19,05 | шт. | 5 |
| 8 | Цепь t=19,05-3180 (1,2А); L=1080 мм | шт. | 5 |
| 9 | Шкаф управления для КТУ в сборе | шт. | 2 |
| 10 | Пост управления для КТУ в сборе | шт. | 2 |
| 11 | Нагревательный элемент для импульсного запайщика | шт. | 3 |
| 12 | Тефлон для импульсного запайщика | м | 3 |
| 13 | Тяга цепная в сборе для ручки гидравлических тележек | шт. | 3 |
| 14 | Ремкомплект для гидроцилиндра гидравлических тележек | шт. | 2 |
| 15 | Гидроузел в сборе для гидравлических тележек | шт. | 2 |
| 16 | Ролик Полиуретановый с Подшипником для гидравлических тележек | шт. | 3 |
| 17 | Колесо Полиуретановое с Подшипником для гидравлических тележек | шт. | 3 |
| 18 | Опорное колесо в сборе с поворотной опорой для штабелеров | шт. | 2 |
| 19 | Аварийный выключатель для штабелеров | шт. | 1 |
| 20 | Возвратная пружина для окна обмена почтой ООПУ | шт. | 3 |
| 21 | TF-003 Соленоид для стреппинг машины | шт. | 1 |
| 22 | Вентилятор TF-021 для стреппинг машины | шт. | 2 |
| 23 | Нагревательный элемент ТВ-113 для стреппинг машины | шт. | 2 |
| 24 | Пассик ТВ-143 для стреппинг машины | шт. | 2 |
| 25 | Ремень ТА-228 (М-21) для стреппинг машины | шт. | 3 |
| 26 | Цилиндр аппарели уравнительной платформы | шт. | 1 |
| 27 | Подъемный цилиндр уравнительной платформы | шт. | 1 |
| 28 | Гидравлический насос уравнительной платформы | шт. | 1 |
| 29 | Блок управления уравнительной платформы | шт. | 1 |

*Примечание: перечисленный перечень расходных материалов может быть заменен на другие необходимые материалы по инициативе Заказчика и по согласованию с Исполнителем.

- Перечень приложений

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень почтообрабатывающего оборудования и средств механизации УФПС Архангельской области используемого в процессе своей производственной деятельности и подлежащего техническому обслуживанию. | 7-10 |
| 2 | Перечень и периодичность технического обслуживания почтообрабатывающего оборудования УФПС Архангельской области | 11-17 |
| 3 | Форма журнала проведения планово-предупредительного ремонта оборудования. | 18 |
| 4 | Форма журнала демонтированных запасных частей. | 19 |

Главный специалист группы ОП                                                                                М.В.Брызгунова

Приложение №1

Перечень

почтообрабатывающего оборудования и средств механизации Архангельского МСЦ, Отделений почтовой связи г. Архангельска, Северодвинска и Новодвинска УФПС Архангельской области, используемого в процессе своей производственной деятельности и подлежащего техническому обслуживанию.

| №№ п/п | Наименование ОПС | Наименование Оборудования | Адрес места нахождения Оборудования (Объект) | Кол-во Оборудования | Кол-во ПТО в год одного наименования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архангельский МСЦ 163960 | Машины для сварки полимерных пленок | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 2 | 12 |
| 2 | Архангельский МСЦ 163960 | Штемпелевальная машина | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 1 | 12 |
| 3 | Архангельский МСЦ 163960 | Грузовой подъемник АКП-800 | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 1 | 12 |
| 4 | Архангельский МСЦ 163960 | Тележка гидравлическая | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 6 | 4 |
| 5 | Архангельский МСЦ 163960 | Тележка гидравлическая с весами TOR CBY CW2 2500 | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 2 | 4 |
| 6 | Архангельский МСЦ 163960 | Электропогрузчик | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 1 | 12 |
| 7 | Архангельский МСЦ 163960 | Штабелер эл. самоходный | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 1 | 12 |
| 8 | Архангельский МСЦ 163960 | Электроштабелер | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 2 | 12 |
| 9 | Архангельский МСЦ 163960 | Штабелер самоходный JAC | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 1 | 1 |
| 10 | Рабочее место в Аэропорту «Васьково» 163512 | Конвейер КТС1-1,7-1,1 ООПУ | Архангельская область, Приморский муниципальный округ, населённый пункт Аэропорт Васьково | 1 1 | 6 4 |
| 11 | Архангельский МСЦ 163960 | Конвейер КТУ 2-3,1-2,3 ООПУ | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 4 4 | 6 4 |
| 12 | Архангельский МСЦ 163960 | Конвейер КТУ 2-2,5-1,5 ООПУ | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 3 3 | 6 4 |
| 13 | Архангельский МСЦ 163960 | Конвейер КТУ 2-1,7-1,1 ООПУ | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 1 1 | 6 4 |
| 14 | Архангельский МСЦ 163960 | Электротягач ЕТ-512 | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 2 | 12 |
| 15 | Архангельский МСЦ 163960 | Электротягач ЕТ-508 | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 1 | 12 |
| 16 | Архангельский МСЦ 163960 | Электротягач QD20S1 JAC | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 1 | 12 |
| 1617 | Архангельский МСЦ 163960 | Конвейер КТУ 1-6,5-4,5 ООПУ | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 1 1 | 6 4 |
| 1718 | Архангельский МСЦ 163960 | Электротягач АТ-60 | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 2 | 12 |
| 1819 | Архангельский МСЦ 163960 | Стреппинг машина для упаковки полипропиленовой лентой ТР-202 | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 5 | 6 |
| 19 | Архангельский МСЦ 163960 | Уравнительная платформа | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 6. | 1 | 24 |
| 20 | ОПС Архангельск 163000 | Конвейер КТУ 1-3-2,3 ООПУ | г. Архангельск, ул. Воскресенская д. 5 | 1 1 | 6 4 |
| 21 | ОПС Архангельск 163001 | Конвейер ТВГ 0,6 ООПУ | г. Архангельск ул. Садовая д. 11 | 1 1 | 6 4 |
| 22 | ОПС Архангельск 163002 | Конвейер КТУ 1-1,7-1,1 ООПУ | г. Архангельск пр. Ленинградский д. 3 | 1 1 | 6 4 |
| 23 | ОПС Архангельск 163009 | Конвейер КТУ 1-2,5-1,5 ООПУ | г. Архангельск ул. П. Галушина д.9 к. 1 | 1 1 | 6 4 |
| 24 | ОПС Архангельск 163015 | Конвейер ТВ-2М ООПУ | г. Архангельск пр. Ленинградский д. 161 | 1 1 | 6 4 |
| 25 | ОПС Архангельск 163016 | Конвейер ТЛУ-3 ООПУ | г. Архангельск пр. Ленинградский д. 354 | 1 1 | 6 4 |
| 26 | ОПС Архангельск 163022 | Конвейер КТ-2 ООПУ | г. Архангельск, ул. Буденного, дом 5, корпус 1. | 1 1 | 6 4 |
| 27 | ОПС Архангельск 163035 | Конвейер ТВУ-3 ООПУ | г Архангельск, ул. Дежнёвцев, дом 13 | 1 1 | 6 4 |
| 28 | ОПС Архангельск 163039 | Конвейер ТВГ 1,3 ООПУ | г. Архангельск ул. Клепача д. 5 | 1 1 | 6 4 |
| 29 | ОПС Архангельск 163045 | Конвейер КТУ 1-2,5-1,5 ООПУ | г. Архангельск ул. Гагарина д. 3 | 1 1 | 6 4 |
| 30 | ОПС Архангельск 163046 | Конвейер КТУ 2-2,5-1,5 ООПУ | г. Архангельск, ул. Воскресенская д. 75 к. 1 | 1 1 | 6 4 |
| 31 | ОПС Архангельск 163051 | Конвейер КТУ 1-2,5-1,5 ООПУ | г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 11 | 1 1 | 6 4 |
| 32 | ОПС Архангельск 163059 | Конвейер ТЛУ-3 ООПУ | г. Архангельск, ул. Партизанская д. 40 | 1 1 | 6 4 |
| 33 | ОПС Архангельск 163060 | Конвейер КТУ 1-2,5-1,5 ООПУ | г. Архангельск, ул. Урицкого д. 49 к. 1 | 1 1 | 6 4 |
| 34 | ОПС Архангельск 163062 | Конвейер КТУ 1-1,7-1,1 ООПУ | г. Архангельск, ул. В. И. Воронина д. 39 | 1 1 | 6 4 |
| 35 | ОПС Архангельск 163071 | Конвейер КТУ 2-2,5-1,5 ООПУ | г. Архангельск, ул. Садовая д. 54 | 1 1 | 6 4 |
| 36 | ОПС Архангельск 163072 | Конвейер КТУ 2-2,5-1,5 ООПУ | г. Архангельск, ул. Комсомольская д. 49 | 1 1 | 6 4 |
| 37 | ОПС Новодвинск 164900 | Конвейер КТУ 2-2,5-1,5 ООПУ | г. Новодвинск ул. Ворошилова д. 18 | 1 1 | 6 4 |
| 38 | ОПС Новодвинск 164901 | Конвейер КТУ 1-1,7-1,1 ООПУ | г. Новодвинск ул. Солнечная д. 11 | 1 1 | 6 4 |
| 39 | ОПС Новодвинск 164902 | Конвейер КТУ 1-1,7-1,1 ООПУ | г. Новодвинск ул. 50-летие Октября, д. 42 | 1 1 | 6 4 |
| Общее количество Машин для сварки полимерных пленок |  |  |  | 2 |  |
| Общее количество Штемпелевальных машин |  |  |  | 1 |  |
| Общее количество Грузовых подъемников |  |  |  | 1 |  |
| Общее количество Тележка гидравлическая |  |  |  | 8 |  |
| Общее количество Электропогрузчиков/электроштабелеров/электротягачей |  |  |  | 11 |  |
| Общее количество Стреппинг машина для упаковки полипропиленовой лентой |  |  |  | 5 |  |
| Общее количество Уравнительная платформа |  |  |  | 1 |  |
| Общее количество Конвейер(транспортер) |  |  |  | 30 |  |
| Общее количество ООПУ |  |  |  | 30 |  |
| ИТОГО Почтообрабатывающее оборудование, подлежащее техническому обслуживанию и текущему ремонту по г. Архангельску и Новодвинску |  |  |  | 89 |  |
|  | ОПС Северодвинск 164500 | Конвейер КТУ 1-2,5-1,5 ООПУ | проспект Труда, 18, г. Северодвинск, Архангельская область. | 1 1 | 6 4 |
|  | ОПС Северодвинск 164502 | ТЛУ -3 ООПУ | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 14. | 1 1 | 6 4 |
|  | ОПС Северодвинск 164507 | ТВУ-3 ООПУ | Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 41 | 1 1 | 6 4 |
|  | ОПС Северодвинск 164512 | КТ-2 ООПУ | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2В | 1 1 | 6 4 |
|  | ОПС Северодвинск 164514 | ТВГ-1,3 ООПУ | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 19 | 1 1 | 6 4 |
|  | ОПС Северодвинск 164515 | ТВ-2М ООПУ | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Морской д. 42 | 1 1 | 6 4 |
|  | ОПС Северодвинск 164521 | ТВУ-3 ООПУ | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, 18 | 1 1 | 6 4 |
|  | ОПС Северодвинск 164522 | ТЛУ -3 ООПУ | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 117 | 1 1 | 6 4 |
|  | УООП Северодвинск 164529 | КТУ 1-4,0-5,0 ООПУ | Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Труда, 18. | 1 1 | 6 4 |
|  | УООП Холмогоры 164530 | Конвейер КТУ 2-2,5-1,5 ООПУ | Архангельская область, Холмогорский район, село Холмогоры, Октябрьская улица, 8 | 1 1 | 6 4 |
|  | ОПС Онега 164840 | Конвейер КТУ 1-1,7-1,1 ООПУ | Архангельская область, г. Онега, проспект Ленина, д. 169 | 1 1 | 6 4 |
| Общее количество Конвейер(транспортер) |  |  |  | 11 |  |
| Общее количество ООПУ |  |  |  | 11 |  |
| ИТОГО Почтообрабатывающее оборудование, подлежащее техническому обслуживанию и текущему ремонту по Северодвинскому почтамту УФПС Архангельской области |  |  |  | 22 |  |
| Общее количество Машин для сварки полимерных пленок |  |  |  | 2 |  |
| Общее количество Штемпелевальных машин |  |  |  | 1 |  |
| Общее количество Грузовых подъемников |  |  |  | 1 |  |
| Общее количество Тележка гидравлическая |  |  |  | 8 |  |
| Общее количество Электропогрузчиков/электроштабелеров/электротягачей |  |  |  | 11 |  |
| Общее количество Стреппинг машина для упаковки полипропиленовой лентой |  |  |  | 5 |  |
| Общее количество Уравнительная платформа |  |  |  | 1 |  |
| Общее количество Конвейер(транспортер) |  |  |  | 41 |  |
| Общее количество ООПУ |  |  |  | 41 |  |
| ИТОГО Почтообрабатывающее оборудование, подлежащее техническому обслуживанию и текущему ремонту Архангельского МСЦ, Отделений почтовой связи г. Архангельска, Северодвинска и Новодвинска УФПС Архангельской области |  |  |  | 111 |  |

Приложение №2

Перечень и периодичность технического обслуживания почтообрабатывающего оборудования УФПС Архангельской области, используемого в процессе своей производственной деятельности и подлежащего техническому обслуживанию.

| №№ п/п | Наименование оборудования | Количество ПТО в год | Обоснование необходимости проведения технического обслуживания ПО в соответствии с «Регламентом работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи АО «Почта России» от 27.03.2023 г.» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машины для сварки полимерных пленок | 12 | Техническое обслуживание и текущий ремонт машины для сварки полимерных пленок. Профилактическое техническое обслуживание (п.12.2 регламента) (ПТО) машины для сварки полимерных пленок проводится один раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все мероприятия, предусмотренные ежедневным техническим обслуживанием; - проверить узлы машины, заменить детали с явно выраженным износом; - проверить качество нагревательных элементов – проволоки или полоски, при необходимости заменить; - смазать все трущиеся детали, смазке подлежат: втулка рулонодержателя, ось рычага пружины, втулка тяги, штифт микропереключателя, втулка направляющей, ось крепления педали; - проверить прозвонкой электропроводку, заземление; - визуально проверить состояние электромонтажа и реле времени; - проверить работоспособность машины. Текущий ремонт (п.12.3 регламента) (ТР) машины для сварки полимерных пленок предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все мероприятия, предусмотренные профилактическим обслуживанием; - произвести замену следующих деталей: жаростойкой пленки свариваемой губки, пружины натяжения нагревательного элемента, реле времени (по необходимости); - провести ревизию контактно-релейной аппаратуры; - покрасить машину; |  |  |
| 2 | Штемпелевальная машина | 12 | Техническое обслуживание и текущий ремонт штемпелевальной машины Профилактическое техническое обслуживание (ПТО согласно паспорта завода изготовителя стр. 16) машины проводится один раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все мероприятия, предусмотренные ежедневным техническим обслуживанием; - проверить узлы машины, заменить детали с явно выраженным износом; - проверить прозвонкой электропроводку, заземление; - визуально проверить состояние электромонтажа; - проверить работоспособность машины. Текущий ремонт (ТР согласно паспорта завода изготовителя стр.17) машины предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все мероприятия, предусмотренные профилактическим обслуживанием; - произвести замену деталей (по необходимости); |  |  |  |
| 3 | Грузовой подъемник АКП-800 | 12 | Профилактическое техническое обслуживание (п.15.2 регламента) (ПТО) грузового подъемника проводится один раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ: - провести все работы ЕТО; - очистить подъемник от пыли и грязи, осмотреть состояние несущих фартуков; - в случае сильной загрязненности очистить цени, звездочки от грязи и старой смазки, смазать цепь и звездочки; - проверить крепление звездочек; проверить состояние цепей и положение звездочек; отрегулировать натяжение цепей и положение звездочек; - проверить наличие смазки в подшипниках, при необходимости смазать; смазку менять не реже одного раза в 2-4 месяца; - произвести профилактику моторной группы; - проверить работу храпового механизма, тормозного устройства; - проверить состояние пусковой аппаратуры, устройств системы сигнализации и блокировки, дистанционного управления; - проверить визуально состояние кабельных соединений и заземления; - в случае необходимости подкрасить. Текущий ремонт (п.15.3 регламента) (ТР) грузового подъемника проводится один раз в год и предусматривает выполнение следующего объема работ: - снять ограждения, защитные кожуха, произвести частичную разборку подъемника, осмотреть состояние фартуков; очистить от грязи, отрихтовать; проверить состояние крепежа; особое внимание уделить состоянию крепления грузонесущих фартуков; - снять цепи и звездочки, промыть их в керосине, смазать заново; проверить состояние звеньев цени и зубцов звездочек; негодные детали заменить; проверить вытяжку цепей; смонтировать цепные передачи, отрегулировать положение звездочек и натяжение цепей; - произвести текущий ремонт моторной группы; - разобрать, промыть в керосине, смазать отрегулировать и отремонтировать тормозное устройство и храповой механизм (в комплексе АКП-800); - вскрыть все подшипники, промыть в керосине, продефектовать, заменить негодные детали, набить новую смазку; - проверить состояние металлоконструкций и вертикальности установки опор подъемника, отклонение от вертикальности не более 0,5 мм на 1000 мм высоты; - измерить сопротивления изоляции и заземления; - проверить, отремонтировать и отрегулировать в случае необходимости устройства системы блокировки, сигнализации и управления; - обкатать подъемник на холостом ходу и в рабочем режиме с макетами почтовых грузов в течение 7 часов; проверить качество работы подъемника; - устранить мелкие неисправности, не требующие замены узлов и агрегатов и остановки оборудования; - покрасить заново. |  |  |  |
| 4 | Тележка гидравлическая | 4 | Профилактическое техническое обслуживание (согласно паспорта завода изготовителя стр. 27) гидравлических тележек проводится один раз в три месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - очистить тележки от грязи и пыли; -осмотреть и проверить работу ходовой части, колёса тележек, шкворни, поворотный круг должны свободно проворачиваться и не иметь люфтов. Резина на колёсах не должна иметь трещин и надрывов, должна прочно крепиться на ступицах; - проверить состояние и работу рулевой тяги, фиксатора рулевой тяги, тормоза и цепного крюка; -проверить наличие смазки трущихся частей, при необходимости смазать: два раза в год, весной и осенью; при эксплуатации тележек в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе необходимо полностью разобрать ходовую часть и заменить смазку на зимнюю или летнюю; -осмотреть настил, каркас тележки. При необходимости очистить, отрихтовать, подварить трещины и подкрасить; -проверить состояние крепления всех деталей, при необходимости восстановить утерянный крепёж, подтянуть ослабленные крепления. Все замеченные неисправности, в том числе и деформацию деталей, устранить. Текущий ремонт (согласно паспорта завода изготовителя стр. 27) (ТР) гидравлических тележек предусматривает выполнение следующего объема работ: - разобрать ходовую часть тележки, очистить от грязи и старой смазки; подшипники промыть керосином и смазать новой смазкой; проверить биение ободов; негодные детали заменить; - очистить от ржавчины, грязи каркас и настил, трещины в трубках и сварных швах заварить, вмятины, пробоины настила устранить; -выправить рулевую тягу, осмотреть, отремонтировать и отрегулировать тормоза, фиксатор нулевой тяги; - проверить качество работы тележки обкаткой на холостом ходу при номинальной нагрузке. |  |  |  |
| 5 | Электрокара, электротягач, электропогрузчик, электроштабелер, самоходный электроштабелер | 12 | Профилактическое техническое обслуживание (п.3.2 регламента) (ПТО) электропогрузчика проводится один раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ: - провести все операции ежедневного технического обслуживания; - смазать узлы и детали машины; - проверить и отрегулировать тормоза; - осмотреть и очистить от нагара штепсельные соединения; - проверить уровень масла в картере редуктора заднего моста, и рулевого управления, при необходимости долить; - проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить в главный тормозной цилиндр; - снять кожух коллекторного люка электродвигателя и проверить состояние поверхности коллектора, изоляции и исправность щёток; - очистить грязь и нагар со щёток, изношенные щётки заменить, щётко-держатели очистить от угольной пыли; - подтянуть контактные соединения двигателя; - снять кожух контроллера и удалить пыль и грязь внутри него; -проверить состояние контактов контроллера. Неисправные контакты, не подлежащие восстановлению, заменить. Заменить также контакты, изношенные больше, чем на половину их толщины; - удалить нагар и следы оплавления с рабочей поверхности контактов; - отрегулировать величину разрыва контактов контроллера (10 мм в нижней части и 15 мм в верхней части); - проверить состояние бандажей и покрышек колес. Отметить неисправности для устранения их при текущем ремонте; - опробовать машину на холостом ходу и под нагрузкой. Текущий ремонт (п.3.3 регламента) (ТР) электропогрузчика предусматривает выполнение следующего объема работ: -провести все операции, входящие в профилактическое обслуживание; - разобрать аккумуляторную батарею, проверить состояние банок и чехлов, замеченные подтекания устранить или заменить банки, порванные чехлы заменить; -промыть банки аккумуляторов, слитый электролит (при удовлетворительной плотности) профильтровать; - проверить состояние изоляции кабелей и исправность кабельных соединений; - произвести один раз в 3 месяца полную разборку заднего и переднего мостов электродвигателя с целью проверки состояния полуосей, сальников, шпилек, червячной пары, коллектора, щеток и т.д. Детали промыть в керосине (очищающей жидкости), насухо вытереть и осмотреть. - один раз в 3 месяца произвести полную разборку контроллера с целью ревизии состояния главного контактора и механизма реверса. - разобрать электродвигатель. При этом необходимо провести полную ревизию всех деталей электродвигателя: промыть подшипники, осмотреть их, изношенные заменить, проверить исправность цепей возбуждения и цепей коллектора (осмотром), проверить состояние коллектора (при наличии на коллекторе пригаров или механических повреждений устранить неисправности, провести продораживание слюды между пластинами коллектора на глубину 0,5-1 мм, отшлифовать коллектор после продораживания), проверить состояние щеткодержателей, неисправные отремонтировать или заменить, провести балансировку якоря, если это необходимо, заменить смазку в подшипниках, после сборки электродвигателя проверить сопротивление изоляции (мегомметром или омметром со шкалой до 10 Ом) обмоток относительно корпуса и вала, выправить все вмятины и забоины на кожухе двигателя, окрасить корпус двигателя, опробовать двигатель. -полностью разобрать контроллер, произвести осмотр всех его деталей; - промыть подшипники контроллера и сменить их смазку; -провести проверку рулевого управления, изношенные детали заменить; - проверить тормозные устройства, заменить тормозную ленту и диски тормозов при обнаружении недопустимого их износа; -проверить состояние покрышек, камер и бандажей колес, изношенные заменить; -произвести замену масла в картерах заднего моста, рулевого управления и редуктора. - корпус машины очистить от грязи, отрихтовать и окрасить. |  |  |
| 6 | Конвейер | 6 | Профилактическое техническое обслуживание (п.1.2. регламента) (ПТО) конвейеров проводится один раз в два месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - проверить наличие смазки в подшипниках, при необходимости смазать, смазку подшипников менять не реже одного раза в 2-4 месяца; - очистить от грязи и пыли цепь и звездочки, проверить состояние звеньев цепи и звездочек, смазать цепную передачу, проверить крепление звездочек и их соосность; - произвести профилактику моторной группы; - произвести ревизию натяжного устройства ленты. Натяжной винт должен свободно, без заеданий, вращаться в подвижной гайке и упоре натяжного винта. Перемещение натяжного барабана в пазах должно быть свободным и плавным. Отрегулировать натяжение ленты; - проверить визуальным осмотром состояние изоляции проводов и кабелей заземления; - проверить работу всех механизмов транспортера (механизм поворота шлюзовых дверок, механизм выдвижных секций, механизм изменения угла наклона, тормозной механизм). Все механизмы должны работать надежно и безотказно, без толчков, заеданий и излишнего шума; - замеченные неисправности устранить. Текущий ремонт (п.1.3. регламента) (ТР) конвейеров предусматривает выполнение следующего объема работ: - ослабить и снять ленту, проверить ее состояние, в случае сильного износа или значительных повреждений заменить (проводится один раз в год); - снять боковые ограждения, кожуха, облицовку. При необходимости отрихтовать, очистить, непригодные элементы заменить; - провести текущий ремонт моторной группы; - промыть в керосине звездочки и цепь, непригодные звенья заменить, проверить вытяжку цепи, смазать цепь и звездочки; - отремонтировать и отрегулировать тормозные устройства, если такое имеется; - отремонтировать и отрегулировать механизм поворота шлюзной дверки, если таковая имеется. Шлюзовые дверки должны в заданном ритме беспрепятственно поворачиваться из исходного положения в рабочее и обратно. Задевание нижней кромки дверки за ленту конвейера не допускается. Зазор между нижней кромкой дверки и лентой должен быть не более 5 мм; - осмотреть механизм выдвижения ленты и механизм угла наклона, если таковые имеются. Очистить механизмы от грязи и пыли, изношенные детали заменить, смазать трущиеся детали, отрегулировать; - снять все ролики, вскрыть корпуса подшипников всех барабанов, очистить и промыть их, негодные детали заменить, смазать подшипники, проверить свободу вращения и биения барабанов и роликов, барабаны и ролики должны свободно вращаться в подшипниках без заметного на глаз торможения. Крутящий момент, обеспечивающий начало движения ролика, должен быть не более 0,36 кг*см. Биение не должно превышать для барабанов – 0,5 мм, для роликов – 0,8 мм; - натянуть ленту конвейера, сшить, склеить её (проводится один раз в год); - путем пробных пусков проверить работу пусковой аппаратуры, моторной группы, цепной передачи (трехкратным пуском и остановом с интервалами не менее 3 мин.); - промерить сопротивление изоляции и заземления, при необходимости отремонтировать кабельные соединения; - обкатать конвейер на холостом ходу и с нагрузкой с окончательной регулировкой ленты, механизма выдвижения и механизма изменения угла наклона, если таковые имеются, в течение 3-4 ч.; - заново покрасить конвейер. |  |  |
| 7 | ООПУ | 4 | Профилактическое техническое обслуживание (п.5.2. регламента) (ПТО) окон обмена почты (типовое окно, люк механизированный, люковое окно) проводится один раз в три месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - осмотреть состояние люка или окна, произвести общую очистку люка или окна, грязь, ржавчину, задиры и другие дефекты устранить; осмотреть уплотнения, при необходимости подкрасить; - смазать петли, подшипники, проверить состояние крепежа. Ролики створок должны свободно, без заметного на глаз торможения, вращаться в подшипниках от руки; - для люка в комплектовке с вентилятором произвести профилактику моторной группы, вентилятора и калорифера; - проверить состояние пусковой аппаратуры, системы автоматики и сигнализации (при наличии), осмотреть состояние изоляции токоведущих цепей и заземления; - проверить работу люка или окна путём трёхкратного его открывания и закрывания с интервалом не менее З мин. после каждого опробования. Люки ЛМ-750Т и окна ТООП-Р, ТООП800Л2 и ООП проверяются включением и выключением выдвижного механизма телескопического транспортера. Люк ЛМН-800 проверяется трехкратньг,л включением и выключением моторной группы люка до полного его открывания и закрывания. Текущий ремонт (п.5.3. регламента) (ТР) окон обмена почты (типовое окно, люк механизированный, люковое окно) предусматривает выполнение следующего объема работ: - провести все операции профилактического технического обслуживания с тщательной проверкой состояния всех деталей, негодные детали заменить; - произвести текущий ремонт моторной группы вентилятора и калорифера на люках, оснащенных вентиляторами; - проверить и отрегулировать работу люка и систем автоматики и сигнализации. При наладке особое внимание обратить на правильность установки транспортера (конвейера), чтобы при открывании створок исключалось их повреждение; - покрасить заново. |  |  |
| 8 | Стреппинг машина для упаковки полипропиленовой лентой ТР-202 | 6 | Техническое обслуживание и текущий ремонт стреппинг машины (п.11.2 регламента). Профилактическое техническое обслуживание (ПТО) стреппинг машины проводится один раз в два месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все мероприятия, предусмотренные ежедневным техническим обслуживанием; - разобрать и очистить от загрязнений механизм узловязателя, заменить детали с явно выраженным износом; - проверить и произвести все необходимые регулировки согласно инструкции по эксплуатации; - произвести смазку машины согласно карте смазки; - произвести ревизию электродвигателя; - проверить кабельные соединения и заземление; - произвести ревизию пусковой аппаратуры; - проверить машину на ходу. Текущий ремонт (п.11.3 регламента) (ТР) стреппинг машины предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все мероприятия, предусмотренные профилактическим обслуживанием; - разобрать и очистить от загрязнений кинематику машины; - заменить все детали с явно выраженным износом; - заменить смазку в подшипниках; - собрать и отрегулировать машину согласно требованиям инструкции по эксплуатации; - проверить машину на ходу, произведя десять контрольных вязок. |  |
| 9 | Уравнительная платформа | 24 | Техническое обслуживание уравнительной платформы (п.2.1 регламента). Профилактическое техническое обслуживание (ПТО) уравнительной платформы проводится два раза в один месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ: - общий осмотр; - проверка состояния конструкции приямка в местах закрепления уравнительной платформы на предмет разрушения сварочных швов, образования трещин и деформаций, проверка зазоров между приямком и боковой поверхностью уравнительной платформы; - проверка состояния сервисной опоры платформы и её элементов фиксации; - проверка состояния конструкции платформы на предмет разрушения сварных швов, деформаций и целостности конструкции; - проверка состояния основного шарнира платформы; - смазка основного шарнира платформы; - проверка состояния шарнира поворотной аппарели и шарниров её дополнительных боковых сегментов; - смазка шарнира поворотной аппарели и её дополнительных боковых сегментов; - проверка механизма фиксации дополнительных сегментов поворотной аппарели; - смазка механизма фиксации дополнительных сегментов поворотной аппарели; - проверка состояния механизма выдвижения опор платформы; - смазка механизма выдвижения опор платформы; - проверка состояния газонаполненных толкателей механизма выдвижения опор платформы; - проверка состояния механизма выдвижения аппарели и механизма синхронизации движения уравнительной платформы с выдвижной аппарелью; - смазка механизма синхронизации и выдвижения аппарели; - проверка состояния боковых защитных козырьков безопасности, их шарниров и механизма складывания; -смазка механизма боковых защитных козырьков, их шарниров и механизма складывания; -проверка состояния боковых герметизирующих вставок уравнительной платформы и их элементов крепления; - протяжка элементов крепления боковых герметизирующих вставок; -проверка состояния бамперов, их элементов крепления и механизмов; - протяжка элементов крепления бамперов и смазка их механизмов; - проверка состояния элементов безопасности уравнительной платформы и их элементов крепления; - проверка крепления концевых выключателей на элементах безопасности и закрепления кабелей до блоков управления; - протяжка контактов на концевых выключателях безопасности; - проверка герметичности корпусов концевых выключателей; -общая проверка работы механизма подъёма уравнительной платформы; - внешний осмотр гидравлической станции, РВД, магистралей обратки и гидравлических цилиндров на предмет разрушения и подтёков масла; - протяжка элементов крепления гидравлической станции к конструкции платформы; - проверка шарниров и элементов крепления гидравлических цилиндров к конструкции уравнительной платформы; - смазка шарниров гидравлических цилиндров; - проверка состояния защитных кожухов цилиндров; - проверка состояния штоков цилиндров; - выпуск воздуха из гидравлической системы; - проверка уровня масла в гидравлической системе; - долив масла в гидравлическую систему; - проверка сапуна крышки маслобака на воздухопроницаемость; - полная замена масла в гидравлической системе с периодичностью в зависимости от климатических условий и интенсивности эксплуатации (один раз в два года); -проверка герметичности вводов электрической проводки в распределительную коробку на электрическом двигателе гидравлической станции; - протяжка силовых контактов на электродвигателе гидравлической станции; - проверка крепления соленоида/соленоидов гидравлической станции и их разъёмов подключения; - протяжка клемм в разъёмах соленоидов гидравлической станции; - общая проверка работы; - проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления, целостности электропроводки, протяжка электрических клемм; - проверка срабатывания элементов безопасности уравнительной платформы; - проверка работы элементов управления и кнопки аварийной остановки; - проверка блока на наличие ошибок; - регулировка работы уравнительной платформы; - наличие инструкции по эксплуатации рядом с блоком управления; - покрасить заново (проводится один раз в год); - устранить мелкие неисправности, не требующие замены узлов и агрегатов и остановки оборудования. При проведении технического обслуживания, платформу необходимо зафиксировать в поднятом положении при помощи специальной ремонтной подпорки. Текущий ремонт (п.2.3 регламента) (ТР) уравнительной платформы проводится один раз в год и предусматривает выполнение следующего объема работ: - проверить всю гидравлическую систему – шланги, соединения, уплотнительные кольца. Убедиться в отсутствии повреждений в шлангах, кольцах, отсутствии течи в соединениях. Все соединения должны быть герметичны; - опустить стол и демонтировать клапан опускания. Прочистить место вкручивания клапана сжатым воздухом; - слить масло из гидравлической системы. Выкрутить клапан и раскрутить все соединения. Промыть детали (керосин, бензин, диз. топливо). Продуть детали и главный цилиндр сжатым воздухом. После очистки, вкрутить все детали на место и присоединить гидравлические шланги; - залить в систему новое гидравлическое масло. Не разрешается заливать масло больше нормы, в противном случае это может привести к быстрому износу деталей гидравлической системы; - заменить выработанные элементы; - покрасить заново; - устранить мелкие неисправности, не требующие замены узлов и агрегатов и остановки Оборудования (данные работы проводятся в ежедневном режиме). |

Приложение №3

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВО-

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБОРУДОВАНИЯ

ФОРМА

Месяц, год

№ договора2

Ответственный за

ведение журнала3

| № | Наименование | Номер на схеме | Вид | Дата | Запасные части и расходные |  | Отметка исполнителя |  | Отметка сотрудника, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/П | Оборудования | (инвентарный | ремонта | проведения | материалы используемые во |  | проводившего ремонт |  | контролирующего ремонт |  |
|  |  | номер) |  | ремонта | время ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | Количество | Подпись | Расшифровка | Подпись | Расшифровка |

|  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик |  |  |  | Исполнитель |

- Указывается при выполнении работ силами подрядной организации;

- ФИО сотрудника ОСП, ответственного за ведение и заполнение журнала

Приложение №4

ЖУРНАЛ ДЕМОНТИРОВАННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  | ФОРМА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведение журнала4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Наименование |  | Дата | Маркировочный номер5 | Решение о | Дата принятия |
| П/П | демонтированной |  | Оборудования, на |  | демонтажа |  | восстановлении/утилизации6 | решения / № |
|  | запасной части |  | котором была |  | запасной части |  |  | протокола (№ |
|  |  |  | установлена |  |  |  |  | решения в случае |
|  |  |  | демонтированная |  |  |  |  | восстановления |
|  |  |  | запасная часть |  |  |  |  | без решения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | комиссии) |

- ФИО сотрудника ОСП, ответственного за ведение и заполнение журнала

- Наносится сотрудником ОСП при поступлении демонтированной запасной части на склад.

- Подлежит восстановлению / подлежит утилизации.