Приложение №1

к требованиям к закупаемой продукции

проводимой способом «сравнение цен»

Технические требования к продукции

на поставку пломбировочного материала для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

- Основные технические требования к продукции

  - Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию.

  - Технические требования к продукции приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пломба номерная Твистсил (или эквивалент) | Материал корпуса - прозрачный поликарбонат Материал вставки - ABS-пластик Количество компонентов - двухкомпонентная Габариты Пломбы: - 20,7 × 23 × 25 мм, S флажка – 24х12мм Температура использования от -60 до +100 С Нумерация индивидуальная, 8-значная на флажке Нанесение логотипа- на флажке Цвет корпус а- прозрачный Цвет вставки - жёлтый Фиксация храповой механизм, 4 якоря Возможность применения - с витой проволокой до 1 мм., одножильной проволокой до 1 мм, нейлоновой леской до 1 мм. Упаковка - 1000 шт в коробке |
| 2 | Пломба-наклейка Контур Термо 2 27х101 (или эквивалент) | Размер наклейки 27х101 мм Стандартная упаковка в рулоне 1000 шт Материал полиэтилен/полиэстер/нейлон Толщина материала 50 мкр Клеевой слой многослойный адгезивный слой Рекомендованная температура наклеивания не ниже 0 градусов С Температура использования - 40 С до + 65 С Нанесение логотипа Тип срабатывания - оставляет следы на объекте опломбирования Нумерация индивидуальная, 8-значная Материал подложки силиконизированная бумага |
| 3 | Пломба-наклейка антимагнит СПП 27х68 (или эквивалент) | Длина, мм - 68 Ширина, мм - 27 Цвет - Красный Материал - Полиэтилен/полиэстер/нейлон Брендирование - Да Маркировка - Цифровой код Метод маркировки - Термотрансферная печать Следы на поверхности - Оставляет Количество квитанций, шт 2 Температура использования, °C - От -40 до +60 Температура установки, °C -От 0 Количество в 1 упаковке, шт - 1000 |
| 4 | Проволока пломбиров. спираль d0,5 100м | Внутренняя жила - сталь Внешняя жила (обмотка) - сталь Общая толщина - 0,5 мм Материал бобины полипропилен Намотка на катушке - 100 метров |

2. Общие требования к продукции

2.1.	Общие требования, предъявляемые к устройствам предотвращения несанкционированного доступа к приборам учета электрической энергии (далее - пломбы)

Пломбы должны устанавливаться без использования дополнительного инструмента/механизма. Пломбы должны быть одноразовыми. Материал изготовления должен обладать высокими диэлектрическими свойствами. Пломбы должны препятствовать снятию их с опломбированного объекта без нарушения целостности конструкции, что должно определяться как визуально, так и в случае необходимости, с применением приборов и специальных методов исследования. Конструкция пломбы должна исключать возможность повторного использования, как самих Пломбы, так и их составных частей после снятия.

Пломбы должны иметь нанесенную на них информацию – идентификационный номер, а также логотип и наименование сетевой организации, нанесенные корпоративным шрифтом: Пломба номерная Твистсил - «РОССЕТИ Калугаэнерго», Пломба-наклейка Контур Термо – «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ Калугаэнерго» цветовая гамма пломбы должна соответствовать основной палитре ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ».

Пломбы должны иметь сквозную, неповторяющуюся нумерацию. Номерной знак (код) должен быть нанесен на каждую составную часть пломбы. Все составные части, входящие в пломбу должны быть снабжены одинаковыми знаками (кодами). Метод нанесения номерного знака (кода) должен обеспечивать его нестираемость и невоспроизводимость. Маркировка должна быть четкой, разборчивой, распознаваемой (читаемой) при осмотре в соответствии с ГОСТ 31282-2021 «Устройства пломбировочные. Классификация»., ГОСТ 31283–2004. «Пломбы индикаторные. Общие технические требования».

Номерной знак (код) должен содержать кода региона (40) и шестизначный (восьмизначный) номер.

Номерной знак (код) любого типа пломбы должен быть уникальным (не должен повторятся).

Пломбы должны оставаться работоспособными без разрушения под действием предельно допустимого растягивающего усилия в соответствии с ГОСТ 31283–2004 Конструкция пломб должна исключать возможность вытягивания блокирующего элемента из корпуса без его разрушения во всем диапазоне растягивающих усилий, включая предельные значения, приводящие к разрушению пломб.

Пломбы должны сохранять работоспособность при воздействии:

	Многократных ударов;

	Одиночных ударов;

(Нагрузки при многократных и одиночных ударах должны имитировать реальные нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации пломб).

Пломбы должны быть стойкими к изменению температуры окружающей среды               (от –50 до +80 0С).

Конструкция и технология изготовления пломб, а также наносимая на них информация должны исключать возможность изготовления дубликатов устройств и их составных частей вне заводских условий, а также исключать возможность подмены составных частей путем использования аналогичных элементов из других.

Пломбы должны обеспечивать безопасную работу персонала при их установке, снятии и обслуживании.

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять не менее гарантийного срока, установленного изготовителем, но в любом случае должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки на склад Покупателя. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

- Правила приемки продукции

Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления логистики и МТО								Б.В. Гукасов