Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 19.20.29.230 Поставка ГСМ (масла, жидкости, смазки) для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро"

Лот № 2012-ЭКСП ПРОД-2027-ТК-КФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции	4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	5

2.2 Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	25

.

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГСМ | Горюче смазочные материалы |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| Продукция | ГСМ (масла, жидкости, смазки) |
| УПД | Универсальный передаточный документ |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 19.20.29.230 Поставка ГСМ (масла, жидкости, смазки) для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро".

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение проведения текущего ремонта и технического обслуживания с использованием моторных масел, смазочных материалов и жидкостей специального назначения для транспортных средств Камчатского филиала АО «ТК РусГидро, используемыми при проведении технического обслуживания и текущего ремонта.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - Продукция поставляется Поставщиком партиями по заявкам Покупателя в течение всего срока действия договора.

    - Продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении. Продукция должна быть произведена не ранее 2026г. Не допускается поставка выставочных образцов.

    - Продукция (масла моторные, трансмиссионные, гидравлические; пластичная смазка; охлаждающая и тормозная жидкости) должна соответствовать требованиям ТР ТС 030/2012 «Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».

    - Комплектность поставки должна обеспечить возможность использования продукции по прямому назначению.

    - Качество и безопасность поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам и условиям, утвержденными на данный вид продукции, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| Моторные масла: |  |  |  |
|  | Масло моторное 10W-30 CI-4 | литр | 733,00 |
|  | Масло моторное 10W-40 CI-4 | литр | 5 434,00 |
|  | Масло моторное 15W-40 CI-4 | литр | 1 385,00 |
|  | Масло моторное 5W-30 SN | литр | 300,00 |
| Трансмиссионные масла: |  |  |  |
|  | Масло трансмиссионное 75W-80 GL-4 | литр | 450,00 |
|  | Масло трансмиссионное 75W-90 GL-4/GL-5 | литр | 447,00 |
|  | Масло трансмиссионное 80W-90 GL-4 | литр | 40,00 |
|  | Масло трансмиссионное 80W-90 GL-5 | литр | 1 748,50 |
|  | Масло трансмиссионное 80W-90 GL-5 LSD | литр | 351,00 |
|  | Масло трансмиссионно-гидравлическое 10W TO-4 | литр | 302,50 |
|  | Жидкость трансмиссионная ATF MULTI | литр | 422,50 |
|  | Жидкость трансмиссионная Dexron III | литр | 207,00 |
| Специальные масла и жидкости: |  |  |  |
|  | Жидкость охлаждающая G11 | литр | 3 036,00 |
|  | Жидкость охлаждающая G12 | литр | 38,75 |
|  | Жидкость стеклоомывателя (-30С) | литр | 4 470,00 |
|  | Масло компрессорное Р100 | литр | 53,00 |
|  | Масло компрессорное RS46 | литр | 47,00 |
|  | Жидкость гидравлическая HVLP 32 | литр | 5 337,00 |
|  | Жидкость гидравлическая HVLP 46 | литр | 151,00 |
|  | Жидкость гидравлическая LT 22 | литр | 640,00 |
|  | Жидкость гидравлическая ВМГЗ | литр | 400,00 |
|  | Масло индустриальное И-20А | литр | 250,00 |
| Пластичные смазки: |  |  |  |
|  | Смазка Литол-24 | Килограмм | 741,23 |
|  | Смазка пластичная ЕР-2 | Килограмм | 357,75 |
|  | Смазка пластичная ЕР-2 с дисульфидом молибдена | Килограмм | 97,40 |
|  | Смазка Шрус-4М | Килограмм | 144,90 |
|  | Смазка графитная | Килограмм | 64,90 |
|  | Жидкость для системы SCR (Полимочевина) | литр | 3 689,00 |

*Количество поставляемой продукции плановое, может корректироваться Покупателем в пределах общей цены договора, в зависимости от производственных потребностей, при этом цена единицы продукции корректировки не подлежит.

Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 19.20.29.230 Поставка ГСМ (масла, жидкости, смазки) для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро" | с даты подписания сторонами договора. | «31» декабря 2027 года |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции №1-26 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 19.20.29.230 Поставка ГСМ (масла, жидкости, смазки) для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Масло моторное 10w-30 CI-4 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по SAE |  | 10W-30 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Классификация по API |  | CI-4/SL |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | PJSC "KAMAZ" Cummins CES 20078 Mack EO-N MB 228.3 VOLVO VDS-3 MTU Oil Category 2 ACEA E7 PJSC «Avtodizel» (YMZ) Deutz DQC III-18 MAN M 3275-1 Renault VI RLD-2 Caterpillar ECF-2/1-a JASO DH-1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 858,2-858,6 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С |  | не ниже 236 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С |  | не выше -49 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1): Масло моторное 10w-40 CI-4 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по SAE |  | 10W-40 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Классификация по API |  | CI-4/SL |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | Cummins CES 20078 Mack EO-N VOLVO VDS-3 MB 228.3 PJSC "KAMAZ" Deutz DQC III-18 ACEA E7 JASO DH-1 Renault VI RLD-2 PJSC «Avtodizel» (YMZ) Caterpillar ECF-2 MTU Oil Category 2 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, |  | не ниже 236 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С, |  | не выше -44 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, |  | не ниже 11,5 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1): Масло моторное 15w-40 CI-4 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по SAE |  | 15W-40 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Классификация по API |  | CI-4/SL |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | MB 228.3 Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3 Deutz DQC III-18 JASO DH-1 Caterpillar ECF-2/1-a ACEA E7 Cummins CES 20078 MTU Oil Category 2 Mack EO-N ПАО «КАМАЗ» ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С |  | не ниже 228 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С, |  | не выше -31 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, |  | не ниже 11.5 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1): Масло моторное 5W-30 SN |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по SAE |  | 5W-30 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Классификация по API |  | SN-RC, SN |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Классификация по ILSAC |  | GF-6A, GF-5 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, |  | не ниже 228 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С, |  | не выше -46 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1): Масло трансмиссионное 75W-80 GL-4 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по SAE |  | 75W-80 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Классификация по API |  | GL-4 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | MAN 341 Type Z4, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L, TE-ML 02L, TE-ML 08, TE-ML 16K |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, |  | не ниже 238 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С, |  | не выше -43 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1): Масло трансмиссионное 75W-90 GL-4/GL-5 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по SAE |  | 75W-90 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Классификация по API |  | GL-4/GL-5 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | DTFR 12B100 (MB 235.0) Scania STO 1:0 SAE J2360 ZF TE-ML 02B/04G/05A/05B/07A/08/17B |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, |  | не ниже 215 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С |  | не выше -44 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1): Масло трансмиссионное 80W-90 GL-4 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по SAE |  | 80W-90 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Классификация по API |  | GL-4 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | Scania STO 1:0 ZF TE-ML 5A ZF TE-ML 8 ZF TE-ML 12E ZF TE-ML 16B ZF TE-ML 16C ZF TE-ML 17B ZF TE-ML 19B ZF TE-ML 21A MAN 342 Type M1 VOLVO 97321 MIL-L-2105D |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, |  | не ниже 224 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С |  | не выше -30 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1): Масло трансмиссионное 80W-90 GL-5 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по SAE |  | 80W-90 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Классификация по API |  | GL-5 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | Scania STO 1:0 ZF TE-ML 5A ZF TE-ML 8 ZF TE-ML 12E ZF TE-ML 16B ZF TE-ML 16C ZF TE-ML 17B ZF TE-ML 19B ZF TE-ML 21A MAN 342 Type M1 VOLVO 97321 MIL-L-2105D |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, |  | не ниже 224 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С |  | не выше -30 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №8 Таблицы 1): Масло трансмиссионное 80W-90 GL-5 LSD |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по SAE |  | 80W-90 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Классификация по API |  | GL-5 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Применимость |  | Дифференциал повышенного трения (LSD) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №9 Таблицы 1): Масло трансмиссионно-гидравлическое TO-4 10W |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по SAE |  | 10W |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Классификация по API |  | MT-1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | Caterpillar TO-4 New Holland Allison C-4 ZF TE-ML 03C Komatsu KES 07.868.1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура вспышки, °С, |  | не ниже 235 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №10 Таблицы 1): Рабочая жидкость АКПП Atf Multi |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | GM Dexron IIIH Ford Mercon JASO M315 1A Nissan Matic D/J Mazda ATF D-II/ATF M-3 Hyundai/Kia ATF SP-III Ssang Yong DSIH 6P805 Allison C-4 JWS 3309 Toyota Type T-III/T-IV Mitsubishi SP-II/SP-III Honda Z-1 MOPAR ATF +2/+3/+4 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, |  | не ниже 216 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С, |  | не выше -51 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №11 Таблицы 1): Рабочая жидкость АКПП Dexron III |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | GM Dexron IIIH ZF TE-ML 05L/09L/21L Ford WSS-M2C-138CJ/WSS-M2C-166H Caterpillar TO-2 Volkswagen/Audi G 052 162 RBAS TE-ML 09 Ford Mercon Allison C-4 / TES-389B Sperry Vickers / Eaton M2950S |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, |  | не ниже 231 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С, |  | не выше -45 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №12 Таблицы 1): Жидкость охлаждающая G11 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Тип |  | Антифриз |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Температура начала кристаллизации, С, |  | не выше -40 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Цвет |  | Зеленый |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура кипения, С, |  | не ниже 110,5 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | VW TL 774-C (G11) MTU 5048 MAN 324 NF Ford ESD-M97B49-A Fiat-Iveco 55523/1 Renault / Nissan RNESB-00014 v.2.1 ASTM D3306 SAE J1034 ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия» |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №13 Таблицы 1): Жидкость охлаждающая G12 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Тип |  | Антифриз |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Температура начала кристаллизации, С, |  | не выше -40 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура кипения, С, |  | не ниже 109,6 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Цвет |  | Красный либо розовый |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | VW TL 774-D/F (G12/G12+) DAF MAT 74002 MTU MTL 5048 Fiat-Iveco 55523/1 Ford WSS-M97B44-D Renault RVI 41-01-001 Deutz 0199-99-1115 ASTM D3306 ASTM D4985 SAE J1034 ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия» ПАО «АВТОВАЗ» ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) ПАО «ГАЗ» ПАО «КАМАЗ» |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №15 Таблицы 1): Жидкость стеклоомывателя (-30) |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Соответствие ТУ |  |  | ТУ 20.41.32-001-03550215-2018 | Согласие с требованием | Соответствие ТУ |  |
|  | Наименование продукции (позиция №16 Таблицы 1): Масло компрессорное Р100 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по ISO |  |  | VG100 | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °C, |  |  | не ниже 266 | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °C, |  |  | не выше -20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №17 Таблицы 1): Масло компрессорное Р100 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс вязкости по ISO |  |  | VG100 | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °C, |  |  | не ниже 266 | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °C, |  |  | не выше -20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №18 Таблицы 1): Жидкость гидравлическая HVLP 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  | HVLP |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Класс вязкости по ISO |  | 32 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индекс вязкости, |  | не ниже 149 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, |  | не ниже 236 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С, |  | Не выше -40 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | Bosch Rexroth RDE 90235 Palfinger Kopex Machinery Amco Veba METSO DIN 51524-3 HVLP ASTM D6158 HV GM LS-2 AGMA 9005-E02 Fives Cincinnati Р-68 Mantsinen Denison HF-0/HF-1/HF-2 Sulzer Pumps SMT Scharf Eaton Vickers 35VQ25 ThyssenKrupp Industrial Solutions ISO 11158 HV SAE MS 1004 AIST 126/127 Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E GB 11118.1 L-HV |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №19 Таблицы 1): Жидкость гидравлическая HVLP 46 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Тип |  | HVLP |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Класс вязкости по ISO |  | 46 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индекс вязкости, |  | не ниже 149 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, |  | не ниже 236 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С, |  | Не выше -40 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | Bosch Rexroth RDE 90235 Ferrit HAEUSLER Kopex Machinery Palfinger SMT Scharf ThyssenKrupp Industrial Solutions ISO 11158 HV SAE MS 1004 AIST 126/127 Mantsinen GB 11118.1 L-HV Denison HF-0/HF-1/HF-2 FURUKAWA UNIC Joy Mining Machinery METSO Siemens Sulzer Pumps DIN 51524-3 HVLP ASTM D6158 HV GM LS-2 Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E Fives Cincinnati Р-70 AGMA 9005-E02 (EP) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №20 Таблицы 1): Жидкость гидравлическая HVLP 22 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Тип |  | HVLP |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Класс вязкости по ISO |  | 22 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индекс вязкости, |  | не ниже 155 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура застывания, °С, |  | не выше -50 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура вспышки, °С, |  | не ниже 195 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №21 Таблицы 1): Жидкость гидравлическая ВМГЗ |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Наименование продукции (позиция №22 Таблицы 1): Масло индустриальное И-20А |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | ООО «Насосы ППД» ПАО «Волгограднефтемаш» |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Соответствие ГОСТ |  | ГОСТ 20799-2022 «Масла индустриальные. Технические условия» |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №23 Таблицы 1): Смазка Литол-24 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей |  | DIN 51 502 K 3 K -40 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Работоспособность при температуре, °С |  | от -40 до +120 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №24 Таблицы 1): Смазка пластичная ЕР-2 |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс по NLGI |  | 2 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Состав загустителя |  | Литий |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состав базового масла |  | Минеральное, полусинтетическое или синтетическое |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Кинематическая вязкость при 40°С, сст, |  | не выше 220 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Кинематическая вязкость при 100°С, сст, |  | не ниже 18 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура каплепадения, °С, |  | не ниже 190 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №25 Таблицы 1): Смазка пластичная ЕР-2 с дисульфидом молибдена |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Класс по NLGI |  | 2 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Состав загустителя |  | Литий-Кальций |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состав базового масла |  | Минеральное, полусинтетическое или синтетическое |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Кинематическая вязкость при 40°С, сст, |  | не выше 220 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Кинематическая вязкость при 100°С, сст, |  | не ниже 18 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура каплепадения, °С, |  | не ниже 175 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №26 Таблицы 1): Смазка пластичная ШРУС-4М |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Температура каплепадения, °С |  | не ниже 190 |  | Указание характеристик | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Коллоидная стабильность, % выделенного масла |  | не выше 16,0 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №27 Таблицы 1): Смазка графитная |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Состав загустителя |  | Литий-Кальций с добавлением графита |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состав базового масла |  | Минеральное, полусинтетическое или синтетическое |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Работоспособность при температуре, °С |  | от –20 °С до +70 °С |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №26 Таблицы 1): Средство для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей (Полимочевина) |  |  |  | --- | --- |  |
|  | Соответствие требованиям |  | Verband der Automobilindustrie, DIN 70070 |  | Согласие с требованием | Техническое описание (TDS) |  |
|  | Массовая доля карбамида, %, |  | не выше 32.4 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Щелочность (в пересчете на свободный аммиак NH3), %, |  | не выше 0.005 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Биурета, %, |  | не выше 0,3 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Нерастворимые вещества, мг/кг, |  | не выше 20,0 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Альдегиды, мг/кг, |  | не выше 5,0 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Фосфаты (в пересчета на PO4), мг/кг, |  | не выше 0,5 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Металлы (Al, Ca, Fe, Cu, Zn, Cr, Ni, Mg, Na, K), |  | не выше 0,5 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 1,090-1,093 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Коэффициент преломления при 20°С |  | 1,380-1,384 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, 50. |  |  | Согласие с требованием | ### --- |  |
| 2.2 | Маркировка и упаковка | Упаковка продукции должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. В случае получения продукции в дефектной упаковке Покупатель имеет право не принимать такой товар и вернуть его Поставщику за счет Поставщика. |  |  | Согласие с требованием | --- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки. |  |  | Согласие с требованием | --- |  |
|  | Требования к условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания | В случае выявления дефектов, в том числе скрытых, в течение гарантийного срока поставленная продукция заменяется Поставщиком за свой счет. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  |  | Вместе с продукцией поставщик обязан предоставить оригиналы следующих документов: Счёт, Счёт-фактура + Товарная накладная или УПД. | Согласие с требованием | --- |  |
| 5. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Доставка товара |  |  | Доставка продукции осуществляется до места поставки силами, средствами и за счет Поставщика | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Приложение №4 Документации о закупке.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы, пошлины и прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (приложение №2 к Документации о закупке).