Технические требования на поставку МТР

- ОКПД 2: 28.92.40. Поставка Концентрационных столов для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

ОКПД 2: 28.92. Поставка Концентрационных столов	1

для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».	1

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель поставки	3

1.4. Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3.1. Требования к качеству продукции	5

Наименование продукции: Стол концентрационный СКО-1 с песковым нарифлением	5

Таблица 3.2. Требования к качеству продукции	6

Наименование продукции: Стол концентрационный СКО-2 с песковым нарифлением	6

Таблица 3.3. Требования к качеству продукции	7

Наименование продукции: Стол концентрационный СКО-2 с шламовым нарифлением	7

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт, национальный стандарт РФ |
| --- | --- |
| ГОСТ Р | Государственные стандарты, принимаемые только в России |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка Концентрационных столов  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Цель поставки

Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Существующее положение

В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.

Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стол концентрационный СКО-1 с песковым нарифлением | шт. | 2 |
|  | Стол концентрационный СКО-2 с песковым нарифлением | шт. | 1 |
|  | Стол концентрационный СКО-2 с шламовым нарифлением | шт. | 1 |
|  | Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21. | Усл.ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стол концентрационный СКО-1 с песковым нарифлением | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 80 рабочих дней с даты заключения договора |
|  | Стол концентрационный СКО-2 с песковым нарифлением | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 80 рабочих дней с даты заключения договора |
|  | Стол концентрационный СКО-2 с шламовым нарифлением | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 80 рабочих дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3.1. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: Стол концентрационный СКО-1 с песковым нарифлением

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Площадь деки м² | 1 |
|  | Материал деки | стеклопластик |
|  | Частота колебаний не менее мин-1 | 300 |
|  | Длина хода деки мм | 6 -16 |
|  | Производительность до т/час | 0.4 |
|  | Потребляемая мощность до кВт | 1.5 |
|  | Масса в пределах кг | 230-270 |
|  | Габаритные размеры (длина, ширина, высота) мм | 2059х733х924 |
|  | Крупность питания мм | 0.01 - 2 |
|  | Поперечный угол наклона деки | 0 - 16° |
|  | Продольный угол наклона деки | 0 - 6° |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | комплектация | стол в сборе, дека (поставляется в отдельной упаковке), приемный желоб с подвижными лотками. ЗИП в составе: подшипники 206 и 305 сальник 47*24*10, пружины, ремни А-1150, манжета штока 20-28- 6.3 (RSB 0200 0280 057 C0), грязесъёмник штока 20-28.6-5.3 (WR- 020/8C) |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |

- Таблица 3.2. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: Стол концентрационный СКО-2 с песковым нарифлением

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Площадь деки м² | 2 |
|  | Материал деки | стеклопластик |
|  | Частота колебаний не менее мин-1 | 300 |
|  | Длина хода деки мм | 6-16 |
|  | Производительность до т/час | 1,2 |
|  | Потребляемая мощность до кВт | 2,2 |
|  | Масса в пределах кг | 270-370 |
|  | Габаритные размеры (длина, ширина, высота) мм | 2646х1050х982 |
|  | Крупность питания мм | 0,1-3 |
|  | Поперечный угол наклона деки | 0 - 16° |
|  | Продольный угол наклона деки | 0 - 6° |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | комплектация | стол в сборе, дека (поставляется в отдельной упаковке), приемный желоб с подвижными лотками. ЗИП в составе: подшипники 206 и 305 сальник 47*24*10, пружины, ремни А-1150, манжета штока 20-28- 6.3 (RSB 0200 0280 057 C0), грязесъёмник штока 20-28.6-5.3 (WR- 020/8C). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |

- Таблица 3.3. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: Стол концентрационный СКО-2 с шламовым нарифлением

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Площадь деки, м2 | 2 |
|  | Покрытие деки | резина |
|  | Форма деки | Параллелограмм |
|  | Тип привода | Инерционный |
|  | Частота хода дек, мин-1, в пределах | 280-320 |
|  | Длина хода деки, мм (пред. отклонения +2 мм) | 22 |
|  | Производительность стола, т/ч, в пределах | 0,08…0,3 |
|  | Удельный расход электроэнергии, кВт ч/т, не более | 0,75 |
|  | Габаритные размеры, мм, не более (длина/ширина/высота) | 3000/1250/1000 |
|  | Масса стола в пределах (без запчастей) кг, | 410-460 |
|  | Крупность питания, мм | 0,04 до 0,2 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |