- Техническое задание

на поставку технических средств оповещения населения

с проведением монтажных и пуско-наладочных работ

Таблица №1

| № п.п. | Наименование товара | Количество, шт. | Характеристики и показатели товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения характеристики |  |
|  | Техническое средство оповещения населения | 10 | Вид | Оконечное средство оповещения населения |  |  |
|  |  |  | Возможность сопряжения с уже имеющимся и эксплуатируемым оборудованием «МАРС-АРСЕНАЛ» | да |  |  |
|  |  |  | Выходная мощность | 200 | Ватт |  |
|  |  |  | Автономность работы в режиме ожидания | 6 | Час |  |
|  |  |  | Автономность работы в рабочем режиме | 1 | Час |  |
|  |  |  | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |  |  |
|  |  |  | Нижняя граница рабочей температуры | -20 | Градус Цельсия |  |
|  |  |  | Верхняя граница рабочей температуры | 50 | Градус Цельсия |  |
|  |  |  | Соответствие ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» | да |  |  |

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В комплект поставки включены все изделия и материалы, необходимые для монтажа оборудования и его дальнейшей эксплуатации, предустановленное программное обеспечения, комплект документации на русском языке.

1.2.  Поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц.

1.3. Адреса пунктов оповещения, в которые планируется поставка технических средств оповещения населения с проведением мероприятий по монтажу и пуско-наладке указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.

1.4. Срок поставки, включая проведение мероприятий по монтажу и пуско-наладке — 11.12.2026 г.

- ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

  - Монтаж технических средств оповещения населения производиться с учетом требований предприятий-изготовителей технических средств оповещения населения, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого оборудования.

  - Смонтированное оборудование должно быть подготовлено к настройке и к безопасному проведению пуско-наладочных работ.

  - Монтажные работы проводиться квалифицированным и обученным персоналом. Поставщик не позднее, чем за 2 дня до начала выполнения монтажных работ передаёт Заказчику список сотрудников, задействованных в их проведении.

  - Монтажные работы выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, с соблюдением нормативных требований по охране труда, с учетом условий по обеспечению пожарной и электробезопасности, с соблюдением требований по безопасной эксплуатации здания на период проведения всех работ.

  - В случае повреждения элементов здания, оборудования, имущества, возникшего вследствие проведения монтажных работ Поставщиком, Поставщик за свой счет устраняет повреждения в согласованные с Заказчиком сроки.

  - Монтаж технических средств оповещения должен осуществляться в рабочее время с понедельника по пятницу, поскольку установка оборудования предполагается объектах, с пятидневным графиком работы.

  - Помещения для бытовых нужд, складирования оборудования и инструментов не предоставляется. Хранение инструментов осуществляется Поставщиком собственными силами и за свой счет. Заказчик ответственности за сохранность инструментов не несет.

  - После окончания мероприятий по монтажу Поставщик убирает весь строительный мусор за свой счёт.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ПО ПУСКО-НАЛАДКЕ

3.1. Мероприятия по пуско-наладке производиться в соответствии с требованиями, предусмотренными технологическими инструкциями, инструкцией по эксплуатации, другой эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей и разработчиков на технические и программные средства, Правилами устройства электроустановок, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, производственно-отраслевыми нормативными документами по монтажно-наладочным работам систем автоматизации, а также с соблюдением норм безопасности труда в строительстве.

3.2. Мероприятия по пуско-наладке осуществляются в три этапа:

- подготовительные мероприятия;

- автономная наладка;

- комплексная наладка.

3.2.1. Подготовительные мероприятия включают в себя:

- изучение технической документации, паспортов оборудования, монтажных схем, спецификаций, чертежей;

- определение последовательности операций по монтажу;

- ознакомление персонала с правилами безопасности и инструктаж по охране труда

3.2.2. Мероприятия по автономной наладке включают в себя:

- проверку технических средств на соответствие требованиям инструкций предприятий - изготовителей оборудования;

- проверку правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок;

- настройку логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, мониторинга и управления;

- проверку правильности прохождения сигналов;

- подготовку к включению и включение в работу системы для обеспечения индивидуального испытания объекта автоматизации и корректировку параметров настройки оборудования систем в процессе работы.

- оформление производственной и технической документации.

3.2.3. Мероприятия по комплексной наладке включают в себя:

- определение соответствия порядка отработки устройств и элементов технических средств и программного обеспечения технической документации с выявлением причин отказа или «ложного» срабатывания;

- подготовка к включению и включение в работу технических средств для обеспечения комплексного опробования технологического оборудования;

- уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировка значений параметров настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы;

- испытание и определение пригодности технических средств для обеспечения эксплуатации оборудования с производительностью, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ

4.1.	 Срок гарантии Поставщика на поставленные технические средства оповещения населения составляет не менее 12 месяцев, но не менее срока гарантии завода изготовителя.

4.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с даты подписания документа о приемке Заказчиком.

4.3.	Гарантийный срок на монтажные мероприятия составляет не менее 12 месяцев с даты заказчиком документа о приемке.

4.4.	Гарантийные обязательства Поставщика включают в себя:

- бесплатные технические консультации Заказчика по вопросам эксплуатации и настройке оборудования пункта оповещения и программного обеспечения;

- устранение неисправностей, некорректной работы, поломок оборудования входящего в состав технических средств оповещения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Поставщиком должна быть разработана исполнительная документация на каждый пункт оповещения, в комплект которой должны входить следующие документы:

- плана IP-адресации, VLAN и IP-подсетей с учетом выделенных Заказчиком сетей;

- схемы монтажа и размещения оборудования и кабельных линий связи в плане с учетом полученной модели зоны оповещения;

- монтажные схемы размещения оборудования с учетом полученной зоны оповещения;

- ведомость смонтированного и передаваемого оборудования и материалов, c указанием:

- наименования оборудования, изделия и материала;

- проектного обозначения оборудования, изделия и материала;

- марки оборудования, изделия и материала;

- серийного и/или заводского номера оборудования, изделия и материала, в случае его наличия;

- места размещения оборудования, изделия и материала с привязкой к исполнительной схеме;

- сертификат соответствия;

- паспорт на оборудование;

- эксплуатационные документы на применяемое оборудование, изделия и материалы, с описью данных документов;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнительная документация предоставляется в редактируемом исходном цифровом формате совместимом с MS Office и в формате PDF в одном экземпляре.

Приложение №1

к Техническому заданию

МЕСТА ПОСТАВКИ ТОВАРА,

ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

| № п/п | Пункт оповещения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Брянская область, Брасовский район, н.п Коммуна, ул. Молодежная, д.18 ФАП) | шт. | 1 |
|  | Брянская область, Жуковский МО, п. Красный Бор | шт. | 1 |
|  | Брянская область, Клинцовский район, дер. Рудня-Голубовка | шт. | 1 |
|  | Брянская область, Комаричский район, с. Избичня, ул. Огородная д.7 (ФАП) | шт. | 1 |
|  | Брянская область, Навлинский район, дер. Приволье | шт. | 1 |
|  | Брянская область, Навлинский район, дер. Алексеевка | шт. | 1 |
|  | Брянская область, Новозыбковский ГО, с. Деменка | шт. | 1 |
|  | Брянская область, Новозыбковский ГО, с. Новое Место | шт. | 1 |
|  | Брянская область, Севский район, с. Юрасов Хутор | шт. | 1 |
|  | Брянская область, Севский район, с. Новоямское | шт. | 1 |