Приложение № 3

к Договору от ______________№______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Мурманск, 2026

1.	Основные термины, определения и сокращения	24

2.	Общие положения	24

3.	Сроки выполнения работ	24

4.	Порядок выполнения работ	25

5.   Порядок к монтажу ВОЛС, выполнению земляных работ	25

6.   Требования к монтажу Объекта СВН	26

7.   Требования к Подрядчику при выполнении работ	26

8.   Требования к электропитанию и заземлению	27

9.   Требования к гарантийному сроку работ (или) объему предоставления гарантий их качества	27

10.	Руководящие документы	27

11.	Сертификация	28

12.  Приложения

28

- Основные термины, определения и сокращения

  - ЦОД –центр обработки данных.

  - СПД – сеть передачи данных.

  - СМР – строительно-монтажные работы.

  - ПНР – пуско-наладочные работы.

  - ГСВН – Городская система видеонаблюдения.

  - Комплекс ГСВН - комплекс сооружений связи, включающий в себя телекоммуникационный шкаф, видеокамеру(-ы), коммутационное оборудование и иное оборудование обеспечивающее его функционирование.

  - Работа – комплекс работ СМР, ПНР.

  - Устройство мониторинга (Видеокамера) – оконечное устройство, источник формирования видеоинформации.

  - Сцена обзора – участок местности, согласованный заказчиком, для мониторинга видеокамерой.

- Общие положения

2.1. Стороны будут выполнять обязательства, вытекающие из настоящего Договора, добросовестно и на основе взаимности.

2.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

2.3. Подрядчик берет на себя ответственность за квалифицированное выполнение всех Работ по настоящему Договору.

- Сроки выполнения работ

С момента подписания договора до 31.10.2026 года.

- Порядок выполнения работ

  - Подрядчик обязуется выполнять Работу по настоящему Техническому заданию до 31.10.2026 года.

  - После подписания Договора, Подрядчик выполняет дополнительное обследование мест размещения оконечных устройств, по итогам которого, оформляет рабочую документацию и вместе с Актом приемки рабочей документации передает их для согласования и подписание Заказчику. Заказчик рассматривает представленные документы в течении трех дней, если замечаний нет, то подписывает со своей стороны Акт приемки рабочей документации или направляет замечания Подрядчику.

  - На основании согласованных с Заказчиком рабочей документации Комплекса ГСВН Подрядчик выполняет разработку и согласование проектной документации на размещение, монтаж и подключение к сетям электропитания устройств видеонаблюдения, шкафов, трасс прокладки кабельных линий. Согласование рабочей документации с заинтересованными организациями в зоне ответственности Подрядчика (в случае необходимости)

  - Перед установкой на объекте видеокамеры, необходимо предварительно выполнить настройку ее сетевых параметров.

  - Монтаж камер Подрядчик выполняет в соответствии разработанной и согласованной рабочей документацией.

  - Приемка работ осуществляется в соответствии с условиями Договора.

- Требования к монтажу кабельных линий.

5.1 При проектировании и строительстве сетей доступа необходимо руководствоваться:

- Техническими требованиями к оптическому кабелю (ОКНСН, ОК- ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК ОБЪЕКТ), утвержденные приказом ПАО «Ростелеком» от 23.12.2019 №01/01/1974/19;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», в редакции от 29.08.2026

5.2 Подрядчик производит разработку рабочего проекта, все применяемые технические решения и материалы должны соответствовать Техническим политикам и Техническим требованиям Заказчика, отклонения должны быть согласованы с Заказчиком

5.3 Подрядчик обеспечивает строительство материалами, их доставку, в том числе давальческих материалов и оборудования со склада Заказчика на объекты строительства.

- Требования к монтажу Объекта СВН

  - На объектах устанавливается оборудование:

-  Устройство мониторинга (Видеокамера) - камера видеонаблюдения поворотная.

- Шкаф ГСВН – шкаф с активным оборудованием СПД для организации передачи видеоинформации в ЦОД.

- Оборудования электропитания – автоматы, розетки.

  - Монтаж камер и шкафов ГСВН выполняется на основании рабочей документации, согласованной с Заказчиком.

  - Сцены обзора устройств мониторинга не должны перекрываться более чем на 20 % площади обзора элементами инженерной инфраструктуры, листвой и ветвями деревьев, кустарников и другими объектами, затрудняющими обзор;

  - Шкаф ГСВН должен обеспечивать свободное размещение всего проектируемого оборудования, иметь замок для предотвращения несанкционированного доступа.

  - Шкаф ГСВН, в случае размещения на улице, должен иметь степень защиты от попадания влаги не ниже IP54.

- Требования к Подрядчику при выполнении работ

  - Приступить к выполнению, выполнить все работы, сдать работы в объеме и сроки, предусмотренные Заказом/Договором и соответствующими требованиями технического задания.

  - Перед началом работ (СМР, ПНР) выполнить дополнительное обследование объекта, произвести необходимые замеры, уточнить расположение устанавливаемого оборудования.

  - При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.

  - Своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения технического задания.

  - Исполнять полученные в ходе выполнения работ по Заказу указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего технического задания.

  - При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства.

  - Подрядчик обязан обеспечить проведение работ всеми необходимыми материалами, инструментами и механизмам, включая временные подсоединения коммуникаций в точках подключения, указанных Заказчиком.

  - По окончании работ обязательно в течение 2 (двух) дней вывезти с места проведения работ материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ.

  - Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.

  - Работы выполнить согласно действующих на момент производства работ СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, РДС, ПЭУ, сборников цен и других нормативных документов РФ.

  - Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

  - Прием выполненных работ и технический надзор за выполнением данных работ осуществляют представители Заказчика.

  - Подрядчик оформляет исполнительную техническую документацию, выполненную в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр (Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим монтажные работы. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком в количестве 2 (два) экземпляров в бумажном виде, 1 (один) экземпляр в формате pdf на электронном носителе.

- Требования к электропитанию и заземлению

  - Подключение электропитания к шкафам СВН определяется на основе рабочей документации.

  - Питание устанавливаемых камер осуществляется от коммутатора, устанавливаемого в шкаф ГСВН по технологии PoE или отдельного POE инжектора.

  - Устанавливаемый шкаф ГСВН должен быть подключен к существующему защитному заземлению.

  - В шкафу ГСВН должны быть установлены: отдельный вводной автомат, минимум две розетки 220в (в случае необходимости большего количества розеток - дополнительные розетки).

  - Подключение к существующим системам электропитания и заземления осуществить в соответствии с действующими техническими требованиями и нормативными документами.

  - В местах установки электрооборудования предусмотреть возможность установки счётчиков электроэнергии, в случае необходимости.

- Требования к гарантийному сроку работ (или) объему предоставления гарантий их качества

  - Гарантийный срок на выполненные Работы по соответствующему Заказу, используемые Материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания соответствующего/их Акта/ов выполненных Работ.

  - Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Руководящие документы

  - Работы выполнять в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и руководящими документами отрасли:

    - СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»

    - Приказы Минсвязи, Минкомсвязи и Мининформсвязи РФ от 10.08.1996 г. № 92; от 10.01.2007 г. № 1; от 25.08.2009 г. № 104

    - - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» ;

    - - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

    - - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

    - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»

- Сертификация

  - Материалы, поставляемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть сертифицированы на соответствие действующим в РФ стандартам и разрешено для использования на территории РФ.

- Приложения.

- Адресный план размещения устройств мониторинга.

- Форма акта приемки рабочей документации.

- Требования к устройствам мониторинга.

Приложение №1

к Техническому заданию

Адресный план размещения устройств мониторинга.

| № п/п | Адрес установки устройства удаленного мониторинга, (УУМ) | Кол-во УУМ, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт Мишуково, улица Почтовая, д. 4 | 3 |
| 2 | Населенный пункт Мишуково, улица Почтовая, д. 2а | 4 |
| 3 | Населенный пункт Мишуково, улица Почтовая, д. 1а | 2 |
| 4 | Село Белокаменка, 69.081120, 33.170004 | 2 |
| 5 | г. Мурманск, улица Приморская, дом 8/1 | 2 |
| 6 | г. Мурманск, улица Приморская, дом 7 | 1 |
| 7 | г. Мурманск, улица Приморская, дом 8/2 | 1 |
| 8 | г. Мурманск, жилой район Дровяное, улица Прибрежная, дом 25 | 2 |
| 9 | г. Мурманск, улица Лесная, дом 17 (68.978636, 33.020458) | 1 |
| 10 | г. Мурманск, жилой район Абрам-мыс (68.976908, 33.027268) | 1 |
| 11 | г. Мурманск, жилой район Абрам-мыс (68.976872, 33.028158) | 1 |
| ИТОГО: |  | 20 |

Приложение №2

к Техническому заданию

ФОРМА

Акт приемки рабочей документации.

г. _________                                                                                   «__»_________ 2026г.

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующ__ на основании ______ от _____  г., с одной стороны, и ______, далее именуемое «Подрядчик», в лице ________, действующ__ на основании ________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт приемки рабочей документации, далее – «Акт», о нижеследующем:

- Подрядчик в рамках выполнения Договора № _________от_______в рамках обследования подготовил рабочую документацию согласно Адресного плана размещения устройств мониторинга.

- Заказчик согласовал предоставленную рабочую документацию.

- Объем и качество выполненных Работ соответствует/не соответствует требованиям Заказа и Договора.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

| Заказчик: _______________ ФОРМА СОГЛАСОВАНА; _______________/__________/ М.П...; Подрядчик: ___________________/Ф.И.О/; _______________/__________/ М.П..... |  |
| --- | --- |

__________________	                                          __________________

Приложение №3

к Техническому заданию

г. _________                                                                                   «__»_________ 2026г.

Требования к устройствам мониторинга.

1. 	Устройства мониторинга, используемые при оказании услуг, должны обладать следующим техническими и функциональными характеристиками:

2.	Устройства мониторинга поддерживают следующие протоколы и стандарты обмена данными: TCP, IPv4, RTP, RTSP, UDP, HTTP, HTTPS, SNMP, ONVIF.

3.	Формат кодирования видеоданных H.264 и H.265 с профилями: базовый (Baseline Profile) и основной профиль (Main Profile).

4.	Видеосигнал с разрешением не ниже 1080р.

5.	Режимы передачи видеопотоков: однопотоковая передача видео – обязательно, двухпотоковая (dual-streaming) – доступна опционально.

6.	Поддержка режима формирования фиксированного потока данных CBR (constant bit rate) и переменного VBR (variable bit rate).

7.   Наличие встроенного источника инфракрасного света для освещения сцены обзора в темное время суток.

8.	Автоматическое переключение режимов видеосъемки день/ночь 
в светлое/темное время суток с автоматической активацией инфракрасной подсветки сцены обзора устройства мониторинга в темное время суток.

9.	Возможность авторизации пользователей по протоколу 
HTTPS.

10.	Функция автоматической синхронизации внутреннего системного времени и даты с системным временем и датой сервера точного времени ЦОХД. Автоматическая сверка и корректировка системного времени устройства мониторинга должны производиться ежечасно.

11.	Устройства мониторинга должны поддерживать отправку log-сообщений открытого формата (Syslog) и по заявке Заказчика настроена отправка на сервер Заказчика.

12.	Устройства мониторинга должны поддерживать ограничение/разделение доступа на основе списка пользователей, групп пользователей, авторизацию пользователей.