Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 20.30.22.170 Поставка полиуретановой смолы для нужд Кубанского филиала

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. Цель использования закупаемой продукции | 3 |
| 2. Требования к продукции | 3 |
| 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции | 3 |
| Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции | 3 |
| 2.2 Требование к качеству продукции | 3 |
| Таблица 3. Требования к продукции | 3 |

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 20.30.22.170 Поставка полиуретановой смолы для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по Договору подряда № 1190-288-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки.

    - Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Смола полиуретановая PolyGrund 30-1K W | кг | 260 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 20.30.22.170 Поставка полиуретановой смолы для нужд Кубанского филиала (Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции) | с даты подписания договора | В течение 60 календарных дней, с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень объемов закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Смола полиуретановая |  |
| 1.1.1 | Марка | PolyGrund 30-1K W |
| 1.1.2 | Плотность при 20 °C, кг/л | 1,20 |
| 1.1.3 | Вязкость при 20 °C, мПа·с | 700 |
| 1.1.2 | Химическая основа | полиуретановые форполимеры на основе изоцианатов. |
| 1.1.3 | Фасовка, л | 20 |
| 1.1.4 | Страна производитель | Россия |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Гарантия | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения | 2 экземпляра |
| 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Место поставки | На объект Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). По предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |
| 4.2 | Условия поставки | за счет средств Поставщика |
| 4.3 | PolyGrund 30-1K W транспортируется как опасный груз класса 6.1 (токсичные вещества), поскольку материал содержит изоцианаты. Перевозка осуществляется в крытых транспортных средствах любого вида транспорта с обязательной защитой от влаги, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Материал поставляется в заводской герметичной упаковке — ведре 20 литров, укупорка которого должна обеспечивать герметичность в условиях перевозки, а тара должна быть инертна к содержимому согласно ГОСТ 26319-2020 «Грузы опасные. Упаковка». Оптимальный температурный режим транспортирования — от +5 до +30 °C, следует избегать замерзания и перегрева. Совместная перевозка со спиртами, аминами, кислотами и щёлочами категорически запрещена. Маркировка груза включает манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей», «Верх» по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», знаки опасности класса 6.1 по ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и предупредительную маркировку с P-фразами по ГОСТ 31340-2022 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования». При автодорожной перевозке транспортное средство оборудуется огнетушителями, противооткатными упорами, заземлительной цепочкой, средствами нейтрализации и средствами индивидуальной защиты, а водитель обязан пройти специальную подготовку по перевозке опасных грузов (Приказ Минтранса РФ № 73). Сопроводительными документами являются паспорт безопасности (MSDS) и транспортная накладная. |  |
| 4.4 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении. |  |