# Технические требования на оказание услуг

# ОКПД 2: 33.15.10.000 - Услуги по слипованию, дефектации

и ремонту рейдового буксира «РБТ-301» для нужд Саратовского транспортного участка

Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»

# Лот ___________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения …………………………………………………………………………… 3

  - Обозначения и сокращения                                                                                                                            3

  - Наименование закупаемой продукции                                                                                                          4

  - Цели оказания услуг                                                                                                                                        4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика ……………………………………………….4

- Требования к продукции …………………………………………………………………..4

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг                                                                                           4

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг                                                                                                       4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг ……………………………………..4

2.1.2 Требования к срокам оказания услуг                                                                                                           4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг……………………………………….4

2.2    Требования к качеству продукции                                                                                                                4

2.2.1.  Наименование услуг/этапа услуг                                                                                                                4

Таблица 4. Требования к качеству продукции   ………………………………………...4

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ………………. 7

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора …………………………………………………………………………..…………..7

- Приложение №1……………………………………………………………………………...7

- Общие сведения

- 1.1.		 Обозначения и сокращения

| ДЗА | Днищевая закрывающая арматура |
| --- | --- |
| СЗЧ | Сменные запасные части |
| ДРК | Движетельно-рулевой комплекс |
| РКО | Российское Классификационное Общество |

1.2.	Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2: 33.15.10.000 - Услуги по слипованию, дефектации и ремонту рейдового буксира «РБТ-301» для нужд Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»

- 1.3.	Цель оказания услуг

Для прохождения очередного освидетельствования федеральным автономным учреждением "Российское Классификационное Общество"  необходимо провести дефектацию и ремонт рейдового буксира «РБТ-301», принадлежащего Саратовскому транспортному участку Приволжского филиала АО «ТК РусГидро».

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Услуги по слипованию, дефектации и ремонту рейдового буксира «РБТ-301». | Саратовская область, г. Балаково | «РБТ-301» | Приволжский филиал АО «ТК РусГидро» |

- Требования к продукции.

2.1. 	Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. 	Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по слипованию, дефектации и ремонту рейдового буксира «РБТ-301». | усл. ед. | В соответствии с Перечнем услуг (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям) |

- * Объем оказываемых услуг является ориентировочным и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку услуг на общую сумму договора.

2.1.2 Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по слипованию, дефектации и ремонту рейдового буксира «РБТ-301». | 24.11.2027 г. | 15.04.2028г. |

2.2. Требования к качеству продукции

2.2.1.  Наименование услуг/этапа услуг (Позиция 1, таблицы 2): «ОКПД 2: 33.15.10.000 - Услуги по слипованию, дефектации и ремонту рейдового буксира «РБТ-301» для нужд Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»

#### Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Основание для оказания услуг | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по слипованию, дефектации и ремонту рейдового буксира «РБТ-301» Заказчика на основании заявок Заказчика. После рассмотрения предварительного заказ-наряда по форме Исполнителя и общей суммы ремонта представитель Заказчика принимает решение на проведение или не проведение технических воздействий. Работы должны проводится под наблюдением федерального автономного учреждения "Российское Классификационное Общество" | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |
|  | Расходные материалы и запчасти | Исполнитель при оказании услуг должен осуществлять текущий ремонт с использованием собственных материалов и запчастей или материалов и запчастей Заказчика. Исполнитель обязуется предварительно согласовывать с Заказчиком стоимость и происхождение (оригинал/аналог) запасных частей, используемых в ходе проведения технических воздействий на водный транспорт. Все расходные материалы, замененные в процессе ремонта «РБТ-301» переходят в собственность Исполнителя, и утилизируются его силами. |  |  |
|  | Возможность выбора запасных частей и расходных материалов. | Предоставить возможность выбора запасных частей и расходных материалов у различных официальных источников. |  |  |
|  | Осуществление контроля | Исполнитель обязан по требованию Заказчика допускать его представителей для контроля процесса выполнения технологических и ремонтных операций, качества и полноты оказания услуг и в целом выполнения договорных обязательств непосредственно к местам производства работ. |  |  |
|  | Место оказания услуг | Исполнитель должен иметь свою ремонтную базу в г. Балаково Саратовской области. |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |
|  | Ремонт должен проводиться с соблюдением "РД 212.0182-02. Руководящий документ по стандартизации. Руководство по технической эксплуатации судов внутреннего водного транспорта" (утв. Минтрансом России 20.12.2001) (в действующей редакции). |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
|  | Требования к характеристикам устанавливаемых деталей, узлов, механизмов, материалам, маслам и специальных жидкостей | Устанавливаемые и используемые детали, узлы, механизмы, материалы, приборы, масла и специальные жидкости должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
|  | Проведение текущего ремонта должно выполняться квалифицированным персоналом. |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | После выполнения работ водный транспорт должен отвечать требованиям федерального автономного учреждения «Российское Классификационное Общество», регламентирующим техническое состояние и оборудование судов. |  |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |
|  | Осмотр водного транспорта после оказании услуги. | После оказании услуги Заказчик проводит визуальный осмотр водного транспорта на предмет соответствия заменённых деталей, узлов, агрегатов, механизмов в процессе ремонта. |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |
|  | Акт сдачи-приемки оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах |  |  |
|  | Счет на оплату | Исполнитель передает счет на оплату после оказания услуги. |  |  |
|  | Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС) | Исполнитель передает счет фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС) |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |
|  | Исполнитель обязан предоставить гарантии на установленные узлы, агрегаты и запасные части согласно срокам, установленных заводом-изготовителем, а на оказанные услуги по текущему ремонту не менее 6 (шести) месяцев при условии эксплуатации водного транспорта согласно руководству по эксплуатации. |  |  |  |

3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В цену Товара должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств , в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Товара до места подачи топлива, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

В итоговый расчет стоимости оказания услуг должны быть включены все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, возникающие в ходе исполнения обязательств по договору, а также стоимость расходных материалов, используемых в ходе оказания услуг.

Приложение № 1 к Техническим требованиям

Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование объекта закупки | год выпуска | Основные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по слипованию, дефектации и ремонту рейдового буксира «РБТ-301» | 1959 | Произвести слипование т/х " РБТ - 301 " L = 14пм, В = 3,8пм | судно | 1 |
|  |  |  | Перекатка по одной линии, расстановка тумб, подклинка | линия | 2 |
|  |  |  | Слиповой тариф | судно/сут | 150 |
|  |  |  | Услуги буксира "Рейдовый-22" при наводке на подъёмные телеги | час | 2 |
|  |  |  | Причальный тариф | судно/сут | 10 |
|  |  |  | Услуги буксира "РБТ-124" | час | 2 |
|  |  |  | Установить, убрать трап | раз | 2 |
|  |  |  | Установить заземление корпуса | раз | 1 |
|  |  |  | Подключение судна к береговому электропитанию | раз | 2 |
|  |  |  | Электроснабжение судна для нужд команды | кВт/ч | 4500 |
|  |  |  | Пользование внутренними линиями электропередач | кВт/ч | 4500 |
|  |  |  | Обеспечение контейнера для мусора | контейнер | 2 |
|  |  |  | Удаление мусора | м3 | 2 |
|  |  |  | Подача воды питьевого качества | м3 | 2 |
|  |  |  | Леса для ремонта корпуса на высоте свыше 2-х м., установка и демонтаж | комплект | 2 |
|  |  |  | Отстой судна на территории СЛИП (без проведения ремонтных работ) | судно/сут | 1 |
|  |  |  | Услуги швартовой команды | раз | 2 |
|  |  |  | Уборка стапельной площадки после спуска судна / без учёта уборки при пескоструйной очистке / (к габаритам судна плюс 2 метра с каждой стороны) | м2 | 140,4 |
|  |  |  | Нивелировка судна (не реже одного раза в десять дней) | раз | 13 |
|  |  |  | Произвести полную дефектацию корпуса рейдового буксира РБТ-301 | судно | 1 |
|  |  |  | Произвести пескоструйную очистку подводной части корпуса судна до класса Sа 2 | м2 | 126 |
|  |  |  | Провести уборку купершлака после пескоструйной очистки | м2 | 126 |
|  |  |  | Произвести полную дефектацию ДРК / без учёта УЗК / без учёта устранения дефектов | судно | 1 |
|  |  |  | Подготовка приспособлений для демонтажа и монтажа ДРК | комплект | 1 |
|  |  |  | Рулевое устройство разобрать для проведения дефектации, собрать (без учёта ремонта) ./без СЗЧ / без УЗК / без токарных работ | комплект | 2 |
|  |  |  | Баллер руля ф65мм L=1840мм-проверить на станке на биение | шт. | 2 |
|  |  |  | Выполнить УЗК баллера | шт. | 2 |
|  |  |  | Валопровод разобрать для проведения дефектации, собрать (без учёта ремонта) / без учёта пром валов / без учёта ремонтных работ / без СЗЧ / без УЗК | линия | 2 |
|  |  |  | Винт гребной: снять с подогревом в цехе (работа выполняется на сабанах) | шт. | 2 |
|  |  |  | Втулку р/металлическую выпрессовать, расточить, после запрессовать /новая втулка Исполнителя/ | шт. | 4 |
|  |  |  | Проверить гребной вал на станке на биение | вал. | 2 |
|  |  |  | Выполнить УЗК гребного вала / без стачивания облицовок | вал. | 2 |
|  |  |  | Приделать полумуфту по конусу гребного вала с пригонкой шпонки | шт. | 2 |
|  |  |  | Подрезать торец полумуфты. Проверить резьбу и снять полумуфту | шт. | 2 |
|  |  |  | Винт гребной: пригнать по конусу вала с пригонкой шпонки | шт. | 2 |
|  |  |  | Винт гребной балансировать | шт. | 2 |
|  |  |  | Вал промежуточный ф90мм L=2250мм : разобрать фланцевое соединение и переборочный сальник, проверить центровку. Снять полумуфту, вынуть вал, доставить детали в цех и на судно и по окончании установить на место с заменой набивки сальников / без учёта ремонтных работ / без СЗЧ / без УЗК | кт. | 2 |
|  |  |  | Приделать полумуфту по конусу промежуточного вала с пригонкой шпонки | шт. | 4 |
|  |  |  | Проверить промежуточный вал на станке, подрезать торец полумуфты | кт. | 2 |
|  |  |  | Изготовить призонный болт М24*45 с гайкой и контргайкой соединения гребного вала с промежуточным для проведения центровки валопровода | комплект | 16 |
|  |  |  | После сборки ДРК произвести центровку валовой линии на плаву / без подрыва и смещения ГД, без учёта токарных работ | линия. | 2 |
|  |  |  | Задвижка клинкетная Ду100-снять, перебрать, пришабрить, установить/без ремонта и СЗЧ/ | шт. | 1 |
|  |  |  | Опрессовать кингстоны /без учета устранения дефектов/ | шт. | 2 |
|  |  |  | Произвести опрессовку клинкетной задвижки / без учёта устранения дефектов | шт. | 1 |
|  |  |  | Установить заглушку для опрессовки ДЗА, по окончании работ срезать | шт. | 3 |
|  |  |  | Дефектация якорного и швартового устройства / с учётом винтовых стопоров, якорей и якорных цепей / без учета стоимости устранения дефектов/ | комплект | 1 |
|  |  |  | Дефектация осушительной системы /без учета стоимости устранения дефектов/ | комплект | 1 |
|  |  |  | Дефектация пожарной системы / с учётом дефектации трубопроводов и пожарного насоса / без учета стоимости устранения дефектов/ | комплект | 1 |
|  |  |  | Дефектация вентиляционной системы /без учета стоимости устранения дефектов/ | комплект | 1 |
|  |  |  | Рулевые тяги, пальцы, подшипники – разобрать/собрать / без ремонта / без СЗЧ и токарных работ | комплект | 2 |
|  |  |  | Тяги рулевые вытащить из румпельного отделения, доставить в цех и на судно, опустить в румпельное отделение | комплект | 2 |
|  |  |  | Баллер отсоединить от поворотной насадки | шт. | 2 |
|  |  |  | Выпрессовать верхнюю втулку подшипника баллера, запрессовать | шт. | 2 |
|  |  |  | Выпрессовать нижнюю втулку подшипника баллера, запрессовать | шт. | 2 |
|  |  |  | Баллер руля-выправить на станке / при изгибе до 5мм/ | шт. | 2 |
|  |  |  | Баллер руля: установить на токарный станок баллер, бурак снять проточив шейки | шт. | 2 |
|  |  |  | Изготовить бурак ф80 L=150мм на баллер (заготовка стальная ф100мм отрезать и проточить ) | шт. | 2 |
|  |  |  | Опрессовать бурак давлением 2кг/см2 в течении 15 минут на тех оборудовании, течь не допускается | шт. | 2 |
|  |  |  | Бурак - 1шт/к-т напрессовать на баллер, загужонить винтами М8х15мми-2шт на к-т, обварить по Ф, проточить шейки в размер ф65мм | комплект | 2 |
|  |  |  | Подшипник гельмпортовый - расточить/ подшипник Заказчика | шт. | 2 |
|  |  |  | Изготовить втулку подпятника руля D = 60/74 мм, L = 56 мм / без стоимости материала | шт. | 2 |
|  |  |  | Приобрести заготовку бронзовую ф80/ф50х70мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Изготовить шпонку румпеля 18*11*100 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Изготовить палец тяги с гайкой | комплект | 2 |
|  |  |  | Изготовить шпильку с гайкой крепления корпуса подшипника М16х35мм | комплект | 32 |
|  |  |  | Изготовить шпонку сектора редуктора | шт. | 1 |
|  |  |  | Ремонт гребного вала - проточить шейки до наплавки, наплавить шейки L=390мм-2шт, проточить после наплавки, шлифовать, полировать шейки | вал | 2 |
|  |  |  | Очистить вал между облицовками, загрунтовать | шт. | 2 |
|  |  |  | Изолировать цевье вала стеклотканью | шт. | 2 |
|  |  |  | Винт гребной- наплавить лопасти, зачистить | шт. | 2 |
|  |  |  | Изготовить шпонку муфты гребного вала 24*14*125 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Изготовить шпонку гребного винта 24х14х170мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Проверить промежуточный вал на станке, подрезать торец полумуфты | комплект | 2 |
|  |  |  | Изготовить шпонку муфты промежуточного вала 24х14х125мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Изготовить болт фланцевого соединения М16х85мм | шт. | 12 |
|  |  |  | Сменить обшивку днища листы с 2-ой кривизной, б=8мм | м2 | 25 |
|  |  |  | Сменить флоры (лекальные) 5х450ср./8х100мм L=3п.м-15шт | пм | 25 |
|  |  |  | Сменить кильсон в ДП 7х500/8х100мм L=7п.м-1шт | пм | 10 |
|  |  |  | Сменить боковой кильсон 6х500/8х100мм L=7п.м-2шт | пм | 10 |
|  |  |  | Сменить бортовую обшивку, лист прямой б=6мм, с набором | м2 | 20 |
|  |  |  | Сменить бортовой шпангоут уголок 50х50х6мм L=1,8п.м-22шт | пм | 20 |
|  |  |  | Сменить бортовой стрингер 5х160/8х100мм | пм | 10 |
|  |  |  | Сменить кницы 5х130х160мм | шт. | 20 |
|  |  |  | Сменить бракеты крепления лыжи гребного вала. Лист б=5мм 0,5м2-каждая | шт. | 4 |
|  |  |  | Сменить привальный брус металлический в разных местах по корпусу. Полукруглый R=100мм, б=8мм -прямой | пм | 10 |
|  |  |  | Сменить привальный брус металлический в разных местах по корпусу. Полукруглый R=100мм, б=8мм-лекальный | пм | 4 |
|  |  |  | Срезать с корпуса направляющую насадку, доставить в цех для ремонта обшивки и обратно на судно. | шт. | 2 |
|  |  |  | Сменить обшивку наружную направляющей насадки гребных винтов: лист лекальный 4х800х2500мм-1шт на к-т | комплект | 2 |
|  |  |  | Сменить обшивку внутреннюю направляющей насадки гребных винтов: лист лекальный 4х300х2500мм-2шт на к-т | комплект | 2 |
|  |  |  | Сменить полосу 6х60х800мм-6шт на к-т | комплект | 2 |
|  |  |  | Сменить бракеты 5х100х800мм-6шт на к-т | комплект | 2 |
|  |  |  | Наплавить рабочий пояс насадки за 2 слоя 0,4м2 на каждую | шт. | 2 |
|  |  |  | Проверить на непроницаемость смененные участки обшивки | м2 | 48 |
|  |  |  | Произвести очистку надводной части корпуса перед окраской / учтена очистка до класса Sa 2,0 | м2 | 36 |
|  |  |  | Уборка отработанного купершлака со стапеля после работ по пескоструйной очистке надводной части корпуса | м2 | 36 |
|  |  |  | Обеспыливание поверхности перед нанесением первого слоя ЛКМ | м2 | 36 |
|  |  |  | Протереть и обезжирить всю поверхность надводной части корпуса перед покраской (Борт выше ГВЛ, фальшборт (наружная сторона, брус привальный) | м2 | 36 |
|  |  |  | Произвести окраску снаружи надводной части корпуса за 3 раза | м2 | 36 |
|  |  |  | Окрасить смененные участки днищевой и бортовой обшивки с набором изнутри, бракеты крепления, обшивки насадки с набором, лыжи гребного вала грунтом ФЛ 03К -1 слой | м2 | 154,5 |
|  |  |  | Нанести белой краской ватерлинию | пм | 30 |
|  |  |  | Грузовые марки окрасить по существующему, наваренному на корпус кругу Плимсоля и классу судна | шт. | 2 |
|  |  |  | Марки углубления окрасить по существующим, наваренным на корпус судна цифрам и рискам | шт. | 4 |
|  |  |  | Услуги РКО по техническому наблюдению за ремонтом | судно | 1 |