Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от 15.05.2026 № 25/1569

Технические требования

к упрощенной закупке «ОКПД2 77.39.19.120. Аренда насосов для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел»

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

ОКПД2 77.39.19.120. Аренда насосов для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является аренда насосов для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел

- ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Тип, серия, иные характеристики продукции | ГОСТ, ТУ [при наличии] | Ед. изм. | Кол-во/ Объем | Заполняется поставщиком в ТКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |
| 1 | Аренда насосов шламовых Solidpump 100TBDE5.5 (10шт) | Мощность - 5,5 кВт (380 В, 3 фазы) Макс. Производительность - до 100 м³/ч (1660 л/мин) Номинальная производительность - 59,8 м³/ч Максимальный напор - 22 м Номинальный напор - 14 м Свободный проход частиц 10 мм Диаметр патрубка - 100 мм (4″) Макс. глубина погружения - 25 м Температура жидкости - до 40 °C Длина кабеля - 20 м Рабочий ток - 11,4 А Вес - 87–94 кг | - | мес | 4 |  |  |

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг – с даты, заключения договора.

  - Окончание оказания услуг – в течение 4 месяцев с даты заключения договора.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Место поставки/выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Абинский район, х.Екатериновский.

  - Указанный в таблице 1 объем Услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Требования к гарантии: гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.