Технические требования на поставку МТР

Поставка Снегоболотохода в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции:  	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции:.	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Перечень продукции с единичными расценками	Ошибка! Закладка не определена.4

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические Требования |
| --- | --- |
| ТС | Транспортное средство |

Наименование закупаемой продукции:  Поставка снегоболотохода в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго».

Цель использования закупаемой продукции: Для доставки оперативного персонала к месту проведения работ по г. Якутску, для нужд АО «Сахаэнерго».

Иные требования и сведения общего характера

1.4.1.	Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

1.4.2.	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Снегоболотоход | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

### Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка снегоболотохода в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго» | С даты заключения договора | В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Поставка снегоболотохода в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Снегоболотоход |  |  |  |  |
| 1.1 | Марка | Поставка снегоболотохода | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.2 | Область применения | доставка оперативного персонала к месту проведения работ по г .Якутску | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.3 | Сроки изготовления | Продукция должна быть новой, не ранее 2026 года изготовления, комплектующие и запасные части на поставляемую Продукцию должны быть новыми, не ранее 2026 года изготовления (Продукцией, которая не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не была использованной). | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.4 | Иное | На всю продукцию должно быть установлено оборудование согласно ТТ непосредственно заводом изготовителем или в авторизованном сервисном центре, что должно быть подтверждено заказ-нарядом (предоставляет при поставке Продукции). | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 2 | Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 2.1 | Колесная формула | 6 х 6 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 2.2 | Собственная масса, кг. | не более 2 900 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 2.3 | Габаритная длинна/ширина/высота, мм | не более 5920/2550/2940 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Емкость топливного бака, л. | не менее 110 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Кузов | З-х дверный, алюминиевые сплавы | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Количество мест | не менее 8 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Шины | бескамерные, низкого давления | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | от 10 до 60 (от 0,1 до 0,6) | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Колея, мм | не более 1 870 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Дорожный просвет | не менее 490 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Коробка передач | 5-тиступенчатая, механическая | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Раздаточная коробка | 2-хступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Коробка привода заднего ведущего моста | механическая, без межосевого дифференциала | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Рулевое управление | гидроусилитель интегрированного типа | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Грузоподъемность, кг. | не менее 600 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Двигатель | дизельный с наддувом | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Рабочий объем, см3 | не менее 2 400 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Максимальная мощность, кВт (л.с.) | не менее 73 (99) | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | не более 225 (23) | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Требуемая категория прав удостоверения тракториста-машиниста | АII | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 3 | Комплектация |  |  |  |  |
|  | Централизованная подкачка колес | Наличие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Багажник на крышу с лестницей | Наличие | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Предпусковой подогреватель двигателя | Наличие | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Автономный отопитель салона | Наличие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Стеклопакет лобового стекла | Наличие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 3 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, зд. 42 | Согласие с требованием | ### Не требуется |  |
| 3.2 | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 3.3 | Выполнение предпродажной подготовки | Проверка уровней масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей в агрегатах, узлах и системах, проверка системы питания на герметичность, контроль содержания вредных веществ в отработавших газах, проверка креплений оборудования и приборов системы питания, протяжка креплений всех узлов и механизмов, подтверждение выполнения работ по гарантийному и предпродажному обслуживанию поставляемой Продукции на любом авторизованном техническом центре | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 4 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на Продукцию составляет не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) или 50 000 км пробега, в зависимости от того какое из условий наступит раньше. Продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Продукцией из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме в срок, предусмотренный Договором. | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 4.2 | Гарантийные обязательства | Распространяются в полном объеме на поставляемую Продукцию, на все составляющие её части (комплектующие изделия), а также на запасные части | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 4.3 | Гарантийные обязательства | Поставщик бесплатно осуществляет гарантийные обязательства в отношении Продукции и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание Продукции, ремонт, восстановление, замену, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации Продукции или условий её хранения. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Покупателя (Получателя), так и по месту нахождения Участника закупки (Победитель закупки). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка Продукции и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика. | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 5 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих документов: - паспорт транспортного средства с отметкой об утилизационном сборе; - технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу Продукции (при наличии у производителя Продукции); - сертификат соответствия или декларация о соответствии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - паспорта и сертификаты на дополнительное оборудование; - одобрение на соответствие Техническому регламенту ТР/ТС 08/2011 о безопасности колесных ТС; - одобрение типа транспортного средства на соответствие допустимым осевым нагрузкам при допустимой полной массе ТС в зависимости от категории дорог (Постановление Правительства РФ № 12 от 09.01.2014); - инструкция пользователя на русском языке, сервисная книжка на русском языке (при наличии у производителя Продукции); - руководство по эксплуатации на русском языке; - договор купли-продажи, для постановки на учет в ГИБДД в 3 (трех) экземплярах; - товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27); - счет; - счет-фактуру (при наличии); - товарная накладная (УПД) в 2 (двух) экз.; - - акт-приема передачи ТС в 2 (двух) экз. | Согласие с требованием | Не требуется |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

Цена на поставляемую Продукцию должна быть указана с учетом затрат на страхование, транспортировку до места поставки указанного в ТТ, с учетом скидки с максимальной цены перепродажи и расшифровкой стоимости дополнительного оборудования предлагаемой комплектации, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, при этом сумма НДС (в случае его уплаты) выделяется отдельно и не входит в итоговую стоимость заявки Участника, являющегося плательщиком НДС.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе своей заявки сведений по форме 3 Коммерческое предложение