Технические требования на поставку МТР

Поставка автомобилей бортовых повышенной проходимости с КМУ с люлькой в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

1.1.	Обозначения и сокращения	2

1.2.	Наименование закупаемой продукции:	2

1.3.	Цель использования закупаемой продукции:	2

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	2

2.	Требования к продукции	2

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	2

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	2

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	2

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	2

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	2

2.2.	Требования к качеству продукции	2

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	2

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические Требования |
| --- | --- |
| ТС | Транспортное Средство |

Наименование закупаемой продукции:

Поставка автомобилей бортовых повышенной проходимости с КМУ с люлькой в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго».

Цель использования закупаемой продукции:

Для проведения транспортировочных и монтажных работ для нужд АО «Сахаэнерго».

Иные требования и сведения общего характера

1.4.1.	Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

1.4.2.	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автомобиль бортовой повышенной проходимости с КМУ с люлькой | шт. | 2 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поставка автомобилей бортовых повышенной проходимости с КМУ с люлькой в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго» | Не ранее 30 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Поставка автомобилей бортовых повышенной проходимости с КМУ с люлькой в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Автомобиль бортовой повышенной проходимости с КМУ с люлькой: |  |  |  |  |
|  | Марка | - | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Область применения | Проведение транспортировочных и монтажных работ | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Сроки изготовления | Продукция должна быть новой, не ранее 2026 года изготовления, комплектующие и запасные части на поставляемую Продукцию должны быть новыми, не ранее 2026 года изготовления (Продукцией, которая не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не была использованной). | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Иное | - На всю продукцию должно быть установлено оборудование согласно ТТ непосредственно заводом изготовителем или в авторизованном сервисном центре, что должно быть подтверждено заказ-нарядом (предоставляет при поставке Продукции). - Пробег продукции не должен превышать 50 км. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Колесная формула | 6х6 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.5.2 | Снаряженная масса, кг. | Не более 14 700 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.5.3 | Полная масса, кг. | Не более 22 500 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.5.4 | Колесная база, мм. | Не менее 4 600 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.5.5 | Масса перевозимого груза, кг. | Не менее 7 800 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Двигатель: |  |  |  |  |
|  | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха (Евро-5) | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Максимальная мощность,кВт (л.с.) | Не менее 221 (300) | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Объем, л. | Не менее 11,7 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Количество цилиндров | Не менее 8 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Расположение | V-образное | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Головки цилиндра | Индивидуальные алюминиевые | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Подогреватель двигателя | Подогреватель двигателя жидкостный, дизельный, 24В, не менее 14 кВт. | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Коробка передач |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 | Тип коробки передач | Механическая | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.7.2 | Число ступеней коробки передач | Не менее 5 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Кабина |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | Тип кабины | С утеплением капота, со спальным местом | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.8.2 | Число мест в кабине | Не менее 2-х | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.8.3 | Цвет кабины | Белый | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.8.4 | Воздушный отопитель | Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе не менее 1,9 кВт Webasto или эквивалент | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Тормозная система |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Тормозная система | Пневматическая | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.9.2 | Передние тормозные механизмы | Барабанные | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.9.3 | Задние тормозные механизмы | Барабанные | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Наружные размеры платформы |  |  |  |  |
| 1.1.10.1 | Длина, мм | Не более 11 000 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.10.2 | Ширина, мм | Не менее 2 550 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.10.3 | Высота, мм | Не более 4 000 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.10.4 | Погрузочная высота платформы, мм | Не более 1 480 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Бортовая платформа |  |  |  |  |
|  | Сварная рамная конструкция | С применением ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок толщиной 5мм., усиленных в местах стыка. Продольные балки лонжерона представляют из себя швеллер толщиной 6мм. По периметру приваривается универсальный окантовочный профиль. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система, окраска и сушка в окрасочной камере. Вся окраска производится в специальных окрасочных камерах с соблюдением технологии окраски | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Крепление кузова к раме шасси | Стремянки в передней и средней части а/м, крепежные щеки – в задней части. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Настил | Транспортировочная фанера 24 мм | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Угол открытия бортов, град. | 180 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Прочее оборудование | Пластиковые 1/3 полу-крылья. Боковые влагозащитные габаритные огни 4 шт. на сторону | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Стойки | Быстросъемные | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Борта платформы | Металлические борта, откидывающиеся, по три петли на борт. Резиновый буфер-отбойник на каждом борту. Быстросъемные запорные стойки и секции борта. Отбортовка на бортах из стального листа 1,2мм., покрашенная. Внешние крючки крепления груза. Петли крепления груза в полу | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Высота бортов, мм. | Не более 730 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Краново-манипуляторная установка |  |  |  |  |
|  | Краново-манипуляторная установка | L образного типа, тросовая | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Количество выдвижных секций, шт. | Не менее 5 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Тип стрелы | 6-гранная | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Аутригеры (опоры) | Непереворотные, гидравлическое раздвижение, 4 шт. | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Грузовой момент, тн. | Не более 18 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Максимальная грузоподъемность на минимальном вылете стрелы, кг. | В диапазоне от не менее 6 500 до не более 8 000 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Максимальный вылет стрелы, м. | Не менее 18,7 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Максимальная высота подъема, м. | Не менее 22,0 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Способ управления | Гидравлический | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Угол поворота, град. | 360 неограниченно | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Управление - Аутригеры | Снизу на колонне | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Управление- КМУ | Стационарное с сиденья на колонне КМУ | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Подъемное оборудование |  |  |  |  |
|  | Люлька |  |  |  |  |
|  | Сертифицированная 2-х местная люлька с механизмом горизонтирования и пультом управления, с электроизоляцией свыше 1000Вт | Наличие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Система аварийного спускания люльки | Наличие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Устройство фиксации рабочего положения люльки | Наличие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Дополнительная комплектация |  |  |  |  |
|  | Тахограф | Наличие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Комплект фильтров на автомобиль и КМУ | Наличие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Стяжные ремни набор | Наличие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | ЗИП в комплектации завода изготовителя | Наличие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Предпродажная подготовка | Наличие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Огнетушитель | 1шт | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Медицинская аптечка | 1шт | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Дополнительное лобовое стекло | 1шт | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Устройство экстренного вызова спасательных служб «ЭРА-Глонасс» | «ЭРА-Глонасс» | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Выполнение предпродажной подготовки | Проверка уровней масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей в агрегатах, узлах и системах, проверка системы питания на герметичность, контроль содержания вредных веществ в отработавших газах, проверка креплений оборудования и приборов системы питания, протяжка креплений всех узлов и механизмов, подтверждение выполнения работ по гарантийному и предпродажному обслуживанию поставляемой Продукции на любом авторизованном техническом центре | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на Продукцию составляет не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) или не менее 50 000 км пробега, в зависимости от того какое из условий наступит раньше. Продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Продукцией из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме в срок, предусмотренный Договором. | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Гарантийные обязательства | Распространяются в полном объеме на поставляемую Продукцию, на все составляющие её части (комплектующие изделия), а также на запасные части | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Гарантийные обязательства | Поставщик бесплатно осуществляет гарантийные обязательства в отношении Продукции и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание Продукции, ремонт, восстановление, замену, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации Продукции или условий её хранения. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Покупателя (Получателя), так и по месту нахождения Участника закупки (Победитель закупки). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка Продукции и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика. | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы или заверенные копии следующих документов: - паспорт транспортного средства с отметкой об утилизационном сборе; - технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу Продукции (при наличии у производителя Продукции); - сертификат соответствия или декларация о соответствии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - паспорта и сертификаты на дополнительное оборудование; - одобрение на соответствие Техническому регламенту ТР/ТС 08/2011 о безопасности колесных ТС; - одобрение типа транспортного средства на соответствие допустимым осевым нагрузкам при допустимой полной массе ТС в зависимости от категории дорог (Постановление Правительства РФ № 12 от 09.01.2014); - инструкция пользователя на русском языке, сервисная книжка на русском языке (при наличии у производителя Продукции); - руководство по эксплуатации на русском языке; - договор купли-продажи, для постановки на учет в ГИБДД в 3 (трех) экземплярах; - товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27); - счет; - счет-фактуру (при наличии); - товарная накладная в 2 (двух) экз. | Согласие с требованием | Не требуется |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Цена на поставляемую Продукцию должна быть указана с учетом затрат на страхование, транспортировку до места поставки указанного в ТТ, с учетом скидки с максимальной цены перепродажи и расшифровкой стоимости дополнительного оборудования предлагаемой комплектации, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, при этом сумма НДС (в случае его уплаты) выделяется отдельно и не входит в итоговую стоимость заявки Участника, являющегося плательщиком НДС.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе своей заявки сведений по форме 3 Коммерческое предложение, Приложению №7 Структуры НМЦ, приведенных в Документации о закупке.