АО «ПОЧТА РОССИИ»

Отдел капитального строительства и эксплуатации

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполнение работ по ремонту фасада здания, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5 для нужд УФПС Тверской области

«_____» _____________2026г.

- Комиссия в составе:

- руководитель отдела А.В. Манская;

- начальник почтамта Е.А. Байкова;

- главный специалист отдела охраны труда и экологии И.С. Иваськов;

назначенная в соответствии с приказом (распоряжением) от "04" февраля 2024г. №4-р.

произвела осмотр фасада, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5 для нужд УФПС Тверской области.

- В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:

2.1. Крыльцо входной группы разрушено, отсутствуют ступени, местами отсутствует штукатурка фасада, цоколя

|  |  | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объем | Планируемые сроки устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 |  | Демонтаж указателя на стене | шт. | 2 |  |  |
| 2 |  | Демонтаж световых настенных указателей | шт. | 2 |  |  |
| 3 |  | Демонтаж ящиков почтовых стальных | шт. | 5 |  |  |
| 4 |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | м | 71 |  |  |
| 5 |  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт. | 1 |  |  |
| 6 |  | Демонтаж извещателя ПС автоматический | шт. | 1 |  |  |
| 7 |  | Демонтаж решеток жалюзийных до 6,5м2 | шт. | 2 |  |  |
| 8 |  | Демонтаж решеток жалюзийных площадью до 3,5 м2 | шт. | 2 |  |  |
| 9 |  | Демонтаж кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт | шт. | 2 |  |  |
| 10 |  | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,57 |  |  |
| 11 |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов | м | 47 |  |  |
| 12 |  | Демонтаж поручня металлического | м | 1,5 |  |  |
| 13 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 140 |  |  |
| 14 |  | Демонтаж урны | т | 0,015 |  |  |
| 15 |  | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | м2 | 8,5 |  |  |
| 16 |  | Разборка бетонных фундаментов | м3 | 0,3 |  |  |
| 17 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 0,36 |  |  |
| 18 |  | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | м3 | 6 |  |  |
| 19 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,5 |  |  |
| 20 |  | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен | м2 | 30 |  |  |
| 21 |  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | м2 | 35 |  |  |
| 22 |  | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой | м2 | 170 |  |  |
| 23 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 170 |  |  |
| 24 |  | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски | м2 | 250 |  |  |
| 25 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 250 |  |  |
| 26 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 250 |  |  |
| 27 |  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | м2 | 250 |  |  |
| 28 |  | Установка указателя на стене | шт. | 2 |  |  |
| 29 |  | Установка световых настенных указателей | шт. | 2 |  |  |
| 30 |  | Установка ящиков почтовых стальных | шт. | 1 |  |  |
| 31 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,425 |  |  |
| 32 |  | Установка светильников местного освещения | шт. | 1 |  |  |
| 33 |  | Установка извещателя ПС автоматического | шт. | 1 |  |  |
| 34 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | шт. | 2 |  |  |
| 35 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2 | шт. | 2 |  |  |
| 36 |  | Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт | шт. | 2 |  |  |
| 37 |  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т | 0,015 |  |  |
| 38 |  | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 0,12 |  |  |
| 39 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного h=0.15 м | м3 | 0,14 |  |  |
| 40 |  | Грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 6,5 |  |  |
| 41 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой 100*100*5 | т | 0,0166375 |  |  |
| 42 |  | Устройство: бетонных крылец | м3 | 0,4 |  |  |
| 43 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 5 |  |  |
| 44 |  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | м2 | 5 |  |  |
| 45 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 8 |  |  |
| 46 |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0,619 |  |  |
| 47 |  | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 7 |  |  |
| 48 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок | м2 | 12,7 |  |  |
| 49 |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм | отверстий | 16 |  |  |
| 50 |  | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм | отверстий | 2 |  |  |
| 51 |  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт. | 4 |  |  |
| 52 |  | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0,012 |  |  |
| 53 |  | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа | т | 0,128 |  |  |
| 54 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм | м2 | 6,7 |  |  |
| 55 |  | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 4,84 |  |  |
| 56 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,92 |  |  |
| 57 |  | Устройство желобов: подвесных | м | 2,2 |  |  |
| 58 |  | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 3,5 |  |  |
| 59 |  | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт. | 1 |  |  |
| 60 |  | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт. | 1 |  |  |
| 61 |  | Установка светильников местного освещения | шт. | 1 |  |  |
| 62 |  | Очистка поверхности щетками | м2 | 9 |  |  |
| 63 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | м2 | 21,6 |  |  |
| 64 |  | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича | м2 | 18 |  |  |
| 65 |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 18 |  |  |
| 66 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 6 |  |  |
| 67 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой 100*100*4 | т | 0,1176 |  |  |
| 68 |  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 9 |  |  |
| 69 |  | Устройство желобов: подвесных | м | 6,6 |  |  |
| 70 |  | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 7 |  |  |
| 71 |  | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт. | 2 |  |  |
| 72 |  | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт. | 2 |  |  |
| 73 |  | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | м2 | 2 |  |  |
| 74 |  | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов | м2 | 20 |  |  |
| 75 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню | м2 | 5 |  |  |
| 76 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 5 |  |  |
| 77 |  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | м2 | 5 |  |  |

Кол-во дефектов-1 шт

| Руководитель отдела ОКСиЭ |  |  | А.В. Манская |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник почтамта |  |  | Е.А. Байкова |
| Ведущий специалист отдела охраны труда и экологии |  |  | И.С. Иваськов |