Техническое задание

на поставку запасных частей и комплектующих для промышленного                          оборудования.

г. Советск, Калининградская область                                                                                          24 сентября 2026 г.

1. Общие сведения

1.1. Наименование закупки: поставка запасных частей и комплектующих для промышленного оборудования (сервомоторы, силовой модуль, шаговый двигатель) — запрос коммерческих предложений.

1.2. Способ закупки: запрос коммерческих предложений в соответствии с Положением о закупках Заказчика (223-ФЗ).

1.3. Цель запроса: формирование ценовой информации для планирования закупки; определение потенциальных поставщиков; оценка возможности поставки аналогов.

1.4. Место доставки: Калининградская область, г. Советск (точный адрес — по согласованию на этапе заключения договора).

1.5. Ориентировочные сроки поставки: в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора.

1.6. Условия оплаты: в соответствии с Положением о закупках Заказчика; возможны варианты: предоплата / постоплата / поэтапная оплата — указать в коммерческом предложении.

2. Предмет закупки

Поставщик должен представить коммерческое предложение по позициям, указанным в таблице 1. Допускается предложение эквивалентных (аналогичных) товаров при условии подтверждения соответствия техническим требованиям.

Таблица 1. Ведомость запрашиваемых товаров

| № | Наименование | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервомотор синхронный 1FK6042-6AF71-1TG0 | 1 шт. | Производитель: Siemens. Серия 1FK6. Тип: синхронный серводвигатель с постоянными магнитами. Число полюсов: 6. Номинальный момент статики (при ΔT=100 K): 3,2 Нм. Номинальная скорость: 3000 об/мин. Охлаждение: естественное. Исполнение: IM B5 (V1, V3). Разъёмы питания/сигнала: поворотные на 270°. Датчик обратной связи: резольвер 2-полюсный (P=1). Вал: гладкий, допуск N. Без удерживающего тормоза. Степень защиты: IP64. |
| 2 | Сервомотор синхронный 1FK6063-6AF71-1TG0 | 1 шт. | Производитель: Siemens. Серия 1FK6. Тип: синхронный серводвигатель с постоянными магнитами. Число полюсов: 6. Номинальный момент статики: 11,0 Нм. Номинальный ток статики: 7,9 А. Номинальная скорость: 3000 об/мин. Номинальный момент: 6,0 Нм. Номинальный ток: 4,7 А. Охлаждение: естественное. Исполнение: IM B5 (V1, V3). Разъёмы: поворотные на 270°. Датчик: резольвер 2-полюсный (P=1). Вал: гладкий, допуск N. Без тормоза. Степень защиты: IP64. Масса (без тормоза): ~9,0 кг. |
| 3 | Шаговый двигатель Step Line Type MР 2331 180AP 08 SN. 030403 | 1 шт. | Наименование позиции: Шаговый двигатель Step Line Type MP 2331 180AP 08. Производитель: Step Line (Эквалайн). Серия: MP. Артикул/тип: MP 2331 180AP 08. Серийный номер образца: SN 030403 (для идентификации исполнения) Тип двигателя: гибридный шаговый, 2-фазный. Типоразмер фланца: NEMA 23 (57×57 мм). Угол шага: 1,8° (200 шагов/оборот) Номинальный ток фазы: 1,80 А. Количество выводов: 8 (универсальное подключение: униполярное, биполярное последовательное/параллельное). Исполнение вала: односторонний Длина корпуса: ориентировочно 31 мм Диаметр вала: ориентировочно 8 мм Удерживающий момент: ориентировочно 0,35–0,5 Н·м (3,5–5 кг·см) Класс изоляции: не ниже B (130 °C) Степень защиты: не ниже IP40 |
| 4 | Двухосевой приводной модуль системы SIMODRIVE 611 в составе: - Силовой модуль 6SN1123-1AB00-0HA1 - Модуль управления 6SN1118-1NK01-0AA0 | 1 компл. | Силовой модуль 6SN1123-1AB00-0HA1: Количество осей – 2 Номинальный выходной ток (на ось) -8А Номинальный ток двигателя 1FT5 – 4А Номинальный ток двигателя 1FT6 / 1FK / 1FN – 3А Тип охлаждения - Внутреннее (естественный теплоотвод) Питание силовой части - От шин DC-звена (600 В пост. тока) Питание электроники - +24 В пост. тока через шину оборудования X351 Максимальное сечение силовой жилы - 6 мм² Потери мощности (общие / внутренние / внешние) - ~35 / 14 / 21 Вт (для 1FT6/1FK/1FN) Вес - ~6,0–6,5 кг Габаритная ширина - 50 мм (один модуль) Степень защиты - IP20 (внутри шкафа) Производитель: Siemens Модуль управления 6SN1118-1NK01-0AA0: Тип модуля - SIMODRIVE 611 U HR, 2-осевой вставной блок регулирования Тип датчика обратной связи – Резольвер Заданные значения - Частота вращения / вращающий момент / позиционирование Интерфейс заданного значения - Аналоговый (±10 В) Возможность расширения - Опциональными модулями (PROFIBUS DP, TERMINALS) Питание электроники - +24 В пост. тока (от шины X351) Охлаждение - Внутреннее (воздушное) Рабочая температура - от 0 °C до +55 °C Степень защиты - IP20 Вес - ~0,6 кг Сертификация - CE, UL, cUL Производитель: Siemens |
| 5 | Двухосевой приводной модуль системы SIMODRIVE 611 в составе: - Силовой модуль 6SN1123-1AB00-0BA1 - Модуль управления 6SN1118-1NK01-0AA0 | 1 компл. | Силовой модуль 6SN1123-1AB00-0BA1: Количество осей - 2 Номинальный выходной ток (на ось) – 25 А Номинальный ток двигателя 1FT5 - 12,5 А Номинальный ток двигателя 1FT6 / 1FK / 1FN – 9 А Номинальный ток асинхронного двигателя (главный шпиндель) – 8 А Тип охлаждения - Внутренний теплоотвод (естественный, без вентилятора Питание силовой части - От шин DC-звена (600 В пост. тока) Питание электроники - +24 В пост. тока через шину оборудования X351 Максимальное сечение силовой жилы - 6 мм² Пиковый ток - 60 А Ширина модуля - 100 мм Высота модуля - 480 мм Глубина модуля (внутреннее охлаждение) - 288 мм Вес - ~6,0 кг Степень защиты - IP20 (внутри шкафа) Производитель: Siemens Модуль управления 6SN1118-1NK01-0AA0: Тип модуля - SIMODRIVE 611 U HR, 2-осевой вставной блок регулирования Тип датчика обратной связи – Резольвер Заданные значения - Частота вращения / вращающий момент / позиционирование Интерфейс заданного значения - Аналоговый (±10 В) Возможность расширения - Опциональными модулями (PROFIBUS DP, TERMINALS) Питание электроники - +24 В пост. тока (от шины X351) Охлаждение - Внутреннее (воздушное) Рабочая температура - от 0 °C до +55 °C Степень защиты - IP20 Вес - ~0,6 кг Сертификация - CE, UL, cUL Производитель: Siemens |
| 6 | Датчик линейного перемещения инкрементальный ELAP, тип PD-100-200-LD1 | 1 шт. | Тип - Инкрементальный линейный преобразователь (оптоэлектронный) Серия - PD100 Ход (измеряемая длина) - 200 мм Разрешение считывания - 0,01 мм (после электронного умножения в 4 раза) Шаг решётки - 20 + 20 мкм Точность решётки - - ±3 мкм /м Измерительный элемент - Стеклянная масштабная решётка (Floatglas), толщина 2 мм Температурный коэффициент расширения 8×10− ⁶ /°C Нулевой импульс - 1 импульс в середине хода Тип выхода - Line-driver (RS-422), 5 В пост. тока Напряжение питания - 5 В пост. тока, защита от переполюсовки Потребляемый ток - не более 80 мА Выходные сигналы - две прямоугольные волны, сдвинутые по фазе на 90° ±15°; ширина нулевого импульса 90° ±15° Подключение – через разъём Максимальная скорость перемещения – 60 м/мин Максимальное ускорение - 40 м/с² Макс. скорость поиска нуля – 12 м/мин Сила хода - 1/3 Н Материал корпуса - Анодированный алюминий, сечение 31 × 31 мм Материал вала - Сталь AISI 303, диаметр 8 мм Степень защиты - IP64 (опционально IP65) Рабочая температура - от 0 °C до +50 °C Температура хранения - от −20 °C до +70 °C Общая длина корпуса - 294 мм Количество крепёжных опор – 3 Крепление - Металлическими зажимными ножками вдоль корпуса или шаровыми шарнирами на концах Производитель - ELAP (Италия) |
|  | Датчик линейного перемещения инкрементальный ELAP, тип PD-100-440-LD5 | 1шт | Тип - Инкрементальный линейный преобразователь (оптоэлектронный) Серия - PD100 Ход (измеряемая длина) - 440 мм Разрешение считывания - 0,01 мм (после электронного умножения в 4 раза) Шаг решётки - 20 + 20 мкм Точность решётки - ±3 мкм/м Измерительный элемент - Стеклянная масштабная решётка (Floatglas), толщина 2 мм Температурный коэффициент расширения 8×10− ⁶ /°C Нулевой импульс - 1 импульс у закрытого конца (7,5 мм от конца хода) Тип выхода - Line-driver (RS-422), 5 В пост. тока Напряжение питания - 5 В пост. тока, защита от переполюсовки Потребляемый ток - не более 80 мА Выходные сигналы - две прямоугольные волны, сдвинутые по фазе на 90° ±15°; ширина нулевого импульса 90° ±15° Подключение – через разъём Максимальная скорость перемещения – 60 м/мин Максимальное ускорение - 40 м/с² Макс. скорость поиска нуля – 12 м/мин Сила хода - 1/3 Н Материал корпуса - Анодированный алюминий, сечение 31 × 31 мм Материал вала - Сталь AISI 303, диаметр 8 мм Степень защиты - IP64 (опционально IP65) Рабочая температура - от 0 °C до +50 °C Температура хранения - от −20 °C до +70 °C Общая длина корпуса - 593 мм Количество крепёжных опор – 5 Крепление - Металлическими зажимными ножками вдоль корпуса или шаровыми шарнирами на концах Производитель - ELAP (Италия) |

3. Требования к содержанию коммерческого предложения

Коммерческое предложение должно содержать:

- наименование организации, ИНН, ОГРН, контактные данные (телефон, e-mail, сайт);

- цены за единицу и общую стоимость по каждой позиции (в рублях РФ, с учётом НДС, доставки и иных обязательных расходов);

- указание производителя и артикула (для оригинальных позиций) либо обоснование эквивалентности (для аналогов);

- срок поставки (в рабочих днях) и наличие товара на складе либо срок изготовления/доставки;

- условия гарантии (срок, порядок устранения дефектов);

- состояние товара: новый / складские остатки / восстановленный / Б/У — с указанием статуса;

- при наличии - копии сертификатов/деклараций соответствия, протоколов испытаний, актов технического состояния.

4. Требования к товару

4.1. По позициям, которые сняты с производства допускается поставка:

- новых складских остатков оригинального производства Siemens;

- восстановленного оборудования Siemens — при условии гарантии не менее 6 месяцев и предоставления акта технического состояния;

- аналогов других производителей при подтверждении эквивалентности по ключевым параметрам.

4.2. Допускается поставка аналогов (эквивалентов) по техническим характеристикам. В этом случае поставщик обязан:

- указать наименование производителя аналога, артикул;

- привести сопоставление ключевых параметров с требуемыми значениями (для сервомоторов: номинальный момент, номинальный ток, скорость, тип датчика обратной связи, степень защиты, конструктивное исполнение; для силовых модулей: номинальный ток, количество осей, тип охлаждения; для модуля управления: тип датчика обратной связи, количество осей, функционал).

4.3. По позиции 3 (Step Line MR 2331 180AP 08) поставщик обязан предоставить полные технические характеристики в коммерческом предложении.

Заказчик оставляет за собой право отклонить предложение при несоответствии характеристик.

4.4. Все товары должны иметь маркировку, позволяющую идентифицировать производителя, артикул и дату производства (при наличии).

5. Требования к гарантии

5.1. Гарантийный срок на новый товар — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке.

5.2. Для восстановленного и Б/У оборудования — не менее 6 месяцев, если иное не согласовано сторонами.

5.3. Гарантия распространяется на заводские дефекты при соблюдении условий эксплуатации.

6. Требования к упаковке и маркировке

6.1. Товар поставляется в упаковке производителя или транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность при перевозке.

6.2. Каждый товар имеет индивидуальную маркировку с указанием артикула.

6.3. К каждой позиции прилагается упаковочный лист.

7. Требования к документации

7.1. К товару прилагается:

- товарная накладная (или УПД) с указанием артикулов;

- паспорт изделия (при наличии);

- сертификат соответствия / декларация о соответствии (при наличии);

- руководство по эксплуатации (при наличии, на русском или английском языке).

7.2. Для восстановленного и Б/У оборудования дополнительно:

- протокол испытаний / акт технического состояния;

- отчёт о проведённых работах по восстановлению.

8. Критерии оценки коммерческих предложений

8.1. Оценка проводится по следующим критериям:

- цена за единицу и общая стоимость (основной критерий);

- срок поставки и наличие товара на складе;

- условия гарантии;

- соответствие техническим требованиям (включая возможность поставки аналогов с обоснованием эквивалентности);

- состояние товара (новый / восстановленный / Б/У).

8.2. Направление настоящего запроса и получение коммерческих предложений не влечёт возникновения у Заказчика обязанности заключить договор с лицом, направившим предложение.

К настоящему техническому заданию приложены фотографии шильдиков (маркировочных табличек) закупаемого оборудования.

Контакты ответственных лиц:

Специалист по закупкам: Елена Анатольевна Курышина

Телефон: 8 (40161) 6-21-19

Начальник 4 цеха: Ремнёв Сергей Владимирович.

Телефон: 8 952 117 75 69;

E- mail:  sovmet@yndex.ru