- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 26.51.66.124 Поставка тепловизоров для Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭС

Лот №…

1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2: 26.51.66.124  Поставка тепловизоров для Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭС.

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора от 02.09.2026 г № 1170-3894-2026 «Корректировка рабочей документации и модернизация комплексной системы безопасности Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» –

«Кабардино-Балкарский филиал», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Партия №1 (Аушигерская ГЭС) |  |  |
|  | Тепловизор стационарный | компл. | 5 |
|  | Партия №2 (Кашхатау ГЭС) |  |  |
|  | Тепловизор стационарный | компл. | 9 |
|  | Тепловизор поворотный | компл. | 1 |
|  | Партия №3 (Баксанская ГЭС) |  |  |
|  | Тепловизор стационарный | компл. | 6 |
|  | Тепловизор поворотный | компл. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Партия №1 (Аушигерская ГЭС) | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней |
| 2 | Партия №2 (Кашхатау ГЭС) | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней |
| 3 | Партия №3 (Баксанская ГЭС) | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции № 1-5 Таблицы 1.1): ОКПД2: 26.51.66.124  Поставка тепловизоров для Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тепловизор стационарный: |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие стандартам ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Устойчивость к воздействию климатических факторов |  |  | УХЛ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категории размещения по ГОСТ 15150 |  |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254, не ниже |  |  | IP66 | Указание характеристик |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, °C, не уже |  |  | от - 40 до + 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Материал корпуса кожуха |  |  | Коррозионностойкая нержавеющая сталь | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защитное окно кожуха должно иметь специальное и защитное покрытие |  |  | DLC, АR | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объектив |  |  | Атермальный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фокусное расстояние |  |  | 19 мм; F1.0 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Углы обзора, не менее |  |  | горизонтальный: 44,01°; вертикальный: 35,84° | Указание характеристик |  |  |
|  | Разрешение изображения, не менее |  |  | 1280*1024 | Указание характеристик |  |  |
|  | Размер элемента матрицы, мкм, не хуже |  |  | 12 | Указание характеристик |  |  |
|  | Спектральный диапазон, мкм, не менее |  |  | 8-14 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота обновления кадров, кадров/с, не менее |  |  | 25 | Указание характеристик |  |  |
|  | Цветовая палитра, шт, не менее |  |  | 18 | Указание характеристик |  |  |
|  | NETD, mK, не более |  |  | 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Видеокодек |  |  | H.264/H.265 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Три видеопотока (главный поток не менее 1280х1024, субпотоки D1, CIF) |  |  | да | Указание характеристик |  |  |
|  | Поддержка стандарта Onvif |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поддержка технологии Multicast |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Электропитание |  |  | 230 В ± 10%, 50 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Внешние размеры (диаметр х длина), мм, не более |  |  | 165х455 | Указание характеристик |  |  |
|  | Вес, кг, не более |  |  | 6,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Комплектация кронштейном |  |  | Кронштейн для крепления на стену/столб | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  |  | Возможность комплектации кронштейнами для крепления на стену, столб, угол. Кронштейны должны быть изготовлены из нержавеющей стали | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Тепловизор поворотный: |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие стандартам ГОСТ Р 51558 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Устойчивость к воздействию климатических факторов |  |  | УХЛ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категории размещения по ГОСТ 15150 |  |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254, не ниже |  |  | IP66 | Указание характеристик |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, °C, не уже |  |  | от - 40 до + 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Расчетные дальности действия при 80% вероятности решения зрительной задачи оператором в соответствии с критериями Джонсона: Зрительная задача: Цель: человек (критический размер 0,75) Детекция, не менее 2000 м. Распознавание, не менее 700 м. Идентификация, не менее 300 м. |  |  | да | Указание характеристик |  |  |
|  | Документальное подтверждение обеспечения интеграции с программным обеспечением SecurOS |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.1 | Тепловизионный канал |  |  |  |  |  |  |
|  | Объектив |  |  | Атермальный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фокусное расстояние, мм, не менее |  |  | 20 - 100 | Указание характеристик |  |  |
|  | Автофокусировка |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип детектора |  |  | неохлаждаемый микроболометр без ТЕС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение изображения, не менее |  |  | 1280*1024 | Указание характеристик |  |  |
|  | Размер элемента матрицы, не более |  |  | 12 мкм | Указание характеристик |  |  |
|  | Спектральный диапазон, мкм, не уже |  |  | 8... 14 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота обновления кадров, кадров/с, не менее |  |  | 25 | Указание характеристик |  |  |
|  | NETD, mK, не более |  |  | 35 | Указание характеристик |  |  |
|  | Защита детектора от излучения большой интенсивности |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Цветовая палитра (псевдоцветов, ч/б, негатив), шт, не менее |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Видеокодек |  |  | H.264/H.265 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Три видеопотока (главный поток не менее 1280х1024, субпотоки D1, CIF) |  |  | да | Указание характеристик |  |  |
|  | Защитное покрытие |  |  | DLC/AR | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поддержка стандарта Onvif |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поддержка технологии Multicast |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2 | Видеоканал |  |  |  |  |  |  |
|  | разрешение матрицы видеокамеры, Мп, не менее |  |  | 4 (2560x1440 пикселей) | Указание характеристик |  |  |
|  | Автофокусировка |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип матрицы, не менее |  |  | 1/1.8” СМOS | Указание характеристик |  |  |
|  | Фокусное расстояние объектива, мм, не менее |  |  | 6,1-561 | Указание характеристик |  |  |
|  | Оптический зум, не менее |  |  | 92x | Указание характеристик |  |  |
|  | Электронная стабилизация изображения |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функция день/ночь |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функция ВLС (back light compensation) |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функция широкого динамического диапазона (WDR) |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функция HLC (High light compensation) |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функция антитуман (Optical Defog) |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функция шумоподавления 3D Noise Reduction; |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функция OSD (On-screen Display) |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | функция QoS (Quality of Service); |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функции видеоанализа: детекция пересечения линии; детекция входа/выхода в/из зоны; обнаружения оставленных предметов |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Интерфейс управления |  |  | Ethernet | Согласие с требованием |  |  |
|  | Видеокодек |  |  | H.264/H.265 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Три видеопотока (главный поток не менее 2560х1440, субпотоки D1, CIF) |  |  | да | Указание характеристик |  |  |
|  | Поддержка стандарта Onvif |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поддержка технологии Multicast |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.3 | Поворотное устройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Горизонтальный поворот без ограничений, град |  |  | 360 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Угол наклона по вертикали, град, не менее |  |  | ±90 | Указание характеристик |  |  |
|  | Переменная скорость вращения по горизонтали, град/с, не менее |  |  | 0,01-120 | Указание характеристик |  |  |
|  | Переменная скорость вращения по вертикали, град/с, не менее |  |  | 0,01- 60 | Указание характеристик |  |  |
|  | Точность позиционирования, град, не более |  |  | 0,01 | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество предустановок, не менее |  |  | 255 | Указание характеристик |  |  |
|  | Патруль |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.4 | Общие характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  | Синхронизация полей зрения видеокамеры и тепловизора |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функция холодного старта |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функция автоматического отслеживания цели (автотрекинг) |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Интерфейс RS-485 (PELCO D protocol) |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тревожный выход |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Электропитание |  |  | 24 В постоянного тока | Согласие с требованием |  |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Степень защиты корпуса в соответствии с ГОСТ 14254, не ниже |  |  | IP66 | Указание характеристик |  |  |
|  | Вес, кг, не более |  |  | 18 | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки |  | Партия №1 – Партия №3 в соответствии с табл.1.1 - Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Заюково, с. Заюково, ул. Кирова, дом №546, литера «А» |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции |  | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - Паспорт качества в 2 экз.; - Сертификат соответствия (декларация соответствия) в 2 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.; - Сертификат о происхождении товара в 2 экз.; - иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.; - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.