Приложение № 1 к Договору

№ _________ от _______ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИE

на поставку аккумуляторных батарей для нужд ООО «Почта Сервис» (РЦ Новосибирск)

- Общие положения:

Наименование закупки: поставка аккумуляторных батарей для нужд ООО «Почта Сервис» (РЦ Новосибирск).

- Наименование, количество, технические характеристики поставляемого товара:

  - Основные сведения о поставляемом товаре: наименования, количество, технические характеристики поставляемого товара приведены в Таблице 1.

  - Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Договора.

- Таблица 1

| № п/п | Наименование | Параметры соответствия товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 1 | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус D; Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 7.2Ач*; Тип клемм – F1 или F2 *; Габаритные размеры: длина – не менее 149мм и не более 152мм*; ширина – не менее 64мм и не более 66мм*; высота – не менее 93мм и не более 95мм* (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 2,3кг*; | штука | 460 |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 2 | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус D; Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 9Ач*; Тип клемм – F1 или F2*; Габаритные размеры: длина – не менее 149мм и не более 152мм*; ширина – не менее 64мм и не более 66мм*; высота – не менее 93мм и не более 95мм* (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 2,6кг*; | штука | 138 |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 3 | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус D; Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 12Ач*; Тип клемм – F1 или F2*; Габаритные размеры: длина – не менее 149мм и не более 152мм*; ширина – не менее 97мм и не более 99мм*; высота – не менее 94мм и не более 96мм* (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 3,9кг*; | штука | 103 |
|  | Аккумуляторная батарея для сканера штрих-кода | Вид аккумулятора Li-Ion; Форм фактор – 18650; С лепестками; Номинальное напряжение 3,7В; Емкость батареи – не менее 3000мА*ч; Габаритные размеры: длина – не менее 16мм и не более 20мм; ширина – не менее 17мм и не более 19мм; высота – не менее 64мм и не более 70мм (при наличии клемм, высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 47г.; | штука | 350 |

* - показатели соответствия, конкретные значения которых указываются при заключении договора на основании заявки участника, с которым заключается договор по итогам проведения закупки

  - Поставляемый Товар соответствует:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

  - Весь поставляемый товар в обязательном порядке должен быть укомплектован комплектующими (сопряженными деталями и оборудованием), необходимыми для нормальной эксплуатации в обычных условиях.

- Требования к качеству поставляемого Товара:

  - Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, что, должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Поставляемый товар должен быть новым (дата изготовления не ранее чем за 8 месяцев до момента заключения договора), то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

  - Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Качество поставляемого товара соответствует ГОСТ и (или) ТУ, целям использования товара, указанным в соответствующей Спецификации (Приложение № 2 к Договору). Товар поставляется в стандартной упаковке изготовителя, с указанием информации об изготовителе и Товаре, с учетом необходимых маркировок:

- тип товара;

- номер партии на коробке и на товаре (если производителем установлено его наличие) совпадают;

- информация о производителе, его товарный знак;

- дата изготовления;

- иная информация, которую производитель сочтёт необходимым разместить.

  - Товар внутри упакован в неповреждённую упаковку, предохраняющую Товар от повреждения, от воздействия влаги и света.

  - Поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании.

  - На Товаре присутствует маркировка производителя, его товарный знак с указанием необходимой идентифицирующей информации. Внутри упаковки приложены инструкция по пользованию (на русском языке), а также другая сопроводительная документация, которая включает в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю.

  - В случае выявления недостатков товара при его приемке, Поставщик обязан заменить Товар с выявленными недостатками на новый товар, если не докажет, что недостатки товара возникли по вине Заказчика.

- Гарантийные обязательства:

  - Гарантийный срок на весь поставляемый Товар устанавливается пунктом 1.10 Договора.

  - При наличии в комплекте поставки гарантийного талона (талонов) на поставляемый Товар, все гарантийные талоны должны предоставляться Поставщиком в заполненном виде. Предоставление незаполненного гарантийного талона может являться основанием для отказа в приемке Товара.

  - Поставщик обязан обеспечить поставку Товара в каждое Подразделение Заказчика, свободного от любых прав третьих лиц.

  - Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Отсутствие у Заказчика гарантийного талона на поставляемый товар не является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

  - Гарантийное обслуживание осуществляется в следующем порядке:

- Замена бракованного Товара осуществляется за счет Поставщика;

- Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара, в пределах гарантийного срока, в течение периода, установленного пунктом 1.10.2 Договора.

- Если для устранения недостатков некачественного Товара требуется срок более установленного абзацем 1 настоящего пункта, Поставщик на все время устранения таких недостатков обязан предоставить Заказчику (Подразделению Заказчика) аналогичный по характеристикам товар;

- При причинении вреда имуществу Заказчика (или имуществу его территориальных органов) вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара в течение гарантийного срока на Товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

- Место поставки Товара (адрес):

Поставка товара осуществляется в Подразделения Заказчика по адресам, указанным в Приложении № 3 к Договору.

- Срок (период поставки Товара:

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.

| Поставщик: ________________/ ________________ / «____» _____________ 2026г. | Заказчик: ООО «Почта Сервис» Руководитель РЦ Новосибирск __________________/ В.П. Корнов / «____» ________________ 2026г. |
| --- | --- |