«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

лот №

ОКПД2 27.11.25.000 Поставка электродвигателей для нужд Туймаады ТЭЦ (Аварийный запас) в рамках исполнения производственной программы ремонтов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения……………………………………………………………………………………..3

1.1. Наименование закупаемой продукции…………………………………………………………...3

1.2. Цель использования закупаемой продукции…………………………………………………….3

2. Требования к продукции……………………………………………………………………………3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки……………………………………………………….3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………………………..3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг……………...4

2.2. Требования к качеству продукции……………………………………………………………….5

Приложение №1 к Техническим требованиям ………………………………………………………8

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

электродвигатель

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение ремонтной программы Туймаады ТЭЦ

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электродвигатель АОД-2500/1600-10-6/8УХЛ3 | шт | 1 |
| 2 | Электродвигатель АОД-1500/1000-10-8/10УХЛ3 | шт | 1 |
| 3 | Электродвигатель ДАЗО4-85/49-4УХЛ3 | шт | 1 |
| 4 | Электродвигатель АДЧР-1600-10,0-4У1-М | шт | 1 |
| 5 | Электродвигатель АДЧР-800-10,0-8У1 | шт | 1 |
| 6 | Электродвигатель вентилятора градирни 4АСВОрт132-16МУ1 | шт | 1 |
| 7 | Электродвигатель 4АЗМ-4000/10000 УХЛ4 | шт | 1 |
|  | - ИТОГО: |  | - 7 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Электродвигатель АОД-2500/1600-10-6/8УХЛ3 | С даты подписания договора | В течение 120 календарных дней с даты подписания договора |
| 2. | Электродвигатель АОД-1500/1000-10-8/10УХЛ3 |  |  |
| 3. | Электродвигатель ДАЗО4-85/49-4УХЛ3 |  |  |
| 4. | Электродвигатель АДЧР-1600-10,0-4У1-М |  |  |
| 5. | Электродвигатель АДЧР-800-10,0-8У1 |  |  |
| 6. | Электродвигатель вентилятора градирни 4АСВОрт132-16МУ1 |  |  |
| 7. | Электродвигатель 4АЗМ-4000/10000 УХЛ4 |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 3.1): электродвигатель

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | В составе заявки необходимо представить заполненную Таблицу с указанием характеристик по форме Таблицы 3.1 Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям (столбцы №№ 5 и 6 «Предложение участника») |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации товара составляет: не менее 12 месяцев со дня поставки |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества и/или сертификат на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии, назначенный ресурс до списания в часах эквивалентной наработки. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2026 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: электродвигатель

| № п/п | Наименование продукции* | Требования заказчика | Способ подтверждения | Предложения поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Согласие с требованием/ указание характеристик | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Электродвигатель АОД-2500/1600-10-6/8УХЛ3 | двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, предназначен для привода механизмов. Мощность — 2500/1600 кВт; напряжение — 10000 В; ток статора — 165/109 А; частота вращения (синхронная) — 1000/750 об/мин; частота тока — 50 Гц; коэффициент мощности — 0,92/0,9; КПД — 95,2/94,9%; режим работы — S1; климатическое исполнение — УХЛ3. | Указание характеристик |  |  |
|  | Электродвигатель АОД-1500/1000-10-8/10УХЛ3 | двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, предназначен для привода механизмов. Мощность — 1500/1000 кВт; напряжение — 10000 В; ток статора — 103/73 А; частота вращения (синхронная) — 750/600 об/мин; частота тока — 50 Гц; коэффициент мощности — 0,89/0,84; КПД — 95,1/94,8 %; режим работы — S1; тип смазки в подшипниках — Т 22; климатическое исполнение — УХЛ3. | Указание характеристик |  |  |
|  | Электродвигатель ДАЗО4-85/49-4УХЛ3 | двигатель асинхронный высоковольтный с КЗ ротором. 630 кВт; 10000 В; 4 полюса; 1500 об/мин; ток 45 А; КПД 94,1 %; cos φ 0,86; S1; IP54; класс F. | Указание характеристик |  |  |
|  | Электродвигатель АДЧР-1600-10,0-4У1-М | двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, частотно-регулируемый, с медной обмоткой ротора. Номинальная мощность — 1600 кВт; номинальное напряжение — 10000 В; число полюсов — 4; синхронная частота вращения — 1500 об/мин; КПД — 96,1 %; климатическое исполнение — У1; режим работы — S1. | Указание характеристик |  |  |
|  | Электродвигатель АДЧР-800-10,0-8У1 | двигатель асинхронный частотно-регулируемый с КЗ ротором. Мощность — 800 кВт; напряжение — 10000 В; ток — 61 А; 8 полюсов; 750 об/мин; КПД — 94,7 %; cos φ — 0,8; S1; IP54; класс F; У1; срок службы — не менее 20 лет. | Указание характеристик |  |  |
|  | Электродвигатель вентилятора градирни 4АСВОрт132-16МУ1 | двигатель асинхронный трёхфазный с короткозамкнутым ротором, вертикальный, закрытый, с одним выступающим концом вала (вверх). Предназначен для привода вентиляторов градирен в условиях умеренного климата. Климатическое исполнение — У1; число полюсов — 16 (375 об/мин); режим работы — S1; степень защиты — IP65; класс нагревостойкости изоляции — H; охлаждение — IC 4A1A1; реверсивный (для антиобледенения) | Указание характеристик |  |  |
|  | Электродвигатель 4АЗМ-4000/10000 УХЛ4 | двигатель асинхронный трёхфазный с короткозамкнутым ротором, высоковольтный. Номинальная мощность — 4000 кВт; номинальное напряжение — 10000 В; частота вращения — 2979 об/мин; ток статора — 267 А; КПД — 97,0 %; коэффициент мощности — 0,89; | Указание характеристик |  |  |

Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации