«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора,

департамент по логистике

УФПС г. Москвы

____________Е.В.Бажина

«____» ____________2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту

транспортных средств марки «КАМАЗ» для нужд УФПС г. Москвы АО «Почта России» с использованием запасных частей, предоставляемых исполнителем

Москва 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АУО | Аппарат управления АО «Почта России» |
| 2 | Гарантия | Обязательства исполнителя бесплатно осуществлять ремонт или замену детали, которая имеет заводской дефект или сломалась не по вине владельца, в течение установленного производителем срока. Длительность этого срока определяется Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» |
| 3 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 4 | Интернет сервис | интерактивная (диалоговая) программа в Интернете, предоставляющая пользователям определенные возможности по доступу к информации |
| 5 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающее услуги в соответствии с заключенным договором |
| 6 | Общий срок оказания услуг | Период, в котором Исполнитель гарантирует оказание услуг в надлежащем качестве согласно требованиям ТЗ |
| 7 | Ремонт | Планово-предупредительный ремонт, а также устранение поломок и неисправностей, возникших в ходе эксплуатации ТС |
| 8 | СТО | Станция технического обслуживания |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | ТО | Техническое обслуживание транспортного средства |
| 11 | ТС | Транспортное средство |
| 12 | Услуги | Оказание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств марки «КАМАЗ» для нужд УФПС г. Москвы АО «Почта России» с использованием запасных частей, предоставляемых исполнителем |
| 13 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 14 | ГБО | газобаллонное оборудование |
| 15 | КПГ | компримированный (сжатый) природный газ |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту

транспортных средств марки «КАМАЗ» для нужд УФПС г. Москвы АО «Почта России» с использованием запасных частей, предоставляемых исполнителем.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по ТО и ремонту ТС Заказчика с дизельной силовой установкой и работающих на КПГ (далее — Услуги) осуществляется согласно нормам, правилам и процедурам ТО и ремонта ТС, которые установлены заводами-изготовителями ТС с учетом условий эксплуатации данных ТС в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг на СТО, оснащенной всем необходимым оборудованием, с использованием расходных материалов и запасных частей, рекомендованных заводом-изготовителем данных ТС.

Газобаллонное оборудование (ГБО) включает в себя, но не исключительно:

1	Фильтр газовый высокого давления

2	Фильтр газовый FFC-112

3	Фильтрующий элемент газового фильтра

4	Датчик высокого давления DS-HD-KV4,2

5	Левый модуль кассеты 4x123

6	Правый модуль кассеты 4х123

7	Трубка

8	Левый модуль кассеты 4x123

9	Правый модуль кассеты 4х123

10	Вентиль магистральный

11	Манометр

12	Устройство заправочное

13	Редуктор NG2-3 для подогревателя

14	Редуктор высокого давления NG2-8 HD

15	Рукав

16	Газовый рукав низкого давления в сборе

17	Баллон

18	Баллон металлокомпозитный

19	Вентиль баллона.

Цели:

–	поддержание работоспособности и исправного состояния ТС;

–	исполнение норм, правил и процедур ремонта и ТО ТС, установленных производителем ТС.

Задачи:

–	проведение диагностики, планового ТО и ремонта ТС в соответствии с перечнем ТС, указанных в приложении № 1 к ТЗ;

–	продление эксплуатационного ресурса ТС;

–	обеспечение безопасной эксплуатации ТС.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Оказание Услуг осуществляется Исполнителем на основании заявок Заказчика в сроки, установленные п. 6.2.4 ТЗ.

Место оказания Услуг: в радиусе не более чем 70 км от МКАД (c учетом вероятности выхода из строя или поломки автомобиля во время выполнения производственного маршрута, возможно расширения зоны технического обслуживании при наличии ближайших к месту поломки СТО, принадлежащих Исполнителю, во избежание необходимости затрат на транспортировку до зоны обслуживания и ремонта). Расстояние определяется по интернет сервису Яндекс-карты.

Начало оказания Услуг – с даты подписания договора.

Общий срок оказания Услуг составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Услуги включают в себя следующие виды работ:

5.1.	При проведении ремонта и технического обслуживания:

- уборочно-моечные работы;

- контрольно-диагностические работы;

- регулировочные работы;

- электротехнические работы;

- работы по ремонту системы питания;

- заправочные, смазочные работы;

- периодическое ТО;

- ремонт узлов, систем, механизмов и агрегатов (в том числе аккумуляторных батарей);

- кузовные работы (в том числе жестяно-сварочные, арматурные, обойные, окрасочные и др.);

- шиномонтажные, шиноремонтные работы, ремонт камер;

- слесарно-механические работы.

5.2.	При проведении прочих сопутствующих услуг:

- диагностирование агрегатов, узлов и систем ТС;

- подготовка ТС к очередному ТО;

- замена кузовов и агрегатов;

- восстановление агрегатов, узлов и деталей;

- подготовка к сезонной эксплуатации;

- обработка и антикоррозийное покрытие, консервация;

- установка ремней безопасности и дополнительных изделий (радиоприемников, фартуков колес, защитных пластин картера и т.п.);

- оказание технической помощи по месту стоянки;

- эвакуация (доставка) неисправных ТС к месту их ремонта или стоянки (при необходимости);

- хранение ТС на стоянках СТО;

- проведение консультаций по вопросам ТО, ремонта, хранения и эксплуатации;

- предоставление расчетов стоимости ремонта после аварии;

- выставление калькуляций на ремонт, предоставление заказ-нарядов в формате excel, фотографий деталей, подлежащих замене.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

6.1.1.	Оказание Услуг должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);

- ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»);

- Регламент по плановому сервисному обслуживанию и гарантии, установленный заводом-изготовителем для каждой модели ТС;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 № 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств».

6.1.2. Устанавливаемые при выполнении всех видов ремонта запасные части, в том числе, комплектующие изделия, узлы и агрегаты, а также расходные материалы, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с длительного хранения.

6.1.3.	ТС, прошедшие ремонт и ТО, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»).

6.1.4. Если нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу 
и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

  - Условия оказания Услуг

6.2.1.	Исполнитель должен назначить ответственного работника (менеджера) в каждой СТО для взаимодействия с Заказчиком. Контакты ответственных работников СТО Исполнитель передает Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания договора по электронной почте, указанной в договоре.

6.2.2.	Прием ТС на СТО осуществляется ежедневно, без выходных дней, с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.

6.2.3. Заказчик отправляет на электронный адрес Исполнителя, указанный в договоре, заявку (по форме приложения № 2 к ТЗ) с перечнем ТС, подлежащих ТО и (или) ремонту. В заявке указывается информация по каждому ТС:

- марка, модель ТС;

- государственный номер ТС;

- идентификационный номер ТС (VIN);

- пробег ТС;

- причина постановки ТС на ТО и(или) ремонт, предварительный перечень неисправностей;

- планируемая дата постановки ТС на ТО и(или) ремонт.

Исполнитель в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки Заказчика, направленной по электронной почте, указанной в договоре, обязан направить информацию с указанием даты и времени постановки ТС на ТО и(или) ремонт. Заказчик в течение двух часов с момента получения информации о сроках оказания Услуг согласовывает их посредством электронной почты, указанной в договоре.

6.2.4.	Исполнитель обязан выполнить объем Услуг, согласованный с Заказчиком согласно п. 6.4.1 ТЗ, полностью, качественно и в срок. Сроки исполнения заказов (устанавливаются в каждом конкретном случае по согласованию с Заказчиком и не должны превышать:

- техническое обслуживание − 2 (двух)рабочих дней (с учетом графика сменности);

- текущий ремонт (кроме кузова) − 6 (шести) рабочих дней;

- ремонт двигателя (капитальный) − 12 (двенадцати) рабочих дней;

- наружная окраска кузова со снятием старой краски − 15 (пятнадцати) рабочих дней;

- наружная окраска кузова без снятия старой краски − 10 (десяти) рабочих дней;

- полная окраска кузова со снятием старой краски − 20 (двадцати) рабочих дней;

- полная окраска кузова без снятия старой краски − 15 (пятнадцати) рабочих дней;

- жестяно-сварочные работы − 20 (двадцати) рабочих дней;

- сложные жестяно-сварочные работы − 30 (тридцати) рабочих дней;

- жестяно-сварочные работы с последующей окраской − 35 (тридцати пяти) рабочих дней;

- сложные жестяно-сварочные работы с последующей окраской − 50 (пятидесяти) рабочих дней.

6.2.5. Для проведения ТО и ППP ТС работающих на КПГ на территории СТО должны быть организованы следующие специализированные участки:

- пост проверки герметичности газобаллонного оборудования, а также выпуска (аккумулирования) газа и дегазации баллонов;

- участок регулировки и ремонта автомобильной газотопливной системы;

- участок хранения компонентов топливной системы;

- компрессорная с аккумуляторами сжатого воздуха на 20 и 0,6 Мпа;

- линия по освидетельствованию баллонов.

Неотъемлемой частью комплектующих, входящих в состав ГБО, подлежащих установке на ТС после замены при проведении ТО или ППР, является следующая документация, которую должен представить изготовитель (поставщик) комплектующих ГБО исполнителю работ по монтажу ГБО:

- сертификат соответствия на ГБО согласно требованиям ТУ 152-12-007-99 «Автомобили. Переоборудование грузовых, легковых и специализированных автомобилей в газобаллонные для работы на компримированном природном газе. Приемка на переоборудование и выпуск после переоборудования. Испытания газотопливных систем. Технические условия» (утв. Минтрансом России 28.04.1999);

- техническое описание комплектующих ГБО;

- паспорта на баллоны, выданные заводом изготовителем.

Не допускается оказывать услуги по ТО и ППР на ТС с газовыми баллонами при невыполнении следующих требований:

- с истекшим сроком периодического освидетельствования;

- с поврежденным корпусом (трещины, вмятины, коррозия, измененная форма);

- с внешними признаками коррозии на поверхности металла под стеклопластиковой оболочкой в виде полос ржавого цвета, проступающих на поверхность стеклопластиковой армирующей оболочки.

# Баллоны для КПГ бывшие в аварии допускаются к дальнейшей эксплуатации в составе ТС только после внеочередного освидетельствования в соответствии приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 532 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы».

Ремонт баллонов не допускается.

6.2.6. Контроль ТС, работающих на КПГ

6.2.6.1.	Общие требования.

ТС, работающие на КПГ, после проведения ТО или ППР должны быть испытаны Исполнителем:

-	на герметичность соединений агрегатов;

-	на функционирование согласно инструкции по эксплуатации ТС.

После проведения работ по регулировке ГБО регулировочные элементы должны быть опломбированы или окрашены краской.

По результатам испытаний Исполнитель должен оформить Свидетельство о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на ТС, по форме, утвержденной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.11.2014 № 207 «Об утверждении единой формы свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве, и правил его оформления».

Один экземпляр свидетельства остается у Исполнителя, проводившего обслуживание и ремонт ГБО, два экземпляра свидетельства о проведении испытаний ГБО выдаются Заказчику, в том числе для предъявления органам ГИБДД, при проведении технических осмотров.

Отметка о прохождении сервисного обслуживания или проведения ТО и ППР фиксируется Исполнителем в Сервисной книжке ТС.

6.2.6.2.	Испытания газотопливных систем газобаллонных ТС, работающих на КПГ.

Испытания газотопливных систем на герметичность и опрессовка соединений газопроводов ТС, работающих на КПГ, производится сжатым воздухом при следующих фиксированных величинах давления: 1,0 (проверка герметичности), 2,5; 4,9; 9,8; и 19,6 МПа (опрессовка) в соответствии с ГОСТ Р 58697-2019 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования».

Испытание газотопливных систем питания ТС, работающих на КПГ на функционирование, включает в себя следующие виды работ:

-	проверка работоспособности и регулировка ГБО при работе двигателя на КПГ;

-	испытание системы питания газодизеля, определяющее невозможность одновременной работы двигателя на КПГ и неограниченной величине запальной дозы дизельного топлива;

-	испытание на функционирование системы переключения вида топлива;

-	проверка работоспособности при трогании с места;

-	проверка тестером программатором на функционирование электронных систем;

-	проверка на содержание окиси углерода СО и углеводородов СmHn в отработавших газах двигателя с искровой системой зажигания при работе на КПГ;

-	проверка дымности отработанных газов.

6.2.6.3.	Требования к безопасности

Перед началом оказания услуг Исполнителю необходимо проверить исправность инструмента и оборудования. В случае вероятности утечки газа необходимо включить вентиляцию.

При проведении испытаний на герметичность и опрессовки систем питания газобаллонных ТС Исполнителю следует строго соблюдать последовательность выполнения технологических операций.

Запрещается подавать в баллон сжатый воздух, если в нем имеются, даже в небольших количествах, горючие газы. Необходимо предварительно дегазировать баллон.

Запрещается производить подтяжку гаек и соединений, замену узлов и деталей системы питания газобаллонных ТС, находящихся под давлением, стучать по арматуре и газопроводам.

Запрещается проверять герметичность соединений газопроводов, газовой аппаратуры и арматуры открытым огнем.

Газ из баллонов может быть выпущен в атмосферу только в специально отведенном месте на посту контроля, аккумулирования и дегазации баллонов.

6.2.7. Исполнитель должен обеспечить прохождение планового ТО по обязательному перечню работ, установленному производителем ТС.

6.2.8. Простой или занимание подъемника на период согласования объема Услуг не учитываются в объеме оказываемых Услуг по договору, а также нахождение ТС на стояночной площадке СТО на весь период с момента постановки ТС в СТО и до сдачи Заказчику по окончании ТО и (или ремонта).

6.2.9. Исполнитель предоставляет представителю Заказчика возможность осуществления контроля за оказываемыми Услугами с учетом соблюдения им технологического регламента Услуг, правил техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

6.2.10. По вопросам организации ТО и(или) ремонта Исполнитель должен выполнять поручения и задачи представителя Заказчика.

6.2.11. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия на запасные части, применяемые в процессе ТО и(или) ремонта ТС Заказчика.

6.2.12. Время оказания каждого вида Услуг определяется исходя из фактически затраченного Исполнителем количества нормо-часов на их оказание, но не более максимального количества нормо-часов, установленного в дилерских центрах производителя автомобилей, при условии приложения к Акту оказанных услуг соответствующих копий документов, подтверждающих примененные нормативы. Если Услуги не регламентированы дилерскими центрами для подсчета времени допускается использование лицензионных программами подсчета нормо-часов типа AutoData, Audatex, Автодилер, Avtopoisk.

6.2.13. Если возникает необходимость оказания дополнительных Услуг, не указанных в заказ-наряде, Исполнитель приостанавливает оказание Услуги до получения разрешения Заказчика на их оказание. Перечень дополнительных Услуг, запасных частей, расходных материалов и разрешение на оказание дополнительных Услуг оформляется также заказ-нарядом Исполнителя.

Расчет времени оказания дополнительных Услуг осуществляется в соответствии с п.6.2.10 ТЗ.

6.2.14. Стоимость нормо-часа оказания Услуг, а также процент скидки на запасные части и расходные материалы не подлежат изменению в течение всего срока действия договора.

Стоимость запасных частей и(или) расходных материалов, используемых при оказании Услуг, определяется исходя из медианной цены конкретной запасной части, материала (конкретная модель конкретного производителя) и процента скидки.

Медианная цена рассчитывается на основании цен конкретной запчасти, материала (конкретная модель конкретного производителя), заявленных в каталогах запасных частей общедоступного портала в сети Интернет, например, https://www.kamazik.ru/zp/, https://shop.kamaz.ru/catalog/, https://exzamarket.ru/, https://autopiter.ru, https://www.zzap.ru, действующих на дату согласования Заказчиком предварительного заказ-наряда при передаче ТС Исполнителю.

Выбор между оригинальными и аналоговыми запасными частями, материалами, а также источники формирования медианной цены, конкретные позиции аналоговых запасных частей, предлагаемых к использованию при оказании Услуг, согласовываются посредством предварительной калькуляции материалов в формате Excel с ответственным представителем Заказчика по электронной почте.

При расчете учитываются поставщики с максимальный рейтингом и сроком поставки не более 5 (пяти) календарных дней (при отсутствии таких предложений, принимается в расчет минимальный срок поставки), действующих с привязкой к географическому положению и на дату согласования Заказчиком. При формировании медианной цены принимаются в расчет четное и нечетное количество предложений с максимальным рейтингом не ниже 4 (четырех) при пятибалльной системе рейтингов. В случае отсутствия данного предложения принимается в расчет одно предложение с наивысшим рейтингом и минимальным сроком поставки.

Для обеспечения проверки стоимости запасной части или материала Заказчику на согласование высылается Акт согласования цены на запасные части и расходные материалы по форме приложенной к проекту договора. При запросе от Заказчика о правомерности данной цены Исполнитель высылает по электронной почте скриншот с сайта по каждой запрашиваемой позиции. Заполненный и согласованный Акт согласования цены на запасные части и расходные материалы с полным перечнем запасных частей должен предоставляться Заказчику в заверенном виде с первичной документацией.

6.2.15. Исполнитель при оформлении заказ-нарядов/ иной первичной документации должен указывать артикул конкретной запасной части (детали) или материала, используемых в процессе оказания Услуг, для обеспечения возможности проверки Заказчиком стоимости запасных частей и (или) материалов.

Расходные и вспомогательные материалы (средства индивидуальной защиты, фильтры, воронки, салфетки, укрывочный материал, преобразователь ржавчины, изолента, термоусадочная трубка, обезжириватели, технические смазки, отрезные круги, электроды, сварочная проволока и другие материалы), используемые и необходимые для оказания Услуг входят в стоимость нормо-часа и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

6.2.16. Исполнитель должен иметь возможность принимать к обслуживанию не менее 8 ТС Заказчика одновременно.

6.2.17.	Предварительное определение объемов Услуг, а также количества и номенклатуры запасных частей, осуществляемое внешним осмотром без разборки и применения диагностического оборудования, производится Исполнителем без дополнительной оплаты Заказчиком.

6.2.18.	Фактический объем Услуг определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. В случае если в процессе оказания Услуг будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие Услуги могут оказываться только с предварительного письменного согласия Заказчика в соответствии с п. 6.2.10 ТЗ.

6.2.19. Доставка ТС до сервисного центра Исполнителя и обратно осуществляется силами и средствами Заказчика.

6.2.20.	Исполнитель при оказании Услуг должен обеспечить сохранность, а также неиспользование ТС и установленного на них специального оборудования Заказчика.

6.2.21.	Исполнитель обеспечивает прием ТС Заказчика в срок, согласованный сторонами, при этом срок постановки ТС в СТО составляет не более 2 (двух) дней с момента направления Заказчиком соответствующей заявки в адрес Исполнителя. Передача ТС оформляется Актом приема-передачи транспортного средства в СТО. Услуги должны быть оказаны в сроки, согласованные Заказчиком, без учета времени согласования объема Услуг.

6.2.22.	Техническая мойка ТС перед оказанием Услуг осуществляется только при наличии такой необходимости и в объеме, необходимом для оказания Услуг, предусмотренных настоящим ТЗ, и входит в стоимость Услуг.

  - Требования к безопасности

Услуги осуществляются согласно нормам Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Технического регламента ТР ТС 018/2011 Таможенного союза.

  - Требования к приемке ТС Заказчика СТО Исполнителя

6.4.1.	При приемке ТС на СТО Исполнитель производит:

- проверку соответствия номерных данных ТС;

- контрольный осмотр ТС;

- определение и согласование с Заказчиком объема, стоимости и сроков оказания Услуг. Предварительный заказ-наряд, оформляемый по форме Исполнителя, направляется Исполнителем Заказчику на утверждение по электронной почте, указанной в договоре, в течение 2 (двух) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи транспортного средства на СТО. Максимальный срок рассмотрения Заказчиком предварительного заказ-наряда – 1 (один) рабочий день с даты его получения от Исполнителя.

Исполнителю запрещается проведение ТО и(или) ремонта ТС без получения от Заказчика согласованного заказ-наряда.

6.4.2.	Контрольный осмотр при приемке ТС должен предусматривать:

- осмотр ТС в соответствии с заявленными Заказчиком видами Услуг;

- осмотр с целью определения общего технического состояния ТС;

- проверка комплектности ТС;

По результатам приемки ТС Заказчика Исполнителем составляется Акт приема-передачи транспортного средства.

6.4.3. Допускается приемка в ремонт частично разобранных ТС, а также отдельных узлов и агрегатов (в т. ч. отдельных кузовов), деталей и приспособлений, наличие которых превышает комплектность ТС, установленную предприятием-изготовителем (дополнительные фары, багажник и др.), по Акту приема-передачи транспортного средства на СТО, который составляется в 2 (двух) экземплярах.

6.4.4. Исполнитель производит фото фиксацию или видеосъемку ТО и(или) и ремонта каждой единицы ТС Заказчика. Фотосъемка должна производиться с ракурса, позволяющего идентифицировать ТС Заказчика. Фото и видеофайлы должны содержать информацию о фактически оказанных Услугах, а также об установленных на ТС запасных частях (агрегатах, оборудовании).

Фото и видеоматериалы Исполнитель хранит в любом формате в течении всего гарантийного срока, установленного разделом 7 ТЗ, и предоставляет Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения запроса от Заказчика. По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить Заказчику программы для просмотра предоставленных фото и виде материалов.

Фото и видеоматериалы должны предоставляться читаемыми, при технической неисправности файлов он признается поврежденным и должен быть заменен в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Заказчика требования о замене, направленного Исполнителю по электронной почте, указанной в договоре.

Фото и видеоматериалы направляются Исполнителем в адрес Заказчика нарочно (курьерской доставкой) с сопроводительным письмом за подписью руководителя Исполнителя, с указанием в нем наименования организации и ее реквизитов.

В случае, если фото и видеоматериалы не подтверждают оказание Услуг, а также установление запасных частей, указанных в заказ-наряде, то приемка Услуг не осуществляется.

Исполнитель обязан исключить возможность передачи фото и видеоматериалов третьим лицам без предварительного получения письменного согласия Заказчика.

6.4.5. Для получения объективной оценки технического состояния ТС и предстоящего объема работ, по требованию Заказчика ТС должны быть направлены на диагностирование с последующей выдачей контрольно-диагностической карты. Исполнитель представляет заключение и диагностическую карту, содержащие расшифровку объёма и видов услуг, в срок не более 1 (одного) календарного дня с момента проведения диагностических работ.

Выдача ТС должна производится мастером-приемщиком после контроля полноты и качества выполненных работ.

6.5.	Требования по приемке Услуг

6.5.1 В течение 1 (одного) календарного дня до даты сдачи оказанных Услуг по заявке Исполнитель сообщает Заказчику по электронной почте, указанной в договоре, о завершении оказания Услуг по заявке.

6.5.2.	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения информации о готовности ТС к выдаче и отчетных документов, указанных в п.6.6 ТЗ, осуществляет приемку оказанных Услуг.

6.5.3.	Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней после завершения оказания Услуг по заявке передает Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанный и заверенные печатью Исполнителя (при наличии печати), а также иные документы, предусмотренные п. 6.6 ТЗ.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных Услуг)

По результатам оказания Услуг по каждой Заявке Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

- Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах;

- Акт приема-передачи ТС на СТО в 2 (двух) экземплярах;

- Счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС);

- Заказ-наряд, на основании которого осуществляется приемка оказанных Услуг

Данные документы передаются Исполнителем Заказчику нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документов должен подтверждаться подписью уполномоченного лица Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1.	Срок предоставления гарантии на оказанные Услуги должен составлять со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг:

–	на Услуги по ремонту и поставленные Исполнителем запасные части – не менее 6 (Шести) месяцев;

–	на Услуги по капитальному ремонту основных агрегатов – не менее 6 (Шести) месяцев;

–	на выполнение кузовных работ и установленные в ходе этого запчасти – 6 (Шести) месяцев.

– на регулировочные работы (сход-развал, свет фар, балансировка колес, натяжение ремней и т.п.) – не менее 180 (Сто восемьдесят) дней или 45 000 км. пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

– на работы по ремонту электрооборудования – не менее 180 (Сто восемьдесят) дней или 60 000 км. пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

7.2.	Гарантийные обязательства не распространяются запасные части, агрегаты, оборудование, вышедшие из строя в результате случайного повреждения, дорожно-транспортного происшествия, изменениями, внесенными в конструкцию ТС или его компонентов, вмешательства в работу систем ТС, а также модифицированные детали и элементы, нарушения правил эксплуатации, халатностью или иными причинами.

7.3.	В случае ссылки Исполнителя на то, что недостатки (дефекты) ТС возникли по вине Заказчика и(или) третьих лиц и связаны с нарушением правил эксплуатации ТС Заказчиком и(или) дорожно-транспортными происшествиями по вине Заказчика, Исполнитель обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации.

7.4.	При возникновении у Заказчика претензии по качеству оказанных Исполнителем Услуг в течение гарантийного срока замена вышедших из строя в установленный гарантийный срок запасных частей, деталей, узлов, агрегатов производится силами Исполнителя при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации ТС.

7.5.	В случае обнаружения дефектов либо выхода из строя ТС в гарантийный период причиной которых явилось некачественное оказание Услуг, в том числе установка Исполнителем непригодной или некачественной запасной части Исполнитель обязуется устранить дефекты за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней со дня предъявления претензии Заказчиком, а также компенсировать затраты по доставке ТС с места поломки до СТО Исполнителя.

7.6. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг требованиям и нормам законодательства Российской Федерации и нормативной технической документации по плановому сервисному обслуживанию и гарантии, установленным заводом-изготовителем для каждой модели ТС. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить сертификат соответствия с перечнем работ на которые распространяется действие сертификата.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень транспортных средств | 17 |
| 2 | Заявка на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту | 18 |

Согласовано:

Руководитель ОУТ                                                                                             Р.Ю. Буртовой

Приложение № 1 к ТЗ

Приложение в формате ексель

Приложение № 2 к ТЗ

Примерная форма

Заявка

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту

№ ___ от «____» ______________ 20__ г.

Заказчик: УФПС г. Москвы АО «Почта России»

| Марка, модель |  |
| --- | --- |
| Гос. номер |  |
| VIN |  |
| Пробег |  |
| Планируемая дата постановки ТС на СТО |  |

Причина постановки ТС на СТО, перечень неисправностей:

_____________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Заказчика

___________________________/___________________________/.

Должность, подпись                                                      Ф. И. О.

«___» _____________ 20__ г.

Представитель Исполнителя

___________________________/___________________________/.

Должность, подпись                                                      Ф. И. О.

«___» _____________ 20__ г.

Под медианной ценой в данном случае подразумевается число, для которого половина из оставшихся чисел меньше него, а другая половина - больше него (случай нечетного числа), либо среднее арифметическое двух чисел, записанных посередине, таких, что половина оставшихся чисел меньше него, а другая половина – больше него (случай четного числа). Если предложений всего два, берем в расчет наименьшее значение, если данное значение одно оно и будет медианной ценой.

Процент скидки - фиксированный размер скидки, установленный в соответствующем разделе закупочной документации.

Для определения медианной цены могут использоваться иные общедоступные порталы в сети Интернет работающие на территории региона.