Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.12.24. Поставка низковольтной аппаратуры (реле) для Центрального и Западного энергорайонов в рамках эксплуатационных расходов»

Лот № 32501-ЭКСП ПРОД-2027-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к качеству продукции	6

3.	Приложения	9

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.12.24. Поставка низковольтной аппаратуры (реле) для Центрального и Западного энергорайонов в рамках эксплуатационных расходов»

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Якутская ГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Реле одиночное REL-MR-230AC/21HC AU 1 ПК 230В AC 50Гц | шт | 10 | 27.12.24.160 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле одиночное REL-MR-24DC/21HC 1 ПК 24В DC 2961312 | шт | 12 | 27.12.24.160 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле промежуточное Relpol R4N-2014-23-1220-WT | шт | 4 | 27.12.24.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле промежуточное ВНИИР РЭП36-14 УХЛ4 220В 1А 2з+2р | шт | 9 | 27.12.24.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
| Якутская теплоэлектроцентраль (ЯТЭЦ) филиал ПАО «Якутскэнерго» |  |  |  |  |  |
|  | Реле промежуточное R4N-2014-23-5220-WT | шт | 10 | 27.12.24.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле промежуточное RP-407.ALTU 220В 4 перекидных контакта | шт | 10 | 27.12.24.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле электротепловое токовое РТИ-3355 30-40А | шт | 8 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Фотореле IEK LFR20-601-2200-003 ФР 601 230В IP44 (монтажный комплект) 77х63х35мм 10А 2200Вт | шт | 4 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
| Западные электрические сети (ЗЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго» |  |  |  |  |  |
|  | Реле газовое РГТ-80-201 уставка 0.65м/с | шт | 2 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле контроля напряжения Меандр РКН-1-1-15М УХЛ4 | шт | 6 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле контроля напряжения РН-53/60Д 220В 1 замыкающий контакт; 1 размыкающий контакт УХЛ4 | шт | 6 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле максимального тока РТМ-1 5-15А | шт | 6 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле промежуточное РП-23-УХЛ4 220В 5А 4 замыкающих контакта 1 размыкающий контакт универсальный комплект | шт | 12 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле промежуточное ЧЭАЗ 270250347 01 РП-25-УХЛ4 220В 5А 4з+1р IP40 | шт | 20 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 0.16А У3 | шт | 10 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 220В 0.1А У3 | шт | 10 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Фотореле IEK FR20-602-4400-003 ФР 602 230В IP44 141х78мм 25А, 5500Вт | шт | 10 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
| Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго» |  |  |  |  |  |
|  | Реле контроля фаз РКФ-М05-1-15 400В УХЛ4 | шт | 4 | 27.12.24.120 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле промежуточное Finder 55.34.9.24.0040 24В 7А | шт | 20 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле промежуточное РП-23 220В | шт | 8 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле промежуточное РП-25 220В | шт | 8 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле промежуточное ЧЭАЗ 272520057 01 РП-252-УХЛ4 220В 5 замыкающих контактов | шт | 8 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле промежуточное ЭП-41В-33/Б | шт | 4 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
|  | Реле тока ЧЭАЗ 210810017 01 РТ-81/1 10А 50Гц УХЛ4 | шт | 1 | 27.12.24.140 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции № 1-24 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции № 1-24 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.12.24. Поставка низковольтной аппаратуры (реле) для Центрального и Западного энергорайонов в рамках эксплуатационных расходов.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональными характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик в форме Приложения № 1 к Техническим требованиям | Требуется в составе заявки представить заполненную форму Приложения № 1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы. |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Позиции №1-4 Таблицы 1.1 | Якутская ГРЭС филиал ПАО "Якутскэнерго", адрес: 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Позиции №5-8 Таблицы 1.1 | Якутская теплоэлектроцентраль (ЯТЭЦ) ПАО «Якутскэнерго», адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3. |  |  |  |
|  |  | Позиции №9-17 Таблицы 1.1 | Западные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго», адрес: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр. Ленинградский, 5/2. |  |  |  |
|  |  | Позиции №18-24 Таблицы 1.1 | КВГЭС им. Е.Н. Батенчука филиал ПАО «Якутскэнерго», адрес: 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский. |  |  |  |
| 4.2 | Требования к таре, упаковке и сопроводительной документации | Упаковка для районов Крайнего Севера: Маркировка, тара и упаковка продукции должны строго соответствовать требованиям ГОСТ 15846-2002. Климатическое исполнение: Поставляемая продукция по условиям хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Тип тары: Для защиты грузов массой до 500 кг должна применяться деревянная транспортная тара (обрешетка), изготовленная в соответствии с ГОСТ 12082-82. Сопроводительная документация: На каждое грузовое место составляется подробный упаковочный лист с обязательным указанием перечня и количества находящихся в нем товаров. Продукция передается Заказчику в полной комплектности, обеспечивающей ее монтаж и эксплуатацию. В комплекте с продукцией передаются технические паспорта, сертификаты/декларации соответствия, сертификаты качества и иные разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2026 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложения

Приложение №1: Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика* |  | Предложения участника** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ/ТУ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции | ГОСТ/ТУ | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Позиция № 1 | Реле одиночное REL-MR-230AC/21HC AU 1 ПК 230В AC 50Гц |  | Ширина - 12,7 мм; Высота - 29 мм; Глубина - 15,7 мм. Входное номинальное напряжение UN - 230 В AC; Частота сети 50/60 Гц; Типовой входной ток при UN - 3 мА (50 Гц), 2,5 мА (60 Гц); Время срабатывания, типовое 3 мс ... 12 мс (Зависит от фаз); Диапазон значений времени возврата, типовой 2 мс ... 9 мс (Зависит от фаз); Сопротивление катушки - 32500 Ω ±15 % (при 20 °C); Мощность потерь при номинальных условиях 0,4 Вт. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 2 | Реле одиночное REL-MR-24DC/21HC 1 ПК 24В DC 2961312 |  | Ширина - 12,7 мм; Высота - 29 мм; Глубина - 15,7 мм. Входное номинальное напряжение UN -24В DC; Типовой входной ток при UN - 17 мА; Время срабатывания, типовое - 7 мс; Время возврата, типовое - 3 мс; Сопротивление катушки - 1440 Ω ±10 % (при 20 °C); Мощность потерь при номинальных условиях - 0,41 Вт. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 3 | Реле промежуточное Relpol R4N-2014-23-1220-WT |  | Реле R4N-2014-23-1220-WT - это промышленные реле (общего назначения). 4 переключающих контакта, Рабочее положение – вертикальное или горизонтальное. Данные реле (R4N) широко применяются в области промышленного сегмента производства, приборостроения, промышленной автоматики, сборки щитового оборудования и т.д. Номинальное напряжение 220 В. Тип питания обмотки: постоянный. Монтаж на контактную колодку Relpol GZT4. Максимальное коммутируемое постоянное напряжение 220 В. Максимальный коммутируемый ток: 6 А. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 4 | Реле промежуточное ВНИИР РЭП36-14 УХЛ4 220В 1А 2з+2р |  | РЭП-36-14 — промежуточное электромагнитное реле, которое предназначено для эксплуатации в системах релейной защиты и противоаварийной автоматики при коммутации электрических нагрузок. Номинальный ток 1А. Номинальное напряжение 220 В. Присоединение проводников: Переднее. Монтаж реле: на DIN рейку 35мм. Тип питания обмотки: постоянный ток. Количество нормально замкнутых контактов - 2 шт. Количество нормально открытых контактов - 2 шт. Артикул A8120-77969793 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 5 | Реле промежуточное R4N-2014-23-5220-WT |  | Номинальное/Макс. напряжение контактов: 250V/400V; Номинальный / Макс. пиковый ток: 7А 250VAC / 20А 400VAC; Мин. коммутируемая мощность мВт(мА): 300 (5); Допустимая мощность однофазного двигателя (230VAC): 0.125кВт; Допустимая нагрузка по DC: 7А-24VDC; 0.25A-110VDC; 0.12A-220VDC; Электрическая прочность между открытыми контактами ВAC: 1500; Внешний температурный диапазон AC/DC (градусы Цельсия): –40…+55 / -40…+70; Время вкл/выкл: для AC 10/8мс; для DC 13/3мс; Механическая долговечность AC: 20 000 000/50 000 000 циклов; Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1: 100 000 циклов; Габариты (ДхШхВ): 27,4 Х 21 Х 35,5мм.. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 6 | Реле промежуточное RP-407.ALTU 220В 4 перекидных контакта |  | Ток питания обмотки Переменный Классификация реле по начальному состоянию Моностабильное ,Поляризация Нейтральное, Номинальное рабочее напряжение,В 220 ,Контактный набор 4 перекл. Максимальный коммутируемый ток, А 5 ,Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В 250 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 7 | Реле электротепловое токовое РТИ-3355 30-40А |  | Номинальный ток, А: 40 Диапазон уставок реле, А: 30-40 Количество силовых полюсов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 8 | Фотореле IEK LFR20-601-2200-003 ФР 601 230В IP44 (монтажный комплект) 77х63х35мм 10А 2200Вт |  | Напряжение: 220 В, Max мощность нагрузки: 1100 Вт, Диапазон освещенности срабатывания: от 5 до 50 Люкс, Уличный: да, Номинальный ток: 10 А, Способ монтажа: открытая установка, Исполнение датчика: встроенный | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 9 | Реле газовое РГТ-80-201 уставка 0.65м/с |  | Диаметр проходного сечения, мм 80 Форма фланца Квадратный Уставка по скорости потока масла, м/с 0,65 Номер типоисполнения контактов 2 (Сигнальный - 2 замыкающих; Отключающий - 2 замыкающих) Время срабатывания реле при скорости потока масла, в 1,25 раза превышающей значение уставки не более 0,1 с. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 10 | Реле контроля напряжения Меандр РКН-1-1-15М УХЛ4 |  | Способ монтажа на Din рейку Потребляемая мощность 4 Вт Номинальный ток 8 А Номинальное напряжение АС/DC 24-240В В Количество фаз 1 Max сечение провода 2.5 мм² Контактная группа 2 переключающих Степень защиты световая Климатическое исполнение УХЛ4 Вес нетто 0.05 кг Габариты без упаковки 13х93х62 мм | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 11 | Реле контроля напряжения РН-53/60Д 220В 1 замыкающий контакт; 1 размыкающий контакт УХЛ4 |  | Высота 158 мм Глубина 128 мм Диапазон измеряемого напряжения №1 15 – 30 В Диапазон измеряемого напряжения №2 30 – 60 В Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов 1 Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов 1 Исполнение реле по характеру изменений входной воздействующей величины максимальное Коэффициент возврата не менее 0,8 Род тока – переменый частоты 50-60 Гц. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 12 | Реле максимального тока РТМ-1 5-15А |  | Номин. воздушный зазор, мм 30 Номин. уставка тока, А 5-15 Потребляемая мощность, ВА: сердечник втянут заторможен - сердечник втянут- 16-26 58-73 Пределы регулирования тока срабатывания, А 4,8-22 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 13 | Реле промежуточное РП-23-УХЛ4 220В 5А 4 замыкающих контакта 1 размыкающий контакт универсальный комплект |  | Номинальное напряжение постоянного оперативного тока, В 220 Число и вид контактов 4«з» + 1«р»; Потребляемая мощность при Uном, Вт 6 Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250В в цепи постоянного тока (τ≤0.02с и токе до 2А), Вт 100 Механическая износостойкость, циклов ВО 100000 220 Коммутационная износостойкость с нагрузкой на контактах, циклов ВО 10000 Масса, кг 0,825 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 14 | Реле промежуточное ЧЭАЗ 270250347 01 РП-25-УХЛ4 220В 5А 4з+1р IP40 |  | Номинальное напряжение переменного оперативного тока, 220 Число и вид контактов 4«з» + 1«р»; Потребляемая мощность при Uном, ВА 10 Коммутационная способность контактов реле в цепи переменного тока (cosϕ≥0.5 и токе до 5А), В·А 500 Механическая износостойкость, циклов ВО 100000 Коммутационная износостойкость с нагрузкой на контактах, циклов ВО 10000 Масса, кг 0,825 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 15 | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 0.16А У3 |  | Номинальная сила тока, А 0,16 Количество замыкающих контактов 1 Количество размыкающих контактов 1 Способ присоединения внешних проводов 1 - винт переднее Степени защиты ІР40 Вид климатического исполнения У3 Максимальный ток контактов, А 5 Габаритные размеры, мм 42х42х94 Масса, кг 0.17 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 16 | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 220В 0.1А У3 |  | Номинальная сила тока, А 0,1 Количество замыкающих контактов 1 Количество размыкающих контактов 1 Способ присоединения внешних проводов 1 - винт переднее Степени защиты ІР40 Вид климатического исполнения У3 Максимальный ток контактов, А 5 Габаритные размеры, мм 42х42х94 Масса, кг 0.17 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 17 | Фотореле IEK FR20-602-4400-003 ФР 602 230В IP44 141х78мм 25А, 5500Вт |  | Род тока Переменный ток (AC) Номинальный ток 25 А Макс коммутационная мощность 5500 Вт Номинальное напряжение 230 В Количество и вид контактов 1 замыкающий Порог включения 5-50 (регулируемый) Лк Задержка включения 16 с (фиксированная) Задержка выключения 16 с (фиксированная) Потребляемая мощность 0.45 Вт Степень защиты – IP IP44 Габариты (Д×В×Г) 78 × 141 × 90 мм | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 18 | Реле контроля фаз РКФ-М05-1-15 400В УХЛ4 | ГОСТ Р 51317.4.1-2000 ГОСТ Р 51317.4.4-99 ГОСТ Р 51317.4.5-99 | Тип трехфазное Диапазон измерения напряжения с, В 280 Диапазон измерения напряжения по, В 520 Количество переключающих контактов 2 Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по 560 Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с 210 Максимально допустимое время задержки, с 10 Минимальное регулируемое время задержки, с 0.1 Функция контроля порядка чередования фаз Да Функция обнаружения асимметрии фаз Нет Функция обнаружения обрыва фазы Да Функция обнаружения перенапряжения Да Функция обнаружения пониженного напряжения Да | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 19 | Реле промежуточное Finder 55.34.9.24.0040 24В 7А | ГОСТ IEC 61810-1-2013 | Ток питания обмотки Постоянный Классификация реле по начальному состоянию Моностабильное Поляризация Нейтральное Количество обмоток 1 Сопротивление обмотки, Ом 600 Номинальное рабочее напряжение, В 24 Контактный набор 4 перекл. Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В 24 Максимальный коммутируемый ток 7А Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В 250 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 20 | Реле промежуточное РП-23 220В | ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69 | Тип РЕЛЕ РП23 Тип реле Промежуточные вспомогательные постоянного тока Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Номинальный ток 5 А Номинальное напряжение рабочее 220 В Сочетание контактов 3"З"+2"Р" Присоединение УН.КОМПЛ. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 21 | Реле промежуточное РП-25 220В | ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69 | Тип РЕЛЕ РП23 Тип реле Промежуточные вспомогательные переменного тока Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Номинальный ток 5 А Номинальное напряжение рабочее, В 220 В Сочетание контактов 3"З"+2"Р" Присоединение УН.КОМПЛ. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 22 | Реле промежуточное ЧЭАЗ 272520057 01 РП-252-УХЛ4 220В 5 замыкающих контактов | ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69 | Тип РЕЛЕ РП252 Тип реле Промежуточное с выдержкой времени при отпускании Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Род тока Постоянный Номинальное напряжение рабочее, В 220 В Сочетание контактов 5"З" Присоединение УН.КОМПЛ. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 23 | Реле промежуточное ЭП-41В-33/Б | ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69 | Контактная группа (конфигурация) 3 перекидных контакта Номинальный ток 8 А Номинальное напряжение катушки 220 В Тип монтажа винтовой Материал корпуса металл | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция № 24 | Реле тока ЧЭАЗ 210810017 01 РТ-81/1 10А 50Гц УХЛ4 | ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69 | Тип РЕЛЕ РТ-81 Тип реле Максимального тока с зависимой выдержкой времени Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Номинальный ток, 10 А Сочетание контактов 1"З"/1"Р" Присоединение УН.КОМПЛ. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.