Часть III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли по адресу: Самарская область., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Льва Толстого, д.135, для нужд УФПС Самарской области

г. Самара, 2026 г

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | Объект | Административное здание без ОПС, административное здание с ОПС |
| 5. | Работы | Выполнение работ по ремонту кровли |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12 | ОПС | Отделение почтовой связи |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту кровли по адресу: Самарская область., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Льва Толстого, д.135, для нужд УФПС Самарской области

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала административного здания без ОПС и административного здания с ОПС и выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

а) Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

б) Окончание выполнения Работ: не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты начала выполнения Работ.

4.2. Место выполнения Работ: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Льва Толстого, д.135

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

К выполнению работ относится также получение всех необходимых согласований условий производства работ на объектах с управляющими (ресурсными) организациями (при необходимости).

Работы выполняются с применением инструментов, машин и механизмов Подрядчика и за его счет.

Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет работы с применением материалов в объеме, соответствующем объему работ согласно Технического задания.

На объекте должен находиться общий журнал по форме КС-6, который должен предъявляться Заказчику и ежедневно заполняться Подрядчиком.

Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по окончании всех Работ Приемочной комиссией Заказчика при участии представителя Подрядчика.

Обязательным условием приемки Заказчиком результата работ по окончании всех работ, является соответствие результата выполненных работ условиям договора, требованиям законодательства Российской Федерации.

Работа по окончании всех работ считается выполненной после принятия Объекта приемочной комиссией, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ и подписания Акта по форме КС-2 и КС-3.

Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать конструктивные и цветовые решения с Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ 
«О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

# – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 11 декабря 2020 г. N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787).

# - "СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2017 N 827/пр);

# - "СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80"(утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 129/пр).

- Условия выполнения работ

6.2.1.	Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора разрабатывает сметную документацию на выполнение работ по ремонту кровли, в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение.

При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с п. 13 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45, кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.7.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 11 декабря 2020 г. N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787)

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

  - Условия сдачи-приемки выполненных работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3.	Счет-фактуру (Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.).

4.	Сметную документацию на выполненные работы.

5. Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

6.	Акты освидетельствования скрытых Работ;

  - Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику  (оформление результатов выполненных работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Гарантийный срок на материалы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 9-10 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по ремонту кровли по адресу: Самарская область., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Льва Толстого, д.135, для нужд УФПС Самарской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Коридор |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: Установка прижимной планки | 100 м | 0,2 |  |
| 2 | Демонтаж: Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | шт | 1 |  |
| 3 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (ливневой канализации) | 100 м | 0,05 |  |
| 4 | Разборка покрытий кровель из наплавляемых рулонных материалов картами: вручную толщиной покрытия до 3 см | 100 м2 | 0,8 |  |
| 5 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов /прим/ Очистка основания кровли | м2 | 80 |  |
| 6 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: свыше 0,5 до 1,0 м2 | 100 мест | 0,8 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 0,18 |  |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0,8 |  |
| 9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 0,8 |  |
| 10 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,18 |  |
| 11 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | шт | 1 |  |
| 12 | Установка прижимной планки | 100 м | 0,2 |  |
| 13 | Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: без прогрева /прим/ Промазка швов мастикой с армированием стеклотканью | 100 м | 0,18 |  |
| Раздел 2. Оперцентр |  |  |  |  |
| 14 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм /Демонтаж | шт | 1 |  |
| 15 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (ливневой канализации) | 100 м | 0,03 |  |
| 16 | Разборка покрытий кровель из наплавляемых рулонных материалов картами: вручную толщиной покрытия до 3 см | 100 м2 | 0,25 |  |
| 17 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов /прим/ Очистка основания кровли | м2 | 25 |  |
| 18 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: свыше 0,5 до 1,0 м2 | 100 мест | 0,16 |  |
| 19 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0,25 |  |
| 20 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 0,25 |  |
| 21 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | шт | 1 |  |
| 22 | Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: без прогрева /прим/ Промазка швов мастикой с армированием стеклотканью | 100 м | 19 |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |  |
| 23 | Организация вывоза строительного мусора | 1т груза | 3,78316 |  |