Приложение №1

к договору поставки от _______

№____________

Технические требования

ОКПД2 63.99.10 Приобретение оборудования для реализации технических мер защиты внешних стыков ЦОД М9 с контрагентами

Лот №_____

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5.	Приложения	15

### Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ИА | Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро» |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «РусГидро ИТ сервис» |
| ИТ | Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| НМА | Нематериальные активы |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| Поставщик | Участник закупки, получивший право на заключение договора |
| СХД | Система хранения данных |
| ТП | Техническая поддержка |
| ТТ | Технические требования |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ЦОД | Центр обработки данных |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 63.99.10 Приобретение оборудования для реализации технических мер защиты от актуальных угроз.

  - Цель использования закупаемой продукции

1.3.1 Целью мероприятия является поставка оборудования и программного обеспечения для реализации мероприятий по повышению уровня защищенности информации, передаваемой по внешним каналам связи в ПАО «РусГидро», предусмотренных в рамках работ по Приказу №64 от 04.04.2025.

1.3.2. Задачами являются:

- поставка оборудования ИТ-инфраструктуры.

  - Существующее положение

Требуется замена маршрутизаторов, коммутаторов, балансировщиков нагрузки и виртуального МСЭ на оборудование российского производства, которое соответствует по наименованию или параметрам эквивалентности в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям.

Перечень объектов учета Заказчика, входящих в контур работ указан в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Центр обработки данных M9 | Российская Федерация, г. Москва | Программно-аппаратный комплекс систем ИТ-инфраструктуры общего назначения, инв. № ОГ00006946 |  |

# Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемых материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Маршрутизатор (тип 1) | шт. | 2 |
| 2. | Коммутатор (тип 1) | шт. | 2 |
| 3. | Балансировщик нагрузки | шт. | 2 |
| 4. | Виртуальный NGFW | шт. | 2 |

п.3 (а) В случае указания в Технических требованиях и приложенной к Техническим требованиям документации конкретных торговых марок и названий продукции участники в составе предложения могут предложить аналогичные, характеристики которых не ниже, чем у продукции, указанной в Технических требованиях. В случае, если Участником предлагается аналог требуемой Заказчиком продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное (в объёме не менее описанного в Технических требованиях) техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции[1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ‍1. | Маршрутизатор (тип 1) | X3 | X + 5 месяцев |
| 2. | Коммутатор (тип 1) |  |  |
| 3. | Балансировщик нагрузки |  |  |
| 4. | Виртуальный NGFW |  |  |

Поставка осуществляется после предварительного официального согласования сроков поставки с Заказчиком.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (все позиции Таблиц 1.1.): ОКПД2 63.99.10 Приобретение оборудования для реализации технических мер защиты от актуальных угроз.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Функциональные характеристики | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям. Продукция должна соответствовать наименованию или параметрам эквивалентности | Согласие с требованием | Участник в заявке должен представить техническое предложение с указанием характеристик Продукции по форме Приложения №1, а также спецификацию по форме Приложения №3 с заполнением всех столбцов |  |
| 1.2 | Технические характеристики | Поставляемая продукция, включая ее отдельные детали, компоненты и составные части, должна быть новой, не восстановленной, не бывшей в употреблении, в исправном рабочем состоянии | Согласие с требованием | Участник в заявке должен представить техническое предложение с указанием характеристик Продукции по форме Приложения №1, а также спецификацию по форме Приложения №3 с заполнением всех столбцов |  |
| 2 | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Безопасность | Продукция должна соответствовать общим правилам безопасности, предъявляемым к продукции данного рода. Продукция должна соответствовать требованиям технической документации на данную продукцию и обеспечивать безопасность персонала при ее эксплуатации (использовании) | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Материалы | Продукция должна быть произведена с использованием только высококачественных материалов и комплектующих, быть сертифицирована в установленном законодательством порядке и обеспечена гарантийными обязательствами производителя и/или поставщика | Согласие с требованием | - |  |
| 4 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Тара | Продукция должна поставляться упакованной в тару, обеспечивающую ее полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможной перевозки и длительного хранения. Тара и упаковка входят в цену поставляемой продукции, за исключением случаев, специально оговоренных Поставщиком и Заказчиком | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2 | Упаковка | Продукция должна поставляться в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка и маркировка продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р71784-2024. Каждая единица поставляемой продукции должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3 | Маркировка | Каждая единица поставляемой продукции должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, производителя и другой предусмотренной производителем информации | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4 | Доставка | Доставка продукции осуществляется собственными силами Поставщика (включая подъём на этаж) до следующих адресов Заказчика: - продукция из Таблиц 1.1 - по адресу согласно п. 1 Таблицы 1. | Согласие с требованием | - |  |
| 5 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Страна происхождения | Требования к стране происхождения продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой Продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров, предусмотренных п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875, а также выписку (выписки) из реестра российской промышленной продукции |  |
| 6 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Гарантийный срок | Гарантийный срок производителя на поставляемую продукцию должен составлять для позиций Таблицы 1.1 не менее 36 (тридцати шести) месяцев. | Указание характеристик | - |  |
| 6.2 | Техническая поддержка | На всю продукцию должна предлагаться техническая поддержка производителя в рабочее время на весь срок гарантии. Для позиций Таблицы 1.1 техническая поддержка производителя предоставляется на срок не менее 36 месяцев в объеме: - работа горячей линии для приёма входящих обращений: в режиме 24х7 (круглосуточно, без праздников и выходных); - работа горячей линии дистанционной поддержки: в режиме 8х5 (в рабочее время); - предоставление обновлений микрокода: на протяжение всего срока поддержки; - доставка запасных частей по результатам диагностики: в течение 8 рабочих дней (для запросов, подтверждённых до 15:00); - выезд инженера для проведения ремонта; - неограниченное количество обращений и замен по обращению в техническую поддержку. | Согласие с требованием | - |  |
| 7 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Документы, передаваемые вместе с поставляемой продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества (в случае обязательной сертификации) в 1 экз.; - технические паспорта в 1 экз.; - руководства по эксплуатации в 1 экз.; - упаковочные листы, ярлыки в 1 экз.; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара, сертификат ФСТЭК России, сертификат ФСБ, формуляр и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции в 1 экз.; - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т в 2 экз.; - товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции требованиям настоящих ТТ предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в Документации о закупке, а также документы, указанные в столбце 5 Таблицы 3 «Требования к качеству продукции».

- Коммерческое предложение по форме, установленной Документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 (с приложением заполненной Спецификации по форме Приложения № 3 к настоящим ТТ).

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой Продукции по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки продукции комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора отсутствуют.

- Приложения

Приложение № 1 – Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

Приложение № 3: Форма спецификации поставляемого оборудования.

Приложение № 4: Перечень квалификационных требований.

- Приложение № 1 к ТТ

Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | Требования Заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики (параметры аналогичности), не хуже | Кол-во / Ед.изм | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Маршрутизатор (тип 1) | Сервисный маршрутизатор Eltex ESR-31 или эквивалент с характеристиками не хуже: 1.1 Интерфейсы: - 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP): 2 - Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45): 8 - Ethernet 1000BASE-X (SFP): 6 - Консоль RS-232 (RJ-45):1 - USB 2.0: 1 - USB 3.0: 1 - Слот для microSD-карт: 1 - Последовательный порт RS-232: 3 1.2 Производительность: - Производительность Firewall/маршрутизации - (фреймы 1518B): 8,9 Гбит/с; 733,5k пакетов/с - Производительность Firewall/маршрутизации (IMIX): 4 Гбит/с; 730,9k пакетов/с - Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B): 17,4 Гбит/с; 1431k пакетов/с - Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B): 911,5 Мбит/с, 78,2k пакетов/с; - Производительность IPsec (IMIX): 519,8 Мбит/с; 97,1k пакетов/с - Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В): 489,5 Мбит/с; 42k пакетов/с - Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX): 280,5 Мбит/с; 52,4k пакетов/с - Производительность IPS/IDS 10k правил: 350,2 Мбит/с; 70k пакетов/с 1.3 Сетевые и сервисные функции: - Управление L2: VLAN; LAG/LACP; Bridge - Динамическая маршрутизация: BGP; OSPF; IS-IS; RIP - Туннелирование: GRE; DMVPN; IPsec VPN - Удаленный доступ: PPTP; Open VPN; WireGuard; L2TP over Ipsec; - Поддержка PPPoE-/PPTP-/L2TP-клиента - Безопасность: ACL; Zone-based Firewall; Защита от DoS-/DDoS-/Spoof-атак; IPS/IDS; Фильтрация по приложениям - Резервирование и кластеризация: VRRP; Tracking; DHCP/Firewall failover; MultiWAN; -Кластер по схеме 1+1 - Мониторинг: Netflow; SNMP; Zabbix; SLA; -Поддержка Syslog - Управление сервисами и качеством: DHCP; NAT; QOS; HTTP/HTTPS Proxy 1.4 Физические характеристики и условия окружающей среды: - RAM: 4 ГБ DDR4 - Flash-память: 8 ГБ eMMC - Максимальная потребляемая мощность: 40 Вт - Количество блоков питания 220В, переменного тока в комплекте: 2 шт; - Питание:100–264 В AC, 50–60 Гц; 36–72 В DC - Интервал рабочих температур: От 0 до +40 °С - Интервал температуры хранения: От -40 до +70 °С - Относительная влажность при эксплуатации: Не более 80 % - Относительная влажность при хранении: От 10 до 95 % - Габариты: 430x44x275 мм - Масса: 4,44 кг. 1.5 Дополнительные требования : - Должна быть включена опция ECCM-ESR-31 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент ESR-31; - Должно быть включено продление гарантийного обслуживания до 3 лет | 2 шт. | Указание характеристик | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой Продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров, предусмотренных п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875, а также выписку (выписки) из реестра российской промышленной продукции |  |
| 2. | Коммутатор (тип 1) | Коммутатор агрегации MES3300-24 или эквивалент с характеристиками не хуже: 2.1 Интерфейсы - 10/100/1000BASE-T: 24 - 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP): 4 - 10/100/1000BASE-T (OOB): 1 - Консольный порт RS-232 (RJ-45): 1 2.2 Производительность - Пропускная способность: 128 Гбит/с - Объём буферной памяти: 1,5 МБ - Объем ОЗУ (DDR4): 2 ГБ - Объем ПЗУ (RAW NAND): 512 МБ - Таблица MAC-адресов: 16384 - Таблица VLAN: 4094 - Количество VRRP-маршрутизаторов: 255 - Link Aggregation Groups (LAG): 32 группы, до 8 портов в одном LAG - Качество обслуживания QoS: 8 выходных очередей на порт - Размер Jumbo-фреймов: 10240 байт - Стекирование: 8 устройств 2.3 Физические характеристики и условия окружающей среды - Количество блоков питания 220В, переменного тока комплекте: 2 шт; - Питание: 100–240 В АС, 50–60 Гц; 36–72 В DC - Рабочая температура окружающей среды: От -10 до +45 °С - Температура хранения: От -50 до +70 °С - Охлаждение: Front-to-Back, 4 вентилятора - Рабочая влажность: Не более 80 % - Исполнение: 19", 1U - Габариты: 430x44x330 мм 2.4 Дополнительные требования : - Должна быть включена опция ECCM-MES3300-24 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES3300-24; - Должна быть включена опция для поддержки функционала BGP на коммутаторах 23хх, 2300хх, 33хх, 3300хх, 35xx, 3500xx, 53хх, 5400-xx, 5410, 5500; - Должна быть включена опция для поддержки функционала EVPN на коммутаторах MES53ххA, MES5310-xx, MES5400-xx, MES5410-xx, MES5500-xx; - Должно быть включено продление гарантийного обслуживания до 3 лет | 2 шт. | Указание характеристик | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой Продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров, предусмотренных п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875, а также выписку (выписки) из реестра российской промышленной продукции |  |
| 3. | Балансировщик назрузки | Termidesk Connect, или эквивалент с характеристиками не хуже: 3.1 Общие архитектурные свойства - Возможность развёртывания в разных форм-факторах: виртуальная машина; программно-аппаратный комплекс. - Гибкость конфигурации: через веб-интерфейс; командную строку; интерфейс API; интерфейс NETCONF. - Возможность резервного копирования конфигураций. - Возможность обновления 3.2 Безопасность и аутентификация/авторизация - Поддержка SSL Offload (снятие нагрузки по шифрованию и расшифрованию с конечных серверов). - Поддержка TLS/SSL с продвинутыми настройками (например, SNI). - Поддержка LDAP/LDAPS для аутентификации. - Поддержка ролевого доступа (Role-Based Access Control). - Защита от DoS-атак 3.3 Балансировка и маршрутизация трафика - Балансировка уровней: L4 (поддержка Source NAT) – TCP; L7 (Full Proxy) – HTTP, HTTPS, WS. - Алгоритмы распределения нагрузки: Round Robin, Least Connections. - Проверка состояния балансируемых серверов (health checks): ping, TCP, HTTP(S), скрипты (логические выражения для комбинаций проверок). - Сохранение сессий (persistence): SRC IP, CookieInsert. - Перенаправление/маршрутизация запросов на группы серверов на основе содержимого запроса, источника, URI и др. (Content Switching). - Географическая балансировка (GSLB, RHI) 3.4 Отказоустойчивость и масштабируемость - Поддержка кластерной работы в конфигурации Active / Standby, синхронизация конфигураций между узлами. - Резервирование IP-адресов виртуальных серверов, автоматическое переключение трафика (failover) при выходе узлов из строя. - Поддержка до 255 узлов в отказоустойчивой конфигурации 3.5 Интеграция и сетевые возможности - Поддержка VLAN (802.1Q), VRF (виртуальные маршрутизируемые таблицы). - Статическая и динамическая маршрутизация, настройка DNS и NTP внутри системы 3.6 Мониторинг, логирование, статистика - Детализированный мониторинг: загрузка CPU, память, сетевой трафик и др. - Логирование событий изменения настроек, журналы доступа. - Отправка логов и статистики в сторонние системы (Syslog). - Проверки health check с расширенным содержимым. - Поддержка открытой спецификации формата предоставления метрик OpenMetrics 3.7 Удобство управления и настройки - Несколько интерфейсов для управления. - Интерфейс с панелью мониторинга состояния узлов. - Возможность гибко настраивать правила маршрутизации, списков контроля доступа, правил обработки трафика 3.8 Дополнительные требования : - Должно быть включено продление гарантийного обслуживания до 3 лет | 2 шт. | Указание характеристик | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой Продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров, предусмотренных п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875, а также выписку (выписки) из реестра российской промышленной продукции |  |
| 4. | Виртуальный NGFW | Кластер из двух виртуальных NGFW UserGate VE500, или эквивалент с характеристиками не хуже: 4.1 Основной функционал: - Межсетевой экран нового поколения; - Система обнаружения вторжений (IDS/IPS); - Доступ к внутренним ресурсам через SSL VPN Portal; - Анализ и выгрузка информации об инцидентах безопасности (SIEM); - Автоматизация реакции на угрозы безопасности информации (SOAR); - Обратный прокси; - Контроль доступа в интернет; - Контроль приложений L7; - Дешифрование SSL; - Гостевой портал; - Безопасная публикация внутренних ресурсов и сервисов; - Advanced Threat Protection; - Идентификация пользователей; - Виртуальная частная сеть (VPN); - Удаленное администрирование; - Поддержка АСУ ТП (SCADA); - Поддержка кластеризации и высокой отказоустойчивости; - Security Updates. 4.2 Функционал модуля Advanced Threat Protection: - Глубокий анализ контента (DCI); - Фильтрация по категориям; - Подписка на списки Роскомнадзора и Министерства юстиции РФ; - Черные и белые списки; - Подписка на морфологические базы; - Автоматическое обновление подписок; - Блокировка рекламы (AdBlock); - Контроль за социальными сетями. 4.3 Функционал модуля Security Updates: - Обновление ПО NGFW; - Подписка на обновления баз IPS (сигнатуры атак); - Подписка на обновления баз L7 (сигнатуры приложений); - Стандартный пакет технической поддержки. 4.4 Производительность: - Пропускная способность межсетевого экрана, UDP, Мбит/сек: не менее 9000; - Одновременных TCP-сессий: не менее 5000000; - Новых сессий в секунду: не менее 120000; - Инспектирование SSL, Мбит/сек: не менее 320; - Система обнаружения вторжений (IPS), Мбит/c: не менее 1350; - Система обнаружения вторжений, IDS, span-порт, Мбит/сек: не менее 2000; - Управление приложениями L7, Мбит/c: не менее 1700; - Контентная фильтрация, Мбит/c: не менее 1500. 4.5 Требования к оборудованию: - Портов 10/100/1000Base-T: до 8; - Портов 10GBase SFP+: до 8 при использовании виртуальных адаптеров VMXNET3; - Процессор, количество ядер: 6; - Память, Гбайт: 16; - Диск, Гбайт: 300. 4.6 Требования к технической поддержке и обновлениям: - Подписка на модуль Security Updates сроком не менее трех лет; - Пакет круглосуточной технической поддержки 24/7 сроком не менее трех лет. 4.7 Соответствие требованиям законодательства РФ: - Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий (ФСТЭК России, 2021) по 4 уровню доверия; - Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ (ФСТЭК России, 2016); - Профиль защиты межсетевых экранов типа Д четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Д4.ПЗ (ФСТЭК России, 2016); - Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ (ФСТЭК России, 2012); ПО должно быть внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 4.8 Дополнительные требования: В ПО NGFW не должно быть ограничений по количеству пользователей. | 2шт. | Указание характеристик | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой Продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров, предусмотренных п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875, а также выписку (выписки) из реестра российской промышленной продукции |  |

- Приложение № 3 к ТТ

Таблица 7. Спецификация поставляемой Продукции

| № п/п | Тип продукции | Наименование продукции | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Срок действия передаваемых прав на ПО/ сертификатов | Страна происхождения продукции | Страна регистрации производителя продукции | ОКПД2 (с указанием наименования) | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Ед. измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Кол-во | Цена, в руб., без НДС | Сумма в руб., без НДС | НДС (22%) руб. | Стоимость, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Маршрутизатор (тип 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Коммутатор (тип 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Балансировщик нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Виртуальный NGFW |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО по спецификации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение № 4 к ТТ

Перечень квалификационных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| Требования к опыту (поставка продукции; оценка объема исполненных обязательств по договорам) |  |  |
| 1. | Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) поставки оборудования для реализации технических мер защиты, при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки, Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 30 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - документов, подтверждающих состав поставок, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих реквизиты договора (номер и дата) и перечень выполненных поставок; - документов, подтверждающих исполнение поставок, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих реквизиты договора (номер и дата) и перечень, а также стоимость переданных и принятых заказчиком по договору поставок. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |
| 2. | Наличие у Участника собственной службы технической поддержки, функционирующей в режиме 8 часов 5 дней в неделю на территории Российской Федерации (с 09:00 до 18:00 (МСК) в будние дни), подтвержденной представленной Участником справкой о службе технической поддержки с указанием режима работы в свободной форме. | В составе заявки Участник должен предоставить «Справку о службе технической поддержки» с указанием режима работы в свободной форме. |

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 2).

[[[[[[[[[[[[[1] Окончание срока поставки продукции уточняется на момент заключения договора и является предварительным.