Технические требования на выполнение работ

«Разработка проектных решений и рабочей документации на модернизацию сети передачи данных в целях улучшения работы каналов передачи данных»

Лот № _

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	22

5.	Приложения	23

Приложение № 1	24

Приложение № 2	26

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| SIEM | Security Information and Event Management (управление информацией и событиями безопасности) |
| --- | --- |
| Система | Модернизированная СПД ПАО «РусГидро» |
| СПД | Сеть передачи данных |
| РД | Рабочая документация |
| ТП | Технический проект |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД-2 62.01.12.000 Разработка проектных решений и рабочей документации на модернизацию сети передачи данных в целях улучшения работы каналов передачи данных.

Цель выполнения работ

Целью мероприятия является разработка проектного решения по модернизации сети передачи данных ПАО «РусГидро» в целях улучшения работы каналов передачи данных, направленного на:

- Обеспечение непрерывности бизнес-процессов и требуемого качества обслуживания критичных сервисов;

- Снижение затрат на периодическое расширение каналов операторов связи.

- Использование оборудования отечественного производства в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 23.12.2024 № 1875.

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- разработать техническое задание на модернизацию сети передачи данных;

- разработать технический проект на модернизацию сети передачи данных

- разработать рабочую документацию на модернизацию сети передачи данных.

Существующее положение

В настоящее время в СПД ПАО «РусГидро» отсутствуют средства повышения эффективности работы каналов передачи данных.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Центр обработки данных (далее - ЦОД) | г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 | Основное средство отсутствует |  |
| 2. | Центральный офис | г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2а | Основное средство отсутствует |  |
| 3. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | 676730, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан | Основное средство отсутствует |  |
| 4. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» | 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д.1а | Основное средство отсутствует |  |
| 5. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» | 617760, Российская Федерация, Пермский край г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС д. 1/2 | Основное средство отсутствует |  |
| 6. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | 368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 5 | Основное средство отсутствует |  |
| 7. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» | 445350, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2 | Основное средство отсутствует |  |
| 8. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» | 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское, д. 100 | Основное средство отсутствует |  |
| 9. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» | 676244, Российская Федерация, Амурская область, г. Зея | Основное средство отсутствует |  |
| 10. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» | 360024, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, а/я 9 | Основное средство отсутствует |  |
| 11. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | 614030, Российская Федерация, г. Пермь | Основное средство отсутствует |  |
| 12. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» | 369244, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район п. Правокубанский | Основное средство отсутствует |  |
| 13. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» | 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31 | Основное средство отсутствует |  |
| 14. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | 357115, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а | Основное средство отсутствует |  |
| 15. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» | 606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14 | Основное средство отсутствует |  |
| 16. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» | 630056, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 | Основное средство отсутствует |  |
| 17. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» | 413865, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-25, а/я 21 | Основное средство отсутствует |  |
| 18. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего» | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки | Основное средство отсутствует |  |
| 19. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | 362049, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63 | Основное средство отсутствует |  |
| 21. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» | 429954, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34 | Основное средство отсутствует |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Подрядчик должен в полном объеме обладать всеми материально-техническими ресурсами необходимыми для качественного выполнения работ и достижения требуемого результата.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этап 1 |  |  |  |
| 1.1. | Разработка технического задания на модернизацию сети передачи данных. | Комплект документов | 1 |
| 1.2. | Разработка проектного решения на модернизацию сети передачи данных, в том числе включающего базовое проектное решение по модернизации сети передачи данных филиала. | Комплект документов | 1 |
| Этап 2 |  |  |  |
| 2.1. | Разработка рабочей документации на модернизацию сети передачи данных. | Комплект документов | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этап 1 |  |  |  |
| 1.1. | Разработка технического задания на модернизацию сети передачи данных. | X | Х + 40 р.д. |
| 1.2. | Разработка проектного решения на модернизацию сети передачи данных, в том числе включающего базовое проектное решение по модернизации сети передачи данных филиала. | Х + 100 р.д. | Х + 190 р.д. |
| Этап 2 |  |  |  |
| 2.1. | Разработка рабочей документации на модернизацию сети передачи данных. | Х + 365 р.д. | Х+ 680 р.д. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (все позиции таблицы 2): ОКПД-2 62.01.12.000 Разработка проектных решений и рабочей документации на модернизацию сети передачи данных в целях улучшения работы каналов передачи данных

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями документов, указанных в Приложении № 1 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями: - Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». - Положений о пропускном и внутриобъектовом режимах соответствующих площадок в контуре работ, указанных в таблице 1 настоящих технических требований. Подготовку рабочих мест и допуск работников Подрядчика к выполнению работ выполняет персонал Заказчика | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по выполнению работ | Работы по модернизации должны выполняться по согласованному с Заказчиком плану-графику. Работы по замене и/или монтажу/настройке оборудования должны выполняться в согласованные с Заказчиком технологические окна с минимизацией перерыва функционирования защищаемых каналов связи. После завершения работ Подрядчик должен провести совместно с Заказчиком проверку работоспособности Системы и оформить результаты проверки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию и программному обеспечению используемому для выполнения работ | В ходе выполнения работ Подрядчик должен использовать оборудование и программное обеспечение, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика. Подрядчиком должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения, принадлежащего работникам Подрядчика. Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование личных и/или общедоступных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика. Применение флеш-накопителей Исполнителя для настройки оборудования допускается только после их проверки антивирусным ПО Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества выполняемых работ | Подрядчик должен обеспечивать контроль выполняемых работ на каждом этапе. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работники Подрядчика, обеспечивающие выполнение работ, должны быть обучены, иметь подготовку и опыт не менее 3-х лет в области разработки проектных решений по построению, модернизации и развитию СПД, включая разработку решений по оптимизации и повышению эффективности работы каналов передачи данных. В течение 5 дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающие наличие в штате квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием в области информационных технологий и информационной безопасности либо прошедших соответствующую профессиональную переподготовку в количестве не менее 5 (пяти) человек. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | В ходе оказания услуг Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все иные законодательные и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик, в случае необходимости, обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к результату разработки проектного решения | В результате разработки проектного решения Подрядчик должен: определить требования к проектированию решений по модернизации существующей СПД и разработать техническое задание, включающее требования к показателям качества функционирования СПД; осуществить обоснованный выбор решений, на которых будет строиться Система, с учетом требований, отраженных в техническом задании; разработать базовое проектное решение по модернизации СПД, в т.ч.: - определить состав программных и аппаратных средств и параметры их лицензирования, необходимых для выполнения работ по модернизации СПД и разработать спецификацию программных средств и лицензий, аппаратных средств, которые планируется использовать при реализации проекта, а также типовые спецификации для базовых проектных решений филиала; - разработать рабочую документацию для реализации модернизации существующей СПД; - подготовить конъюнктурный анализ стоимости оборудования и смет на СМР и ПНР в объеме, необходимом для запуска конкурсных процедур на реализацию проектных решений в дальнейшем, в соответствии с требованиями Заказчика. |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к Системе | - Требования к программно-аппаратной части Системы - Требования к техническим решениям: - Применяемые рамках разрабатываемых проектных решений средства должны: - Быть включены в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ от 17.07.2015 №719); - Обеспечивать производительность, достаточную для передачи существующего объема трафика с учетом перспективного увеличения нагрузки; - Обеспечивать эффективное использование доступных каналов передачи данных; - Обеспечивать распределение трафика между доступными каналами передачи данных; - Поддерживать сетевые протоколы (OSPF, BGP), используемые в существующей инфраструктуре Заказчика; - Поддерживать приоритизацию трафика (QoS); - Поддерживать агрегацию каналов (LACP); - Поддерживать технологию VLAN (IEEE 802.1Q); - Поддерживать удаленное администрирование с применением защищенных протоколов (SSH и/или HTTPS); - Обеспечивать возможность интеграции с существующей сетевой инфраструктурой Заказчика. - Требования к качеству: - Система должна обеспечивать целостность передаваемой информации при передаче данных по каналам связи. - Система должна обеспечивать передачу информации о событиях функционирования применяемых технических средств в существующую систему мониторинга и SIEM Заказчика. - Система должна обеспечивать значения показателей качества функционирования СПД, установленные разработанным техническим заданием. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к режимам функционирования | Компоненты Системы предполагают круглосуточный режим функционирования: 7 дней в неделю, 24 часа в день, 365 дней в год. Должно обеспечиваться сохранение работоспособности в условиях возникновения единичных отказов аппаратно-программных средств (без учета последствий ошибок эксплуатационного персонала, массовых отказов аппаратно-программных средств, аварий, катастроф). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования по диагностированию | Информация об отказах в работе Системы должна заноситься в системные журналы с указанием значений основных параметров функционирования и значений системных переменных на момент возникновения отказа. Должна быть обеспечена передача событий об отказах в существующие системы мониторинга и SIEM Заказчика. В эксплуатационной документации должны содержаться точные инструкции для инженера технической поддержки по диагностике типовых неисправностей, выявлению причин отказов и формированию отчётов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результатов работ | Все комплекты документов, разрабатываемые Подрядчиком в рамках всех этапов работ, указанных в Таблице 2.1, должны быть согласованы с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | Исполнительная и эксплуатационная документация, разрабатываемая Подрядчиком в рамках работ, указанных в Таблице 2.1, должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, указанных в Приложении №1 к настоящим ТТ. Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Электронный формат предоставляемых документов должен соответствовать: - Portable Document Format (PDF) - для сканированных или не редактируемых копий документов; - Visio Drawing XML (VSDX) - для редактируемых копий графических схем. - Open Document Format (ODF): - ODT - для оригинальных редактируемых текстовых документов, - ODS - для оригинальных редактируемых документов, содержащих табличные данные. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | В результате выполнения работ Подрядчиком должен быть передан следующий комплект документов: Техническое задание на модернизацию сети передачи данных в целях улучшения работы каналов передачи данных; Проектное решение по модернизации сети передачи данных в целях улучшения работы каналов передачи данных, включающее базовое проектное решение по модернизации СПД филиала; Рабочая документация для Системы. В рамках проектного решения должна быть разработаны следующие документы: Ведомость технического проекта (ТП); Ведомость покупных изделий (ВП); Пояснительная записка (П2); Описание комплекса технических средств (П9); Схема структурная КТС (С1); Комплект рабочей документации разрабатывается для реализации решений модернизации сети передачи данных в целях улучшения работы каналов передачи данных. Для каждого объекта Заказчика из Таблицы 1 должен быть разработан отдельный комплект рабочей документации. В рамках каждого комплекта рабочей документации должны быть разработаны следующие документы: Ведомость рабочей документации (РД); Спецификация оборудования и материалов (В4); Программа и методика испытаний (ПМ); Проект производства работ (ППР); Схема структурная КТС (С1); Схема организации сети уровня L2 (С1.1); Схема организации сети уровня L3 (С1.2); Таблицы соединений и подключений внешних проводок; Схемы размещения технических средств; Схемы электропитания технических средств; Локальные сметные расчеты (ЛСР) Сводный сметный расчет (ССР). Вся документация должна быть передана: на бумажном носителе – в 3 (трех) экземплярах; на электронном носителе – в 1 (одном) экземпляре. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | Гарантийный срок на результат выполнения работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации проектной документации в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро» принятых после даты подписания акта о приемке выполненных работ. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Конфиденциальность информации | Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящих технических требований, без предварительного письменного согласия Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ | В ходе оказания услуг Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 3 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения работ. Публикация или передача третьим лицам любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ) без согласования с Заказчиком запрещена. ### При необходимости предоставления Подрядчику удаленного доступа для проведения работ, Подрядчик обязан соблюдать порядок предоставления удаленного доступа, действующий в ПАО «РусГидро». | ### Согласие с требованием | ### - |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям.

Приложения

Приложение №1. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов и документов ПАО «РусГидро».

Приложение №2. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

- Приложение № 1

Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов и документов ПАО «РусГидро»

1.	Нормативно-правовые документы:

  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

  - Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

  - Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

  - Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Методический документ «Методика оценки угроз безопасности информации» (утв. ФСТЭК России 05.02.2021).

  - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29.04.2022 № 279н (ред. от 29.04.2025) «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н».

- Нормативно-технические документы:

  - ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

  - ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

  - ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры.

  - ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем.

  - ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

  - ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

  - ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

- Документы ПАО «РусГидро»:

  - Техническая политика ПАО «РусГидро» (утверждена решением Совета Директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 09.04.2020 № 307 в ред. протокола от 24.02.2022 № 340)).

  - Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» (утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.12.2022 № 353)).

  - Приказ ПАО «РусГидро» от 02.09.2022 № 654 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию информационных систем».

  - Приказ ПАО «РусГидро» от 11.11.2024 № 780 «Об утверждении Политики ПАО «РусГидро» в отношении обработки персональных данных».

# Приложение № 2

Требования к оформлению и составлению

смет или расчетов на выполнение работ/услуг

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

- Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

- Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - МУ), а также согласно положениям, утвержденной Приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 08.06.2023 N 409/пр), «Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации» (далее – Методика №707),  или иных актуальных методических указаний.

- Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

- При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

- 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

- 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

- 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

- 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

- Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

- При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком, на основании Приложения № 1 к данным Требованиям.

- Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа, при применении сметного программного комплекса – в формате ПК «ГРАНД-Смета»).

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

- При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

- Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на ПИР

- При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН.

- Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям, утвержденной Приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 08.06.2023 N 409/пр), «Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации» (далее – Методика №707) с учетом следующего:

  - Стоимость работ, расходов, услуг (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Спр=Вср×Тп×Чобщ×Ккв-уч

где:

Спр  - стоимость работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

  - среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

Вср=ЗПср×(1+Р)Кз

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

ЗПср - среднедневная заработная плата, руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора);

Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ: К3 принимается в размере 40,06%;

  - коэффициент, квалификации-участия (Ккв-уч), определяется по формуле:

Ккв-уч=i=1nTфiТобщ×Чi×ИiЧобщ

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Tфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.

  - Стоимость ПИР, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, определяемые дополнительно.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета

на ПИР/услуги в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на ______________________

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей различной

квалификации в выполнении научно-исследовательских работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости работ в соответствии

с калькуляцией затрат

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. (гр 1 / гр 2) | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабель-ность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжи-тельность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы

Образец 2П

Приложение № ____к договору № _____ от__________ СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) __________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ Ф.И.О.. СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации__________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

к Договору от___ ______202___

№ _________

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДЕНО: |
| --- | --- |
| ____________________/_________________ | ____________________/_________________ |
| ___ ______202___ | ___ ______202___ |
| СВОДНАЯ СМЕТА № |  |
| на проектные работы и инженерные изыскания |  |

(наименование стройки). Заказчик _. Изыскательская организация. Проектная организация. Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.. N№ п/п; Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат; Обоснование; Сметная стоимость, руб.. инженерных изысканий; проектных работ. 1; 2; 3; 4; 5. I; Инженерные изыскания. Наименование сметы на инженерные изыскания; <X>. II; Проектная документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. III; Рабочая документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. Итого по видам работ; <X>; <X>. ВСЕГО; <X>. Руководитель проектной организации; ______________________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Главный инженер проекта; ________________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Начальник отдела; ____________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Заказчик; __________________________________________________________.

День, следующий за днем заключения Договора

На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»