УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по логистике УФПС Новосибирской области

_________   А.Н. Небелюк

подпись           И.О. Фамилия

"___"___________20__ г.

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и настройке
цифровых устройств контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов) с блоком средства криптографической защиты информации и изготовление карт водителей для нужд УФПС Новосибирской области

Новосибирск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Термины и сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| УФПС | Управление Федеральной почтовой связи |
| СКЗИ | Средство криптографической защиты информации |
| Тахограф (цифровое устройство, оборудование) | Контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа. |
| ТС | Транспортное средство |
| НКМ | Навигационный Криптографический Модуль |
| ТЗ | Техническое задание |

2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и настройке
цифровых устройств контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов) с блоком средства криптографической защиты информации и изготовление карт водителей для нужд УФПС Новосибирской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и настройке тахографов, установленных на транспортных средствах Заказчика (далее Услуги) осуществляется Исполнителем с использованием собственного оборудования, материалов, запасных частей необходимых для обеспечения их работоспособности.

Целью оказания Услуг является - техническое обслуживание и ремонт тахографов установленных на транспортных средствах УФПС Новосибирской области.

Задачей оказания Услуг является - обеспечение проведения ремонта и своевременного обслуживания тахографов установленных на транспортных средствах УФПС Новосибирской области.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Исполнитель должен оказывать Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и настройке тахографов в установленные сроки по Заявкам Заказчика.

Срок оказания Услуги не должен превышать 1 (одного) рабочего дня со дня следующего после дня принятия Заявки от Заказчика.

При проведении ремонта в условиях сервисных центров (мастерских) Исполнителя не более 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего после дня принятия Заявки от Заказчика.

Оказание Услуг по техническому обслуживанию и ремонту тахографов Заказчика производится по адресам:

- Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Красина 58 а;

- Новосибирская обл. г. Купино ул. Максима Горького 1;

- Новосибирская обл. г. Татарск   Переулок Комсомольский 25;

- Новосибирская обл. г. Барабинск ул. Комарова 10;

- Новосибирская обл. г. Куйбышев   ул. Куйбышева 19;

В случае необходимости, снятый с транспортного средства тахограф может быть отремонтирован в условиях сервисных центров (мастерских) Исполнителя.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Все Услуги должны оказываться с применением только новых запасных частей, в соответствии с настоящими техническими требованиями. Использование восстановленных запасных частей не допускается.

Все Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями законодательства, технических регламентов, рекомендациями, технологиями заводов - изготовителей тахографов.

Результаты оказанных Услуг не должны ограничивать обязательства производителя в лице официальных представительств и дилерских центров или сервисов производить ремонт или замену деталей, имеющих заводской дефект, в течение оговоренного производителем гарантийного срока.

Перечень основных запасных частей, материалов и Услуг по техническому обслуживанию, ремонту и настройке тахографов Заказчика указаны в Приложении №1 к техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требовании к качеству оказываемых Услуг

Оказание Услуг по техническому обслуживанию и ремонту тахографов должны соответствовать требованиям Приказа Минтранса Российской Федерации от 28.10.2020 года №440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства».

Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований стандартов, технических условий, установленных заводами-изготовителями и других нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность выполнения таких Услуг.

  - Условии оказания Услуг

Оказание Услуг по техническому обслуживанию, ремонту и настройке тахографов осуществляется Исполнителем по заявкам Заказчика в сроки и объемах, определяемых потребностями Заказчика.

Исполнитель предоставляет Заказчику необходимую и достоверную информацию о предоставленных Услугах и их особенностях.

Услуги по замене тахографов и блоков СКЗИ должны включать ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, согласно п.п. 2 и 11 Приложения 4 Приказа Минтранса Российской Федерации от 28.10.2020 года № 440.

При замене блока СКЗИ тахографа в связи с окончанием срока эксплуатации Исполнитель обязан:

- демонтировать из тахографа блок СКЗИ тахографа;

- передать демонтированный блок СКЗИ тахографа с сохраненным сертификатом открытого ключа на хранение владельцу транспортного средства.

Работы по замене блоков СКЗИ включают в себя поверку тахографа и ввод в эксплуатацию блока СКЗИ, а именно:

- активизацию тахографа и блока СКЗИ тахографа в соответствии с требованиями технической документации организаций-изготовителей тахографа и блока СКЗИ тахографа;

- ввод в тахограф данных, настройку тахографа, проверку правильности его функционирования и точности показаний в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя тахографа;

Поверка тахографа может не проводиться в случаях, указанных в п. 8 Приложения 4 к Приказу Минтранса Российской Федерации от 28.10.2020 года №440.

Техническое обслуживание тахографа должно включать:

- проверку правильности функционирования тахографа и точности его показаний:

- настройку тахографа;

Техническое обслуживание должно осуществляться согласно п.п. 3, 4, 5 Приложения 4 Приказа Минтранса Российской Федерации от 28.10.2020 года №440.

Оказание Услуг по техническому обслуживанию и ремонту тахографов Заказчика производится по заявкам.

Исполнитель передает Заказчику демонтированные тахографы и блоки СКЗИ по Акту оказанных Услуг.

  - Требования к безопасности

Исполнитель обязан обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

  - Требования к конфиденциальности

В ходе оказания Услуг стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность любых сведений и не разглашать указанные сведения без согласия другой Стороны.

Исполнитель обязан обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности.

  - Требования по приемке Услуг

Приемка Услуг, оказанных Исполнителем, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется по факту их выполнения и оформляется Актом сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, который подписывается Исполнителем и Заказчиком.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных Услуг)

    - Исполнитель по окончании срока оказания Услуг, направляет в адрес Заказчика следующие документы:

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- счет на оплату;

- счет-фактура

6.6.2. Результатом оказанных Услуг является сертификат о калибровке (Выдастся мастером по окончании калибровки тахографа, в нем указывается информация, о владельце т/с, государственный номер т/с, более подробная информация о мастерской, о условиях калибровки, сертификат заверяется печатью фирмы-калибровщика и личной печатью мастера).

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Гарантийный срок на результаты оказанных Услуг должен составлять:

- на запасные части, установленные взамен вышедших из строя срок, установленный заводами-изготовителями, но не менее 12 (двенадцати) месяцев;

- на отремонтированные запасные части срок, установленный заводами- изготовителями, но не менее 12 (двенадцати) месяцев;

- Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком и Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

- Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказываемых Услуг. В случае оказания Услуг несоответствующего качества. Исполнитель, по требованию Заказчика обязан исправить результат оказанных Услуг за свой счет, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1 Услуги могут быть оказаны только сервисными центрами (мастерскими), отвечающими требованиям Приказа Министерства транспорта РФ от 21 августа 2020 г. N 320 “Об утверждении Требований к сервисным центрам (мастерским), осуществляющим деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах. Порядка допуска сервисных центров (мастерских) к деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, и Порядка ведения реестра допущенных сервисных центров (мастерских), осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах".

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень основных запасных частей, материалов и Услуг по техническому обслуживанию, ремонту и настройке тахографов. | 8-10 |
| 2 | Перечень оборудования, установленного на транспортных средствах УФПС Новосибирской области | 11 |
| 3 | Перечень транспортных средств УФПС Новосибирской области | 12 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень основных запасных частей и услуг по техническому обслуживанию, ремонту и настройке тахографов

| № | Перечень основных запасных частей, услуг по техническому обслуживанию, ремонту и настройке тахографов | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
|  | Услуги |  |
| 1 | Ввод тахографа в эксплуатацию | ед. |
| 2 | Вывод тахографа из эксплуатации | ед. |
| 3 | Демонтаж-монтаж тахографа | ед. |
| 4 | Диагностика тахографа | ед. |
| 5 | Диагностика цепей подключения контрольного устройства (тахографа) | ед. |
| 6 | Диагностика датчика скорости контрольного устройства (тахографа) | ед. |
| 7 | Диагностика информационного кабеля контрольного устройства (тахографа) | ед. |
| 8 | Замена внутреннего предохранителя | ед. |
| 9 | Замена батарейки тахографа | ед. |
| 10 | Замена блока СКЗИ | ед. |
| 11 | Замена стабилитрона | ед. |
| 12 | Замена дисплея | ед. |
| 13 | Замена картридера | ед. |
| 14 | Замена термопринтера | ед. |
| 15 | Замена дополнительной платы контрольного устройства (тахографа) | ед. |
| 16 | Замена клавиатуры | ед. |
| 17 | Замена платы управления тахографа | ед. |
| 18 | Замена антенны GSM | ед. |
| 19 | Замена антенны Глонасс/GPS | ед. |
| 20 | Замена информационного кабеля контрольного устройства (тахографа) | ед. |
| 21 | Замена жгута подключения контрольного устройства (тахографа) | ед. |
| 22 | Замена тахографа | ед. |
| 23 | Замена электронного датчика скорости | ед. |
| 24 | Замена электронного спидометра | ед. |
| 25 | Настройка тахографа | ед. |
| 26 | Обновление программного обеспечения тахографа | ед. |
| 27 | Опломбировка датчика скорости | ед. |
| 28 | Опломбировка тахографа | ед. |
| 29 | Поверка тахографа | ед. |
| 30 | Проверка правильности функционирования тахографа и точности его показаний в рамках ТО | ед. |
| 31 | Протяжка кабеля датчик тахограф | ед. |
| 32 | Разблокирование карты СКЗИ | ед. |
| 33 | Ремонт электропроводки системы/трассы/кабеля | ед. |
| 34 | Активация блока СКЗИ | ед. |
| 35 | Калибровка тахографа | ед. |
|  | Запчасти/материалы |  |
| 36 | Антенна ГЛОНАСС/GPS | шт. |
| 37 | Антенна GSM | шт. |
| 38 | Батарея для цифрового тахографа | шт. |
| 39 | Блок СКЗИ тахографа НКМ | шт. |
| 40 | Датчик скорости 19,8 мм. | шт. |
| 41 | Датчик скорости 115 мм | шт. |
| 42 | Датчик скорости 90 мм. | шт. |
| 43 | Датчик скорости 63,2 мм | шт. |
| 44 | Дисплей тахографа | шт. |
| 45 | Кабель для подключения датчика скорости к тахографу (погонный метр) | шт. |
| 46 | Карта предприятия для тахографов | шт. |
| 47 | Карта водителя для тахографа | шт. |
| 48 | Картридер тахографа | шт. |
| 49 | Плата управления тахографа | шт. |
| 50 | Провод монтажный ПГВЛ 820 1 000 Автомобильный 1,5ММ (за 1 метр) | шт. |
| 51 | Провод монтажный ПГВЛ 800 автомобильный 0,75ММ (за 1 метр) | шт. |
| 52 | Тахограф цифровой с СКЗИ | шт. |
| 53 | Термобумага для тахографа | шт. |
| 54 | Термопринтер тахографа | шт. |
| 55 | Считыватель смарт-карт | шт. |
| 56 | Спидометр цифровой | шт. |
| 57 | Выезд специалиста | раз. |

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень оборудования, установленного на транспортных средствах УФПС Новосибирской области

| № н/н | Наименование оборудования | Наименование тахографа | Модель тахографа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тахограф | АТОЛ | Drive Smart |
| 2 | Тахограф | АТОЛ | Drive 5 |
| 3 | Тахограф | ШТРИХ | Тахо RUS |
| 4 | Тахограф | НКМ-2 | ТЦА-02НК |
| 5 | Тахограф | VDO | DTCO3283 |
| 6 | Тахограф | МИКАС | 20.3840 |
| 7 | Тахограф | "Меркурий " | ТА-001 |

Приложение № 3

к техническому заданию

Перечень транспортных средств УФПС Новосибирской области

| ГРЗ ТС | ВИН ТС | Модель ТС |
| --- | --- | --- |
| К661ТТ154 | Z7830103AL0060607 | 30103А |
| К663ТТ154 | Z7830103AL0060608 | 30103А |
| К995ХН154 | Z783010GAM0063817 | 3010GA |
| К267ХТ154 | Z783010GAL0063347 | 3010GA |
| К114ОР154 | X9H47415PL8000052 | АФ 47415Р |
| К991ХН154 | Z783010GAL0063282 | 3010GA |
| К582ХМ154 | Z783010GAL0063287 | 3010GA |
| К848ХН154 | Z783010GAL0063493 | 3010GA |
| М217АВ154 | X2FDXXESGDLS57450 | TRANSIT 470L EF |
| М078АВ154 | X2FDXXESGDLS57453 | TRANSIT 470L EF |
| М186АВ154 | X2FDXXESGDLS57449 | TRANSIT 470L EF |
| М334АВ154 | X2FDXXESGDLS57464 | TRANSIT 470L EF FF |
| М303АВ154 | X2FDXXESGDLS57483 | TRANSIT 470L EF FF |
| Е539АМ154 | X895792E2E0EV8108 | 579200 |
| К758ВС154 | X634744U2F0000075 | 4744U2 |
| К827ВВ154 | XUH27820DB0000003 | 27820D |
| К809ВВ154 | XUH27820DB0000002 | 27820D |
| Т952УР154 | X634744U2E0000057 | 4744U2 |
| Е540АМ154 | X895792E2E0EV8116 | 579200 |
| Н042ВА154 | X8957921BH0EV8120 | 57921 |
| Н044ВА154 | X8957921BH0EV8119 | 57921 |
| Е162УУ154 | Z783010GAJ0040118 | 3010GA |
| К810ВВ154 | XUH27820DB0000004 | 27820D |
| К826ВВ154 | XUH27819EB0000001 | 27819E |
| Е543СР154 | JTFSX23P406165806 | HIACE |
| Х952КУ142 | Z7830103AM0060630 | 30103А |
| Х060НА142 | Z7830103AM0060628 | 30103А |
| К257УЕ154 | Z783010GAL0063252 | 3010GA |
| К981ХУ154 | Z783010GAL0063556 | 3010GA |
| К283ХТ154 | Z783010GAL0063491 | 30106А |
| К839ХН154 | Z783010GAL0063390 | 3010GA |
| М513КН154 | Z783010GAL0063355 | 3010GA |
| К762ХН154 | Z783010GAL0063375 | 3010GA |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС.