Технические характеристики продукции

Прибор ПКФ-СД нержавеющий для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов с поверкой

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| - Назначение: для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов по ГОСТ 25584-2016, применяемых в гидротехническом строительстве |  |
| Технические характеристики: |  |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм | не более 310x220x630 |
| Высота фильтрационной трубки, мм | не более 220,0 |
| Внутренний диаметр фильтрационной трубки, мм | не более 50,5±0,5 |
| Расстояние от нижнего торца фильтрационной трубки до нулевого деления шкалы пьезометра, мм | не более 200,0 |
| Сетка проволочная с размерами ячейки по ГОСТ 6613-86, мм | от 0,25х0,25 до 0,4х0,4 |
| Масса падающего груза трамбовки, г | 500 |
| Высота падения груза трамбовки, мм | не более300±3 |
| Масса, кг | не более 3,5 |

Комплектация:

• Фильтрационная трубка в сборе, 1 шт.

• Трамбовка в сборе, 1 шт.

• Стакан, 1 шт.

• Поддон, 1 шт.

• Линейка металлическая, 1 шт.

• Паспорт, 1 шт.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней