Технические характеристики продукции

Профессиональный лазерный уровень LT L16-360F, штатив 3.6 м, тренога 1,5  усиленная L16-360F/3,6 м/1,5-УС

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| - Назначение: Определение отклонения конструкций от вертикально/горизонтальной плоскостей. |  |
| Технические характеристики: |  |
| Вид упаковки | кейс/чемодан |
| Время работы на одном заряде, ч | 8 |
| Габариты без упаковки, мм | 125x105x95 |
| Дальность построения без приемника, м | 50 |
| Дальность построения с приемником, м | 50 |
| Длина волны, нм | 532 |
| Звуковой сигнал | да |
| Класс лазера | 2 |
| Класс товара | профессиональный |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Количество лучей, шт | 16 |
| Магнитное крепление | есть |
| Направление лучей | 2 горизонтали 360 град./2 вертикали 360 град. |
| Ном. время измерения, с | 4-5 |
| Отключение выравнивания | есть |
| Поверка | нет |
| Приемник в комплекте | нет |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Рабочая температура, °С | от-10 до+50 |
| Резьба под штатив 1 | 1/4 |
| Резьба под штатив 2 | 1/4 |
| Резьба под штатив, дюйм | 1/4 |
| Рейка в комплекте | нет |
| С отвесом | нет |
| С сертификатом о калибровке | нет |
| Степень защиты | IP54 |
| Температура хранения, °С | от-10 до+50 |
| Тип | линейный |
| Тип выравнивания | автоматическое |
| Точность, мм/м | ±0.2 |
| Угол самовыравнивания, град | ±3 |
| Цвет луча | зеленый |
| Штатив в комплекте | да |
| Элементы питания | сеть/аккумулятор |
| Вес, кг | 3 |

Комплектация:

•Профессиональный лазерный уровень: 1 шт.;

- Аккумулятор литий-ионный Li-Ion: 2 шт.

- Подставка с подъемным механизмом для выставления уровня луча при стяжке от 1.5 до 20 см;

- Магнитный держатель;

- Кейс/чемодан;

- Пульт управления;

- Зарядное устройство USB;

- Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, гарантийный талон;

- Штатив 3,6 м;

- Переходник 1/4-5/8;

- Тренога 1.5 м

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  45 рабочих  дней