ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на Выполнение работ по капитальному ремонту наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: улица Черниговская (от Канавинского моста до Метромоста), в том числе пусконаладочные работы, утилизация, вынос в натуру осей трассы кабельной линии и составление исполнительной съемки

| 1. | Наименование объекта закупки | - Выполнение работ по капитальному ремонту наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: улица Черниговская (от Канавинского моста до Метромоста), в том числе пусконаладочные работы, утилизация, вынос в натуру осей трассы кабельной линии и составление исполнительной съемки |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполняемых работ | Объем, содержание работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения и другие, предъявляемые к работам требования должны соответствовать утвержденной Проектной документации (приложение № 1 к Заданию) и ведомости объемов работ (приложение № 2 к Заданию). Используемые в локальных сметных расчетах ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в Проектной документации (приложение № 1 к Заданию) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в Проектной документации, указанные товарные знаки подразумевает возможность их замены на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам). Если Подрядчик предлагает использовать при выполнении работ материалы (комплектующие и оборудование), не предусмотренные Проектной документацией, то применение таких материалов допускается в случае, если они являются эквивалентами материалам, указанным в Проектной документации. Отклонение параметров объекта от Проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе производства работ, допускается только по согласованию с Заказчиком (изменение номенклатуры используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования допустимо без изменения сметной стоимости работ). Работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации и Нижегородской области, в том числе действующих норм, правил и государственных стандартов. Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе действующими нормами, правилами и государственными стандартами. Требуемое качество работ, результата работ и их надежность, должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в согласованные сроки. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае выхода актуализированной версии документов применяется актуальная редакция, а также при разночтении наименования ГОСТов следует руководствоваться действующими государственными стандартами. |
|  |  | Порядок выполнения работ: 1. Выполнение строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ, работ по благоустройству территории, топографических работ с соблюдением сроков согласно Графику производства работ (Приложение № 3 к Заданию). Перед выполнением строительно-монтажных работ необходимо выполнить вынос в натуру осей трассы ЛЭП. После выполнения строительно-монтажных работ необходимо выполнить пуско-наладочные работы, утилизацию, исполнительную съемку линий наружного освещения с внесением трасс в базу ГИСОГД НО в М 1:500. 2. Сдача исполнительной документации Заказчику в полном объеме. 3. Сдача объекта капитального ремонта Заказчику. Правила контроля и приемки работ. Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями Договора, действующим законодательством и действующими регламентами. 1. Все работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ, Локальными сметными расчетами, Сводным сметным расчетом, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ и СНиП. 2. Работы должны быть выполнены в полном объеме, с надлежащим качеством и в установленные сроки. Порядок выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Заданию), при этом должна соблюдаться последовательность, установленная строительными нормами и правилами для данных видов работ с соблюдением технологического процесса для производства указанных работ. 3. Контроль качества выполненных работ осуществляется совместно со стороны Подрядчика и со стороны Заказчика с проведением освидетельствования скрытых работ. 4. До начала выполнения работ по Договору Заказчик и Подрядчик проводят комиссионный выход на объект, с целью ознакомления Подрядчика с Объектом. 5. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на Объекте и предоставить заверенную копию приказа Заказчику. Приказ должен содержать следующие сведения: Ф.И.О. ответственного лица, занимаемую должность, срок полномочий, с приложением доверенностей с правом подписания актов выполненных работ, актов скрытых работ, с правом получения предписаний, претензий, уведомлений. Запрещается выполнение работ на Объекте, без прохождения инструктажа по технике безопасности, пожарной и электротехнической безопасности персонала Подрядчика. Проведение инструктажей осуществляется на территории МБУ «Инженерные сети», сотрудниками МБУ «Инженерные сети». Представитель Подрядчика, ответственный за проведение работ на Объекте, обязан постоянно присутствовать на Объекте во время проведения работ. 6. Для выполнения работ Подрядчиком должны привлекаться только квалифицированный персонал для выполнения работ, а именно: сотрудники электротехнического персонала (ремонтный, оперативно-ремонтный) с группой допуска не ниже 3 по электробезопасности до 1000 В, в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; прошедшие обучение по выполнению работы на высоте с применением средств подмащивания (вышки, люльки, лестницы), на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более. Не допускается привлечение (в том числе субподрядными организациями) иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. 7. При выполнении работ и принятии строительных и технологических решений Подрядчиком должны неукоснительно соблюдаться требования к производству работ. 8. Работы должны выполняться оборудованием, материалами и иным подсобным инвентарем Подрядчика. Все оборудование и материалы, используемые при проведении ремонта объекта, должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности и т.д. 9. Во время производства работ Подрядчик обязан выставить защитные ограждения, а также обозначить место производства работ соответствующими дорожными знаками, и световой сигнализацией. Ответственность за безопасное производство работ на объекте несет Подрядчик. 10. В ходе выполнения работ должна быть обеспечена целостность существующих планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем. 11. Не допускается причинять ущерб смежным территориям, а также загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами смежные территории. 12. Подрядчик выполняет работы на Объекте с соблюдением порядка и чистоты на прилегающих территориях. Любые перемещения материалов и мусора осуществляется в полной упаковке, не допускающей просыпания или проливания жидких и сыпучих веществ. 13. Заказчик не предоставляет складское помещение Подрядчику. 14. Работы выполняются в стесненных условиях - при отсутствии условий для складирования материалов и оборудования при большом количестве зеленых насаждений в зоне производства работ, подлежащих сохранению и подземных инженерных сооружений, подлежащих охране. 15. Риск случайной гибели результата работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. 16. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до момента сдачи готового Объекта. 17. В случае повреждения инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядчиком работ, все расходы и работы по их восстановлению берет на себя Подрядчик и осуществляет их до момента сдачи-приемки работ на Объекте. 18. Подрядчик своими силами решает все вопросы, по допуску, согласованию, присоединению сетей и прочее, с другими организациями, которые могу возникнуть в ходе выполнения работ. 19. Заказчик силами технических служб ведет проверку и наблюдение за ходом, объемами и качеством работ, выполняемых подрядчиком, за качеством применяемых материалов, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. В случае выявления грубых нарушений в технологическом процессе, качестве применяемых материалов Заказчик имеет право приостановить выполнение работ до устранения подрядчиком выявленных нарушений. Заказчик имеет право в процессе производства работ потребовать документы, подтверждающие качество и экологическую безопасность применяемых материалов, в случае их отсутствия или несоответствия приостановить работы. 20. При нарушении подрядчиком правил производства работ, приведших в результате к санкциям надзорных органов и прочим материальным затратам Заказчика все убытки покрываются за счет виновной стороны. |
| 6.2. | Результат работ | Результатами работ являются выполненные работы по капитальному ремонту наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: улица Черниговская (от Канавинского моста до Метромоста), в том числе пусконаладочные работы, утилизация, вынос в натуру осей трассы кабельной линии и составление исполнительной съемки, соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ, техническим регламентам, санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и нормативно-технической документации, а также требованиям Договора. |
| 6.3. | Сдача исполнительной документации Заказчику | До формирования структурированного документа о приемке Подрядчик в полном объеме передает Заказчику исполнительную документацию, включающую: • Приказы о назначении ответственного за производство работ, строительный контроль; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Ведомость смонтированного электрического оборудования; • Акт демонтированного оборудования; • Акт оценки качества выполненных работ • Акты освидетельствования скрытых работ и установленных конструкций; • Исполнительная схема прокладки СНО; • Исполнительная съемка с отметкой Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД); • Схемы установки оборудования; • Разрезы траншей /благоустройства; • Профили проколов; • Журнал прокладки кабелей; • Протокол испытаний; • Сертификат качества на материалы; • Сертификат соответствия на материалы; • Паспорта на материалы; - Талоны на утилизацию; • Паспорта и техническую документацию на оборудование (в т.ч. инструкцию по эксплуатации) с указанием гарантийного срока на каждый вид оборудования. |
| 6.4. | Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров (материалов, оборудования), подлежащих использованию при выполнении работ: | Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, в заводской комплектации и упаковке, ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным техническим характеристикам, комплектными, серийными. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования. Требования к техническим характеристикам оборудования: № п/п; Наименование; Показатель; Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. 1; 2; 3; 4. 1; Светильник GALAD Галеон S LED-60-ШБ/У50 (9200/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) (или эквивалент); Мощность, Вт; не менее 55 и не более 65. Тип источника света; LED. Индекс цветопередачи, CRI; не менее 70. Световой поток, лм; не менее 9 200 и не более 11 000. Коэффициент мощности, cos ; не менее 0,95. Цветовая температура, К; не менее 3 800 и не более 4 200. Степень защиты светильника; не менее IP66. Максимальный срок службы источника света, час; не менее 100 000. Тип КСС; ШБ. Масса, кг; не более 7,6. 2; Светильник GALAD Урбан M LED-160-ШБ/У50 (24000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) (или эквивалент); Мощность, Вт; не менее 155 и не более 165. Тип источника света; LED. Индекс цветопередачи, CRI; не менее 70. Световой поток, лм; не менее 24 000 и не более 26 000. Коэффициент мощности, cos ; не менее 0,95. Цветовая температура, К; не менее 4 800 и не более 5 200. Степень защиты светильника; не менее IP66. Максимальный срок службы источника света, час; не менее 100 000. Тип КСС; ШБ. Масса, кг; не более 10. |
|  |  | Примечание: вышеуказанные требования заданы только в отношении наиболее значимого для заказчика оборудования. Качество остальных материалов, содержащихся в локальном сметном расчете техническом задании должно отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.). |
| 7. | Требования к гарантийному сроку на товары, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы, изделия, конструкции и оборудование и составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 7 календарных дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Началом срока гарантии следует считать следующий день после подписания структурированного документа о приемке. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от устранения недостатков или дефектов, Заказчик вправе: 1. Провести экспертизу, как своими силами, так и с помощью привлеченных экспертов. При этом расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. 2. Устранить недостатки или дефекты своими силами или с помощью третьих лиц, с возложением причинённых расходов и убытков на Подрядчика. |
| 8. | Объем выполняемых работ | 5 условных единиц. |
| 9. | Место выполнения работы | город Нижний Новгород, ул. Черниговская (от Канавинского моста до Метромоста). |
| 10. | Срок исполнения Договора (отдельных этапов исполнения Договора) | Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 07.06.2027 (включительно). Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику. Срок приемки выполненных работ: в течение 30 (Тридцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке. Срок исполнения договора: договор действует по 31 декабря 2027 года включительно, а в части оплаты – до полного исполнения своих обязательств Сторонами. |
| 11.1. | Порядок формирования цены договора: | Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением всего комплекса обязательств по Договору. |
| 11.3. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика. |
| 11.4. | Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют | Российский рубль |
| 11.5. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не предусмотрено |
| 12. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика: - промежуточная оплата выполненных работ осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ. Основанием для осуществления платежа служит документ о приемке, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный Договором срок; - окончательная оплата выполненных работ осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке выполненных работ. Основанием для осуществления платежа служит структурированный документ о приемке, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный договором срок. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическим лицам или физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. |
| 12.1. | Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса) | Авансирование не предусмотрено. |
| 15. | Размер обеспечения гарантийных обязательств | Не установлено |
| 16. | Информация о банковском сопровождении Договора | Не требуется |
| 17. | Информация о казначейском сопровождении | Не требуется |
| 19. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Договора | Установлена |
| 21. | Возможные виды работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Договору | Не предусмотрено |

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Решение Городской Думы города Нижнего Новгорода от 27 мая 2026 года № 123 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород»;

Закон Нижегородской области от 10 сентября 2010 г. N 144-З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области";

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 972/пр);

ПУЭ. Правила устройства электроустановок, 6-е, 7-е издание;

ПТЭ. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

РД 153-34.3-03.285-2002. Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ;

СП 52.13330.2016 актуализированной редакции СНиП23-05-95*;

СП 76.13330.2016 актуализированной редакции СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства;

СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве;

СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции;

СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства.

Приведенный перечень стандартов и правил не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с законодательством.