| № п/п | Наименование товара (материала) | Технические и функциональные параметры используемого товара (материала) при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щит ЩМП-04-2 | Габаритные размеры, не более, мм | 400х300х220 |
|  |  | Материал корпуса | Листовая сталь с порошковым покрытием |
|  |  | Комплектация | Монтирующая панель |
|  |  | Степень защиты, не ниже | IP 54 |
|  |  | Климатическое исполнение | У2 |
|  | Комплектация ЩМП: |  |  |
|  | Автомат 3Р | Количество полюсов, шт | 3 |
|  |  | Номинальный ток, А | 40 |
|  |  | Характеристика срабатывания | С |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 |
|  | Пускатель ПМ12 | Номинальный ток, А | 40 |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 220 |
|  |  | Количество полюсов, шт | 3 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
|  |  | Степень защиты | IP 20 |
|  | Реле времени РЭВ-225 | Номинальное напряжение питания, В | 230 |
|  |  | Частота сети, Гц | Не менее 50 Не более 60 |
|  |  | Количество каналов, шт | 1 |
|  |  | Степень защиты, не ниже | IP 20 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
|  | Фотореле ФР-7Е | Номинальный ток, А | 5 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 220 |
|  |  | Номинальная частота сети, Гц | 50 |
|  |  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 |
|  |  | Степень защиты, не ниже | IP 40 |
|  |  | Комплектация | Датчик, кабель-1,5 м |
|  | Автомат 1Р | Количество полюсов, шт | 1 |
|  |  | Номинальный ток, А | 40 |
|  |  | Характеристика срабатывания | С |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 |
|  |  | Степень защиты | IP 20 |
|  | Светильник консольный светодиодный | Световой поток, лм | Не менее 5000 |
|  |  | Габаритные размеры, мм | Не менее 400х130х27 |
|  |  | Цветовая температура, К | 4503 ± 243 |
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
|  |  | Степень защиты. | Не менее IP67 |
|  |  | Диаметр трубы для монтажа, мм | 40 |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | Не более 1 |
|  | Светильник консольный светодиодный | Световой поток, лм | Не менее 5730 |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не менее 250х87х97 |
|  |  | Цветовая температура, К | 4503 ± 243 |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP67 |
|  | Светильник консольный светодиодный | Световой поток, лм | Не менее 7060 |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не менее 250х87х97 |
|  |  | Цветовая температура, К | 4503 ± 243 |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP67 |
|  | Светильник консольный светодиодный | Световой поток, лм | Не менее 8790 |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не менее 310х87х97 |
|  |  | Цветовая температура, К | 4503 ± 243 |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP67 |
|  | Светильник консольный светодиодный | Световой поток, лм | Не менее 10000 |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не менее 420×87×97 |
|  |  | Цветовая температура, К | 4503 ± 243 |
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP67 |
|  | Светильник консольный светодиодный | Световой поток, лм | Не менее 11790 |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не менее 580х150х90 |
|  |  | Цветовая температура, К | 4503 ± 243 |
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP67 |
|  | Светильник консольный светодиодный | Световой поток,,лм | Не менее 15360 |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не менее 310х87х97 |
|  |  | Цветовая температура, К | 4503 ± 243 |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP67 |
|  | Стойка опоры железобетонная СВ 95-3 | Назначение | Для строительства и эксплуатация линий электропередач различного назначения, как в городских условиях, так и в сельской местности. |
|  |  | Длина, мм | Не менее 9500 |
|  |  | Ширина, мм | Не более 185 |
|  |  | Высота, мм | Не менее 265 |
|  |  | Расчетная нагрузка, т | 3 |
|  | Провод СИП 2 3*35+1*54,6-0,6/1 | Норма | ГОСТ 31946-2012 |
|  |  | Материал жил | Алюминий |
|  |  | Количество жил, шт | Не менее 3 |
|  |  | Сечение жил, мм2 | Не менее 35 |
|  |  | Количество PEN жил, шт | Не менее 1 |
|  |  | Сечение PEN жил, мм2 | Не менее 54,6 |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | Не менее 0,6 Не более 1 |
|  | Провод СИП 4 3*25-0,6/1 | Норма | ГОСТ 31946-2012 |
|  |  | Материал жил | Алюминий |
|  |  | Количество жил, шт | Не менее 3 |
|  |  | Сечение жил, мм2 | Не менее 25 |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | Не менее 0,6 Не более 1 |
|  | Провод СИП 4 4*25-0,6/1 | Норма | ГОСТ 31946-2012 |
|  |  | Материал жил | Алюминий |
|  |  | Количество жил, шт | Не менее 4 |
|  |  | Сечение жил, мм2 | Не менее 25 |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | Не менее 0,6 Не более 1 |
|  | Кронштейн светильника (приставной) | Материал | Оцинкованная сталь |
|  |  | Степень защиты | IP 20 |
|  |  | Высота, мм | Не менее 900 |
|  |  | Вылет, мм | Не более 70 |
|  |  | Диаметр опорного фланца, мм | 42 |
|  | Кронштейн | Диаметр кронштейна, мм | 42 |
|  |  | Тип покрытия | Антикоррозионное покрытие |
|  |  | Тип | Однорожковый |
|  |  | Высота, мм | Не менее 1500 |
|  |  | Вылет, мм | Не более 1500 |
|  |  | Диаметр кронштейна, мм | 48 |
|  |  | Диаметр опорного фланца, мм | 76 |
|  | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х1,5-380 | Норма | ГОСТ 31946-2012 |
|  |  | Материал жил | Медь |
|  |  | Количество жил, шт | Не менее 3 |
|  |  | Сечение жил, мм2 | Не менее 1,5 |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | Не более 380 |
|  | Клемники 2-х местные | Назначение | Соединение проводов |
|  |  | Тип | Двухместные |
|  |  | Сечение жил, мм2 | Не менее 1 Не более 2,5 |
|  |  | Материал | Полимер |
|  |  | Назначение | Крепление подкосов |
|  |  | Материал | Полиамид |
|  |  | Длина хомута, мм | 1000 |
|  |  | Ширина, мм | 12,5 |
|  |  | Тип | Стяжка |
|  | Зажим анкерный СА-1500 | Разрушающая нагрузка, кг | 1500 |
|  |  | Назначение | Для крепления анкерного зажима на опорах воздушных линий электропередачи |
|  | Лента крепления | Материал | Сталь |
|  |  | Ширина, мм | Не менее 20 |
|  |  | Толщина, мм | Не менее 0,7 |
|  |  | Длина, м | Не менее 50 |
|  |  | Марка | С-201 |
|  | Хомут стяжной TE778 | Материал | Полиамид |
|  |  | Диаметр пучка проводов, мм | 10-45 |
|  | Зажим ответвительный прессуемый ОАП-640-2 | Назначение | Для ответвления от магистральных полых алюминиевых проводов марки ПА-640 |
|  |  | Сечение проводов, мм2 | 640 |
|  | Комплект ES-1500 | Назначение | Предназначен для подвешивания самонесущих проводов на промежуточных опорах |
|  |  | Сечение несущей жилы, мм2 | Не менее 16 Не более 95 |
|  |  | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | Не менее 12 Не более 20 |
|  | Бугель NB | Назначение | Для фиксации ленты |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь |
|  |  | Толщина скрепления ленты, мм | Не менее 0,7 |
|  |  | Ширина скрепления ленты, мм | Не более 20 |
|  | Стойки опор | Материал | Железобетон |
|  |  | Объем, м3 | Не более 0,4 |
|  |  | Класс бетона | В25,5 |
|  |  | Расход арматуры, кг/м3 | От 100 до 150 |
|  | Крепление | Назначение | Для подкоса ж/б опор |
|  | Проколы СТ-25-150 | Назначение | Для герметичного электрического соединения и ответвления проводов СИП-2, СИП-4, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения) |
|  |  | Диапазон сечений, мм2 | 25-1510 |
|  |  | Количество жил | 1 |
|  | Шкаф управления | Назначение | Для сбора, обработки, передачи информации о функционировании основного и вспомогательного оборудования объектов электроэнергетики |
|  |  | Комплектация | Контроллер, счетчик, пускатель (3шт) |
|  | Наконечники изолированные Al/Cu | Тип | Изолированные |
|  |  | Материал наконечника | Алюминий |
|  |  | Материал клемы | Медь |
|  |  | Диапазон сечений, мм2 | 50 |
|  | Наконечники изолированные Al/Cu | Тип | Изолированные |
|  |  | Материал наконечника | Алюминий |
|  |  | Материал клемы | Медь |
|  |  | Диапазон сечений, мм2 | 35 |
|  | Узел крепления укоса У-1 | Марка | У-1 |
|  |  | Материал | Сталь |
|  |  | Устойчивость к УФ-излучению | Да |
|  |  | Назначение | Крепление подкосов |
|  | Стойки опор (СВ 95-3,5-а) | Материал | Железобетон |
|  |  | Длина, мм | 9500 |
|  |  | Изгибающий момент кН·м (тс·м) | 30.0 (3,0) |
|  |  | Водонепроницаемость, W | 8 |
|  |  | Морозостойкость, F | 200-400 |
|  |  | Класс бетона | В30 |
|  |  | Назначение | Уличное освещение |
|  |  | Класс | В15 |
|  |  | Марка | М200 |
|  |  | Морозостойкость, F | 100 |
|  |  | Водонепроницаемость, W | 4 |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) | Основа | Известковый щебень |
|  |  | Класс | В15 |
|  |  | Марка | М200 |
|  |  | Морозостойкость, F | 100 |
|  |  | Водонепроницаемость, W | 4 |
|  | Скрепа-бугель СУ-20 | Марка | СУ-20 |
|  |  | Материал | Сталь |
|  |  | Назначение | Для фиксации бандажной ленты |
|  | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые | Вид хомута | Кабельный |
|  |  | Длина хомута, мм | 1000 |
|  |  | Ширина, мм | 12,5 |
|  |  | Тип | Стяжка |
|  | Зажимы ответвительные РА-1000 | Сечение жилы, мм2 | 25-35 |
|  |  | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | 10 |
|  |  | Назначение | Для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах. |
|  | Зажим ответвительный P-4 | Сечение жил, магистрали, мм2 | 6-95 |
|  |  | Сечение жил, ответвления , мм2 | 1,5-10 |
|  |  | Срывная головка, мм | 13 |
|  |  | Максимальная нагрузка l | 50А |
|  |  | Диаметр. мм | 6,04 |
|  | Щит ЩМП-04-2 | Назначение | Для размещения электромонтажного оборудования, модульных систем или аппаратуры |
|  |  | Высота, мм | 400 |
|  |  | Ширина, мм | 300 |
|  |  | Глубина, мм | 220 |
|  | Наконечники кабельные ТА-8-35 | Назначение | Для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 8 |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |
|  | Уголок стальной | Материал | Сталь |
|  |  | Форма | Равнополочный |
|  |  | Ширина полок, мм | 35-56 |
|  |  | Толщина полок, мм | 3-5 |
|  |  | Форма производства | Горячекатный |
|  |  | Марка материала | 3сп, 3пс |
|  | Прокат стальной горячекатаный полосовой | Материал | Сталь |
|  |  | Марка стали | Ст3сп, Ст3пс |
|  |  | Размеры, мм | 30х8 |
|  | Зажим прокалывающий P-4 | Сечение жил, магистрали, мм2 | 6-95 |
|  |  | Сечение жил, ответвления , мм2 | 1,5-10 |
|  |  | Срывная головка, мм | 13 |
|  |  | Максимальная нагрузка l | 50А |
|  | Зажим прокалывающий СТ-70 | Сечение провода ответвления, мм2 | Не менее 16 Не более 95 |
|  |  | Назначение | Используются для герметичного соединения и ответвления проводов |
|  |  | Материал изделия | Сплав алюминия/стеклоармированный полиамид |
|  | Зажимы ответвительные РА-1500 | Сечение жилы, мм2 | 50-70 |
|  |  | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | 15 |
|  |  | Материал | Полиамид/алюминий |
|  |  | Ширина, мм | 4 |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -60 до +60 |
|  | Кронштейн подвешивания светильников К986 | Назначение | Для закрепления светильников |
|  |  | Материал | Стальная труба с лакокрасочным покрытием. |
|  | Прокат стальной горячекатаный полосовой | Материал | Сталь |
|  |  | Марка стали | 09Г2С, 12Г2С |
|  |  | Размеры, мм | 50х5 |
|  | Провод силовой гибкий с медными жилами 4*380 | Номинальное сечение проводника, мм2 | 4 |
|  |  | Изоляция жилы | Поливинилхлорид |
|  |  | Класс проводника | 5-многопроволочная гибкая |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660 | Норма | ГОСТ 31996-2012 |
|  |  | Материал жилы | Медь |
|  |  | Сечение жил, мм2 | Не менее 1,5 |
|  |  | Количество жил, шт | Не менее 3 |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | Не менее 0,66 |
|  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ) | Норма | ГОСТ 26633-2015 |
|  |  | Класс | B 15 |
|  |  | Марка бетона | М200 |
|  | Кронштейн анкерный CА1500 | Назначение | Предназначен для подвешивания самонесущих проводов на промежуточных опорах |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН | 15 |
|  | Скрепы | Назначение | Для фиксации на промежуточных опорах |
|  |  | Размер, мм | 20 |
|  | Зажим анкерный (PA1000) | Назначение | для крепления самонесущего изолированного провода (СИП) |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 165×65×30 |
|  | Зажим прокалывающий 6-95 | Назначение | Для соединения и ответвления проводов |
|  |  | Сечение, мм2 | 6-95 |
|  |  | Материал жилы | Алюминий, медь |
|  | Клеммы | Материал | Пластик |
|  |  | Комплектация | Латунные контакты |
|  |  | Сечение проводников, мм | 0,5-2,5 |
|  | Лента крепления F-2072 - 4 м | Материал | Сталь |
|  |  | Ширина, мм | Не менее 20 |
|  |  | Толщина, мм | Не менее 0,7 |
|  |  | Длина, м | 2-4 |
|  | Клеммы соединительные 221-612 | Назначение | Для работы с медными проводниками |
|  |  | Номинальное сечение проводников, мм2 | 0,5-6 |
|  |  | Номинальный ток, А | 41 |
|  | Трубы гибкие гофрированные с протяжкой | Материал | ПВХ |
|  |  | Диаметр, мм | 50 |
|  | Адаптер для закороток и заземления | Назначение | Для обеспечения безопасности с ВЛИ |
|  | Устройство комплектное низковольтное | Назначение | Для управления наружным освещением |
|  |  | Напряжение, В | Не более 1000 |
|  |  | Мощность, кВт | Не более 150 |
|  |  | Номинальный ток, А | Не более 100 |
|  |  | Номинальная частота, Гц | Не менее 50 Не более 60 |
|  |  | Размеры, мм | 1800х800х400 |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 | Количество проводников | 1 |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | Не менее 10 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | Не менее 450 |
|  | Комплект анкерной подвески ЕА-1500 | Назначение | Предназначен для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на концевых, угловых и ответвительных опорах |
|  |  | Сечение несущей жилы, мм2 | Не менее 11 Не более 35 |
|  |  | Предельная нагрузка, кН | Не менее 15 |
|  |  | Длина клиньев зажима, мм | Не менее 165 |
|  |  | Длина петли, мм | Не менее 290 |
|  | Зажимы ответвительные герметичный СТИ-25-150 | Сечение магистрали, ответвления, мм2 | Не менее 25 Не более 150 |
|  |  | Материал | алюминиевый сплав, стеклоармированный полиамид |
|  | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС | Сечение жилы, мм2 | Не менее 4 |
|  |  | Количество жил | 3 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | Не более 380 |
|  | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-3(Специальный адаптер РМСС для СИП) | Размеры, мм | 23×34×13,5×137×70 |
|  |  | Диаметр, мм | Не менее 12,5 Не более 13 |
|  | Зажимы ответвительные СТ-25-150 | Назначение | Для подключения и разветвления проводов в электросетях |
|  |  | Диапазон сечений основного провода, мм2 | Не менее 25 Не более 150 |
|  |  | Максимальное рабочее напряжение, кВ | Не более 1 |
|  | Трубы гибкие гофрированные, легкие | Материал | самозатухающая композиция ПВХ |
|  |  | Номинальный диаетр, мм | Не менее 40 |
|  | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 | Назначение | для соединения и ответвления медных и алюминиевых проводников в электрических цепях |
|  |  | Номинальное напряжение, В | Не более 660 |
|  |  | Номинальный ток, А | 25 |
|  |  | Сечение проводников, мм2 | Не менее 0,35 Не более 4 |
|  | Ящик управления освещением ЯУО-9601-3474 | Номинальный ток, А | 25 |
|  |  | Номинальное напряжение силовой цепи, В | Не более 380 |
|  |  | Номинальное напряжение управляющей цепи, В | Не более 220 |
|  |  | Степень защиты | IP54 |
|  |  | Габариты, мм | 300 × 400 × 220 |
|  | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-140-3Г (Специальный адаптер РМСС для СИП) | Размеры, мм | 29х17,9х175х100 |
|  |  | Диаметр, мм² | Не менее 15,0 |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне | Класс прочности | В15 |
|  |  | Морозостойкость | F(1)100 |
|  |  | Водонепроницаемость | W4 |
|  | Кронштейн | Назначение | Для консольных и подвесных светильников |
|  |  | Материал | Сталь оцинкованная |
|  |  | Тип | Однорожковый |
|  |  | Высота, мм | Не менее 500 |
|  |  | Вылет, мм | Не более 500 |
|  |  | Диаметр кронштейна, мм | 48 |
|  |  | Диаметр опорного фланца, мм | 76 |

В случае если в локальном сметном расчёте упоминаются торговые марки, знаки, словесные обозначения и т.д., участник размещения заказа вправе предложить эквивалент. Муниципальный заказчик устанавливает требования соблюдения технических и функциональных параметров товаров, используемых при выполнении работ и к технологии выполнения работ.