Технические требования

ОКПД2  25.94.1 На поставку запорной арматуры для нужд обособленных подразделений Дагестанского Филиала

г. Каспийск 2026 г.

1. Наименование работ.

Поставка запорной арматуры для нужд обособленных подразделений Дагестанского Филиала.

- Заказчик.

Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5

Место поставки: Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5

- Цели и задачи. Существующее положение.

  - Для обеспечения бесперебойной работы вспомогательных систем гидроагрегатов и трансформаторов ДФ выявлена потребность в приобретении кабеля.

- Требования к закупаемым работам (технические и иные характеристики)

4.1. Основные характеристики и требования к поставляемой продукции даны в   Приложении №1. По номенклатуре с указанными торговыми марками возможна поставка эквивалента, с соответствующими параметрами и характеристиками.

4.2. Не допускается поставка бывшего в употреблении товара.

4.3. Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей    ее    сохранность при транспортировке.

4.4. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Продукции.

4.5. Поставляемая   продукция   должна   быть   маркирована   в    соответствии    с требованиями стандартов или технических условий.

4.6. Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТа. Все МТР должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ, Госстандарт России) и сертификаты соответствия, выданные отраслевыми органами сертификации и заводами изготовителями.

- Сроки поставки.

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора.

- Требования к документации по ценообразованию.

Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб. с НДС) * | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки | Перечень документов подтверждающих качество оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

- Приложение

Приложение № 1 – «Сводная таблица стоимости поставляемого Товара».

Приложение № 1

к Техническим требованиям

«Сводная таблица стоимости поставляемого Товара»

| № п/п | Наименование оборудования для ОП КСГЭС | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задвижка | стальная фланцевая Ду-250 Ру-16 30с41нж | ООО "МЗТА " (Россия). | Задвижка стальная фланцевая Ду-250 Ру-16 30с41нж МЗТА – стальная клиновая фланцевая задвижка на условный проход Ду-250 и рабочее давление Ру-16. Исполнение: корпус – литая углеродистая сталь 25Л, уплотнительные поверхности с наплавкой нержавеющей стали, шпиндель выдвижной. Температура рабочей среды – до +425 °C. Модель: 30с41нж; Категория: задвижки клиновые; Тип: с выдвижным шпинделем; Вес: 236 кг; Строительная длина L: 450 мм; Диаметр условный Ду(Dn): 250 мм; Макс. раб. давление Ру(Pn): 1,6 МПа¦ 16 бар¦ 16 кгс/см2; Присоединение: фланцевое; Материал: сталь. | шт. | 3 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 2 | Задвижка | клиновая сталь ЗКЛ2-16 30с41нж ф/ф Ду 200 Ру16 | ООО "МЗТА " (Россия). | Код производителя 007-0182 Ду, мм200; Монтажная длина, мм330Ду, дюйм8; Серия бренда ЗКЛ2-16; Тип задвижки Клиновые; Присоединение Фланец; Материал корпуса Сталь; Применение Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение; Тип привода Ручка-рычаг; Рабочая среда Вода, пар; Макс. рабочее давление, бар16; Температура рабочей среды, °C-40...+425; Тип арматуры Задвижка. | шт. | 5 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 3 | Клапан обратный | SCV316-6340 3'' Ду80 Ру40 резьбовой, пружинный. | DN.ru (Россия) | Клапан обратный пружинный SCV316-6340 резьбовой предназначен для предотвращения потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении. Температура рабочей среды от -20 до +200 град. Рабочая среда - горячая и холодная вода, сточные воды.Материал корпуса и диска нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2). Тип изделия клапан обратный; Тип соединения муфтовая; Условный проход, 80мм; Рабочее давление, 40 бар; Вид резьбы ВВ; Резьба 3; Цвет серый; Диапазон рабочих температур -200 до 200. | шт. | 6 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 4 | Фильтроэлемент | CS15NN -к фильтру OMTI15*NR (6 мкм) | OMT GROUP S.P.A, Италия. | Сменные картриджи для фильтра OMTI предназначены для фильтрации масла во всасывающих и сливных магистралях, в том числе под давлением. Рабочая среда: масло гидравлическое на минеральной основе HLP (DIN 51524) или HM (ISO 6743/4), Давление обратного клапана: 1,7 бар. Фильтрующий блок состоит из корпуса и фильтрующего картриджа. | шт. | 8 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 5 | Грязевик | ТС-569.00.000-12 Ду 100/125 РУ16 | ООО "ЗМЗ" (Россия). | Грязевик ТС‐569 устанавливают в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения. Грязевик выполняет функцию фильтра предварительной грубой очистки воды от механических примесей и взвешенных частиц.Диаметр условный: от Ду 40 до Ду 200; Назначение: очистка воды в трубопроводе от средних и крупных частиц и взвесей; Присоединение к трубопроводу: фланцевое; Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 12815-80 исп.1; Рабочая среда: вода; Температура рабочей среды: от +5°С до +105°С; Температура окружающей среды: +5°С … +45°С; Климатическое исполнение: в соответствии УХЛ по ГОСТ 15150-69; Материал корпуса: стали марок Ст3, Ст20, 09Г2С; Фильтрующая сетка: нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т. | шт. | 7 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| № п/п | Наименование оборудования для ОП ЧГЭС | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Клапан регулирующий | двухходовой CV 216 GG с ходом штока 14 мм фланцевый DN 25 Kvs = 10 м3/ч | Бренд Imi heimeier | Номинальное давление (PN), бар16Тип присоединенияФланцевоеНоминальный диаметр (DN), мм25Тип клапанаРегулирующий двухходовой Рабочая температура окружающей среды, °С 0..50 Уплотнение затвора (материал) EPDM Направляющая штока (материал) Хромомолибденовая сталь Ход штока, мм 14 Рабочая среда Вода Пропускная способность Kvs, м³/ч 10 Корпус (материал) Чугун Номинальное давление (PN), бар 16 Тип присоединения Фланцевое Номинальный диаметр (DN), мм 25 Тип клапана Регулирующий двухходовой Электропривод в комплекте Нет Масса нетто, кг 6.6 | шт | 4 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 2 | Дисковый поворотный затвор | IMI-TA BTV DN 300 WAFER, PN 16 чугун | Бренд Imi heimeier | Область применения - cистемы тепло и холодоснабжения, системы водоснабжения. Функция - Закрытие. Макс. рабочая температура: 120°C Мин. рабочая температура: Фланцевые: PN16: -10°C, PN25: -20°C Паз-соединение: PN16: -20°C Среда - Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь. Материал: Корпус: чугун EN-JL 1040 Корпус: ковкий чугун EN-JS 1050 Шток: из нержавеющей стали BS970 420S37 Диск: из нержавеющей стали BS970 304S15 Вкладыш: ПТФЭ Прокладка: EPDM О-образные уплотнения: EPDM Рычаг/редуктор: рычаг с фиксацией из штампованной стали DN 50-200, редукторный привод из чугуна DN 50-600. Внутренне и внешне обработан жидкой эпоксидной краской или эпоксидным порошковым покрытием (НЭП). Порошковое эпоксидное покрытие 150 -300 мкм. | шт | 5 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 3 | Задвижка | 30ч939р с электро-приводом DN 150 | DN.ru (Россия) | Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005.Рабочая среда: холодная вода по СанПиН 2.1.4.1074 Температура рабочей среды: от +5 до +95 ºС.Температура рабочей среды: от +5 до +95 ºС.Номинальное давление: PN 1,6 МПа (16Управление: электропривод тип ГЗ-А. 100/24. кгс/см²)Присоединение к трубопроводу: фланцевое. Номинальное давление: PN 1,6 МПа (16 кгс/см²) | шт | 4 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 4 | Задвижка клиновая | DN.ru 30нж964нж Ду80 Ру25 | DN.ru (Россия) | фланцевая стальная, выдвижной шпиндель D040-03781 Материалнержавеющая стальMax температура560 °C,±Давление25 барТип управленияголый штокДиаметр80 ммВидклиновая задвижкаШирина195 ммВысота340 ммДлина280 ммВес нетто24 кг | шт | 3 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 5 | Клапан обратный | DN.ru Ду200 Ру16 | DN.ru (Россия) | фланцевый, подъемный, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - нержавеющая сталь (VC1130M-F) Диаметр номинальный DN - 200 ммРабочее давление PN - 16 барМатериал корпуса - Чугун серый GG25/СЧ25/EN-GJL-250Материал запорного органа - Нержавеющая сталь AISI 420/20Х13Тип присоединения - ФланцТемпература рабочей среды - до 200⁰C способ монтажа вертикальный ,горизонтальный | шт | 4 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| № п/п | Наименование оборудования для ОП ИрГЭС | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Задвижка клиновая | 30с41нж Ду80 Ру16 | МЗТА | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru Ду80 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, шпиндель - выдвижной, со штурвалом (GVWR2121M-2W-F-S) | шт | 14 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 2 | Задвижка клиновая | 30с41нж Ду100 Ру16 | МЗТА | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru Ду100 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, шпиндель - выдвижной, со штурвалом | шт | 6 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 3 | Задвижка клиновая | 30с941нж Ду150 Ру16 | МЗТА | Задвижка клиновая 30с941нж DN.ru Ду150 Ру16 GAIR фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, с ОСТ-фланцем и голым штоком | шт | 2 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 4 | Клапан обратный | подъемный 16с13нж, Ду 80 Ру16 | ЗАО НПО Знамя труда | Клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | шт | 11 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 5 | Счетчик воды | ВД ТХ-100, Ру16, Ду100, Qn 90м3/ч | СпецТехПрибор | Счетчик турбинный холодной воды ВДТХ-100 с диаметром условного прохода Ду 100 мм, предназначен для измерения объема сетевой воды по СНиП 41-02-2003 и питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-2001, протекающей в системах холодного водоснабжения при температуре от +5 до +50 °С и давлении 1,6 МПа… | шт | 6 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |