Техническое задание

на оказание услуг

# 1. Цель и назначение оказания услуг

1.1. Целью оказания Услуг является решение вопросов местного значения, определенных Уставом Находкинского городского округа, в том числе:

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Находкинского городского округа;

- осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в граница городского округа; по обеспечению безопасности людей наводных объектах, охрана их жизни и здоровья.

1.2. Назначением оказания услуг по Техническому заданию являются:

1.2.1. Предоставление Заказчику видеоизображения с камер видеонаблюдения                                 в режиме реального времени, хранение видеоизображения с камер видеонаблюдения                             и предоставление архива видеоизображения Заказчику.

1.2.2. Организация технологического процесса для обеспечения интеграции Заказчиком предоставленного ему видеопотока с информационной системой Приморского края «Информационная система «Цифровое Приморье» с применением технических и программных ресурсов. Видеоинформация, полученная с камер видеонаблюдения, принадлежит Заказчику и может быть использована им для передачи в «Информационную систему «Цифровое Приморье».

# 2. объем, состав и сроки оказываемых услуг

# 2.1 Видеоинформация должна предоставляться с камер видеонаблюдения согласно адресному списку камер видеонаблюдения (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2 Общее количество камер видеонаблюдения составляет 944 единиц.

2.3. Единицей Услуги считается предоставление видеоизображения с одной камеры видеонаблюдения в месяц.

2.4. Услуга включает в себя: предоставление видеоизображения с камер видеонаблюдения на территории Находкинского  городского округа, хранение и предоставление Заказчику архива видеоизображения.

2.5. Использование участков зданий и сооружений, помещений в них, объектов инфраструктуры для размещения на них камер видеонаблюдения, обеспечивает Исполнитель в соответствии с действующим законодательством. Запрещается размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколях балконов, дверях, элементах интерьера зданий.

## 3. Организация хранения архива видеоизображения

3.1. Хранение архива видеоизображения должно быть организовано Исполнителем на территории Приморского края.

3.2. Исполнитель должен организовать хранение архива видеоизображения, предоставленного Заказчику, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4. Сроки и порядок оказания услуг

4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с Техническим заданием и с Графиком оказания услуг (Приложение № 4 к Техническому заданию).

Срок оказания услуг с 01.11.2026. по 31.01.2027 (включительно). Оказание услуг выполняется в 3 этапа. График оказания услуг устанавливает сроки оказания услуг, подписывается одновременно с договором.

## 4.2. Оказание услуг по предоставлению и хранению архива видеоинформации

4.2.1. Заказчик имеет право направлять Исполнителю уведомления о необходимости корректировки Исполнителем сцены обзора видеоизображения с источника видеоизображения. Такая корректировка изображения производится Исполнителем в рабочем порядке, но не более тридцати раз за один этап предоставления услуги, без изменения места формирования источника видеоизображения и без прекращения предоставления видеопотока с источника видеоизображения.

4.2.2. Для проверки соответствия требованиям объема и качества оказанных Исполнителем услуг, установленных Техническим заданием, Заказчик вправе использовать программно-технические средства контроля оказания услуг, данные сервиса контроля.

- Порядок приемки услуг

  - Исполнитель предоставляет Заказчику Отчет об оказанных услугах соответствующего этапа не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения хранения видеоизображений за последний день соответствующего этапа оказания услуг, согласно форме (Приложение №2 к Техническому заданию).

  - Состав отчетной документации:

Отчет об оказанных услугах, иные документы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, представляемые Исполнителем, должны содержать информацию:

- об общем количестве единиц услуги, подлежащих оказанию согласно настоящему Техническому заданию за период оказания услуг;

- о фактическом количестве единиц услуги, оказанных Исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Технического задания за период оказания услуг;

- о количестве единиц услуги, оказанных Исполнителем с нарушением требований настоящего Технического задания о качестве оказываемых услуг за период оказания услуг.

  - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней согласовывает отчетную документацию, после чего Исполнитель составляет и направляет Заказчику подписанный со своей стороны документ о приемке, сформированный посредством единой информационной системы, в соответствии с условиями договора.

  - При приемке Заказчиком качество оказанных услуг оценивается по следующим критериям:

    - Видеоизображение, предоставляемое в рамках оказания Услуг, должно содержать идентификатор видеокамеры (ID), дату и время видеосъемки, синхронизированное с сервером точного времени.

    - Размещение видеокамер должно соответствовать общим требованиям (Таблица 1);

Таблица 1

| Требование | Описание предмета |
| --- | --- |
| Минимизация или исключение | - «слепых» зон; - перекрытия оптически непрозрачными предметами: ветками деревьев и кустарников, листвой, трубами, столбами и прочими объектами; - «засветка» (попадание солнечного и/или искусственного света непосредственно в объектив видеокамеры); - статических объектов (небо, окна жилых домов, стены зданий и пр.). |
| Исключение воздействия | - вибрации; - третьих лиц (вандализм, хищение); - погодных условий (загрязнению объектива); - явлений природного и/или техногенного характера, способных изменить сцену обзора видеокамеры. |

    - Формат кодирования видеоданных H.264 с профилями:

- базовый профиль (Baseline Profile) и/или основной профиль (Main Profile) обязательно;

- расширенный профиль (Extended Profile) опционально.

    - Захват видео с разрешением D1 и/или 4CIF обязательно, с разрешением CIF опционально. Формат видео PAL – обязательно.

    - Режимы передачи видеопотоков: однопотоковая передача видео – обязательно, двухпотоковая (dual-streaming) – опционально. Поддержка режима формирования фиксированного потока данных (CBR – constant bitrate), переменного (VBR – variable bitrate).

    - Частота кадров – не менее 25 кадров в секунду.

    - Разрешение видеоизображения основного видеопотока, точек на единицу площади, не менее - 1280х720

    - Ночной режим съёмки, дальность ИК-подсветки не менее 30 м

    - Видеопоток RTSP в режиме CBR с видеокамер должен поддерживать скорость передачи данных не менее 2 Мбит/сек на канал для устройства сбора, хранения, кодирования и регистрации видеоизображений.

    - Сцены обзора соответствуют эталонным изображениям (Приложение №3 к Техническому заданию);

    - Продолжительность локального хранения видеоинформации соответствует п. 3.2. Технического задания.

    - Обеспечивается цикличность Архива видеоизображений.

5.5. В случае оказания услуг за неполный этап оплата производится пропорционально дням оказания услуг. В случае отклонения количества камер видеонаблюдения с которых предоставляются видеоизображения от количества установленного в Спецификации оплата услуг производится пропорционально фактическому количеству камер видеонаблюдения с которых предоставлены видеоизображения.

5.6.В случае, если Исполнителем не обеспечен срок локального хранения архива с камеры видеонаблюдения суммарно более 5 календарных дней за один этап, то оплата за предоставление видеоизображения с данной камеры видеонаблюдения за весь соответствующий этап не производится.

5.7. В случае, если источник видеоизображения не будет соответствовать хотя бы одному из требований, указанных в п.5.4 Технического задания, суммарно                                           более 5 календарных дней, то оплата по данному Источнику не производится.

5.8. Если количество таких источников формирования изображения превысит 3% от объема услуг, Исполнителю начисляется штраф, рассчитываемый в соответствии с договором.

5.9. В случае оказания услуг за неполный этап оплата производится пропорционально дням оказания услуг. В случае отклонения количества камер видеонаблюдения с которых предоставляются видеоизображения от количества установленного в Спецификации оплата услуг производится пропорционально фактическому количеству камер видеонаблюдения с которых предоставлены видеоизображения.

# 6. Типы размещения источников видеоизображения

### Для каждого Объекта устанавливается один или несколько Типов размещения камер видеонаблюдения. Требуемое количество камер каждого типа размещения для каждого объекта указано в Приложении №1 к Техническому заданию.

### Количество и тип размещения источников формирования видеоизображения определяется путем охвата 2 (двух) и более зон обзора.

### Для обеспечения необходимых зон обзора, для каждого Типа размещения камер видеонаблюдения должны соблюдаться следующие требования:

### Тип 1:

- высота установки – L = 2,0 – 10,0 м;

### Тип 2:

- высота установки – L = 1,0 – 2,5 м;

- угол вертикального наклона видеокамеры не должен превышать 15 градусов;

- угол горизонтального отклонения не должен превышать 30 градусов;

- расстояние от видеокамеры до объекта съемки не более 8 м

### Тип 3:

- высота установки – L = 2,0 – 10,0 м;

- угол поворота камеры по горизонтали не менее 150 градусов;

- угол поворота камеры по вертикали не менее 100 градусов;

7. Требования к качеству оказываемых услуг

  - Общие требования

    - Исполнитель при оказании услуг обеспечивает непрерывный (круглосуточный) режим функционирования всего оборудования, а также оперативный (в режиме реального времени) доступ Заказчику к камерам видеонаблюдения по схеме: 24/7 (двадцать четыре часа в сутки/семь дней в неделю).

7.1.2. Видеоизображение, предоставляемое в рамках оказания Услуг, должно содержать идентификатор видеокамеры (ID), дату и время видеосъемки, синхронизированное с сервером точного времени.

7.1.3. Размещение видеокамер должно соответствовать общим требованиям (Таблица 1);

Таблица 1

| Требование | Описание предмета |
| --- | --- |
| Минимизация или исключение | - «слепых» зон; - перекрытия оптически непрозрачными предметами: ветками деревьев и кустарников, листвой, трубами, столбами и прочими объектами; - «засветка» (попадание солнечного и/или искусственного света непосредственно в объектив видеокамеры); - статических объектов (небо, окна жилых домов, стены зданий и пр.). |
| Исключение воздействия | - вибрации; - третьих лиц (вандализм, хищение); - погодных условий (загрязнению объектива); - явлений природного и/или техногенного характера, способных изменить сцену обзора видеокамеры. |

7.1.4. Формат кодирования видеоданных H.264 с профилями:

- базовый профиль (Baseline Profile) и/или основной профиль (Main Profile) обязательно;

- расширенный профиль (Extended Profile) опционально.

7.1.5. Захват видео с разрешением D1 и/или 4CIF обязательно, с разрешением CIF опционально. Формат видео PAL – обязательно.

7.1.6 Режимы передачи видеопотоков: однопотоковая передача видео – обязательно, двухпотоковая (dual-streaming) – опционально. Поддержка режима формирования фиксированного потока данных (CBR – constant bitrate), переменного (VBR – variable bitrate).

7.1.7 Частота кадров – не менее 25 кадров в секунду.

7.1.8. Разрешение видеоизображения основного видеопотока, точек на единицу площади, не менее - 1280х720 .

7.1.9. Ночной режим съёмки, дальность ИК-подсветки не менее 30 м.

7.1.10. Видеопоток RTSP в режиме CBR с видеокамер должен поддерживать скорость передачи данных не менее 2 Мбит/сек на канал для устройства сбора, хранения, кодирования и регистрации видеоизображений.

7.1.11. Сцены обзора соответствуют эталонным изображениям (Приложение №3 к Техническому заданию).

7.1.12. Продолжительность локального хранения видеоинформации соответствует                      п. 3.2. Технического задания.

7.1.13. Обеспечивается цикличность Архива видеоизображений.

7.1.14. Исполнитель обеспечивает:

- установку и замену в случае выхода из строя необходимого оборудования Исполнителя в местах размещения камер и организацию каналов связи для передачи видеоизображения в центр обработки и хранения данных;

- обслуживание и техническую поддержку оборудования и каналов связи, необходимых для оказания услуг;

- организацию технологического процесса для передачи Видеоинформации, предоставленной с камер видеонаблюдения в центр обработки и хранения данных с применением технических и программных ресурсов;

- организацию хранения Видеоинформации;

- организацию технологического процесса для обеспечения интеграции Заказчиком предоставленного ему видеопотока с подсистемой «Видеонаблюдение Приморского края» информационной системы Приморского края «Информационная система «Цифровое Приморье» с применением технических и программных ресурсов.

7.1.15. Исполнитель организует центр обработки и хранения данных (далее – ЦОХД) на территории Приморского края, своими силами и средствами.

7.1.16. В целях обеспечения передачи видеоизображения с объектов видеонаблюдения без потерь и возможности его последующего использования в исходном виде, оборудование и технические средства, участвующие в обмене информацией, должны использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

7.1.17. Все производимые работы должны быть исполнены в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации ГОСТами и СНИПами.

7.1.18. Должна поддерживаться возможность удаленного доступа к Архиву видеоизображений для просмотра в режиме реального времени.

7.2. Требования к надежности и безопасности сети передачи данных

7.2.1. Передача данных от камер видеонаблюдения осуществляется с использованием сети передачи данных на территории Приморского края, обеспечивающей передачу всего объема трафика от всех видеокамер в реальном времени (видео в режиме онлайн) по протоколу IP с неблокирующей коммутацией пакетов второго и третьего уровней (L2\L3), с временем круговой задержки распространения сигнала rtt не более 30 мс, потерей пакетов не более 0,001%.

7.2.2. Общая пропускная способность сети передачи данных Исполнителя и Заказчика в точке присоединения к ЦОХД не ниже суммарной пропускной способности всех каналов связи, обеспечивающих передачу видеоизображения от камер видеонаблюдения.

7.2.3. Передача данных от камер видеонаблюдения в подсистему «Видеонаблюдение Приморского края» информационной системы «Цифровое Приморье» осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через ЦОХД. В случае отказа канала связи должна создаваться очередь пакетов данных в объеме, достаточном для хранения, не менее 3-х суток для последующей передачи в подсистему «Видеонаблюдение Приморского края» информационной системы «Цифровое Приморье» или на оборудование Заказчика.

7.2.4. Передача данных от камер видеонаблюдения должна осуществляться по каналам передачи данных, объединённым в единую закрытую сеть передачи данных с использованием статической IP адресации (IP VPN).

7.2.5. Для защиты информации, передаваемой по каналам связи необходимо использовать средства криптографической защиты с действующим сертификатом ФСБ России на соответствие требованиям, предъявляемым к средствам криптографической защиты информации.

Шифрование каналов связи для обеспечения доступа к центру обработки и хранения данных должно быть обеспечено согласно Единым требованиям к техническим параметрам сегментов аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» (приложение № 16) от 28.06.2017 № 4516п-п4.

7.2.6. Предоставление услуг связи осуществляется в соответствии с действующим законодательством. При предоставлении услуг связи следует также руководствоваться рекомендациями и спецификациями международных организаций по связи ITU-T, ETSI, IEEE, IETF, MEF.

- Порядок взаимодействия в рамках оказания услуг

  - В период действия договора Заказчик осуществляет информационное взаимодействие с Исполнителем при оказании услуг. Служба технической поддержки (далее – СТП) Исполнителя должна быть доступна для обращения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

  - Исполнитель организует Заказчику доступ к своей Службе технической поддержки через единый телефонный номер и электронную почту.

  - При оказании услуг СТП должна соответствовать следующим параметрам:

- для проведения плановых работ, имеющих риск возникновения неисправностей, выделяется технологическое окно с 18:00 до 23:00 следующего дня по местному времени Заказчика;

- плановые работы по обслуживанию оконечных устройств с 09:00 до 18:00 в рабочие дни по местному времени Заказчика;

- время уведомления о плановых работах – не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ;

- время уведомления о неотложных ремонтных работах – не менее чем за 3 часа до начала работ;

  - При поступлении обращения, каждому должен быть присвоен приоритет. Описание приоритетов приведено в Таблице 2

Таблица 2

| SLA | Приоритет | Описание |
| --- | --- | --- |
| SLA 1 | Высокий | Неисправность или массовая недоступность камер; неисправность, нарушение работы камер, недоступность Архива |
| SLA 2 | Средний | Несоответствие времени/даты в структуре передаваемого видеоизображения и системного времени ЦОХД, адреса/номера, ухудшение параметров кодированного видеоизображения (битрейт, разрешение, количество кадров в секунду, потери фреймов в потоке видеоданных, потери сетевых пакетов с данными видеопотока). |
| SLA 3 | Низкий | Юстировка, перенос камеры, восстановление линейного повреждения оптоволоконной сети, замена камеры, запрос информации, несоответствие эталонного изображения с Источником формирования видеоизображения |

  - В Таблице 3 приведены сроки выполнения обращений, которые должны соблюдаться Исполнителем. По согласованию с Заказчиком возможно изменение сроков выполнения.

Таблица 3

| SLA | Приоритет | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| SLA 1 | Высокий | не более 24 часов |
| SLA 2 | Средний | не более 48 часов |
| SLA 3 | Низкий | не более 120 часов, с возможностью увеличения сроков по согласованию с Заказчиком, при обеспечении Заказчиком доступа к местам размещения видеокамер, элементов сетевой инфраструктуры и иного оборудования, необходимого для восстановления работоспособности услуг |

Приложение №1 к

Техническому заданию

Адресный список камер видеонаблюдения,

подлежащих оснащению и получению Услуги

| № п/п | № площадки | Наименование учреждения | Адрес | Тип 1 обзорная | Тип 2 распоз-навание | Тип 3 поворотка | Всего камер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МАОУ "СОШ № 1 "Полюс" НГО | ул. Астафьева, 123 | 5 |  |  | 5 |
| 2 | 2 | МАОУ "СОШ № 2" НГО | ул. Нахимовская, 21а | 3 | 1 |  | 4 |
| 3 | 3 | МАОУ "СОШ № 3" | ул. Находкинский проспект, 108 | 3 |  |  | 3 |
| 4 | 4 | МАОУ "СОШ № 4" | ул. Школьный переулок, 1 | 5 | 1 |  | 6 |
| 5 | 5 | МАОУ "СОШ № 5" | ул. Малиновского, 25 | 6 |  |  | 6 |
| 6 | 6 | МАОУ "СОШ № 7 "Эдельвейс" | ул. Кирова, 13 | 8 |  | 1 | 9 |
| 7 | 7 | МАОУ "СОШ № 8" | ул. Садовая, 8 | 3 | 1 |  | 4 |
| 8 | 8 | МАОУ "СОШ № 9" | ул. Мичурина, 10а | 5 |  |  | 5 |
| 9 | 9 | МБОУ "СОШ № 10" | ул. Луначарского, 13 | 7 |  |  | 7 |
| 10 | 10 | МАОУ "СОШ № 11" | ул. Арсеньева, 14а | 2 |  |  | 2 |
| 11 | 11 | МАОУ"СОШ№12 м.СметанкинаВ.Н." | ул. Проспект Мира, 10 | 4 |  |  | 4 |
| 12 | 12 | МАОУ "СОШ № 14" | ул. Проспект Мира, 24 Б | 4 |  |  | 4 |
| 13 | 13 | МБОУ "СОШ № 17" | ул. Владивостокская, 22 | 5 |  |  | 5 |
| 14 | 14 | МАОУ "СОШ № 18" | п. Врангель м-н, Первостроителей, 10 | 3 |  |  | 3 |
| 15 | 15 | МАОУ "СОШ № 19 "Выбор" | п. Врангель м-н, ул. Бабкина, 5 | 2 |  | 1 | 3 |
| 16 | 16 | МАОУ "СОШ № 20" | п. Врангель, Восточный проспект, 7 | 4 |  |  | 4 |
| 17 | 17 | МАОУ "СОШ № 22" | ул. Юбилейная, 12 | 7 |  | 2 | 9 |
| 18 | 18 | МАОУ "СОШ № 23" | ул. Мичурина, 12-а | 3 | 1 |  | 4 |
| 19 | 19 | МАОУ "СОШ № 24" | ул. Молодежная, 16 | 4 |  |  | 4 |
| 20 | 20 | МАОУ "СОШ № 25" | ул. Бокситогорская, 20 | 4 |  |  | 4 |
| 21 | 21 | МАОУ "СОШ № 26" | п. Ливадия ул. Заречная, 17 | 4 |  |  | 4 |
| 22 | 22 | МАОУ "СОШ № 27" | п. Ю-Морской ул. Комсомольская, 2а | 5 |  |  | 5 |
| 23 | 23 | МАОУ "Гимназия № 1" | ул. Верхне-Морская, 96 | 4 | 1 |  | 5 |
| 24 | 24 | МАОУ "СОШ "Лидер-2" | ул. Северная, 10 | 6 |  | 1 | 7 |
| 25 | 25 | МАОУ "СОШ "Лидер-2" | ул. Северная, 8 | 2 |  |  | 2 |
| 26 | 26 | МБДОУ "ЦРР - детский сад №5" | ул. Пирогова, 52А | 4 | 1 |  | 5 |
| 27 | 27 | МБДОУ "Детский сад № 7" | ул. Дзержинского, 3 | 2 | 1 |  | 3 |
| 28 | 28 | МБДОУ "Детский сад № 8" | ул. б-р Энтузиастов, 3 | 4 | 1 |  | 5 |
| 29 | 29 | МБДОУ "Детский сад № 15" | ул. Чернышевского, 5А | 4 | 2 |  | 6 |
| 30 | 30 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 19" | пер. Школьный, 1А | 4 | 1 |  | 5 |
| 31 | 31 | МБДОУ "Детский сад № 20" | ул. Фрунзе, 18 А | 3 | 1 |  | 4 |
| 32 | 32 | МБДОУ "Детский сад № 23" | ул. Павлова, 13 | 2 | 1 |  | 3 |
| 33 | 33 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 27" | ул. Нахимовская, 7А | 4 | 1 |  | 5 |
| 34 | 34 | МБДОУ "Детский сад № 31" | ул. Добролюбова, 7 | 2 | 1 |  | 3 |
| 35 | 35 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 33" | ул. Сенявина, 4 Находкинский 96А | 4 | 1 |  | 5 |
| 36 | 36 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 34" | ул. Гагарина, 1 | 4 | 1 |  | 5 |
| 37 | 37 | МБДОУ "Детский сад № 35" | ул. Гончарова, 8А | 2 | 1 |  | 3 |
| 38 | 38 | МБДОУ "Детский сад № 36" | ул. Пограничная, 1А | 3 | 1 |  | 4 |
| 39 | 39 | МБДОУ "Детский сад № 37" | ул. Ленинградская, 1а | 4 | 1 |  | 5 |
| 40 | 40 | МБДОУ "Детский сад № 39" | ул. Ленинградская, 12 | 4 | 1 |  | 5 |
| 41 | 41 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 42" | ул. Малиновского, 15 | 2 | 1 |  | 3 |
| 42 | 42 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 45" | ул. Спортивная, 19 | 3 | 1 |  | 4 |
| 43 | 43 | МБДОУ "Детский сад № 46 "Дар" | ул. Минская, 19 | 4 | 1 |  | 5 |
| 44 | 44 | МБДОУ "Детский сад № 49" | п. Врангель, ул. Первостроителей, 9 | 2 | 1 |  | 3 |
| 45 | 45 | МБДОУ "Детский сад № 50" | ул. Мичурина, 22 | 2 | 1 |  | 3 |
| 46 | 46 | МБДОУ "Детский сад № 51 "Родничок" | ул. Озерный бульвар, 8 | 4 | 1 |  | 5 |
| 47 | 47 | МБДОУ "Детский сад № 53" | ул. Пограничная, 32А | 3 | 1 |  | 4 |
| 48 | 48 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 54 "Малыш" | ул. Постышева, 37Б | 4 |  |  | 4 |
| 49 | 49 | МБДОУ "Детский сад № 55" | п. Врангель, Приморский пр-т 16А | 5 |  |  | 5 |
| 50 | 50 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 57" | ул. В-Морская, 102А | 2 | 2 |  | 4 |
| 51 | 51 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 58" | ул. Озерный бульвар, 3А | 4 | 1 |  | 5 |
| 52 | 52 | МБДОУ "Детский сад № 59" | ул. Рыбацкая, 19А | 5 |  |  | 5 |
| 53 | 53 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 60" | ул. Кирова, 17 | 5 | 1 |  | 6 |
| 54 | 54 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 61" | ул. Спортивная, 37 | 4 | 1 |  | 5 |
| 55 | 55 | МБДОУ "Детский сад № 62" | Дзержинского 11 | 4 | 1 |  | 5 |
| 56 | 56 | МБДОУ "Детский сад № 63" | ул. Молодежная, 14А | 4 | 1 |  | 5 |
| 57 | 57 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 65" | п. Врангель, ул. Невельского, 20 | 5 |  |  | 5 |
| 58 | 58 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 66" | ул. Астафьева, 120 | 4 |  |  | 4 |
| 59 | 59 | МБДОУ "Детский сад "Аленушка" | с. Анна, ул. Нагорная, 2 | 3 | 1 |  | 4 |
| 60 | 60 | МБДОУ "ЦРР - Д/С № 67" | пр-т Мира, 11 | 4 | 1 |  | 5 |
| 61 | 61 | МБДОУ "Детский сад "Буратино" | п. Ливадия, ул. Луговая, 13 | 6 | 1 |  | 7 |
| 62 | 62 | МБДОУ "Детский сад "Дюймовочка" | п. Ю-Морской, ул. Пограничная, 1 | 4 | 1 |  | 5 |
| 63 | 63 | МБУ ДО "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" | ул. Заводская, 6 | 2 | 1 |  | 3 |
| 64 | 64 | МБУ ДО "Арт-Центр" | ул. Бокситогорская, 8 | 3 | 2 |  | 5 |
| 65 | 65 | МБУ ДО "Арт-Центр" | ул. Спортивная, 17 | 2 | 1 |  | 3 |
| 66 | 66 | МБУ ДО "Станция юных техников" | ул. Молодежная, 7 | 2 | 1 |  | 3 |
| 67 | 68 | МБУ ДО "ДДТ" | ул. Верхне-Морская, 104а | 4 | 1 |  | 5 |
| 68 | 67 | МБУ ДО "ЦФиС" | п. Врангель, ул. Первостроителей, 8А | 2 | 1 |  | 3 |
| 69 | 69 | ​МАУК Дом культуры им. Ю. Гагарина | ул. Добролюбова, 18 | 2 | 1 |  | 3 |
| 70 | 70 | ​МАУК Дом молодёжи | Дзержинского, 1 | 5 | 1 |  | 6 |
| 71 | 71 | ​МАУК Дом молодёжи | Пугачёва, 1а | 1 | 1 |  | 2 |
| 72 | 72 | ​МАУК Ливадийский дом культуры | п. Ливадия м-н, Луговая улица, 2 | 3 | 1 |  | 4 |
| 73 | 75 | Дума Находкинского ГО | Находкинский пр-кт,14 | 2 |  | 1 | 3 |
| 74 | 73 | ​МАУК Дом культуры пос. Врангель | п. Врангель, Первостроителей, 8 | 2 | 1 |  | 3 |
| 75 | 74 | Администрация НГО | ул. Находкинский пр-кт,16 | 2 | 1 |  | 3 |
| 76 | 76 | МКУ"УправлениеподеламГОиЧСНГО" | ул. Лермонтова, 8 | 6 |  |  | 6 |
| 77 | 77 | Управление благоустройства | ул. Находкинский пр-кт, 24 | 2 |  |  | 2 |
| 78 | 78 | Управление образования | пер. Школьный, 7 | 1 |  | 1 | 2 |
| 79 | 79 | Архивный отдел | ул. Пограничная, 10А | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 80 | 80 | Управление Капитального Строительства | ул. Школьный переулок, 4А | 3 |  | 1 | 4 |
| 81 | 81 | МКУ "СПХ НГО" | ул. Шоссейная 66 | 2 |  | 1 | 3 |
| 82 | 82 | МБУ "Память" | ул. Постышева, 27 | 2 | 1 |  | 3 |
| 83 | 83 | МУП «Центр» НГО | ул. Арсеньева, 14 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 84 | 84 | Здание ТУ мкр.Ливадия | п. Ливадия, ул. Заречная, 1 | 2 |  | 1 | 3 |
| 85 | 85 | Приморский центр социального обслуживания населения | п. Ливадия, ул. Новая, 12 | 2 |  | 1 | 3 |
| 86 | 86 | Спорт комплекс океан | Находкинский проспект 108с2 |  | 1 |  | 1 |
| 87 | 88 | МФЦ Приморского края Находка | ул. Сенявина, 13 | 3 | 1 |  | 4 |
| 88 | 89 | МФЦ Приморского края Находка | ул. Школьная, 18 |  |  | 2 | 2 |
| 89 | 90 | Центр социальной поддержки (соцзащиты) населения в г. Находка | ул. Школьная, 3 | 3 |  |  | 3 |
| 90 | 91 | Прокуратура | ул. Кольцевая, 39 | 1 |  |  | 1 |
| 91 | 92 | ОМВД России по городу Находке | ул. Луначарского, 14 |  |  | 1 | 1 |
| 92 | 93 | Находкинский городской суд | ул. Школьная, 22 | 2 | 1 |  | 3 |
| 93 | 94 | Военкомат | ул. Павлова, 14 |  |  | 2 | 2 |
| 94 | 95 | СП2 КГБУЗ «Находкинская гор. больница» | п. Южно-Морской, ул. Гайдамакская, 14 | 2 |  |  | 2 |
| 95 | 96 | видовая площадка на мысе Астафьева (235) | 42.795125, 132.891623 |  |  | 1 | 1 |
| 96 | 97 | Остановка «Профилакторий» | 42.802863, 132.907965 |  |  | 1 | 1 |
| 97 | 98 | Остановка Нефтебаза | 42.784753, 132.885003 | 1 |  |  | 1 |
| 98 | 99 | Рыбацкая - Пирогова | Пирогова 16 |  |  | 1 | 1 |
| 99 | 100 | Перекресток улиц Дальняя, Пирогова и Находкинского пр-та (Находкинский пр-т д. 110) | 42.781978, 132.852058 (обзорная) 42.78.2108, 132.851874 (поворотная) | 1 |  | 1 | 2 |
| 100 | 101 | Ленинградская - Пирогова | Координаты 42.781570, 132.852784 | 1 |  |  | 1 |
| 101 | 102 | Дальняя перевал (102,157,189) | Координаты 42.791954, 132.841447 |  |  | 1 | 1 |
| 102 | 103 | ДМУ | 42.787724, 132.861777 | 1 |  | 1 | 2 |
| 103 | 104 | РыбПорт | 42.794527, 132.869880 |  |  | 1 | 1 |
| 104 | 105 | Остановка «Заводская» (со стороны АЗС ННК№350) | 42.802784, 132.874678 | 1 |  |  | 1 |
| 105 | 106 | подъем Нахимовская (106,148) | Координаты 42.803701, 132.874432 | 1 |  |  | 1 |
| 106 | 108 | Таксопарк перевал | Координаты 42.816669, 132.856992 | 1 |  |  | 1 |
| 107 | 109 | Перекресток 2020 (159,109) | Координаты 42.822673, 132.851149 | 2 |  |  | 2 |
| 108 | 110 | Перекресток улиц Советская и Красноармейская, в районе дома№ 19 | В сторону Советской, В сторону Красноармейской (42.825602, 132.880889) | 2 |  |  | 2 |
| 109 | 111 | пересечение ул. Красноармейская, пр-т Мира, Северного пр-та и обходной магистрали на перекрестке с круговым движением | 42.836247, 132.878628 42.836927, 132.878750 42.836087, 132.877291 | 2 | 1 |  | 3 |
| 110 | 112 | Круговое движение Бархатная (241) | 42.836504, 132.906248 (поворотная) 42.837216, 132.907042 (обзорная) | 1 |  | 1 | 2 |
| 111 | 114 | Круговое движение Волна | 42.843357, 132.918519 |  |  | 1 | 1 |
| 112 | 115 | ДСУ стоянка большегрузов | Координаты 42.849527, 132.915042 |  | 2 | 2 | 4 |
| 113 | 116 | Круговое движение Шоссейная | Координаты 42.847731, 132.959619 | 1 | 1 |  | 2 |
| 114 | 117 | Партизанская - Северн. пр-кт | 42.850424, 132.929995 | 1 |  |  | 1 |
| 115 | 118 | Северн. пр-кт - ТМТ | 42.851283, 132.943845 | 1 |  |  | 1 |
| 116 | 119 | Северн. пр-кт - Кирова | 42.855207, 132.956753 |  | 1 | 1 | 2 |
| 117 | 120 | Северн. пр-кт - Шоссейная | 42.855410, 132.973969 | 2 |  |  | 2 |
| 118 | 121 | пер-ок ул. Светлая и ул. Комарова (с. Душкино) (250) | 42.928190, 132.689053 (поворотная) ) |  | 2 |  | 2 |
| 119 | 123 | ул. Колхозная д. 35 (п. Ливадия) | 42.875471, 132.686309 |  | 1 |  | 1 |
| 120 | 124 | остановка «Старая Проходная»(п. Ливадия) | 42.870472, 132.678396 |  | 1 |  | 1 |
| 121 | 125 | перекресток ул. Луговая и ул. Новая(п. Ливадия) | 42.867235, 132.674295 (распознование) | 2 |  |  | 2 |
| 122 | 126 | ул. Заводская (поворот на п. Южно-Морской) | 42.865159, 132.672977 | 1 | 1 |  | 2 |
| 123 | 127 | перекресток ул. Рифовая и трассы Душкино-Анна (поворот на базу отдыха «Радуга) | 42.861109, 132.647131 |  | 1 |  | 1 |
| 124 | 128 | остановка «Рыбак» (п. Южно-Морской) (194,128) | 42.861742, 132.685758 (обе) | 1 |  | 1 | 2 |
| 125 | 129 | остановка «Больница» (п. Южно-Морской) | 42.863621, 132.689854 |  | 1 |  | 1 |
| 126 | 130 | остановка «Южно-Морской» (195) | 42.863105, 132.691563 (распознование) 42.862776, 132.692714 (поворотная) |  | 1 | 1 | 2 |
| 127 | 131 | перекресток ул. Невельского и Приморского пр-та (п. Врангель, район АЗС ННК № 355) | 42.770660, 133.052312 (распознование) 42.770512,133.052651(обзорная и поворотная) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 128 | 132 | перекресток ул. Невельского и Восточного пр-та (п. Врангель) (206) | 42.772617, 133.055188 |  |  | 1 | 1 |
| 129 | 133 | перекресток ул. Бабкина и Приморского пр-та (п. Врангель) (207) | 42.766969, 133.056301 | 1 |  | 1 | 2 |
| 130 | 135 | остановка МПС (п. Врангель) (204) | 42.763295, 133.078997 | 1 |  |  | 1 |
| 131 | 136 | поворот на с. Хмыловка трассы Находка -Врангель 208 | 42.759514, 133.083095 | 1 |  |  | 1 |
| 132 | 138 | район АЗС Роснефть № 428 (200) | 42.728646, 133.080182 |  |  | 1 | 1 |
| 133 | 139 | перекресток ул. Набережная и Нижненабережная (п. Врангель) КОЗИНО | 42.718895, 133.044318 |  |  | 1 | 1 |
| 134 | 140 | Остановка станция Находка (г. Находка) | 42.847851, 132.960462 (распознование) 42.848250, 132.959252 (распознование) 42.847917, 132.960347 (поворотная) 42.84.7686, 132.959170 (поворотная) |  | 2 | 2 | 4 |
| 135 | 141 | перекресток в районе АЗС «Сервис порт» (ул. Шоссейная д. 143а) | 42.846522, 132.945925 |  |  | 1 | 1 |
| 136 | 142 | перекресток в районе АЗС ННК № 354 | 42.845308 132.935976 | 2 |  |  | 2 |
| 137 | 143 | перекресток ул. Песчаная и ул. Шоссейная (г. Находка) | 42.838941, 132.922555 |  |  | 1 | 1 |
| 138 | 144 | перекресток ул. Малиновского и пр-та Мира в районе ТК «Дальторгсервис» (пр-т Мира д. 4) | 42.832184, 132.897120 |  |  | 2 | 2 |
| 139 | 145 | Парк победы на первостроителей | 42.744423 133.120637 | 2 |  | 1 | 3 |
| 140 | 146 | перекресток ул. Седова и Находкинского пр-та | 42.810635, 132.879519 |  |  | 1 | 1 |
| 141 | 147 | гостиница«Пирамид отель»ул.Владивостокская2 (174) | 42.810997, 132.873408 |  |  | 1 | 1 |
| 142 | 148 | перек-ок ул.Нахимовская и Находкинского пр-та | 42.805262, 132.874526 |  | 1 |  | 1 |
| 143 | 149 | «ГУМ» (Находкинский пр-т д. 60) | 42.797885, 132.873941 |  |  | 2 | 2 |
| 144 | 150 | Находкинский пр-т д. 100 | 42.78512 132.857354 |  | 2 |  | 2 |
| 145 | 151 | перекресток ул. Пирогова и ул. Арсеньева | 42.780565, 132.872405 |  |  | 1 | 1 |
| 146 | 152 | остановка «Школьная» | 42.798342, 132.903150 | 1 |  |  | 1 |
| 147 | 153 | остановка «Лесная» 236 | 42.794367, 132.895607 | 1 |  |  | 1 |
| 148 | 154 | район поворота на дерматовенерологическое отделение поликлиники (ул. Бокситогорская, д. 42) | 42.770150, 132.854274 |  |  | 1 | 1 |
| 149 | 155 | перекресток в районе дома № 17а по ул. Ленинградская | 42.777039, 132.846023 (обе) | 2 |  |  | 2 |
| 150 | 156 | перекресток ул. Ленинградская и обходной магистрали | 42.778389, 132.830140 | 1 |  |  | 1 |
| 151 | 157 | перекресток ул. Дальняя и обходной магистрали (189,102) | 42.792216, 132.841547 |  | 1 |  | 1 |
| 152 | 158 | перекресток ул. Нахимовская и обходной магистрали (187) | 42.808634, 132.85331 |  | 1 |  | 1 |
| 153 | 159 | перекресток ул. Пограничной и обходной магистрали | 42.822213, 132.851338 42.822601, 132.851457 | 2 |  |  | 2 |
| 154 | 160 | перек-ок ул. Комсомольская и Северного пр-та (245,308) | 42.846033, 132.885169 42.845963, 132.885887 | 2 | 1 |  | 3 |
| 155 | 161 | перекресток в районе ул. Белинского д. 1б(не шестнадцать, а один бэ) | 42.843722, 132.894486 |  |  | 1 | 1 |
| 156 | 162 | перекресток ул. Постышева и ул. Дзержинского в районе АЗС «Картель»(ул. Дзержинского д.25/1) | 42.840803, 132.888029 |  |  | 1 | 1 |
| 157 | 163 | перекресток ул. Постышева и ул. Дзержинского (район дома № 40 по ул. Дзержинского) | 42.837782, 132.883912 | 1 |  |  | 1 |
| 158 | 164 | ТРК «Сити-центр», пр-кт Мира, д. 65 |  |  | 8 | 2 | 10 |
| 159 | 165 | ТРЦ «Клён», пр-кт Мира, д. 51 |  | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 160 | 166 | пер-ток в районе дома № 41 по ул. Постышева | 42.839202, 132.891851 | 1 |  |  | 1 |
| 161 | 167 | перекрёсток ул. Постышева и Озерного бульвара 214,215 | 42.838006, 132.894254 42.838209, 132.893725 | 2 |  |  | 2 |
| 162 | 168 | перекрёсток пр-т Мира и Озерного бульвара 273,302 | 42.833998. 132.890975 42.833818, 132.891570 | 2 |  |  | 2 |
| 163 | 169 | пер-ток в районе дома № 2/21 по ул. Постышева | 42.833760, 132.899514 |  |  | 1 | 1 |
| 164 | 170 | ГК «Надежда» (административный городок, корпус 4) | 42.825556 132.897222 | 1 | 2 |  | 3 |
| 165 | 171 | ГК «Меркурий» (ул. Шоссейная д 52) | 42.843120, 132.931143 (обзорная) | 1 |  |  | 1 |
| 166 | 172 | Памятник В.И Ленину в р-не Центр-ной площади | 42.823798, 132.893149 |  |  | 1 | 1 |
| 167 | 173 | Аллея Ленинская | 42.825878, 132.881065 42.825987, 132.880394 | 10 |  |  | 10 |
| 168 | 174 | Гостиница «Пирамид отель» ул. Владивостокская 2 в нЕтрисе 22 | Центральный вход ГК "Пирамид отель" |  | 1 |  | 1 |
| 169 | 175 | Пересечение улиц Советская, Мичурина, Вавилова | в сторону Советской, в сторону Мичурина(42.825819, 132.873382) |  | 2 |  | 2 |
| 170 | 176 | Пересечение улиц Пограничной и Мичурина | перекресток |  | 2 |  | 2 |
| 171 | 177 | Северный проспект, д. 23, Здание кафе «Сказка» | в оба направления(42.846115 132.900866) | 2 |  |  | 2 |
| 172 | 178 | Остановка общественного транспорта «Церковь» по Северному проспекту со стороны магазина «Азбука мебели» | в оба направления ( 42.843213, 132.881049) | 3 | 3 |  | 6 |
| 173 | 179 | Перекресток объездной магистрали и подъездной дороги к Тисовой 2К | в оба направления (42.828065, 132.863472) |  | 2 |  | 2 |
| 174 | 181 | Перекресток на пересечении улиц Пограничной и Маяковского (остановка общественного транспорта) (185) | перекресток ( 42.819656, 132.861309) | 1 |  |  | 1 |
| 175 | 182 | Пересечение улиц Чернышевского и Маяковского | В сторону улицы пограничной ( 42.815584, 132.857820) |  | 1 |  | 1 |
| 176 | 183 | Улица Маяковского в районе таксопарка между шашлычной и гаражным кооперативом | в оба направления (42.818489, 132.856744) | 1 | 1 |  | 2 |
| 177 | 184 | Следственный комитет | ул. Пограничная, д. 27 | 2 |  |  | 2 |
| 178 | 185 | Улица Пограничная, перекресток дороги между домами 48а и 68 | по направлению движения в сторону перекрестка улиц Пограничной и Маяковского (42.819019, 132.864920) | 1 |  |  | 1 |
| 179 | 187 | Улица Нахимовская, перед поворотом на улицу Фруктовая | В сторону улицы Фруктовая (42.804238, 132.856123) | 1 |  |  | 1 |
| 180 | 188 | На спуске до улице Дальняя, по левой стороне перед поворотом на улицу Пархоменко | Вниз по направлению движения ( 42.789401, 132.844468) |  | 1 |  | 1 |
| 181 | 189 | Перекресток объездной магистрали по улице дальняя и поворотом в сторону озера Рица | На перекресток (42.791968, 132.841247) | 1 |  |  | 1 |
| 182 | 190 | На спуске по улице Ленинградской перед поворотом на улицу Невельского | Вниз по направлению движения ( 42.781871, 132.845204) | 1 |  |  | 1 |
| 183 | 191 | ул. Дальняя, д. 6 | в оба направления ( 42.784167 132.849444) | 1 | 2 |  | 3 |
| 184 | 192 | Северный проспект, между улицами 2-я Промышленная и 3-я Промышленная | в оба направления (42.855226, 132.963012) | 1 | 1 |  | 2 |
| 185 | 193 | Перекресток улиц Гайдамакская и Победы, в районе дома № 26 | В сторону улицы Победы (42,86275, 132,69552) | 1 |  |  | 1 |
| 186 | 194 | Перекрёсток улицы Гайдамакская и Комсомольская, остановка общественного транспорта | перекресток (42.86175, 132,68557) |  | 1 |  | 1 |
| 187 | 195 | ул. Гайдамакская, д. 2 п. Южно-Морской | в оба направления (улица Северная и Зеленая)(42.8627344, 132.6930124) | 2 |  |  | 2 |
| 188 | 197 | Пересечение улиц Новая и Набережная, в районе дома№ 9 по улице Новая | перекресток (42.8680815, 132.6756594) | 1 |  |  | 1 |
| 189 | 198 | Пересечение главной дороги трассы Душкино – Южно-Морской и улицы Восточная | В сторону улицы Надибаидзе (42.876299 132.68788) | 1 |  |  | 1 |
| 190 | 199 | Перекресток улицы Внутрипортовая Набережная п. Козьмино | По направлению Внутрипортовая - Набережная (42.717605, 133.063081) | 1 |  |  | 1 |
| 191 | 200 | п. Козьмино ул. Внутрипортовая, перед перекрестком в районе домов № 29, 37 | В сторону дома № 27 по улице Внутрипортовая (42.728761, 133.080298) |  | 1 |  | 1 |
| 192 | 202 | Перекресток в районе домов № 3 и 1 по улице Первостроителей | перекресток (42.744400, 133.118980) | 1 |  |  | 1 |
| 193 | 204 | Перекресток Приморского проспекта и ул. Железнодорожная п. Врангель, в районе остановки общественного транспорта | По направлению от улицы Васяновича в сторону Приморского проспекта ( 42.763564, 133.078787) | 1 |  |  | 1 |
| 194 | 205 | Перекресток Приморского проспекта и Трассы 05К-262 (п. Врангель) | перекресток (42.766271, 133.062175) | 1 |  |  | 1 |
| 195 | 206 | Пересечение Восточного проспекта и улицы Невельского (микрорайон Врангель) | В каждое направление (42.772274 133.055362) | 2 |  |  | 2 |
| 196 | 207 | Пересечение Приморского проспекта и ул. Бабкина (микрорайон Врангель) | В сторону улицы Бабкина (42.766999,133.056450) | 2 |  |  | 2 |
| 197 | 208 | Пересечение Приморского проспекта и ул. Васяновича (микрорайон Врангель) | В месте остановки общественного транспорта, по направлению в сторону ул. Бабкина (42.759993, 133.082825) | 1 |  |  | 1 |
| 198 | 209 | Участок трассы Находка-Врангель, между поворотом на улицу Чистые Ручьи и поворотом на базу отдыха «Южный бриз» | В сторону п. Врангель (42.7840664, 133.0358640) | 1 |  |  | 1 |
| 199 | 210 | Перекресток на Хмыловку | перекресток ( 42.815856, 133.041840) | 1 |  |  | 1 |
| 200 | 211 | ФССП | Нахимовская, 7б | 1 |  |  | 1 |
| 201 | 212 | Перекресток на пересечении улиц Дзержинского и Чехова | в сторону Дзержинского и в обе стороны улицы Чехова (42.8438374, 132.8947649) | 4 | 3 |  | 7 |
| 202 | 213 | пересечение улиц Строительная и Центральная (СНТ Коммунальник) | в сторону улицы Майская, в сторону улицы Центральная ( 42.8548760, 132.8736205) | 1 |  |  | 1 |
| 203 | 214 | Озерный бульвар, одностороннее движение в сторону улицы Постышева | с обзором на проспект Мира (42.8379028, 132.8941253) |  | 1 |  | 1 |
| 204 | 215 | Озерный бульвар, одностороннее движение в сторону проспекта Мира | с обзором на лицу Постышева (42.8381248, 132.8937005) | 1 |  |  | 1 |
| 205 | 216 | Озерный бульвар 4 | с обзором на центр аллеи (42.8349211, 132.8927553) | 1 |  |  | 1 |
| 206 | 217 | Озерный бульвар 11 | с обзором на центр аллеи (42.8373716, 132.8928486) | 1 |  |  | 1 |
| 207 | 219 | Пересечение гл. дороги и поворота на Крабовую, 3 | обзор на перекресток (42.7869120, 132.8786716) |  | 1 |  | 1 |
| 208 | 220 | Пересечение главной дороги и поворота на улицу Крабовая, в районе пешеходного перехода и остановки общественного транспорта | обзор на перекресток ( 42.7875191, 132.8806505) |  | 1 |  | 1 |
| 209 | 221 | Макарова, 22, на каждом краю здания | с обзором на парковку перед Макарова 22 (42.7851964, 132.8874536) | 1 | 1 |  | 2 |
| 210 | 222 | Макарова, д. 21 (центр здания, 3 камеры с торцов здания) | с обзором на автостоянку, с обзором на сооружение около Макарова, 21 ст. 3, и две камеры с обзором на задний двор Макарова, д. 21 (42.7858171, 132.8876213) | 4 | 2 |  | 6 |
| 211 | 223 | Арсеньева, д. 9 | с обзором на пешеходный переход перед центром здания ( 42.7802666, 132.8748482) | 2 |  |  | 2 |
| 212 | 224 | Пирогова, 1Б, ст. 5 Zelectronic | с обзором на остановку общественного транспорта (42.779606 132.854889) |  | 2 |  | 2 |
| 213 | 225 | остановка общественного транспорта возле Спортивной 8 | с обзором на сквер им. Гейца (42.7749306, 132.8552208) | 1 |  |  | 1 |
| 214 | 226 | Поворот с главной дороги по улице Спортивная в сторону Культтоваров Биником | с обзором на сквер им. Гейца (42.7773035, 132.8550934) |  | 1 |  | 1 |
| 215 | 227 | Спортивна, 25, ст. 1 | с обзором на сквер им. Гейца |  | 1 | 1 | 2 |
| 216 | 228 | на углу дома № 25 по улице Спортивная, состороныСпортивной27 | с обзором на Спортивную 27 ст. 2 | 1 |  |  | 1 |
| 217 | 229 | Спортивная, 27 | с обзором на сквер им. Гейца ( 42.7756430, 132.8546368) |  | 2 |  | 2 |
| 218 | 230 | Музейно-выставочный центр | Владивостокская улица, 6 | 2 | 1 |  | 3 |
| 219 | 231 | перекресток между Спортивной 27 и Спортивная 33 | с обзором на сквер им. Гейца (42.7751540,132.8549686 | 1 |  |  | 1 |
| 220 | 232 | Перекресток улиц Ленинградская и Бокситогорская (поворот на Рицу) | перекресток (42.77699105, 132.8466874) | 1 |  |  | 1 |
| 221 | 233 | Находкинский проспект, 107 | Докер паб (42.7827328, 1328537067) |  | 1 |  | 1 |
| 222 | 234 | сквер около Верхне-Морской, 2, 1 | сквер (42.7944618, 132.8685001 | 1 |  |  | 1 |
| 223 | 235 | ДКМ ленинская | аллея ( 42.8100686, 132.8717239) | 3 |  |  | 3 |
| 224 | 236 | Съезд с главной дороги по улице Астафьева в сторону Астафьева 3а (после смотровой площадки) | перекресток (42.7945940, 132.8951784) |  | 1 |  | 1 |
| 225 | 237 | Поворот с главной дороги по улице Астафьева в сторону пляжа "Лесной" | перекресток ( 42.793081, 132.9000650) | 1 |  |  | 1 |
| 226 | 238 | Смотровая площадка мыса Астафьева | с обзором в сторону домов № 25 и 27 по улице Астафьева (42.7951667, 132.8913593) |  | 1 | 1 | 2 |
| 227 | 239 | р. Каменка | Координаты 42.831678, 132.898032 | 1 | 1 |  | 2 |
| 228 | 240 | р. Каменка –ул. Постышева | Координаты 42.833690, 132.899863 | 1 | 1 |  | 2 |
| 229 | 241 | р. Каменка - Малиновского | Координаты 42.837844, 132.907670 |  | 2 |  | 2 |
| 230 | 242 | Заправка Роснефть выезд из города | Координаты 42.856243, 132.912164 | 1 | 1 |  | 2 |
| 231 | 243 | Виадук | Координаты 42.859022 132.980547 | 1 | 1 |  | 2 |
| 232 | 244 | р. Партизанская | Координаты 42.841139, 133.004802 | 1 | 1 |  | 2 |
| 233 | 245 | Ул. Ручейная | Координаты 42.846135, 132.885045 | 1 | 1 |  | 2 |
| 234 | 246 | ТД «Купеческий» | Координаты 42.847203, 132.890616 | 1 | 1 |  | 2 |
| 235 | 247 | Жд Нефтебаза | Координаты 42.784794, 132.884922 | 1 | 1 |  | 2 |
| 236 | 248 | р. Хмыловка | Координаты 42.753980, 133.089379 | 1 | 1 |  | 2 |
| 237 | 249 | о. Лебяжье - Северный пр-кт | Координаты 42.846528, 132.906627 | 1 | 1 |  | 2 |
| 238 | 250 | П. Душкино | Координаты 42.928069, 132.689528 | 1 |  |  | 1 |
| 239 | 251 | Душкино - Ливадия | Координаты 42.923738, 132.689144 | 1 |  |  | 1 |
| 240 | 253 | Тихоокеанская ЖД вокзал | 42.809641, 132879237 ( 1 распознавание),(1 обзорная) | 1 | 1 |  | 2 |
| 241 | 255 | Находка | ул. Шоссейная ул. 183 |  | 2 |  | 2 |
| 242 | 256 | Крабовая (жд станция) | Координаты 42.788242, 132.878615 | 1 |  | 1 | 2 |
| 243 | 264 | Находкинский Водозабор | Координаты 42.917513, 133.060497 | 1 |  | 1 | 2 |
| 244 | 265 | Хмыловский Водозабор | Координаты 42.770492, 133.100213 | 1 |  | 1 | 2 |
| 245 | 266 | Душкинский Водозабор "Форд Ност" | Координаты 42.924013, 132.673388 | 1 |  | 1 | 2 |
| 246 | 267 | ДРСК НРЭС | Пограничная ул., 54/1 42.821612, 132.863752 | 1 |  | 1 | 2 |
| 247 | 268 | ПС Широкая | Бокситогорская, 1 А 42.775712, 132.843756 | 1 |  | 1 | 2 |
| 248 | 269 | Электрическая подстанция Рыбники | Координаты 42.790266, 132.852167 | 1 |  | 1 | 2 |
| 249 | 270 | Электрическая подстанция Учебная | Координаты 42.835487, 132.869086 | 1 |  | 1 | 2 |
| 250 | 271 | МАУ «Спортивная школа «Водник» | ул. Владивостокская, д. 45А | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 251 | 272 | ул. Первострителей 7 | ул. Первострителей. 7 |  | 1 | 1 | 2 |
| 252 | 273 | МАУ «Спортивная школа «Приморец» | проспект Мира, д. 39 Плавательный бассейн | 2 | 1 |  | 3 |
| 253 | 274 | МАУ «Спортивная школа «Юниор» 286 | ул. Дзержинского, д. 12 | 1 | 1 |  | 2 |
| 254 | 275 | МАУ «Спортивная школа «Юниор» | ул. Верхне-Морская, д.136 | 2 | 1 |  | 3 |
| 255 | 276 | МАУ «Спортивная школа «Юниор» | проспект Мира, д. 22/1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 256 | 277 | МАУ «Спортивная школ «Ливадия» | Ливадия, ул. Заводская, 2 | 2 | 1 |  | 3 |
| 257 | 278 | п. Анна Дом культуры, Администрация | п. Анна, Нагорная, д. 3 | 2 |  |  | 2 |
| 258 | 280 | МАУ «Физкультура и здоровье» | ул. Спортивная, д 3А Тренажерный зал | 3 | 1 |  | 4 |
| 259 | 281 | МАУ «Физкультура и здоровье» | ул. Арсеньева, д. 17 Спортивная площадка | 3 |  |  | 3 |
| 260 | 282 | МАУ «Физкультура и здоровье» | ул. Малиновского, д. 10 Хоккейная коробка | 2 | 2 |  | 4 |
| 261 | 283 | МАУ «Физкультура и здоровье» | ул. Макарова, д. 22 Спортивная площадка | 2 |  |  | 2 |
| 262 | 284 | МАУ «Физкультура и здоровье» | ул. Верхне-Морская, д. 108 Хоккейная коробка | 1 | 1 |  | 2 |
| 263 | 285 | Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Находке | Кольцевая улица, 47 | 5 | 1 |  | 6 |
| 264 | 286 | Центральная детская и юношеская библиотека | ул. Дзержинского, 12 | 4 |  |  | 4 |
| 265 | 287 | Городская библиотека-музей | ул. Сенявина, 14 | 3 | 1 |  | 4 |
| 266 | 288 | Библиотечный комплекс «Зелёный мир» | ул. Фрунзе, 2 | 3 | 1 |  | 4 |
| 267 | 289 | Библиотечный комплекс «Ливадия» | п. Ливадия, ул. Заречная, 2. | 5 |  |  | 5 |
| 268 | 290 | Библиотечный комплекс «СемьЯ» | ул. Арсеньева, 5 | 3 | 1 |  | 4 |
| 269 | 291 | Библиотека № 4 | ул. Горького, 14а | 4 | 1 |  | 5 |
| 270 | 292 | Библиотека № 9 | п. Врангель, Приморский проспект 24 | 2 | 1 |  | 3 |
| 271 | 293 | Детская библиотека №10 | ул. Юбилейная, 8 | 2 |  |  | 2 |
| 272 | 294 | Детская библиотека № 14 | п. Врангель, ул. Бабкина, 17 | 1 | 1 |  | 2 |
| 273 | 295 | Детская библиотека № 15 | ул. Нахимовская, 31 | 4 |  |  | 4 |
| 274 | 296 | Библиотека № 23 | п. Врангель, ул. Первостроителей, 7 | 1 | 1 |  | 2 |
| 275 | 297 | Храм Казанской иконы Божией Матери Церковь Пантелеимона Целителя | 42.809743, 132.883979 |  |  | 1 | 1 |
| 276 | 298 | Храм Рождества Христова | ​ул. Весёлая, 1 |  | 1 | 1 | 2 |
| 277 | 299 | Храм Живоначальной Троицы | Врангель, ​Приморский проспект, 4а |  | 1 | 1 | 2 |
| 278 | 300 | Находкинская Христианская Пресвитерианская церковь | ул. Кольцевая, 1а |  | 1 | 1 | 2 |
| 279 | 301 | Церковь Владимира Равноапостольного | Ливадия, ул. ​Новая, 17 | 1 |  | 1 | 2 |
| 280 | 302 | Церковь Святого преподобного Максима Исповедника | Мира пр-кт 35 |  | 1 | 1 | 2 |
| 281 | 303 | Церковь Ковчег | ул. Смоленская, 7А |  | 1 | 1 | 2 |
| 282 | 304 | Приморский пр-кт 16 | Приморский пр-кт 16 | 2 |  | 1 | 3 |
| 283 | 305 | Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня | ул. Партизанская, 56 | 1 |  | 1 | 2 |
| 284 | 306 | Кладбище | 42.869041, 132.910658 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 285 | 307 | Храм католический | 42.786896, 132.877836 |  |  | 1 | 1 |
| 286 | 308 | Церковь Христиан Веры Евангельской | ул. Бестужева, 1 |  | 1 | 1 | 2 |
| 287 | 309 | Церковь евангельских христиан-баптистов | ул. Садовая, 32 |  | 1 | 1 | 2 |
| 288 | 310 | Армянская апостольская церковь | оз. Рица (Приморское) 42.78043 132.816491 | 1 |  | 1 | 2 |
| 289 | 311 | Южно-Морской | Координаты 42.855310, 132.700244 |  |  | 2 | 2 |
| 290 | 312 | Ливадия 1 | Координаты 42.860534, 132.655686 и 42.855017, 132.676928 |  |  | 4 | 4 |
| 291 | 315 | Коровий | Координаты 42.772353, 133.043295 |  |  | 2 | 2 |
| 292 | 317 | Волна | Координаты 42.834136, 132.915516, 42.839257, 132.938309, 42.839315, 132.954198, 42.834796, 132.978300 |  |  | 4 | 4 |
| 293 | 318 | Золотари парковка | парковка (42.8182511, 132.7994337) |  |  | 2 | 2 |
| 294 | 319 | Сквер 100-летия погранвойск | Координаты 42.790393, 132.861552 |  | 1 | 1 | 2 |
| 295 | 320 | Парк КИО Центральный | Координаты 42.791613, 132.865400 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 296 | 321 | Сквер Богатырь | Координаты 42.798852, 132.873774 | 2 |  | 1 | 3 |
| 297 | 322 | Сквер Заводской | Координаты 42.802207, 132.874004 | 2 | 1 |  | 3 |
| 298 | 323 | Сквер на Седова | Координаты 42.810711, 132.880984 | 2 |  |  | 2 |
| 299 | 324 | Сквер дружбы народов России | Координаты 42.811532, 132.885462 |  | 2 | 1 | 3 |
| 300 | 325 | Смотровые в районе кам. Дружбы | Координаты 42.813656, 132.887459 42.816466, 132.889283 |  | 2 | 2 | 4 |
| 301 | 326 | Алея на Озерном б-ре 326,1- | Координаты 42.836039, 132.892634 | 2 |  | 1 | 3 |
| 302 | 327 | Парк Молодежный | Координаты 42.843778, 132.892831 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 303 | 328 | Врангель Парк Победы | Координаты 42.773011, 133.059261 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 304 | 329 | Ливадия Парк Победы | Координаты 42.868473, 132.674255 |  | 2 | 1 | 3 |
| 305 | 330 | Южно-Морской сквер Радуга | Координаты 42.861772, 132.688951 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 306 | 331 | ГК «Горизонт» (ул. Спортивная, д.1) | 42.779919, 132.850975 (обзорная) (поворотная) |  | 1 | 1 | 2 |
| 307 | 332 | Детский дом | Верхне-Морская улица, 120 |  | 2 |  | 2 |
| 308 | 333 | Парковка Культтовары | Спортивная 25 | 1 | 2 |  | 3 |
| 309 | 334 | Детская площадка | Ленинская 4 | 2 |  |  | 2 |
| 310 | 335 | ДКМ | Ленинская 22 | 2 |  |  | 2 |
| 311 | 336 | Сквер Русь | Лермонтова 32 |  | 3 |  | 3 |
| 312 | 338 | Арсеньева 1 | Арсеньева 1, площадка ТБО | 2 | 2 |  | 4 |
| 313 | 340 | Рыбацкая 3/50 | Рыбацкая 3/50, площадка ТБО | 1 | 1 |  | 2 |
| 314 | 341 | Спортивная 35 | Спортивная 35, площадка ТБО | 1 | 2 |  | 3 |
| 315 | 342 | Бокситогорская 49 | Бокситогорская 39, площадка ТБО | 1 | 2 |  | 3 |
| 316 | 343 | Бокситогорская 22 | Бокситогорская 22, площадка ТБО |  | 3 |  | 3 |
| 317 | 345 | 25 октября 15 | 25 октября 15, площадка ТБО | 3 |  |  | 3 |
| 318 | 346 | Сенявина 5 | Сенявина 5, площадка ТБО | 3 |  |  | 3 |
| 319 | 347 | Тимирязева 10 | Тимирязева 10, площадка ТБО | 3 |  |  | 3 |
| 320 | 349 | Гагарина 14 | Гагарина 14, площадка ТБО |  | 2 |  | 2 |
| 321 | 350 | Заводская 17 | Заводская 17, площадка ТБО |  | 2 |  | 2 |
| 322 | 351 | Постышева 10 | Постышева 10, площадка ТБО | 1 | 2 |  | 3 |
| 323 | 352 | Постышева 33/18 | Постышева 33/18, площадка ТБО | 3 |  |  | 3 |
| 324 | 344 | Ленинградская 9а | Ленинградская 9а,площадка ТБО | 1 | 2 |  | 3 |
| 325 | 353 | Мемориал ЮЖ-мор | центральная 4 | 1 | 1 |  | 2 |
| 326 | 354 | Лермонтова 26 | Лермонтова 26,площадка ТБО | 2 | 1 |  | 3 |
| 327 | 1 | Тихоокеанская | ул. Находкинский проспект, 39 |  |  | 2 | 2 |
| 328 | 2 | Переезд ЖД | ул. Набережная, 1 42.836245, 132.908465 | 1 | 1 |  | 2 |
| 329 | 3 | Переезд ЖД Автобаза | ул. Шоссейная, 2 42.838991, 132.922955 | 2 |  |  | 2 |
| 330 | 4 | Переезд ЖД Угольбаза | 42.841762, 132.942645 | 1 | 1 |  | 2 |
| 331 | 5 | РШК2 | 42.777363, 133.106809 | 1 |  |  | 1 |
| 332 | 6 | Маневровая вышка | 42.761203, 133.087307 |  |  | 4 | 4 |
| 333 | 7 | М 120 КТПДПР1А | 42.779583, 133.107892 | 2 |  |  | 2 |
| 334 |  | Внутрипортовая улица, Врангель, Находкинский городской округ | 42.728090, 133.078358 | 1 |  |  | 1 |
| 335 |  | Внутрипортовая улица, Врангель, Находкинский городской округ | 42.727545, 133.077232 |  | 1 |  | 1 |
| 336 |  | Нижне-Набережная улица, Находкинский городской округ | 42.718630, 133.044521 | 1 |  |  | 1 |
| 337 |  | Нижне-Набережная улица, Находкинский городской округ | 42.718839, 133.044413 | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | Итого: | 574 | 223 | 118 | 915 |

Приложение №2 к

Техническому заданию

ФОРМА

ОТЧЕТ

об оказанных услугах

по №_____этапа

В соответствии с договором № _________ от ________ 202_г. Исполнителем оказаны услуги по предоставлению видеоизображения с камер видеонаблюдения на территории Находкинского  городского округа, хранению и предоставлению Заказчику архива видеоизображения по №____этапа договора.

Объем оказанных Исполнителем услуг составил:

| № п/п | Количество ед.услуги (камер видео-наблюдения) шт. | Количество ед.услуги (камер видеонаблюдения) , шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактически оказанных | по которым услуги оказаны с ненадлежащим качеством или не оказаны |

Отчет подготовлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

Приложение №3 к

Техническому заданию

Пример Эталонного изображения

Приложение №4 к

Техническому заданию

ГРАФИК оказания услуг

| № п/п этапа | Наименование оказания услуг по этапу | Срок оказания услуг по этапу | Срок исполнения этапа договора, включающий срок приемки и оплаты оказанных услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап | ## оказание услуги по предоставлению видеоизображения с камер видеонаблюдения | с 01.11.2026 по 30.11.2026 | 11.02.2027 |
|  | оказание услуг по хранению видеоизображения с камер видеонаблюдения полученной с каждого источника формирования видеоизображений и предоставление архива видеоизображения Заказчику | в течение 30 календарных дней, с даты предоставления видеоизображения с камер видеонаблюдения по этапу |  |
| 2 этап | ## оказание услуги по предоставлению видеоизображения с камер видеонаблюдения | с 01.12.2026 по 31.12.2026 | 05.03.2027 |
|  | оказание услуг по хранению видеоизображения с камер видеонаблюдения полученной с каждого источника формирования видеоизображений и предоставление архива видеоизображения Заказчику | в течение 30 календарных дней, с даты предоставления видеоизображения с камер видеонаблюдения по этапу |  |
| 3 этап | ## оказание услуги по предоставлению видеоизображения с камер видеонаблюдения | с 01.01.2027 по 31.01.2027 | 25.03.2027 |
|  | оказание услуг по хранению видеоизображения с камер видеонаблюдения полученной с каждого источника формирования видеоизображений и предоставление архива видеоизображения Заказчику | в течение 30 календарных дней, с даты предоставления видеоизображения с камер видеонаблюдения по этапу |  |