Приложение № 2 к Запросу

Требования к индивидуальной упаковке товара

- Общие требования

- Целевой размер упаковки в развернутом виде (после вырубки) – 173*234 мм.

- Вылеты (поля) под вырубку со всех сторон не менее 5 мм. Размер макета для печати с учетом выносов – 183*244 мм.

- Высечка по индивидуальным формам, с элементами вырубки технологических отверстий.

- Требования к полиграфии

- Для упаковки должен использоваться только белый картон, плотностью не менее 250 гр./кв. м.

- Двусторонняя полноцветная печать, максимальная цветность печати составляет 4+4 (CMYK).

- Нанесение на поверхность упаковки любых изображений, постоянной и переменной графической информации, а также использование цветовых схем, шрифтов и т.п. производится в соответствии с дизайн-макетом заказчика.

- Допускается использование нескольких вариантов дизайн-макетов заказчика (не более трех) для печати разных партий товара.

- Односторонняя матовая ламинация (с лицевой стороны).

- Требования к упаковке и сборке

- Биговка согласно вырубленной форме (предварительно «продавленные» места сгибов).

- Сборка упаковки по нанесенным биговкам.

- Приклейка, фиксация товара (брелока) на две клеевые точки (суперточки).

- Строгое совмещение штрихкода на брелоке с соответствующим вырубленным окном на упаковке.

- Круглый стикер (диаметр не менее 1 см) на клапан, приклейка стикера на клапан.