ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по дезинфекции автомобилей для нужд

УФПС Тверской области АО «Почта России».

- ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТС | Транспортное средство |
| 2. | УФПС | Управление Федеральной Почтовой Связи |
| 3. | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России». Под Покупателем также понимаются АУО и филиалы (УФПС) Общества. |
| 4. | Поставщик | Юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), которое обязуется поставить Покупателю товар в соответствии с заключенным Договором поставки |
| 5. | ГОСТ | Государственный Стандарт |
| 6. | РФ | Российская Федерация |
| 7. | ФЗ | Федеральный Закон |
| 8. | ТОРГ-12 | Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. |
| 9 | УПД | Универсальный передаточный документ |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ.

Предмет закупки: Оказание услуг по дезинфекции автомобилей для нужд УФПС Тверской области АО «Почта России».

Цель: Обеспечение полного соответствия автотранспорта требованиям законодательства РФ для беспрепятственного прохождения проверок контролирующих органов (Роспотребнадзор, Россельхознадзор) и недопущения порчи грузов.

Решаемые задачи: Недопущение выпуска на маршруты почтовых автомобилей в состоянии при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, исполнение требований СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"

Специфика ТС: Транспортные средства Заказчика используются для перевозки категорийных грузов с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями: продуктов питания, фармацевтической продукции (лекарственных средств) и почтовых отправлений (посылок).

2. Нормативно-правовая база

Исполнитель гарантирует, что услуги выполняются в строгом соответствии с:

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к профилактике инфекционных болезней» (включая требования к дезинфекционной деятельности).

- СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию» (в части транспортировки продуктов).

- Правилами надлежащей дистрибьюторской практики в рамках ЕАЭС (для лекарственных средств).

3. Требования к правовому статусу и персоналу Исполнителя

3.1. Лицензирование: Исполнитель обязан обладать действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности по виду услуг «дезинфектология». Копия лицензии с приложениями предоставляется Заказчику до начала оказания услуг.
3.2. Требования к персоналу: К услугам допускаются только штатные дезинфекторы Исполнителя, имеющие:

- Документы о профильном профессиональном образовании/обучении.

- Действующие личные медицинские книжки с отметками о прохождении медосмотров.

- Комплект спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ), соответствующих классу опасности применяемых препаратов.

4. Требования к дезинфицирующим средствам и оборудованию

4.1. Безопасность и сертификация: Все применяемые препараты должны быть зарегистрированы в реестре ЕАЭС. Исполнитель предоставляет Заказчику копии Свидетельств о государственной регистрации (СГР) и инструкции к препаратам.
4.2. Специфика применения (для продуктов и лекарств):

- Используемые дезсредства должны быть официально разрешены для обработки транспорта, перевозящего пищевые продукты и медикаменты.

- Препараты не должны обладать стойким или резким запахом, способным впитаться в упаковку посылок, продукты или лекарства.

- Растворы не должны вызывать коррозию металла, разрушать резиновые уплотнители фургонов/рефрижераторов и портить элементы отделки кабины.
4.3. Запрет на использование токсичных веществ: Ввиду специфики перевозимых Заказчиком грузов, Исполнителю категорически запрещается использовать дезинфицирующие средства, содержащие хлор, активный хлор, глутаровый или янтарный альдегид, а также иные компоненты, обладающие высокой токсичностью и кумулятивным эффектом. Безопасным стандартом для выполнения услуг признаются средства на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) или третичных аминов.
4.4. Оборудование: Исполнитель использует собственное профессиональное оборудование (генераторы холодного тумана, аппараты мелкодисперсного распыления, помповые опрыскиватели), прошедшее технический контроль.

5. Порядок организации услуг на территории АТП Заказчика

5.1. Формат услуг: Выездной. Исполнитель осуществляет услуги силами своей мобильной бригады на территории автотранспортного предприятия (АТП) Заказчика по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 43, выходные и праздничные дни, а также будни: с 08.00 до 17.00

5.2. Порядок подачи заявок и график:

- Услуги выполняются Исполнителем на основании официальных заявок Заказчика, направляемых посредством электронной почты или по телефону (любым способом из средств современных видов связи).

- Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до планируемого времени прибытия мобильной бригады на АТП.

- Исполнитель обязан подтвердить получение заявки ответным письмом по электронной почте в течение 2 (двух) часов с момента её получения и гарантировать прибытие бригады в согласованное время.
5.3.  Безопасность на территории: Исполнитель обязуется строго соблюдать правила внутреннего распорядка АТП, правила пожарной безопасности и охраны труда. Сбор, вывоз и утилизация тары из-под дезсредств и расходных материалов являются обязанностью Исполнителя.

6. Технологический регламент дезинфекции

6.1. Объемы по каждому ТС:

- Грузовой отсек (фургон/рефрижератор): Полная дезинфекция стен, потолка, пола, дверей, запорных механизмов и резиновых уплотнителей.

- Кабина водителя: Дезинфекция рулевого колеса, панели приборов, ручек дверей (внутренних и внешних), рычагов переключения и сидений.
6.2. Метод: Мелкодисперсное распыление (холодный туман) для грузовых отсеков; протирание/орошение для кабин.
6.3. Экспозиция: Выдерживание дезинфицирующего средства на поверхностях в соответствии с инструкцией к препарату, после чего (при необходимости и в соответствии с инструкцией) производится проветривание или протирка поверхностей, контактирующих с грузом.

7. Документальное подтверждение и отчетность

7.1. Выдача бланков (Актов/Справок): Немедленно по окончании обработки каждого конкретного автомобиля Исполнитель выдает водителю (или ответственному лицу Заказчика) Акт (справку/талон) о проведении дезинфекции транспортного средства.
7.2. Обязательные реквизиты бланка:

- Штамп/наименование Исполнителя, номер лицензии на дезинфектологию.

- Марка, модель и Государственный регистрационный знак ТС.

- Дата и время проведения дезинфекции.

- Наименование использованного дезсредства, его концентрация и время экспозиции.

- Подпись мастера (дезинфектора), проводившего услугу.

- Личная голограмма или печать организации Исполнителя, защищающая бланк от копирования (при наличии договоренности).
7.3. Санитарный журнал: Исполнитель делает запись, заверяемую подписью и печатью, в Санитарном журнале учета обработки данного автомобиля (при его наличии у водителя).).

8. Ответственность Исполнителя за качество услуг и сохранность груза

8.1. Имущественная ответственность: Исполнитель несет полную материальную ответственность за порчу, повреждение, ухудшение товарного вида или потерю потребительских свойств грузов Заказчика (включая продукты питания, лекарственные средства, посылки), произошедшие вследствие некачественного оказания услуг по дезинфекции.
8.2. Основания для ответственности: Под некачественным оказанием услуг понимается в том числе, но не ограничиваясь:

- Использование дезсредств, не согласованных в ТЗ или не имеющих СГР.

- Превышение допустимой концентрации химических растворов.

- Нарушение технологии (отсутствие должной вентиляции, просушки после обработки).

- Появление стойкого химического запаха в кузове, повлекшего за собой порчу/отказ от приемки груза получателем.
8.3. Требование к сохранности маркировки грузов: Применяемые Исполнителем дезинфицирующие средства, концентрации растворов и методы их нанесения не должны приводить к химическому повреждению, размытию или уничтожению транспортной маркировки, штрих-кодов, QR-кодов, сроков годности и кодов систем прослеживаемости (в т.ч. «Честный Знак») на упаковках грузов Заказчика. Уничтожение или частичное повреждение маркировки, сделавшее невозможным ее считывание, приравнивается к полной порче товара.
8.4. Порядок фиксации ущерба: В случае обнаружения порчи груза, повреждения маркировки или появления постороннего запаха, Заказчик организует комиссионный осмотр с составлением двустороннего Акта о выявленных недостатках. Исполнитель обязан направить своего представителя для подписания Акта в течение 4 (четырех) часов с момента уведомления. В случае неявки представителя Исполнителя, Акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет полную юридическую силу.
8.5. Возмещение убытков: Исполнитель обязуется возместить Заказчику реальный ущерб (стоимость испорченного груза/товара с поврежденной маркировкой, штрафы от конечных получателей/клиентов Заказчика, расходы на независимую экспертизу и утилизацию) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления письменной претензии с приложением подтверждающих документов.

Приложение № 1

к ТЗ

АКТ № ______ от «___»_______20    г.

Исполнитель:

Заказчик:

| № | Наименование услуги |  | Марка и номер автотранспорта | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфекция автотранспорта |  |  | Условная единица. |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |

Примечание:

Услуга по дезинфекции проводилась препаратом «________» в соответствии с методическими указаниями по его применению с внесением соответствующих сведений в Журнал учета проведения дезинфекции автотранспорта.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

| Заказчик: _______________/_______________ / | Исполнитель: _______________ /______________/ |
| --- | --- |

Приложение №2 к ТЗ.

Список изотермических полуприцепов УФПС Тверской области АО "Почта России"

Список ТС

| Модель по ПТС/ПСМ | Гаражный номер | Гос номер | Год выпуска | Дата ввода в эксплуатацию | Холодильно-отопительная установка | Объем кузова (м3) | VIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп 972200 (изотермический) | 05 | АН 3914 76 | 2020 | 06.07.2021 | - | 83,000 | XD2972200LA000360 |
| Полуприцеп 972200 (изотермический) | - | АО 1521 69 | 2020 | 28.06.2021 | - | 83,000 | XD2972200LA000400 |
| Полуприцеп 972200 (изотермический) | - | АО 1522 69 | 2020 | 28.06.2021 | - | 83,000 | XD2972200LA000399 |

Данное количество полуприцепов не является исчерпывающим, список может меняться согласно ввода или вывода из эксплуатации ТС в период действия договора.

Приложение №3 к ТЗ.

Перечень услуг, используемых при выполнении работ.

| Модель по ПТС/ПСМ | Холодильно-отопительная установка | Объем кузова (м3) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп 972200 (изотермический) | - | 83,000 | Условная единица |

| Заказчик: _______________/__________________/ | Исполнитель: _______________ /_____________ / |
| --- | --- |