ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и реализацию проекта 
строительства ИТ-инфраструктуры и смежных систем 
логистических объектов АО «Почта России»

Оглавление

1.	Перечень принятых терминов и сокращений	4

2.	Наименование работ	8

3.	Описание работ, цель и задачи	8

3.1.	Цель проекта	8

3.2.	Состав Работ	8

3.3.	Описание Объекта автоматизации	9

3.4.	Содержание работ	9

4.	Требования к сроку и месту выполнения Работ	10

4.1.	Место выполнения Работ	10

4.2.	Срок и порядок выполнения Работ по Объектам	11

4.3.	Общий срок выполнения Работ	12

5.	Характеристики выполняемых работ	13

5.1.	Требования к СКС	13

5.1.1.	Требования к проектированию системы СКС	13

5.1.2.	Требования к горизонтальной кабельной подсистеме	14

5.1.3.	Требования к вертикальной кабельной подсистеме СКС	15

5.1.4.	СКС для подключения точек доступа беспроводной сети	15

5.1.5.	Требования к маркировке общие	15

5.1.6.	Требования к маркировке шкафов	16

5.1.7.	Требования к маркировке патч-панелей	16

5.1.8.	Требования к маркировке оборудования	16

5.1.9.	Требования к маркировке кабеля	16

5.1.10.	Требования к маркировочным биркам	17

5.1.11.	Система кабельных каналов (СКК)	17

5.1.12.	Требования к монтажу кабеля	17

5.1.13.	Требования к коммутации	17

5.1.14.	Требования к шнурам коммутации	18

5.1.15.	Требования к тестированию СКС	18

5.2.	Требования к КЛВС	19

5.2.1.	Требования к проектированию системы КЛВС	19

5.2.2.	Требования к поставке расходных материалов и программного  обеспечения	22

5.2.3.	Требования к архитектуре (структуре) КЛВС	22

5.2.4.	Функциональные требования к КЛВС	22

5.2.5.	Требования к доступности КЛВС	25

5.2.6.	Требования к масштабированию КЛВС	26

5.2.7.	Требования к режимам функционирования КЛВС	26

5.2.8.	Требования к размещению оборудования КЛВС	26

5.2.9.	Требования к информационной безопасности КЛВС	27

5.2.10.	Требования к системе резервного копирования и восстановления  данных для обеспечения непрерывной работы КЛВС	28

5.2.11.	Требования к интеграции ПО КЛВС с инфраструктурными сервисами	28

5.2.12.	Требования к техническим средствам КЛВС	29

5.2.13.	Требования к оборудованию ядра КЛВС	29

5.2.14.	Требования к оборудованию проводного доступа КЛВС	29

5.2.15.	Требования к точкам доступа БЛВС	29

5.2.16.	Требования к контроллеру доступа БЛВС	30

5.2.17.	Требования к контроллеру доступа в КЛВС	31

5.2.18.	Требования к монтажу КЛВС	31

5.2.19.	Требования к выполнению пуско-наладочных работ оборудования КЛВС	31

5.2.20.	Требования к выполнению пуско-наладочных работ системы	32

5.2.21.	Требования к выполнению пуско-наладочных работ БЛВС	32

5.2.22.	Требования к организации проведения ПСИ	32

5.3.	Требования к системе бесперебойного питания для работы КЛВС	33

5.3.1.	Требования к ИБП	33

5.3.2.	Требования к проектированию системы бесперебойного питания	33

5.3.3.	Требования по монтажу системы бесперебойного питания	33

5.3.4.	Требования к пуско-наладке системы бесперебойного питания	34

5.3.5.	Требования к организации проведения ПСИ системы бесперебойного питания	34

6.	Требования к порядку выполнения работ	34

6.1.	Требования к качеству работ	34

6.2.	Условия выполнения работ	34

6.3.	Требования к конфиденциальности	35

6.4.	Требования к согласованию оборудования, рабочей документации, ПМИ и исполнительной документации	35

6.5.	Требования к проведению ПСИ и оформлению их результатов	36

6.6.	Требования по передаче АО «Почта России» результатов работ, технических и иных документов	37

6.7.	Итоговая приемка выполненных работ Заказчиком	38

7.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества	38

8.	Специальные требования	38

9.	Список приложений	38

10.	Приложение № 1. Планировочные решения Объектов	39

11.	Приложение № 2. Проектная документация стадии П	40

12.	Приложение № 3. Описание технической поддержки от вендора	42

12.1.	Описание сервисной поддержки оборудования	42

12.1.1.	Центр технической поддержки (TAC)	42

12.1.2.	Обновление ПО	43

12.1.3.	Авансовая замена оборудования	43

12.2.	Поддержка на Объекте	44

13.	Приложение №4. Контрольный график выполнения Работ	45

Перечень принятых терминов и сокращений

| Термин, сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| Беспроводная система обнаружения вторжений (WIDS) | Wireless Intrusion Detection System — система, предназначенная для обнаружения неавторизованных точек доступа, подозрительных станций и атак в радиосреде |
| Беспроводная система предотвращения вторжений (WIPS) | Wireless Intrusion Prevention System — система обнаружения и предотвращения угроз в беспроводной сети |
| Беспроводная станция (STA) | Клиентское устройство, подключающееся к БЛВС по стандартам IEEE 802.11 |
| Беспроводная точка доступа (AP) | Устройство, обеспечивающее беспроводной доступ к сети (Access Point) |
| БЛВС | Беспроводная локальная вычислительная сеть |
| Заказчик | АО «Почта России» — Аппарат управления АО «Почта России» (АУО) либо уполномоченное подразделение/филиал/ДЗО, действующее в рамках Договора представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры). Перечень структурных подразделений и Филиалов представлен в настоящем Техническом задании |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ИД | Исполнительная документация оформляется по фактически выполненным работам. Содержит документы, которые подтверждают, что работы были выполнены в соответствии с проектными решениями и нормативными требованиями. Включает в себя: схемы, чертежи, акты, журналы работ, сертификаты, руководство пользователя, руководство администратора и другие документы, перечисленные в ТЗ на проектирование |
| КБ / Кб | КБ — килобайт, Кб — килобит. В сетевых скоростях обычно используются биты, а в объемах данных — байты. |
| КЛВС | Корпоративная локальная вычислительная сеть, включает проводную ЛВС, БЛВС, активное сетевое оборудование и связанные сетевые сервисы в объёме настоящего ТЗ |
| Контрольная точка | Установленный настоящим ТЗ срок достижения промежуточного результата, используемый для контроля хода выполнения Работ. Контрольная точка не является самостоятельным этапом Работ, отдельным результатом, подлежащим приемке, и самостоятельным основанием для оплаты |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| Логистический Объект | Один из 12 логистических объектов Заказчика, указанных в п. 4.1 настоящего ТЗ, за исключением ЦОД и РЦОД |
| МСЭ | Межсетевой экран |
| Объект | Географически обособленная площадка Заказчика, указанная в п. 4.1 настоящего ТЗ, включая 12 логистических Объектов, ЦОД и РЦОД |
| П | Проектная документация |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПО | Программное обеспечение |
| Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| Пилотный Объект | Один из 12 логистических Объектов, самостоятельно определяемый Подрядчиком для первоочередной реализации совместно с центральными узлами ЦОД и РЦОД, проведения комплексных ПСИ и проверки технических решений до их окончательного тиражирования на остальные логистические Объекты. Выбранный Пилотный Объект указывается Подрядчиком в Рабочем календарном плане Подрядчика. |
| Рабочий календарный план Подрядчика | Организационно-плановый документ, формируемый Подрядчиком в развитие Контрольного графика выполнения Работ (Приложение №4) для определения Пилотного Объекта, последовательности выполнения Работ по конкретным Объектам и рабочих дат. Рабочий календарный план Подрядчика не является Контрольным графиком выполнения Работ, не изменяет установленные Приложением №4 контрольные и общий сроки выполнения Работ, не является неотъемлемой частью Договора и не подлежит согласованию или подписанию Заказчиком. |
| Р | Рабочая документация |
| Работы | Реализация проекта строительства ИТ-инфраструктуры и смежных систем на 12 логистических Объектах АО «Почта России», а также центральных узлов ЦОД/РЦОД в объёме настоящего ТЗ |
| Радиомоделирование | Радиомоделирование БЛВС — комплекс работ по установлению оптимального количества оборудования БЛВС и его размещению на Объекте для обеспечения устойчивой работы в заданных параметрах согласно требованиям Заказчика и стандартам IEEE 802.11a /b/g /n/ac/ax. Выполняется с помощью специализированного программного обеспечения, в котором задаются характеристики материалов и возможные препятствия прохождения сигнала, такие как стены, перекрытия, двери, стеллажи и т.п. |
| Радиообследование | Радиообследование покрытия БЛВС — комплекс работ по тестированию и установлению существующих параметров беспроводной сети и удовлетворение ее предъявляемым требованиям Заказчика по доступности, пропускной способности, покрытию, соотношению сигнал-шум. Радиообследование выполняется путем проведения на Объекте работ по замерам, оценке и тестированию. Выполняется с учетом наличия неавторизованных точек доступа и non-Wi-Fi помех. |
| РФ | Российская Федерация |
| РЦОД | Резервный ЦОД |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ТЗ | Техническое задание на выполнение Работ |
| ТСД | Беспроводной терминал сбора данных |
| УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| Широковещательный шторм (broadcast storm) | Чрезмерный поток broadcast-кадров, способный вызвать деградацию сети (высокая задержка, потери пакетов) |
| ACL | Access Control List — Список контроля доступа |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol — сетевой протокол, который автоматически назначает IP-адреса и другие сетевые параметры (такие как маска подсети, основной шлюз и DNS-серверы) устройствам в сети |
| End-of-sale | Окончание продажи — статус оборудования, означающий, что производитель прекратил его продажу |
| IP | Internet Protocol |
| IPv6 | Протокол IP версии 6 |
| ISO | International Organization for Standardization — Международная Организация по стандартизации |
| NQA | Network Quality Analysis — механизм активного контроля качества/доступности сетевых сервисов |
| OSI | Open Systems Interconnection — модель взаимодействия открытых систем. Стандарт взаимодействия открытых систем, разработанный Международной Организацией по Стандартам |
| PoE (PoE+) | Power over Ethernet — тип питания оборудования через кабель Ethernet по стандартам 802.3af (802.3at) |
| SMS | Short Message Service — Сервис коротких сообщений |
| SNMP | Simple Network Management Protocol — протокол управления и мониторинга сетевых устройств |
| SSH | Secure Shell — Протокол безопасного удаленного доступа |
| VDI | Virtual Desktop Infrastructure —технология, которая позволяет пользователям подключаться к своим рабочим столам (включая операционную систему, приложения и данные) через сеть, в то время как все эти компоненты фактически хранятся и работают на удаленных серверах в ЦОД. Пример применительно к данному ТЗ — клиент Citrix Workspace на беспроводном терминале сбора данных (ТСД) |

Наименование работ

Разработка и реализация проекта строительства ИТ-инфраструктуры и смежных систем логистических Объектов АО «Почта России».

Работы выполняются по следующим подсистемам на 12 Объектах АО «Почта России» (отразить в отдельных томах СКС, ИБП, КЛВС в рабочей документации — стадия «Р», затем в исполнительной документации по фактически выполненным работам — стадия «ИД»):

структурированная кабельная система (СКС);

система бесперебойного питания (ИБП);

корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС).

В части создания центральных узлов КЛВС работы выполняются в ЦОД и РЦОД Заказчика.

Описание работ, цель и задачи

Цель проекта

Основная концепция построения сети передачи данных направлена на повышение надежности и качества доступа к информационным ресурсам Заказчика с целью сокращения времени обработки почтовых отправлений.

Одним из элементов концепции является унификация и типизация построения локальных вычислительных сетей на Объектах АО «Почта России».

Состав Работ

Разработка рабочей документации стадии Р для основной подсистемы КЛВС и вспомогательных подсистем СКС, ИБП на основе предоставляемой Заказчиком проектной документации стадии П в соответствии с требованиями настоящего ТЗ. Рабочая документация стадии Р разрабатывается и согласуется до поставки оборудования и начала СМР и должна отражать оборудование и материалы, согласованные Заказчиком к применению. Подрядчик вправе предложить к применению оборудование и материалы, эквивалентные указанным в проектной документации стадии П. Для оборудования КЛВС, отличающегося от предусмотренного стадией П, до включения такого оборудования в окончательную редакцию стадии Р и до его поставки выполняются отдельное согласование с Заказчиком эквивалентности и проверка совместимости в порядке, установленном п. 5.2.4 и 6.4 настоящего ТЗ. Замена производителя и/или модели оборудования сама по себе не является основанием для изменения архитектуры, функциональной структуры и принципов взаимодействия систем, предусмотренных проектной документацией стадии П и настоящим ТЗ. Возможность применения оборудования и материалов определяется по результатам проверки их соответствия всей совокупности функциональных и технических требований настоящего ТЗ, совместимости с существующей инфраструктурой Заказчика и предусмотренными проектом решениями. В случае предложения оборудования и материалов, отличающихся от указанных в проектной документации стадии П, Подрядчик должен отразить соответствующие изменения и предоставить обоснования такого выбора в рабочей документации стадии Р. Модель-зависимые технические решения, схемы, спецификации, состав лицензий, параметры подключения и настройки должны быть переработаны в стадии Р применительно к согласованному оборудованию. Ответственность за выбор предлагаемого альтернативного оборудования КЛВС, обоснование его эквивалентности, подтверждение совместимости с действующей ИТ-инфраструктурой Заказчика и соответствие требованиям ИБ на всех этапах выполнения Работ, включая проведение ПСИ, несет Подрядчик. Выявление в дальнейшем несовместимости, обусловленной выбранным Подрядчиком оборудованием или техническим решением, не освобождает Подрядчика от обязанности устранить соответствующие несоответствия за свой счет без увеличения общего срока выполнения Работ.

Поставка оборудования и всех расходных материалов для проведения СМР на основании разработанной и согласованной с Заказчиком документации стадии Р.

Проведение строительно-монтажных работ с использованием оборудования и всех расходных материалов Подрядчика. В состав СМР в рамках настоящего ТЗ входят работы по монтажу кабеленесущих конструкций и кабельных линий СКС, монтажу и размещению оборудования КЛВС в телекоммуникационных шкафах, монтажу контроллеров и точек доступа БЛВС, коммутации оборудования, монтажу и подключению ИБП, а также иные монтажные работы, предусмотренные разделами 5.1, 5.2 и 5.3 настоящего ТЗ. Конкретный объем СМР по каждому Объекту определяется разработанной и согласованной рабочей документацией стадии Р.

Проведение ПНР в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

ПМИ разрабатывается Подрядчиком и согласуется Заказчиком до уведомления о готовности к ПСИ. Согласованная ПМИ включается в комплект передаваемой документации.

Разработка исполнительной документации по фактически выполненным работам (стадия «ИД») для КЛВС, СКС, ИБП, передача ее Заказчику до начала проведения ПСИ и последующее согласование в порядке, установленном п. 6.4 настоящего ТЗ.

Проведение полного объема ПСИ по Объектам в соответствии с разработанной и согласованной с АО «Почта России» ПМИ, включая проверку взаимодействия со всеми смежными системами, перечисленными в проектной документации стадии П, проведение измерений СКС, уровней сигналов БЛВС, проверку качества роуминга (трафик мультимедиа, VDI и другие приложения Заказчика). Результаты ПСИ являются основанием для подтверждения технической готовности соответствующего Объекта и учитываются при итоговой приемке Работ по Договору.

Предоставление расширенной гарантии производителя оборудования и ПО — 
в течение 5 лет, согласно приложению №3.

Описание Объекта автоматизации

Приведено в проектной документации стадии П (Приложение №2 к настоящему ТЗ), предоставляется Заказчиком.

Содержание работ

В рамках проведения проектных работ Подрядчик должен провести разработку томов проектной документации по системам СКС, ИБП, КЛВС с обязательным выездом на все Объекты, перечисленные в разделе 4, с целью проверки и уточнения всех проектных решений, описанных в проектной документации стадии П:

проведение предпроектного обследования существующей инфраструктуры в объеме, необходимом для проверки и уточнения проектных решений стадии П, включая проверку фактического размещения и состояния существующих элементов СКС, КЛВС и ИБП, доступности и пригодности существующих кабельных трасс, телекоммуникационных шкафов, электропитания и используемых ВОЛС, а также выявление ограничений, влияющих на реализацию проектных решений, при предложении замены оборудования КЛВС отчет должен содержать перечень отличий предлагаемого решения от стадии П и исходные данные, необходимые для проверки эквивалентности и совместимости;

проведение измерений уровня радиопомех и проверки корректности радиомодели, приведенной в стадии П (исходники Ekahau для стадии П предоставляет Заказчик);

определение и уточнение оптимальных мест и способов крепления новых точек доступа БЛВС;

определение и уточнение оптимальных мест расположения новых шкафов и других элементов СКС (кабельные лотки и прочее) с учетом расположения новых точек доступа БЛВС и других элементов проектируемой КЛВС, с учетом добавления во все шкафы ИБП;

определение перечня оборудования и материалов, подлежащих отражению в рабочей документации стадии Р, при предложении оборудования КЛВС, отличающегося от стадии П, — подготовка материалов для отдельного согласования его эквивалентности и совместимости в соответствии с п. 5.2.4 и 6.4 настоящего ТЗ.

По результатам предпроектного обследования Подрядчик оформляет отчет, содержащий выявленные расхождения фактического состояния Объекта с проектной документацией стадии П, выявленные ограничения и риски реализации проектных решений, результаты необходимых измерений, перечень предлагаемых изменений и уточнений проектных решений, а также уточненный перечень оборудования и материалов. Изменения проектных решений допускаются только после согласования с АО «Почта России».

Требования к сроку и месту выполнения Работ

Место выполнения Работ

Разработка и реализация проекта строительства ИТ-инфраструктуры и смежных систем логистических Объектов АО «Почта России» по адресам:

| Наименование Филиала Заказчика | Наименование структурного подразделения Заказчика | Адрес Объекта |
| --- | --- | --- |
| УФПС Алтайского края | Барнаул МСЦ ООО "Почта Сервис" | г. Барнаул, пл. Победы, д. 8а |
| УФПС Приморского края | Владивосток МСЦ ООО "Почта Сервис" | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2 |
| УФПС Волгоградской области | Волгоград МСЦ ООО "Почта Сервис" | г. Волгоград, ул. Водораздельная, д. 33 |
| УФПС Иркутской области | Иркутск МСЦ ООО "Почта Сервис" | г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 3 |
| УФПС Калининградской области | Калининград МСЦ ООО "Почта Сервис" | г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 29 |
| УФПС Красноярского края | Красноярск МСЦ ООО "Почта Сервис" | г. Красноярск, ул. 30 июля, д.3 |
| УФПС г. Москвы | ПЖДП при Казанском вокзале, г. Москва ООО "Почта Сервис" | г. Москва, Краснопрудный пер, д.7, стр. 1 |
| УФПС Ростовской области | Ростов-на-Дону МСЦ ООО "Почта Сервис" | г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова д. 1 |
| УФПС Московской области | СЦ Мытищи ООО "Почта Сервис" | г. Мытищи, Ново-Мытищинский пр-т, д. 47а |
| УФПС Тверской области | Тверь УООП ООО "Почта Сервис" | г. Тверь, ул. Советская, д. 31 |
| УФПС Тюменской области | Тюмень МСЦ ООО "Почта Сервис" | г. Тюмень, ул. Огарёва, д. 2 |
| УФПС Ярославской области | Ярославль МСЦ ООО "Почта Сервис" | г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 19 |
| ЦОД Заказчика | АО «Почта России» (АУО, Филиал Почтовые Технологии) | г. Москва, Варшавское шоссе, 37 |
| РЦОД Заказчика | АО «Почта России» (АУО, Филиал Почтовые Технологии) | г. Москва, Варшавское шоссе, 125с16 |

Для ЦОД по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, 37 и РЦОД по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, 125с16 в составе проектной документации Объектов Заказчика необходимо разработать отдельный том проекта КЛВС рабочей документации — стадия «Р», затем исполнительной документации по фактически выполненным работам — стадия «ИД». Тома СКС и ИБП для ЦОД и РЦОД не требуются.

ЦОД и РЦОД реализуются в первоочередном порядке совместно с Пилотным Объектом. Комплексные ПСИ центральных узлов ЦОД и РЦОД проводятся совместно с ПСИ Пилотного Объекта после достижения технической готовности указанной связки. Проведение полноценных ПСИ центральных узлов отдельно от действующего Пилотного Объекта не предусматривается.

Детальная информация по каждому Объекту, кроме ЦОД и РЦОД, приведена в проектной документации стадии П (Приложение №2).

Срок и порядок выполнения Работ по Объектам

Работы выполняются по всем Объектам в соответствии с Контрольным графиком выполнения Работ (Приложение №4 к настоящему ТЗ), являющимся неотъемлемой частью настоящего ТЗ.

При предложении оборудования КЛВС, отличающегося от стадии П, разработка стадии Р может выполняться Подрядчиком параллельно с процедурой согласования оборудования, однако окончательная редакция стадии Р не может быть согласована до завершения согласования такого оборудования и подтверждения его совместимости. Поставка оборудования осуществляется только после согласования стадии Р.

Подрядчик самостоятельно определяет Пилотный Объект и последовательность выхода на остальные логистические Объекты с учетом технологических зависимостей, требований настоящего ТЗ и Контрольного графика выполнения Работ (Приложение №4).

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик направляет Заказчику Рабочий календарный план Подрядчика, содержащий выбранный Пилотный Объект, последовательность выхода на остальные логистические Объекты, а также плановые даты выполнения Работ по конкретным Объектам.

Рабочий календарный план Подрядчика используется для организационной координации выполнения Работ и информирования Заказчика, не подлежит согласованию или подписанию Заказчиком и не может изменять обязательные контрольные сроки, установленные Приложением №4, либо общий срок выполнения Работ. Подрядчик вправе актуализировать последовательность Объектов и рабочие даты в пределах указанных сроков с направлением актуальной версии Рабочего календарного плана Заказчику.Работы по ЦОД, РЦОД и Пилотному Объекту выполняются в первоочередном порядке. Комплексные ПСИ ЦОД, РЦОД и Пилотного Объекта проводятся совместно.

Обследование, проектирование, поставка, СМР и иные Работы на остальных логистических Объектах, технологически не зависящие от результатов комплексных ПСИ Пилотного Объекта и центральных узлов, могут выполняться параллельно. Окончательные настройки и Работы, технологически зависящие от результатов комплексных ПСИ, выполняются с учетом проверенной на Пилотном Объекте конфигурации.

Продолжительность выполнения СМР и ПНР на каждом Объекте не должна превышать 90 (девяносто) рабочих дней. Конкретные даты начала и окончания СМР и ПНР по каждому Объекту и последовательность выполнения Работ по логистическим Объектам определяются Подрядчиком в Рабочем календарном плане Подрядчика при соблюдении предельных контрольных сроков, установленных Приложением №4. Изменение Подрядчиком последовательности Объектов и рабочих дат в пределах указанных сроков не является изменением Контрольного графика выполнения Работ.

Контрольные сроки и контрольные точки используются исключительно для планирования и контроля хода выполнения Работ и не являются самостоятельными этапами Работ, отдельными результатами, подлежащими приемке, либо самостоятельными основаниями для оплаты.

В случае если по результатам комплексных ПСИ ЦОД, РЦОД и Пилотного Объекта выявлена необходимость корректировки решений вследствие несоответствия разработанных Подрядчиком решений требованиям настоящего ТЗ, проектной документации стадии П или согласованной рабочей документации, Подрядчик выполняет необходимые корректировки на затронутых Объектах за свой счет без изменения общего срока выполнения Работ. В случае если необходимость корректировки обусловлена изменением исходных данных, требований или проектных решений по инициативе Заказчика, изменение сроков осуществляется в порядке, установленном Договором.

Общий срок выполнения Работ

Общий срок выполнения Работ по всем Объектам, включая разработку рабочей документации стадии Р, поставку, СМР, ПНР, разработку ИД, согласование ПМИ и проведение ПСИ, приемку выполненных Работ, не должен превышать 250 (двести пятьдесят) рабочих дней с даты заключения Договора.

Характеристики выполняемых работ

Требования к СКС

Требования к проектированию системы СКС

Структурированная кабельная система предназначена для организации физического уровня передачи информации в локальных вычислительных и телекоммуникационных сетях Объекта.

Проектирование, поставка компонентов, монтаж и тестирование СКС должны быть выполнены в соответствии с требованиями производителя выбранной системы СКС. По окончании работ Подрядчик обязан обеспечить регистрацию системы у производителя и передать Заказчику сертификат системной гарантии производителя на СКС. Подрядчик должен иметь действующую авторизацию или сертификацию производителя, если это является условием предоставления системной гарантии.

Рабочая документация стадии Р структурированной кабельной системы разрабатывается до поставки оборудования и выполнения СМР на основании проектной документации стадии П, результатов предпроектного обследования и согласованных Заказчиком решений и должна содержать проектные схемы, планы, спецификации, таблицы коммутации и иные документы, необходимые для выполнения СМР.

Исполнительная документация стадии ИД выпускается после выполнения СМР и ПНР и должна отражать фактически реализованное решение в составе следующих документов:

обложка, титульный лист;

общие данные (пояснительная записка);

структурная схема СКС (уточнение на основании данных проекта стадии П);

план размещения подключаемого оборудования (уточнение на основании данных проекта стадии П);

план прокладки кабельных трасс (уточнение на основании данных проекта стадии П);

план размещения телекоммуникационных шкафов (уточнение на основании данных проекта стадии П);

схема размещения оборудования СКС в телекоммуникационных шкафах (уточнение на основании данных проекта стадии П);

кабельный журнал СКС;

таблицу коммутации оборудования КЛВС;

сертификаты на оборудование и материалы;

спецификация оборудования, изделий и материалов (уточнение на основании данных проекта стадии П).

Рабочая документация структурированной кабельной системы должна быть разработана на основании:

- Настоящих технических требований.

- Архитектурно-строительных планов и разрезов, а также проектной документации стадии П, предоставленных Заказчиком.

- Действующих нормативных документов:

ГОСТ 21.110-2013 — «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;

ГОСТ Р 21.703-2020 — «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

ГОСТ 12.1.030-81 — «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

ГОСТ Р 53245-2008 — «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы 
испытания»;

ГОСТ Р 53246-2008 — «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы»;

ГОСТ Р 21.101-2020 — «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ Р 50571.5.54-2024 — «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. от 31.07.2025);

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (ред. от 21.10.2025) — 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»;

Правительство Российской Федерации от 21 июня 2010 года №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» 
(ред. от 6.05.2024 г.);

Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 №344 — «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

СП 134.13330.2022 — «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7, 2004 г.»;

ANSI/TIA 568.0-E, 568.1-E, 568.2-E, 568.3-E, TIA-569-E, TIA-606-D и TIA-607-E.

При проектировании и строительстве СКС использовать оборудование и материалы, имеющие сертификаты соответствия Российской Федерации. Оборудование СКС должно иметь сертификаты противопожарной безопасности.

Перечень оборудования и материалов, используемых для построения СКС приведен в проектной документации стадии П, замена допускается только по согласованию с 
АО «Почта России». Количество материалов и их перечень требуют уточнения по результатам выезда на Объект и проведения предпроектного обследования в соответствии с разделом 3.4 настоящего ТЗ.

Подрядчик выполняет работы по разработке рабочей документации — стадия «Р», затем исполнительной документации по фактически выполненным работам — стадия «ИД» по системам СКС, ИБП, КЛВС в полном объеме согласно требованиям данного ТЗ в раздельных томах по каждой системе (СКС, ИБП, КЛВС).

Требования к горизонтальной кабельной подсистеме

Горизонтальная подсистема должна быть выполнена с использованием 4-парного кабеля «неэкранированная витая пара» 100 Ом 6 категории. Кабель должен удовлетворять следующим требованиям:

международным стандартам ANSI/TIA-568.2-E, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-1, IEC 61034-2;

проводники — цельнотянутая медная жила (22-24 AWG), диаметр изоляции проводника — 1 мм;

внешний диаметр кабеля — 6 мм, материал оболочки — LSZH;

температура эксплуатации — от -20°С до +75°С;

минимальный радиус изгиба при эксплуатации — не более 25 мм, допустимое усилие натяжения — не менее 110 Н.

Характеристики пожарной безопасности:

вертикальное распространение пламени (групповая прокладка) -нг (А) — категория А (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2011);

токсичность продуктов горения — нет (ГОСТ Р МЭК 60754-1-2011,
60754-2-2011);

оптическая плотность дыма — не более 40% (ГОСТ Р МЭК 61034-2-2011);

класс пожарной опасности — П1б.8.1.2.1 (ГОСТ 31565-2012).

Горизонтальная подсистема должна иметь топологическую конфигурацию «звезда». Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90 м. Все кабели должны быть разведены на патч-панели, устанавливаемые в 19” монтажных шкафах.

Медные патч-панели должны удовлетворять следующим требованиям:

предназначены для монтажа в 19-дюймовый конструктив, высота 
панели — 1U;

должны иметь задний кабельный органайзер для крепления кабелей;

каждый порт панели должен быть пронумерован спереди и сзади, должно быть предусмотрено место для маркировки портов на лицевой части панели.

Требования к вертикальной кабельной подсистеме СКС

В качестве основы линейной части подсистемы внутренних магистралей должны быть использованы одномодовые волоконно-оптические кабели емкостью не менее 8 волокон, класса OS2.

При проектировании использовать коннекторы ВОЛС типа LC. Для терминирования кабелей вертикальной подсистемы СКС должны использоваться конструктивы, позволяющие устанавливать их в 19” шкафы.

Коммутационные шкафы необходимо размещать с учетом обеспечения технологических проходов, с обеспечением оптимальной циркуляции воздушных масс в целях кондиционирования, а также с обеспечением беспрепятственного перемещения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

СКС для подключения точек доступа беспроводной сети

Место размещения точек доступа определяется по результатам радиомоделирования. До каждой точки доступа БЛВС от ближайшего узла коммутации прокладывается по две отдельные линии связи в производственной зоне.

Питание AP осуществляется по PoE или PoE+ от ближайшего коммутатора уровня доступа КЛВС. Не допускается размещение точек доступа вблизи металлических стен и металлических конструкций, за трубами и емкостями с водой, а также за фальшпотолком.

Требования к маркировке общие

Маркировка элементов кабельной сети должна быть легко доступна и читаема в течение всего срока эксплуатации системы. Система маркировки элементов СКС должна быть разработана на этапе рабочего проектирования. Проектирование и реализация СКС должны производиться согласно поэтажным планам c экспликацией помещений и технологическим планировкам.

Все шкафы, коммутационные панели, кабельные трассы, порты RJ-45 и кабель должны быть промаркированы в соответствии с расположением и назначением. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи лазерного принтера. Должны быть созданы соответствующие кабельные журналы. Привести маркировку оборудования в соответствие со стандартом EIA/TIA-606 и TIA/EIA-942.

В случае отсутствия маркировки в проекте СКС Подрядчик обязан разработать маркировку, согласовать еe и нанести на все элементы системы.

Требования к маркировке шкафов

Все шкафы должны именоваться в соответствии со следующей маской:

C-[W].[X]-<YYY>-<Z>, где:

С — cabinet (шкаф),

W — номер объекта,

X — номер корпуса,

YYY — номер помещения,

Z — порядковый номер шкафа/стойки,

Значения в <> - обязательны, в [] – опциональны.

Пример: C-1.1-123-1.

Требования к маркировке патч-панелей

Все патч-панели должны именоваться в соответствии со следующей маской:

<XX>PP-<имя шкафа>-<YY>, где:

XX — тип панели (FC – Fiber Channel (оптическая), TP – Twisted Pair (витая пара)),

YY — расположение панели в соответствии с юнитом в телекоммуникационном шкафу.

Значения в <> - обязательны.

Пример: FCPP-C-1.1-123-1-1.

Требования к маркировке оборудования

Активное сетевое оборудование должно именоваться следующим образом:

R<номер региона>-<индекс объекта>-<имя шкафа>-<тип устройства>-
<порядковый номер>-<модель>

R<номер региона> и <технологический индекс объекта> необходимо согласовать с АО «Почта России».

Пример: R77-102975-С-1.1-123-1-SW-1-M1111.

Требования к маркировке кабеля

Маркировка кабеля вертикальной подсистемы СКС должна осуществляться с двух сторон, на каждой стороне должно быть 2 записи согласно следующей маске:

На лицевой стороне (физика откуда /физика куда):

<патч-панель>-<порт источника>

R<номер региона>-<индекс объекта>-<имя шкафа>-<тип устройства>-
<порядковый номер>-<модель>-<порт источника>

На оборотной стороне (физика откуда /логика куда):

R<номер региона>-<индекс объекта>-<имя шкафа>-<тип устройства>-
<порядковый номер>-<модель>-<порт источника>

R<номер региона>-<индекс объекта>-<имя шкафа>-<тип устройства>-
<порядковый номер>-<модель>-<порт назначения>

Пример:

Лицевая сторона (физика откуда /физика куда):

R77-102975-С-1.1-123-1-SW-1-M1111-0/0/1;

FCPP-C-1.1-123-1-1

Оборотная сторона (порт коммутатора откуда /порт коммутатора куда):

R77-102975-С-1.1-123-1-SW-1-M1111-0/0/1;

R77-102975-C-2.1-227-1-SW-2-M2222-1/1/0/1.

Требования к маркировочным биркам

Формат наклейки. Пример оборотной стороны или для прямого подключения двух активных устройств друг к другу (порт коммутатора откуда / порт коммутатора куда).

Система кабельных каналов (СКК)

СКК включает в себя следующие компоненты:

пластиковые ПВХ кабельные каналы для прокладки кабелей внутри 
помещений;

металлические лотки;

гофрированные трубы.

Пластиковые кабельные каналы должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности. Емкость кабельных каналов следует рассчитывать исходя из 50% заполнения. В рабочих помещениях следует использовать кабельные каналы единого сечения. Необходимо использовать сопутствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы, заглушки и т.д.) того же производителя, что и самих кабельных каналов.

Магистральные каналы должны быть снабжены внутренними перегородками, сечение должно позволять прокладку всех кабелей с заполнением 50% в месте наибольшего сосредоточения прокладываемых кабелей. Заполнение лотка должно быть не более 50%. Металлические конструкции лотков должны быть заземлены.

Неметаллические кабельные каналы, трубы и иные погонажные электромонтажные изделия должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации в области пожарной безопасности, включая ГОСТ 35043-2023 в применимой части.

Требования к монтажу кабеля

Лотки для прокладки кабелей СКС в производственных зонах должны располагаться таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный доступ для обслуживания. Электрическая проводка и сигнальные цепи должны быть уложены в разные каналы внутри короба или в разные короба.

Требования к коммутации

Разработать и согласовать с АО «Почта России» формат таблицы коммутации. В таблице коммутации необходимо отразить все кабельные соединения в формате:

Корпус, Помещение, Номер стойки, Имя стойки, Тип патч-панели, Номер патч-панели, Имя патч-панели, Номер розетки, Имя хоста, Номер порта/тип интерфейса, Тип кабеля с одной стороны соединения и такую же информацию с другой стороны соединения.

Выполнить работы по монтажу кабеленесущих конструкций между шкафами.

Все компоненты (медный кабель, оптический кабель, патч-панели и прочее) структурированной кабельной системы должны входить в перечень компонентов для предоставления системной гарантии производителя СКС согласно ANSI/TIA-568.2-E, ISO/IEC 11801.

Требования к шнурам коммутации

Обеспечить необходимое количество оптических, медных патч-кордов и шнуров питания для выполнения полного комплекса пуско-наладочных работ.

Оптические и медные патч-корды должны соответствовать спецификации структурированной кабельной системы и входить в перечень компонентов для предоставления системной гарантии производителя СКС согласно ANSI/TIA-568.2-E, ISO/IEC 11801.

Все поставляемые шнуры должны проходить входной контроль. По окончании коммутации все патч-корды и шнуры должны быть промаркированы в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

Требования к тестированию СКС

Тестированию подлежат 100% смонтированных линий медной СКС. Испытания должны выполняться в конфигурации Permanent Link сертификационным кабельным тестером с действующим свидетельством о калибровке. Класс точности измерительного оборудования должен соответствовать тестовому пределу категории 6/Class E и требованиям действующих редакций ANSI/TIA-1152-A и IEC 61935-1:2019.

Испытания должны проводиться по параметрам, необходимым для оформления системной гарантии производителя СКС. Обязательному измерению подлежат следующие параметры:

схема соединений;

длина (Length);

Скорость/задержка распространения сигнала (NVP — Nominal Velocity of Propagation / Delay);

неравномерность задержки (Delay Skew);

погонное затухание (Attenuation);

Характеристический импеданс (Impedance);

возвратные потери (Return Loss — обратное затухание);

переходное затухание на ближнем конце между парами в многопарном кабеле (NEXT — Near End Crosstalk);

суммарное переходное затухание на ближнем конце (PS NEXT — Power Sum Near End Crosstalk);

защищенность (ACR — Attenuation Crosstalk Ratio);

суммарную защищенность (PS ACR — Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio);

защищенность на дальнем конце (ELFEXT — Equal Far End Crosstalk);

суммарную защищенность на дальнем конце (PS ELFEXT — Power Sum Equal Far End Crosstalk).

По результатам тестирования кабелей Подрядчик должен предоставить АО «Почта России» протокол испытаний кабелей СКС — отчет с указанием в каждой строке протокола: идентификатора (ID) линии, спецификации используемого теста, длины, даты проведения теста, результата по критерию «прошел/не прошел».

Подрядчик передает Заказчику результаты измерений в исходном электронном формате программного обеспечения измерительного прибора, сводный отчет в формате PDF и сведения о модели, серийном номере и дате последней калибровки измерительного оборудования. Формат отчетов должен соответствовать требованиям производителя выбранной системы СКС для оформления системной гарантии.

Для проверки исправности жил волоконно-оптических кабелей и патч-кордов Подрядчик должен использовать кабельный тестер, который имеет возможность измерения длины испытываемых волокон и оптического затухания в них. Оптическое затухание кабеля на погонный метр не должно выходить за пределы допусков, заявленных производителем кабеля в технической документации.

Для поиска неисправностей волоконно-оптического кабеля Подрядчик должен использовать рефлектометр и иметь квалифицированный персонал для работы с ним, умеющий правильно интерпретировать данные рефлектограммы для различных типов оптических кабелей (одномодовые, многомодовые).

Требования к КЛВС

Требования к проектированию системы КЛВС

Рабочая документация стадии Р КЛВС разрабатывается на основании проектной документации стадии П, результатов предпроектного обследования и согласованных Заказчиком решений. При применении оборудования КЛВС, отличающегося от предусмотренного стадией П, рабочая документация разрабатывается применительно к согласованному оборудованию и должна содержать актуализированные спецификации, физические и логические схемы, схемы коммутации, состав и размещение оборудования, состав лицензий и иные модель-зависимые решения. При этом архитектура КЛВС, функциональная структура, принципы взаимодействия с существующей инфраструктурой Заказчика и функциональные требования стадии П и настоящего ТЗ должны быть сохранены.

Исполнительная документация стадии ИД КЛВС выпускается на основании согласованной рабочей документации стадии Р и фактически выполненных Работ и должна отражать фактически реализованное решение.

Разработка документации должна включать в себя следующие этапы работ.

- Подготовка технического решения по проекту:

разработать адресный план, который должен соответствовать стратегии распределения адресного пространства и быть согласован с АО «Почта России»;

распределить адресное пространство (IP адреса и VLAN-ID), согласовать с 
АО «Почта России»;

сформировать данные по наименованию сетевого оборудования, точек доступа, согласовать с АО «Почта России»;

детализировать и уточнить архитектуру развертывания проводной и беспроводной сети в рамках архитектуры и функциональных принципов, предусмотренных стадией П;

определить количество беспроводных сетей, согласовать с  АО «Почта России»;

определить типы аутентификаций для проводных и беспроводных клиентов, согласовать с АО «Почта России».

Подготовка пояснительной записки с адресным планом, описанием используемых технологий проводного и беспроводного сегмента. Разделы пояснительной записки технического проекта КЛВС должны включать в себя следующую информацию:

основные технические решения;

функционально-структурные схемы комплекса технических средств КЛВС, в составе:

количество и тип коммутаторов ядра;

количество и тип коммутаторов доступа;

подключение коммутаторов доступа к ядру КЛВС, количество и тип используемых линий связи, допускается отображать однотипные объекты одним модулем;

подключение коммутаторов ядра между собой, количество и тип используемых линий связи;

подключение КЛВС к модулю внешних подключений, количество и тип используемых линий связи, допускается отображать однотипные объекты одним модулем;

типовые подключения точек доступа к коммутаторам доступа, допускается отображать однотипные объекты одним модулем;

типовые подключения конечного оборудования к БЛВС (ноутбук, планшет, телефон);

организация сети на сетевом уровне (схема L3).

схемы расположения точек доступа для всех этажей, полученные по результатам радиомоделирования в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, с указанием мест возможного размещения дополнительных точек доступа в случае необходимости увеличения плотности размещения абонентов БЛВС в ходе эксплуатации сети;

применяемые протоколы второго и третьего уровней модели ISO OSI, протоколы БЛВС;

типовые способы монтажа точек доступа;

в функционально-структурные схемы не входит информация о номерах используемых портов, на функциональных схемах допускается отображать однотипные объекты одним модулем;

данные об идентификации, IP-адресации, маршрутизации допускается выносить в таблицы;

описание структуры и архитектуры системы;

решения по логической организации;

решения по комплексу технических средств;

решения по отказоустойчивости;

описание решения по организации маршрутизации;

принципы обеспечения сетевых сервисов и ограничения обмена трафиком между различными группами абонентов;

план IP-адресации;

принципы обеспечения сетевой безопасности и предотвращения несанкционированного доступа;

обоснование выбора оборудования, в случае если есть изменения относительно стадии П;

спецификация активного сетевого оборудования КЛВС.

Разработка физической схемы L2.

Разработка схемы коммутации с указанием наименования оборудования, портов и типов, используемых патч-кордов, а также промежуточных патч-панелей.

Разработка логической схемы L3.

Определение места размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах (фасады стоек).

Выполнение радиообследования помещений для расчета утилизации каналов и non-Wi-Fi помех.

Разработка радиомоделирования покрытия БЛВС для определения мест установки точек доступа и уточнения решений раздела СКС на основании результатов радиообследования.

Разработка Рабочей документации по проекту, согласование ее с  АО «Почта России».

Разработка Программы и методики испытаний на основании согласованной рабочей документации стадии Р и ее согласование с АО «Почта России». Согласование ПМИ должно быть завершено до направления уведомления о готовности к проведению ПСИ.

Выпуск исполнительной документации после завершения СМР и ПНР до начала проведения ПСИ.

Разработка руководства пользователя системы в рамках подготовки исполнительной документации по фактически выполненным работам (ИД). Данный документ должен содержать скриншоты для настройки абонентского оборудования в проводном сегменте (настройка 802.1X) и беспроводном сегменте (гостевой портал и 802.1X), а также типовые сценарии и команды диагностики проблем подключения к проводному и беспроводному сегментам КЛВС со стороны пользователей на уровне абонентского оборудования. Тип операционных систем пользователя КЛВС — Windows, Linux, macOS, Android, iOS.

Разработка руководства администратора системы в рамках подготовки исполнительной документации по фактически выполненным работам (ИД). Данный документ должен содержать типовые команды для решения задач администратора системы по настройке коммутаторов ядра, доступа, контроллеров БЛВС в отказоустойчивом режиме и команды для диагностики проблем подключения и маршрутизации трафика пользователей со стороны коммутаторов ядра, коммутаторов доступа, контроллеров БЛВС, точек доступа БЛВС, контроллера доступа в КЛВС. Примерное оглавление (допускается добавление новых пунктов по согласованию с АО «Почта России»):

общие положения;

описание системы;

назначение системы;

краткое описание системы;

документация на систему;

требования к администраторам;

описание операций:

система в целом (компоненты системы, штатный и аварийный доступ к интерфейсам управления, резервное копирование и восстановление, обращение в службу технической поддержки);

ядро и коммутаторы доступа (основные понятия, подключение к отдельным коммутаторам, просмотр, добавление, изменение и назначение настроек портов, проверка работоспособности стека коммутаторов доступа и отдельных коммутаторов, добавление коммутатора в стек, восстановление после перехода в аварийные режимы, сбор данных для диагностики, резервное копирование и восстановление конфигураций);

точки беспроводного доступа (проверка работоспособности точек доступа, добавление точки доступа на контроллер БЛВС, сбор данных для диагностики);

внешние подключения;

работа с контроллером доступа в КЛВС:

подключение к интерфейсу системы;

ручная синхронизация с AD;

просмотр журналов авторизации пользователей;

добавление и изменение ролей и правил;

авторизация по MAC-адресам, добавление и удаление адресов;

восстановление работоспособности после сбоев;

сбор данных для диагностики;

просмотр топологии сети и сетевых устройств;

резервирование конфигураций устройств и восстановление из резервных копий;

анализ сигналов об авариях;

просмотр статистики БЛВС.

Рабочая документация КЛВС должна быть разработана в отдельном от СКС томе на основании:

- Настоящих технических требований.

- Проектной документации стадии П, предоставленной Заказчиком.

- Действующих нормативных документов:

ГОСТ 34.201-2020 — «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

ГОСТ 34.602–2020 — «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ Р 59792-2021 — «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных 
систем»;

ГОСТ Р 59793-2021 — «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

ГОСТ Р 59795-2021 — «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

ГОСТ Р 59853-2021 — «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;

список, приведенный в разделе 5.2.9 — «Требования к информационной безопасности КЛВС (и ее компоненты БЛВС)».

Требования к поставке расходных материалов и программного 
обеспечения

Все необходимые средства лицензирования, аппаратного и программного обеспечения должны быть учтены и обеспечены Подрядчиком КЛВС в рамках настоящего Технического задания за счет собственных средств.

Все расходные материалы, связанные с монтажом оборудования, точек доступа, проведением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также вводом в эксплуатацию оборудования поставляются Подрядчиком.

Требования к архитектуре (структуре) КЛВС

Отражены в проектной документации стадии П (предоставляет Заказчик).

Функциональные требования к КЛВС

Требование о применении оборудования конкретного производителя настоящим ТЗ не устанавливается. Возможность применения предлагаемого оборудования определяется по результатам проверки его соответствия всей совокупности функциональных и технических требований настоящего ТЗ, совместимости с существующей инфраструктурой Заказчика и предусмотренными проектом решениями.

Оборудование КЛВС, предусмотренное спецификацией стадии П и ранее проверенное Заказчиком на совместимость с существующей инфраструктурой, не требует повторной отдельной стендовой проверки при условии подтверждения Заказчиком актуальности результатов ранее проведенной проверки применительно к предлагаемым моделям оборудования и используемым версиям программного обеспечения.

В случае предложения оборудования КЛВС, отличающегося от предусмотренного стадией П, Подрядчик до его включения в окончательную редакцию рабочей документации стадии Р представляет:

сравнительную таблицу соответствия предлагаемого оборудования требованиям настоящего ТЗ и решениям стадии П;

перечень отличий от оборудования стадии П;

подтверждение сохранения архитектуры и функциональных принципов решения;

матрицу совместимости с существующей инфраструктурой Заказчика, в первую очередь с существующей системой Huawei Agile Controller Campus, Microsoft AD и предусмотренными ТЗ интерфейсами и механизмами взаимодействия.

Если подтвержденные Заказчиком актуальные результаты ранее проведенной проверки совместимости применительно к предлагаемым моделям оборудования КЛВС и используемым версиям программного обеспечения отсутствуют, до согласования применения такого оборудования должна быть проведена стендовая проверка совместимости.

Стендовая проверка совместимости должна подтверждать возможность выполнения предлагаемым оборудованием функций интеграции, предусмотренных настоящим ТЗ, в том числе требований пп. 5.2.9, 5.2.17 и 5.2.20, в объеме, применимом к предлагаемому оборудованию.

Для проведения проверки Подрядчик за свой счет предоставляет необходимые образцы оборудования, программное обеспечение, лицензии и техническую поддержку производителя. Проверка проводится на стенде Заказчика либо на ином стенде, предварительно согласованном с Заказчиком, по согласованной программе проверки.

Результаты проверки оформляются протоколом. Положительный результат проверки совместимости является обязательным условием согласования применения альтернативного оборудования КЛВС, его включения в окончательную редакцию стадии Р и последующей поставки.

При отрицательном результате проверки Подрядчик обязан предложить и согласовать иное решение без увеличения общего срока выполнения Работ по причинам, связанным с выбором Подрядчиком альтернативного оборудования.

Указанная процедура стендовой проверки совместимости применяется к активному оборудованию КЛВС. Для оборудования и материалов СКС и ИБП отдельная проверка совместимости с Huawei Agile Controller Campus и иной активной сетевой инфраструктурой Заказчика не требуется, их эквивалентность оценивается по соответствию требованиям настоящего ТЗ, проектным решениям, интерфейсам подключения, условиям эксплуатации и гарантийным требованиям.

В КЛВС должны применяться технологии сегментирования и микросегментирования на основе централизованной коммутации, VLAN, DACL или их аналоги. Необходимо предусмотреть возможность сетевой изоляции хостов, не отвечающих политике ИБ, с целью предотвращения распространения вирусных атак в КЛВС. При этом должен сохраняться доступ для их администрирования, обновления антивирусных баз, выполнения других функций, определяемых политикой ИБ.

Авторизация подключаемых к КЛВС устройств, их распределение по группам/VLAN и настройка правил доступа должны осуществляться централизовано на контроллерах доступа к КЛВС, согласно структурной схеме и техническим решениям, описанным в проектной документации стадии П.

Для аутентификации и авторизации пользователя должны поддерживаться следующие механизмы:

802.1X;

аутентификация на основе MAC-адреса;

аутентификация через WEB-портал с интеграцией с SMS-шлюзом Заказчика.

Средства управления политиками и правилами взаимодействия должны обеспечивать протоколирование аутентификации и авторизации.

В сети используется IPv4 адресация и динамическая маршрутизация трафика. Маршрутизация пользовательских VLAN/IP-подсетей должна выполняться на уровне ядра КЛВС.

Архитектура и технические средства КЛВС должны поддерживать передачу трафика IPv6 и протоколы динамической маршрутизации IPv6 с целью обеспечения возможности использования этого протокола в перспективе.

Архитектура и технические средства КЛВС должны поддерживать функции коммутации и маршрутизации протокола IPv4 Multicast, необходимые для функционирования средств IPTV/мультимедийных сервисов и возможности организации системы видеонаблюдения в КЛВС.

Архитектура и активное оборудование КЛВС должны поддерживать функции защиты от петель, а также предотвращения возникновения и распространения широковещательных штормов в случае ошибок коммутации, некорректных настроек подключаемого оборудования, либо сбоя в работе оборудования.

БЛВС должна обеспечить качественное покрытие территории Объекта с минимальным показателем уровня принимаемого сигнала (Signal Strength) -65 dBm для диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также бесшовный роуминг для трафика типа «мультимедиа» на всей покрываемой БЛВС площади.

Точки беспроводного доступа должны подключаться к коммутаторам уровня доступа интерфейсами Gigabit Ethernet 1000Base-T с возможностью электропитания от коммутаторов доступа по протоколу PoE+ (802.3at).

БЛВС должна предоставлять два вида доступа:

корпоративным пользователям должен быть предоставлен доступ к корпоративным ресурсам. Доступ должен быть предоставлен в соответствии с групповыми политиками, формируемыми на основе привязки пользователя к определенной группе в AD. Формируемая политика доступа не должна зависеть от способа подключения пользователя (проводной или беспроводной доступ);

гостевой доступ, предоставляющий доступ только к ресурсам Интернет, без возможности подключения к корпоративным ресурсам.

БЛВС должна обеспечивать балансировку нагрузки и роуминг абонентов между точками доступа без прерывания обслуживания в режиме управления контроллером для обеспечения непрерывности работы сервисов абонентов.

БЛВС должна поддерживать управление пропускной способностью для каждого пользователя и планирование эфирного времени, которое обеспечивает одинаковое время работы для всех пользователей в канале.

БЛВС должна поддерживать политики изоляции пользователей.

БЛВС должна поддерживать следующие виды аутентификации:

аутентификацию и шифрование WPA / WPA2-PSK;

аутентификацию и шифрование WPA / WPA2-802.1X.

Создаваемая БЛВС должна поддерживать аутентификацию пользователей для гостевого доступа, в том числе с возможностью самостоятельной регистрации гостя с использованием существующего СМС шлюза Заказчика или подтверждения его записи 
администратором.

Подрядчик должен обеспечить выбор оптимального режима работы точек беспроводного доступа на основе проведения тонкой настройки радиоинтерфейсов точек доступа и балансировки по каналам и мощности таким образом, чтобы гарантировать Заказчику качественное покрытие территории Объекта с минимальным показателем уровня принимаемого сигнала -65 dBm и минимальной пропускной способностью 20 Мбит/c.

Необходимые настройки контроллера БЛВС должны быть отражены в проектной документации с учетом размещаемого технологического оборудования и систем хранения зоны склада. Данные настройки должны гарантировать Заказчику бесшовный роуминг между точками доступа БЛВС.

При отказе отдельной точки доступа БЛВС должна сохранять работоспособность в зоне покрытия оставшихся точек доступа, допускается локальное ухудшение радиопокрытия в зоне отказавшей точки.

Требования к доступности КЛВС

Коэффициент доступности КЛВС должен составлять не менее 99,9%. Время простоя КЛВС (без учета запланированных технологических перерывов связи) не должно превышать 8,7 часов в год.

Надежность КЛВС должна обеспечиваться:

использованием высоконадежного и унифицированного оборудования;

наличием средств мониторинга, обеспечивающих быструю локализацию и изоляцию неисправности;

оперативной заменой вышедших из строя компонентов за счет наличия ЗИП и контракта сервисной поддержки, состав ЗИП для каждой подсистемы определить на этапе проектирования;

использованием средств обеспечения бесперебойного электропитания;

регулярным резервным копированием текущих конфигураций.

КЛВС должна сохранять работоспособность в следующих ситуациях:

при отказе одного блока питания ключевых программно-аппаратных средств ЛВС;

при выходе из строя одного из каналов связи между компонентами системы;

при аварийном отключении электропитания — в течение 15 минут за счет использования источников бесперебойного питания.

При более длительном отсутствии электропитания КЛВС должна автоматически восстанавливать свою работоспособность после восстановления электропитания и корректного перезапуска аппаратного обеспечения.

Сохранение работоспособности ЛВС в целом и ее отдельных модулей должно обеспечиваться:

дублированием/резервированием основных компонент подсистем уровня ядра;

резервированием блоков питания ключевых программно-аппаратных средств уровня ядра;

резервированием каналов связи между подсистемами и компонентами подсистем;

использованием источников бесперебойного питания (ИБП) для электропитания технических средств КЛВС, которые должны обеспечить работоспособность оборудования КЛВС в течение не менее 15 минут после нарушения электропитания;

поддержкой различных механизмов обеспечения функциональной отказоустойчивости на программном уровне для ключевых программно-аппаратных средств, таких как:

протоколы динамической маршрутизации;

режим «горячего» резервирования (Failover);

кластеризация или стекирование устройств;

объединение нескольких физических каналов в единый логический.

минимизации ошибок обслуживающего персонала путем разграничения прав доступа к программно-аппаратным средствам и автоматической фиксации изменений конфигураций оборудования в журналах событий.

Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта технических средств путем замены отказавших компонент и устройств на аналогичные в соответствии с условиями технической поддержки.

Требования к масштабированию КЛВС

Приведены в проектной документации стадии П (предоставляется Заказчиком).

Требования к режимам функционирования КЛВС

КЛВС должны функционировать в следующих режимах:

нормальный режим – режим, при котором КЛВС и смежные системы работают без сбоев и реализуют обмен данными, работа системы осуществляется в полном объеме. Нормальный режим функционирования должен рассчитываться исходя из формулы 24*7*365 (366);

аварийный режим – режим, при котором КЛВС продолжает работу в случае выхода из строя одного из компонентов. В данном режиме система должна обеспечивать работу компонентов и сервисов, не затронутых отказом  и предоставлять информационный обмен для систем, не затронутых сбоем вышедшего из строя компонента.

сервисный режим – режим, при котором в системе по запланированному графику проводится обслуживание, реконфигурация или обновление компонентов. В данном режиме система должна обеспечивать работу компонентов и сервисов, не затронутых проводимыми работами и предоставлять информационный обмен для систем, не затронутых работами на обновляемом компоненте.

Требования к размещению оборудования КЛВС

Сетевое оборудование уровня доступа должно размещаться в отдельных шкафах. В рамках проекта должно быть определено размещение оборудования КЛВС с точностью до телекоммуникационного шкафа.

Питание AP осуществляется по PoE или PoE+ от ближайшего коммутатора уровня доступа КЛВС.

Радиомоделирование проводится с учетом размещаемого технологического оборудования. Точки доступа БЛВС должны размещаться с учетом равномерного покрытия сигналом БЛВС всех необходимых помещений Объекта без образования зон нестабильной работы БЛВС.

Между точками доступа БЛВС должен быть обеспечен бесшовный роуминг. При отказе отдельной точки доступа БЛВС должна сохранять работоспособность в зоне покрытия оставшихся точек доступа, допускается локальное ухудшение радиопокрытия в зоне отказавшей точки.

Не допускается размещение точек доступа вблизи металлических стен и металлических конструкций, за трубами и емкостями с водой, а также за фальшпотолком.

На этапе внедрения в ходе приемо-сдаточных испытаний должно быть предусмотрено выполнение радиообследования помещений с развернутой БЛВС по всей зоне покрытия каждого Объекта. По итогам радиообследования, в случае отклонений характеристик радиопокрытия от требований настоящего технического задания (ТЗ), проводится корректировка размещения точек доступа БЛВС (AP) и мест для их подключения (розетки структурированной кабельной сети СКС). Изменения должны быть отражены в исполнительной документации КЛВС и СКС.

Требования к информационной безопасности КЛВС

Оборудование подключения конечных пользователей должно поддерживать механизмы аутентификации, авторизации и журналирования подключений пользователей на основе механизмов 802.1X, WPA2, контроля MAC-адресов устройств, подключения через централизованный портал доступа, интегрированный с SMS-шлюзом Заказчика.

Должна поддерживаться централизованная система управления доступом пользователей к ресурсам в КЛВС. Для обеспечения требований безопасности коммутаторы КЛВС должны обеспечивать:

защиту от подмены DHCP сервера (DHCP snooping) — сообщения, отправляемые DHCP серверами (DHCP Offer, Ack, Nack, Lease Query) и DHCP Relay Option 82 должны быть разрешены для приема только со стороны доверенных (trust) портов, сообщения DHCP Discover должны рассылаться только к доверенным портам, сообщения DHCP, приходящие на ненадежные порты, которые содержат MAC-адрес, несовпадающий с MAC-адресом отправителя, должны отбрасываться;

защиту от подмены SRC-адреса (IP Source Guard) пользователем КЛВС методом проверки IP-трафика, на соответствие SRC-IP адреса отправителя валидному MAC-адресу пользователя КЛВС, на основе данных, содержащихся в таблице DHCP Snooping / DHCP Relay;

динамическую проверку трафика ARP (Dynamic ARP Inspection) от пользователя КЛВС, на соответствие содержания ARP-ответа MAC-адресу отправителя, на основе данных, содержащихся в таблицах DHCP Snooping / DHCP Relay;

защиту от подключения в КЛВС постороннего коммутатора или иного устройства, способного нарушить штатную работу одного из протоколов семейства STP, путем настройки на портах подключения клиентов запрета получения BPDU-фреймов протокола STP и блокирования порта пользователя при получении от него данного BPDU.

Для предотвращения атак по протоколу IPv6, включенного во многих операционных системах по умолчанию, на коммутаторах КЛВС должен быть настроен функционал Dynamic ND snooping, который обеспечивает ведение таблицы соответствия между SRC-MAC, SRC-IPv6, VLAN-ID и портом коммутатора, с которого был получен пакет ICMPv6 Neighbor Discovery. Данная таблица применяется для фильтрации поддельных пакетов ICMPv6 Neighbor Discovery типов NA (Neighbor Advertisement), NS (Neighbor Solicitation) и 
RS (Router Solicitation).

Для обеспечения требований безопасности БЛВС необходимо:

маршрутизировать пользовательский и управляющий трафик точек доступа БЛВС через различные VLAN с запретом подключения пользователей к служебному VLAN средствами ACL;

разделить трафик различных сегментов БЛВС за счет использования отдельного VLAN для каждого SSID и списков доступа ACL;

управление точками беспроводного доступа производить с использованием специализированного контроллера, который взаимодействует с контроллером доступа в КЛВС, и системой мониторинга и управления КЛВС;

обеспечить работу необходимого числа точек доступа БЛВС в режиме мониторинга и подавления, при этом допускается использовать совмещенный режим работы (обработка трафика пользователей БЛВС, мониторинг, подавление);

ограничить полосу пропускания для гостевого SSID;

при организации гостевого доступа, обеспечить авторизацию пользователей сети Wi-Fi в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ, Постановление Правительства РФ №758 от 31 июля 2014 г., Постановление Правительства РФ №801 от 12 августа 2014 г.).

Для обеспечения безопасности КЛВС необходимо:

изменить все устанавливаемые производителем оборудования по умолчанию ключи шифрования, пароли, строки доступа SNMP в соответствии с действующими регламентами Заказчика;

ограничить физический доступ к оборудованию КЛВС в соответствии с действующим регламентом Заказчика;

обеспечить передачу журналов с контроллера доступа в КЛВС на централизованный сервер.

Физическая защита технических средств должна обеспечиваться организационными мерами, эта задача находится в зоне ответственности Заказчика.

Доступ к интерфейсам управления оборудования КЛВС должен быть организован с использованием безопасных протоколов, поддерживающих шифрование передаваемых данных (SSH, HTTPS). Небезопасные протоколы управления должны быть отключены на всех устройствах.

Обеспечение сетевой безопасности при взаимодействии с другими информационными системами должно отвечать предъявляемым требованиям к обеспечению безопасности периметра корпоративной компьютерной сети (периметра информационной безопасности) организаций системы. Этот функционал должен обеспечиваться на существующих МСЭ Заказчика, находящихся за пределами работ по данному проекту.

Требования к системе резервного копирования и восстановления 
данных для обеспечения непрерывной работы КЛВС

Для настроек оборудования и ПО, применяемых при создании КЛВС, должны быть предусмотрены процедуры резервного копирования. Необходимо создавать резервные копии настроек оборудования.

Резервное копирование должно выполняться с периодичностью, в объеме и способами, установленными регламентами Заказчика. Резервное копирование настроек оборудования должно осуществляться в соответствии с рекомендациями компании-производителя оборудования и ПО, применяемых при создании КЛВС.

Для хранения резервных копий используются виртуальные машины в ЦОД и РЦОД Заказчика, предоставляемые Заказчиком в соответствии с его регламентами резервного копирования.

Весь комплект необходимого ПО для решения задач резервного копирования предоставляется Подрядчиком.

Требования к интеграции ПО КЛВС с инфраструктурными сервисами

Приведены в проектной документации стадии П, предоставляется Заказчиком.

Требования к техническим средствам КЛВС

При выборе активного сетевого оборудования КЛВС необходимо придерживаться следующих принципов:

актуальность оборудования: для оборудования не должно быть объявлено наступление периода «End-of-sale» в течение одного года с момента объявления итогов конкурса на поставку оборудования;

спецификация оборудования должна включать в себя поддержку производителя оборудования сроком не менее 5 лет;

выбранное оборудование должно быть обеспечено поддержкой производителя. В рамках поддержки должен, в том числе, оказываться сервис по устранению выявленных в ходе эксплуатации ошибок в ПО и выпуску новых версий ПО;

унификация:

по моделям: для выполнения схожих функций для разных КЛВС и ее модулей должно выбираться одинаковое оборудование;

по поддержке функционала: выбираемое оборудование должно одинаковым образом поддерживать однотипные функции.

Требования к оборудованию ядра КЛВС

Коммутаторы ядра КЛВС должны отвечать следующим требованиям:

поддерживать резервированные блоки питания с возможностью их «горячей» замены;

поддерживать технологии предотвращения петель, включая протоколы Rapid Spanning Tree Protocol — RSTP и Multiple Spanning Tree Protocol — MSTP в соответствии с действующей редакцией IEEE 802.1Q;

поддерживать маршрутизацию трафика IPv4 (Static, OSPF, BGP) и IPv6 (OSPFv3, BGP4+);

поддерживать передачу и маршрутизацию трафика multicast (протоколы IGMPv1/v2/v3 и IGMP v1/v2/v3 snooping, PIM-DM, PIM-SM и PIM-SSM, MSDP, Multicast Querier, Multicast ACL);

поддерживать механизмы формирования очередей, таких как SP, WRR, DRR;

поддерживать механизмы WRED и Traffic shaping;

поддерживать аутентификацию пользователей по MAC-адресам, через портал и с помощью механизмов 802.1X.

Требования к оборудованию проводного доступа КЛВС

Коммутаторы уровня доступа должны отвечать следующим требованиям:

поддерживать резервированные блоки питания;

предоставлять порты с питанием PoE (802.3af) и PoE+ (802.3at) для подключения точек беспроводного доступа;

поддерживать объединение устройств в стек;

поддерживать технологии предотвращения петель, включая протоколы Rapid Spanning Tree Protocol — RSTP и Multiple Spanning Tree Protocol — MSTP в соответствии с действующей редакцией IEEE 802.1Q;

поддерживать передачу и маршрутизацию трафика multicast (протоколы IGMPv1/v2/v3 и IGMP v1/v2/v3 snooping, Multicast Querier, Multicast ACL);

поддерживать механизмы формирования очередей, таких как SP, WRR, DRR.

Требования к точкам доступа БЛВС

Точки беспроводного доступа должны удовлетворять следующим требованиям:

быть совместимы со стандартами IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax и иметь обратную совместимость со стандартами 802.11g, 11b, 11a;

поддерживать одновременную работу в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц;

поддерживать как частотные каналы шириной 20 MГц и 40 MГц для стандарта IEEE 802.11n, так и частотные каналы шириной 80 MГц для стандарта IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax;

поддерживать технологию MIMO и MU-MIMO для стандартов 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 и IEEE 802.11ax минимум на уровне 2х2;

иметь максимальную мощность выходного сигнала не менее 20 dBm для 2,4 ГГц и не менее 23 dBm для 5 ГГц;

обеспечивать возможность регулировки мощности с точностью 1 dBm;

использовать внешние антенны;

поддерживать балансировку нагрузки и роуминг без прерывания обслуживания в режиме управления контроллером;

поддерживать технологии роуминга 802.11k, 802.11v и 802.11r;

поддерживать планирование эфирного времени, которое обеспечивает одинаковое время работы для всех пользователей в канале;

поддерживать политики изоляции пользователей;

поддерживать открытую аутентификацию;

поддерживать аутентификацию и шифрование WPA2-PSK;

поддерживать аутентификацию и шифрование WPA2-802.1X;

поддерживать беспроводную систему обнаружения вторжений (WIDS) и систему предотвращения несанкционированного доступа (WIPS), противодействие посторонним устройствам беспроводного доступа, динамический черный список, а также черный и белый списки STA/AP;

обеспечивать защиту от flood и spoofing атак;

иметь рабочий диапазон температур от 0℃ до +40℃;

иметь необходимые сертификаты РФ, как соответствующее радиоэлектронное средство;

поддерживать питание через кабель передачи данных Ethernet в соответствии со стандартом PoE или PoE+ (802.3af или 802.3at).

Требования к контроллеру доступа БЛВС

Контроллеры точек доступа должны быть реализованы в составе коммутаторов ядра КЛВС (или отдельных контроллеров) и отвечать следующим требованиям:

максимальное количество одновременно управляемых точек доступа —
не менее 1 000;

максимальное количество онлайн пользователей — не менее 5000;

максимальное количество групп пользователей — не менее 32;

поддержка централизованного и локального форвардинга;

поддержка локального форвардинга при централизованной аутентификации;

поддержка функционала автоматического выбора рабочей частоты 
точки доступа;

поддержка функционала автоматической регулировки мощности 
точки доступа;

наличие функционала по ограничениям для низкоскоростных пользователей;

поддержка балансировки пользовательского трафика по точкам доступа;

поддержка балансировки трафика по частотам 2,4 ГГц / 5 ГГц;

поддержка функционала DHCP сервера/клиента, DHCP relay, DHCP snooping;

количество DHCP IP пулов — не менее 128;

поддержка технологии горячего резервирования пары контроллеров с синхронизацией конфигураций, пользовательских и сетевых сессий;

поддержка списков контроля доступа (ACL), основанных на интерфейсах, пользователях и группах пользователей, времени;

поддержка беспроводной системы обнаружения вторжений (WIDS) и системы предотвращения несанкционированного доступа (WIPS), включая обнаружение, противодействие посторонним устройствам беспроводного доступа, динамический черный список, а также черный и белый списки STA/AP;

обнаружение и защита от мошеннических точек доступа;

защита от flood и spoofing атак;

поддержка контроллером схем резервирования 1+1;

поддержка режима монитора и анализатора спектра;

поддержка управления доступом к БЛВС с единого контроллера доступа 
к КЛВС;

поддержка подключения точек беспроводного доступа через L2- и L3-сети;

поддержка как централизованной, так и локальной маршрутизации трафика беспроводных пользователей;

встроенный функционал системы обнаружения вторжений и нарушения безопасности сети.

Требования к контроллеру доступа в КЛВС

Описание взаимодействия с существующим контроллером доступа в КЛВС Заказчика приведено в проектной документации стадии П (предоставляется Заказчиком).

Требования к монтажу КЛВС

- Выполнить монтаж оборудования в телекоммуникационные шкафы в соответствии с проектом.

- Выполнить монтаж контроллеров БЛВС в ЦОД и РЦОД Заказчика.

- Смонтировать систему СКС для размещения точек доступа беспроводной сети до ближайшего узла коммутации. Провести тестирование всех оптических и медных кабелей в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

- Выполнить монтаж точек доступа БЛВС в соответствии с проектом.

- Выполнить коммутацию в объеме утвержденной таблицы коммутации.

При выполнении каждого пункта одновременно производится маркировка СКС и оборудования в соответствии с требованиями АО «Почта России». Рекомендуемый тип этикеток для маркировки кабелей — «Этикетки Avery L7950-20 для проводов для лазерных принтеров (60х40 mm)». Расходные материалы для маркировки предоставляет Подрядчик.

Требования к выполнению пуско-наладочных работ оборудования КЛВС

- Выполнить предварительные настройки на оборудовании для обеспечения удаленного доступа.

- Подготовить конфигурационные файлы для оборудования, технологические карты для проведения работ и согласовать их с Заказчиком. В технологических картах обязательно указываются согласованное время и технологические окна для проведения работ на существующем оборудовании Заказчика. Формат технологических карт и шаблон для их заполнения предоставляет Заказчик.

- Подключить и настроить ядро сети к маршрутизаторам ЕКСПД Почты России в отказоустойчивом режиме (BGP).

- Настроить функционал коммутаторов ядра и доступа в соответствии с проектной документацией стадии П и требованиями настоящего ТЗ.

- Настроить беспроводные контроллеры, расположенные в ЦОД и РЦОД 
АО «Почта России», включая интеграцию с существующим контроллером доступа в КЛВС у Заказчика в ЦОД и РЦОД (описано в проектной документации стадии П).

- Завести точки доступа на контроллер беспроводного доступа.

- Настроить профили для точек доступа.

- Настроить профили для беспроводных пользователей.

Требования к выполнению пуско-наладочных работ системы

- Выполнить обновление ПО оборудования до актуальной версии, рекомендованной производителем.

- Настроить новые политики существующей системы Huawei Agile Controller Campus* и область синхронизации пользователей с AD.

- Выполнить добавление поставляемого сетевого оборудования в существующую систему Huawei Agile Controller Campus*.

- Выполнить проверку интеграции поставляемого оборудования с существующей в ЦОД Заказчика системой Huawei Agile Controller Campus* и Microsoft AD в рамках проведения ПСИ на основании согласованной ПМИ.

* Huawei Agile Controller Campus является существующей системой Заказчика и не является предметом поставки или замены в рамках настоящей закупки.

Требования к выполнению пуско-наладочных работ БЛВС

- Выполнить радиообследование. Отчет по радиообследованию Wi-Fi должен включать в себя карту покрытия сигналом Wi-Fi всех мест МСЦ, где требуется покрытие, в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Для радиообследования должно применяться специализированное ПО.

- Выполнить корректировку настроек контроллера беспроводного доступа по итогам радиообследования.

- При необходимости, проводится корректировка размещения точек доступа с внесением изменений в раздел СКС.

- Цикл из пунктов 1 –3 выполняется до получения уровней сигналов БЛВС и качества роуминга для трафика мультимедиа, VDI и других приложений Заказчика в рамках данного ТЗ.

Требования к организации проведения ПСИ

Непосредственно на Объекте провести поэтапные испытания в соответствии с ПМИ. Проведение удаленного тестирования без присутствия представителей Подрядчика на Объекте не допускается.

Результаты ПСИ должны быть оформлены протоколом ПСИ, который должен содержать подтверждение соответствия (или указание на несоответствие) требованиям настоящего ТЗ. Если протокол ПСИ содержит перечень несоответствий требованиям настоящего ТЗ, то Подрядчик должен подготовить план-график устранения всех обнаруженных несоответствий.

После устранения всех несоответствий, перечисленных в протоколе ПСИ, Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о том, что все несоответствия устранены, после чего ПСИ должны быть проведены повторно в полном объеме.

Требования к системе бесперебойного питания для работы КЛВС

Требования к ИБП

Все ИБП и расходные материалы для подключения к электросети Заказчика, включая кабель и кабельные каналы, поставляются Подрядчиком и должны соответствовать следующим требованиям:

исполнение — стоечное (Rackmount);

тип — онлайн двойного преобразования;

входные характеристики — напряжение: 220–240 В (однофазное), диапазон входного напряжения: не менее 160–280 В без перехода на батареи;

выходные характеристики — форма сигнала — чистый синус;

мощность — не менее 3 kVA для питания коммутаторов доступа в шкафах и не менее 6 kVA для серверных помещений для питания коммутаторов ядра, маршрутизаторов ЕКСПД и прочего вспомогательного оборудования, необходимого для функционирования КЛВС на Объекте (серверы AD, DHCP и т.п.);

время автономной работы — от 15 минут при полной нагрузке, возможность увеличения времени работы за счет дополнительных батарейных модулей;

система защиты — от перегрузок и коротких замыканий, от перенапряжения и импульсных скачков;

интерфейсы и управление — возможность удаленного управления и оповещения, поддержка SNMP, модуль SNMP в комплекте поставки.

Требования к проектированию системы бесперебойного питания

- Подготовить техническое решение по проекту.

- Предусмотреть решения по подключению потребителей к сети электропитания.

- Разработать схему резервирования электроснабжения и согласовать ее с АО «Почта России».

- Выбрать оборудование бесперебойного питания.

- Предусмотреть размещение ИБП и аккумуляторных батарей.

- Составить принципиальные схемы электроснабжения.

- Составить схему уравнивания потенциалов.

- Определить места размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах (фасады стоек).

- Подготовить Рабочую документацию по проекту и согласовать ее с АО «Почта России».

Требования по монтажу системы бесперебойного питания

- Разместить ИБП в шкафах СКС. Подключить ИБП к системе электроснабжения здания.

- Разместить ИБП в объединенной серверной согласно разработанной и согласованной проектной документации.

- Выполнить работы по подключению ИБП к сети электроснабжения. Для прокладки кабелей питания использовать перфорированный кабельный лоток. После прокладки лоток должен быть закрыт крышкой. Повороты, отводы, опуски должны быть выполнены с помощью фурнитуры из состава кабеленесущей системы.

- В ИБП установить карты SNMP. Таблицу коммутаций разработать и согласовать на этапе проектирования. В объединенной серверной организовать инфраструктуру для выполнения кросс-коммутаций из компонентов структурированной кабельной системы для подключения карт SNMP к коммутатору доступа.

Требования к пуско-наладке системы бесперебойного питания

- Настроить параметры работы ИБП.

- Выполнить добавление сетевых карт SNMP в сеть мониторинга через КЛВС.

Требования к организации проведения ПСИ системы бесперебойного питания

Непосредственно на Объекте провести поэтапные испытания в соответствии с ПМИ. Проведение удаленного тестирования без присутствия представителей Подрядчика на Объекте не допускается.

Результаты ПСИ должны быть оформлены протоколом ПСИ, который должен содержать подтверждение соответствия (или указание на несоответствие) требованиям настоящего ТЗ. Если протокол ПСИ содержит перечень несоответствий требованиям настоящего ТЗ, то Подрядчик должен подготовить план-график устранения всех обнаруженных несоответствий.

После устранения всех несоответствий, перечисленных в протоколе ПСИ, Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о том, что все несоответствия устранены, после чего ПСИ должны быть проведены повторно в полном объеме.

Требования к порядку выполнения работ

Требования к качеству работ

Рабочая документация — стадия «Р» и исполнительная документация по фактически выполненным работам — стадия «ИД» оформляются в соответствии со следующими требованиями нормативных документов:

для СКС, ИБП в соответствии с требованиями пункта 5.1.1 настоящего ТЗ — требования к проектированию системы СКС, включая список действующих нормативных документов и ЛНА АО «Почта России»;

для КЛВС в соответствии с требованиями пункта 5.2.1 настоящего ТЗ — требования к проектированию системы КЛВС, включая список действующих нормативных документов и ЛНА АО «Почта России».

Для подсистем СКС и ИБП используется оформление в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87.

СКС, ИБП, КЛВС оформляются в отдельных томах в связи с тем, что для КЛВС используется оформление по ГОСТ 34 — семейство стандартов для описания и управления жизненным циклом автоматизированных систем (АС) — ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 34.602–2020, ГОСТ Р 59792-2021, ГОСТ Р 59793-2021, ГОСТ Р 59795-2021, ГОСТ Р 59853-2021.

Условия выполнения работ

Выполняемые в рамках данного ТЗ работы (в том числе связанные с необходимым обследованием существующей инфраструктуры в зданиях проектируемых Объектов, включая измерения характеристик, используемых ВОЛС) могут проводиться в рабочее время (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов). Работы во внерабочее время согласуются с 
АО «Почта России» отдельно.

Требования к конфиденциальности

Данные о Заказчике и ИТ-инфраструктуре АО «Почта России», полученные Подрядчиком в ходе обследования, а также результаты проектирования не должны публиковаться или передаваться третьим лицам в полной или частичной форме без письменного согласия Заказчика.

Требования к согласованию оборудования, рабочей документации, ПМИ и исполнительной документации

В случае предложения оборудования КЛВС, отличающегося от предусмотренного проектной документацией стадии П, Подрядчик до направления окончательной редакции рабочей документации стадии Р представляет Заказчику комплект документов для отдельного согласования замены в соответствии с п. 5.2.4 настоящего ТЗ.

Стендовая проверка совместимости проводится в случае отсутствия подтвержденных Заказчиком актуальных результатов ранее проведенной проверки совместимости применительно к предлагаемым моделям оборудования КЛВС и используемым версиям программного обеспечения. Если Заказчиком подтверждена актуальность результатов ранее проведенной проверки применительно к предлагаемым моделям оборудования и версиям ПО, повторное проведение стендовой проверки не требуется.

Стендовая проверка проводится в рамках процедуры отдельного согласования оборудования КЛВС. В случае проведения такой проверки Подрядчик предоставляет необходимые для ее проведения образцы оборудования, программное обеспечение, лицензии и техническую поддержку производителя одновременно с комплектом документов для согласования либо в иной предварительно согласованный с Заказчиком срок.

Если одинаковые модели оборудования и версии ПО применяются в составе типового решения КЛВС на нескольких Объектах, положительные результаты согласования и проверки совместимости распространяются на соответствующее типовое решение и не требуют повторного проведения для каждого Объекта.

При изменении состава моделей оборудования или версий ПО, способном повлиять на совместимость с существующей инфраструктурой Заказчика, применимость ранее полученных результатов проверки подлежит подтверждению Заказчиком. При отсутствии такого подтверждения проводится дополнительная стендовая проверка совместимости.

Заказчик рассматривает представленные материалы в срок до 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов.

В случае проведения стендовой проверки совместимости указанный срок исчисляется с даты предоставления Подрядчиком полного комплекта документов, а также всех необходимых для проведения проверки образцов оборудования, программного обеспечения, лицензий и технической поддержки производителя.

В пределах указанного срока Заказчик рассматривает представленные материалы, проводит или организует проверку совместимости и направляет Подрядчику письменное подтверждение возможности применения предлагаемого оборудования либо консолидированные замечания.

Подрядчик устраняет замечания Заказчика и направляет скорректированные материалы на повторное рассмотрение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний.

Скорректированные материалы повторно рассматриваются Заказчиком в срок до 5 (пяти) рабочих дней исключительно в части проверки устранения ранее выданных замечаний и изменений, внесенных Подрядчиком при их устранении. По результатам повторного рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику письменное подтверждение возможности применения оборудования либо перечень неустраненных замечаний и замечаний к изменениям, внесенным при устранении ранее выданных замечаний.

Указанное согласование оборудования КЛВС является отдельным от согласования рабочей документации стадии Р. Окончательная редакция стадии Р должна содержать только оборудование, согласованное Заказчиком к применению. Поставка оборудования до согласования рабочей документации стадии Р не допускается.

Подрядчик направляет рабочую документацию стадии Р по каждому Объекту на рассмотрение Заказчику в сроки, установленные Контрольным графиком выполнения Работ.

ПМИ направляется Подрядчиком на согласование в сроки, обеспечивающие завершение ее согласования до направления уведомления о готовности к проведению ПСИ. Уведомление о готовности к проведению ПСИ направляется после получения письменного подтверждения согласования ПМИ Заказчиком.

Исполнительная документация стадии ИД по каждому Объекту направляется Подрядчиком на рассмотрение Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения СМР и ПНР и до начала проведения ПСИ.

Рассмотрение и согласование исполнительной документации стадии ИД может осуществляться параллельно с проведением ПСИ. Условием начала проведения ПСИ является передача исполнительной документации стадии ИД Заказчику в установленный настоящим пунктом срок.

Заказчик рассматривает рабочую документацию стадии Р, ПМИ и исполнительную документацию стадии ИД в срок до 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего комплекта документов и направляет Подрядчику письменное подтверждение согласования либо консолидированные письменные замечания.

Подрядчик устраняет замечания Заказчика и направляет скорректированные документы на повторное рассмотрение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний.

Скорректированные документы повторно рассматриваются Заказчиком в срок до 5 (пяти) рабочих дней исключительно в части проверки устранения ранее выданных замечаний и изменений, внесенных Подрядчиком при их устранении. По результатам повторного рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику письменное подтверждение согласования либо перечень неустраненных замечаний и замечаний к изменениям, внесенным при устранении ранее выданных замечаний.

В случае наличия неустраненных замечаний либо выявления ошибок, возникших в результате изменений, внесенных Подрядчиком при устранении замечаний, процедура устранения замечаний и повторного рассмотрения соответствующих документов или материалов повторяется в указанном порядке.

Ошибки Подрядчика, необходимость устранения ранее выданных замечаний, повторное рассмотрение скорректированных документов или материалов, а также необходимость повторной проверки совместимости вследствие предложенных Подрядчиком изменений не являются основанием для увеличения общего срока выполнения Работ.

Изменение сроков допускается только в случаях изменения исходных данных, требований или проектных решений по инициативе Заказчика в порядке, предусмотренном Договором.

Процедуры согласования альтернативного оборудования КЛВС и проверки его совместимости, а также согласование рабочей документации стадии Р, ПМИ и исполнительной документации стадии ИД являются промежуточными контрольными процедурами и сами по себе не являются приемкой Работ или их части и не являются самостоятельным основанием для оплаты.

Требования к проведению ПСИ и оформлению их результатов

ПСИ проводятся по каждому логистическому Объекту в соответствии с согласованной Заказчиком ПМИ. Комплексные ПСИ ЦОД, РЦОД и Пилотного Объекта проводятся одновременно в соответствии с п. 4.2 настоящего ТЗ.

Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме о готовности к проведению ПСИ не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты начала ПСИ.

При необходимости корректировки решений по результатам ПСИ Подрядчик вносит соответствующие изменения в рабочую и/или исполнительную документацию. Если корректировка затрагивает согласованные решения стадии Р, такие изменения подлежат повторному согласованию в порядке, установленном п. 6.4 настоящего ТЗ. Корректировка, повторное согласование и повторные ПСИ выполняются в пределах общего срока, установленного п. 4.3 настоящего ТЗ; ошибки Подрядчика не являются основанием для его продления.

Заказчик согласовывает дату проведения ПСИ или назначает по согласованию с Подрядчиком иную дату проведения ПСИ, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения уведомления от Подрядчика о готовности к проведению ПСИ.

Срок проведения ПСИ не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней.

Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения ПСИ оформляют результат проведения ПСИ подписанием протокола приемо-сдаточных испытаний, в котором отражают результат ПСИ в соответствии с ПМИ.

Успешное завершение ПСИ отдельного Объекта и подписание протокола ПСИ подтверждают технический результат соответствующих испытаний, но не являются самостоятельной приемкой Работ или их части и не являются самостоятельным основанием для оплаты.

После успешного завершения ПСИ по всем Объектам и устранения выявленных несоответствий Подрядчик передает документы в соответствии с п. 6.6 настоящего ТЗ, после чего предъявляет весь объем выполненных Работ к итоговой приемке в порядке, установленном п. 6.7 настоящего ТЗ и Договором.

Требования по передаче АО «Почта России» результатов работ, технических и иных документов

Подрядчик предоставляет АО «Почта России» результаты проектных работ в 4 (четырех) экземплярах на бумажных носителях и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе.

Каждая электронная копия комплекта документации предоставляется на отдельном электронном носителе и содержит документы в редактируемом формате:

- текстовые материалы – в формате: Word, Excel;

- графические материалы – в формате: MS Visio с использованием библиотек изображений производителей оборудования или AutoCAD.

На этапе согласования все документы от Подрядчика должны быть переданы АО «Почта России» в редактируемом виде. Изменения в документы Word для согласования должны вноситься обоими сторонами в режиме редакторской правки. Для остальных документов (Excel, Visio, AutoCAD) необходимо вести таблицу с кратким описанием изменений в каждой версии документа.

После завершения ПСИ по всем Объектам и устранения выявленных несоответствий, но до предъявления Работ к итоговой приемке, Подрядчик передает Заказчику копию ранее разработанной и согласованной рабочей документации стадии Р и полный комплект окончательной исполнительной документации стадии ИД, оформленной по фактически выполненным Работам, а также сертификаты, лицензии ПО, руководства пользователя и администратора и иную документацию, предусмотренную настоящим ТЗ.

Передача и согласование указанных документов сами по себе не являются приемкой Работ или их части и не являются самостоятельным основанием для оплаты.

Итоговая приемка выполненных работ Заказчиком

Итоговая приемка осуществляется Заказчиком в отношении всего предусмотренного настоящим ТЗ объема Работ после:

- успешного завершения ПСИ по всем Объектам;

- устранения всех выявленных несоответствий и замечаний, препятствующих приемке;

- передачи полного комплекта рабочей и исполнительной документации в соответствии с п. 6.6 настоящего ТЗ;

- передачи сертификатов, лицензий ПО, руководств пользователя и администратора и иной предусмотренной ТЗ документации.

Срок итоговой приемки составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком полного комплекта документов и результатов Работ.

В случае выявления в ходе итоговой приемки замечаний, препятствующих приемке Работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный перечень таких замечаний. Подрядчик обязан устранить замечания и повторно предъявить результат Работ к приемке в пределах общего срока выполнения Работ, установленного п. 4.3 настоящего ТЗ. Замечания, вызванные ошибками или ненадлежащим выполнением Работ Подрядчиком, не являются основанием для продления общего срока выполнения Работ.

Оформление протоколов ПСИ по отдельным Объектам, завершение СМР и ПНР, согласование рабочей и исполнительной документации либо достижение иных контрольных точек не является основанием для оформления КС-2/КС-3 и оплаты соответствующей части Работ.

По результатам положительной итоговой приемки всего объема Работ по Договору Стороны оформляют документы, являющиеся основанием для расчетов по Договору: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в количестве 2 (двух) экземпляров каждый.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

На разработанную проектную документацию должна действовать гарантия сроком один год. Гарантийный срок начинает отсчитываться с даты подписания итогового Акта о приемке выполненных Работ по Договору.

В течение гарантийного срока при обнаружении ошибок в проектной документации Подрядчик обязан за свой счет вносить в нее исправления.

Гарантийное обслуживание КЛВС всех Объектов, включая центральные узлы в ЦОД и РЦОД, производится в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №3 к настоящему ТЗ.

Гарантия на оборудование ИБП определяется документацией производителя, но должна составлять не менее 12 месяцев.

Гарантия Подрядчика на выполненные работы по созданию СКС должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания итогового Акта о приемке выполненных Работ по Договору. Дополнительно на созданную СКС должна быть оформлена системная гарантия производителя в соответствии с требованиями п. 5.1.1 настоящего ТЗ.

Специальные требования

Не применимо.

Список приложений

- Приложение №1. Планировочные решения объектов.

- Приложение №2. Проектная документация стадии П.

- Приложение № 3. Описание технической поддержки от вендора.

- Приложение №4. Контрольный график выполнения Работ.

Приложение № 1. Планировочные решения Объектов

| Наименование структурного подразделения (Объекта) Заказчика | Адрес |
| --- | --- |
| Барнаул МСЦ | г. Барнаул, пл. Победы, д. 8а |
| Владивосток МСЦ | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2 |
| Волгоград МСЦ | г. Волгоград, ул. Водораздельная, д. 33 |
| Иркутск МСЦ | г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 3 |
| Калининград МСЦ | г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 29 |
| Красноярск МСЦ | г. Красноярск, ул. 30 июля, д.3 |
| ПЖДП при Казанском вокзале, г. Москва | г. Москва, Краснопрудный пер, д.7, стр. 1 |
| Ростов-на-Дону МСЦ | г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова д. 1 |
| СЦ Мытищи | г. Мытищи, Ново-Мытищинский пр-т, д. 47а |
| Тверь УООП | г. Тверь, ул. Советская, д. 31 |
| Тюмень МСЦ | г. Тюмень, ул. Огарёва, д. 2 |
| Ярославль МСЦ | г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 19 |

Планировочные решения предоставляются архивом электронных документов «Приложение № 1 к ТЗ Планировочные решения объектов.zip» в приложении к настоящему ТЗ.

Данные из файлов настоящего приложения используются только для описания зоны покрытия Объектов сигналом БЛВС.

Расположение и количество точек доступа БЛВС в планировочных решениях настоящего приложения показано условно, без проведения радиомоделирования и выезда на Объекты.

Количество точек доступа на основе радиомоделирования и выезда на Объекты было уточнено в проектной документации стадии П (Приложение №2).

При разработке рабочей документации стадии Р количество и расположения точек доступа может потребовать повторного уточнения, в том числе в рамках раздела 5.2.21 настоящего ТЗ.

Приложение № 2. Проектная документация стадии П

| 1 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» Барнаул МСЦ по адресу: 656960 г. Барнаул, пл. Победы, д. 8а | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.1-ИОС5.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Отчет о радиопланировании Барнаул МСЦ Адрес: 656960 г. Барнаул, пл. Победы, д.8а | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.1-ИОС5.1.ТЧ |
| 3 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» Владивосток МСЦ по адресу: 690960 г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.2 | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.2-ИОС5.1 |
| 4 | Отчет о радиопланировании Владивосток МСЦ Адрес: 690960 г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.2 | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.2-ИОС5.1.ТЧ |
| 5 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» Волгоград МСЦ по адресу: 400960 г. Волгоград, ул. Водораздельная, д.33 | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.3-ИОС5.1 |
| 6 | Отчет о радиопланировании Волгоград МСЦ Адрес: 400960 г. Волгоград, ул. Водораздельная, д.33 | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.3-ИОС5.1.ТЧ |
| 7 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» Иркутск МСЦ по адресу: 664960 г. Иркутск, ул. Челнокова, д.3 | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.4-ИОС5.1 |
| 8 | Отчет о радиопланировании Иркутск МСЦ Адрес: 664960 г. Иркутск, ул. Челнокова, д.3 | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.4-ИОС5.1.ТЧ |
| 9 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» Калининград МСЦ по адресу: 236960 г. Калининград, ул. Железнодорожная, д.29 | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.5-ИОС5.1 |
| 10 | Отчет о радиопланировании МСЦ Калининград Адрес: 236960 г. Калининград, ул. Железнодорожная, д.29 | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.5-ИОС5.1.ТЧ |
| 11 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» Красноярск МСЦ по адресу: 660960 г. Красноярск, ул. 30 июля, д.3 | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.6-ИОС5.1 |
| 12 | Отчет о радиопланировании Красноярск ЦОПК Адрес: 660960 г. Красноярск, ул. 30 июля, д.3 | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.6-ИОС5.1.ТЧ |
| 13 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» ПЖДП при Казанском вокзале, 107140 г. Москва, Краснопрудный пер, д.7, стр.1 | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.7-ИОС5.1 |
| 14 | Отчет о радиопланировании ПЖДП при Казанском вокзале, г. Москва Адрес: 107140 г. Москва, Краснопрудный пер., дом 7 стр. 1 | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.7-ИОС5.1.ТЧ |
| 15 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» Ростов-на-Дону МСЦ по адресу: 344960 г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова д.1 | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.8-ИОС5.1 |
| 16 | Отчет о радиопланировании Ростов-на-Дону МСЦ Адрес: 344960 г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова д.1 | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.8-ИОС5.1.ТЧ |
| 17 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» СЦ Мытищи 141027, Московская область, г. Мытищи, Ново-Мытищинский пр-т, д. 47 а | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.9-ИОС5.1 |
| 18 | Отчет о радиопланировании СЦ Мытищи Адрес: 141027 Московская область, г. Мытищи, Ново-Мытищинский пр-т, д. 47 а | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.9-ИОС5.1.ТЧ |
| 19 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» Тверь УООП по адресу: 170996 г. Тверь, ул. Советская, д.31 | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.10-ИОС5.1 |
| 20 | Отчет о радиопланировании Тверь УООП Адрес: 170996 Тверская обл., г Тверь, ул. Советская, дом 31 | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.10-ИОС5.1.ТЧ |
| 21 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» Тюмень МСЦ по адресу: 625960 г. Тюмень, ул. Огарёва, д.2 | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.11-ИОС5.1 |
| 22 | Отчет о радиопланировании Тюмень МСЦ Адрес: 625960 г. Тюмень, ул. Огарёва, д.2 | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.11-ИОС5.1.ТЧ |
| 23 | «Сети связи» Часть 1 «Структурированная кабельная сеть (СКС), Корпоративная локальная вычислительная сеть (КЛВС)» Магистральный сортировочный центр АО «Почта России» Ярославль МСЦ по адресу: 150960 г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.19 | Проектная документация 284/25-А6/32514619835.12-ИОС5.1 |
| 24 | Отчет о радиопланировании Ярославль МСЦ Адрес: 150960 г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.19 | Приложение В к 284/25-А6/32514619835.12-ИОС5.1.ТЧ |

Проектная документация стадии П предоставляется архивом электронных документов «Приложение № 2 к ТЗ Проектная документация стадии П.zip» в приложении к настоящему ТЗ.

Приложение № 3. Описание технической поддержки от вендора

В рамках сервисной поддержки оборудования предоставляется сервис Поддержки сроком 5 лет.

Сервисы Поддержки нацелены на техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения. В рамках предоставляемой Поддержки Подрядчик решает проблемы аппаратного и программного обеспечения, связанные с устранением неисправностей и авансовой заменой оборудования или дефектов программного обеспечения, а также рекомендации по изменению настроек конфигурации оборудования и программного обеспечения. Перечень сервиса Поддержки:

| Наименование | Требуемый уровень сервиса |
| --- | --- |
| Центр технической поддержки (TAC) | 24х7 |
| Доступ к сайту технической поддержки вендора оборудования и ПО | Да |
| Обновление ПО и патчей ПО, в том числе до новой версии | Да |
| Авансовая замена оборудования | Отправка оборудования на следующий рабочий день, срок доставки до Объекта — согласно п. 12.1.3 |
| Выезд инженера на площадку Заказчика | Да |
| Демонтаж неисправного оборудования и монтажа нового с подключением всех необходимых кабелей СКС | Да |
| Оплата транспортных расходов по доставке оборудования и страховки груза для гарантийной замены и возврата неисправного оборудования за счет Подрядчика | Да |

Описание сервисной поддержки оборудования

Центр технической поддержки (TAC)

Заказчик имеет право круглосуточно, в любой день недели (24x7) обращаться в Центр технической поддержки (TAC) по телефону или электронной почте за поддержкой работы оборудования и программного обеспечения, устранением неисправностей оборудования и дефектов программного обеспечения, оптимизации настроек и конфигураций и по иным вопросам. Время реагирования на запрос Заказчика:

в течение 30 минут для запросов с приоритетом 1-го уровня;

в течение 60 минут для запросов с приоритетом 2-го уровня;

в течение 4 часов для запросов с приоритетом 3-го уровня;

не позже, чем на следующий рабочий день для запросов с приоритетом 4-го уровня.

Открытие запроса должно быть подтверждено в электронном письме-уведомлении с указанием номера открытого Запроса в TAC вендора и контактных данных инженера, ответственного за решение данного вопроса.

Время реагирования — это время с момента получения TAC сервисного запроса посредством телефонного звонка или электронной почты до момента связи между представителем Заказчика и назначенным инженером вендора для обсуждения открытого запроса.

| Уровень приоритета | Определение |
| --- | --- |
| Уровень приоритета 1 | Простой критически важных систем. Например, рабочая среда полностью вышла из строя, рабочая система или приложение вышло из строя или находится под серьезной угрозой, повреждение, потеря данных или высокий риск для них, критическое воздействие на бизнес, проблемы безопасности. |
| Уровень приоритета 2 | Нарушение работы критически важных систем. Например, значительно ограничены возможности рабочей среды, нестабильное состояние или нарушение безопасности рабочей системы или приложения, риск повторного возникновения проблемы, значительное воздействие на бизнес. |
| Уровень приоритета 3 | Работа в пределах нормы. Например, выход из строя или снижение производительности нерабочей системы (тестовой системы), проблемы с рабочей системой или приложением, для которых найдено временное решение, некритичное ограничение функциональности, ограниченное воздействие на бизнес. |
| Уровень приоритета 4 | Низкое воздействие. Отсутствие воздействия на бизнес или пользователей. |

Обновление ПО

Подрядчик предоставляет обновления программного обеспечения в виде файлов с новыми версиями или патчами с устраненными ошибками, и (или) новыми функциональными возможностями в рамках приобретенных ранее лицензий. Файлы предоставляются с использованием сети Интернет.

Заказчик имеет право самостоятельно устанавливать обновления программного обеспечения либо воспользоваться дополнительным сервисом Подрядчика с участием представителя вендора.

Авансовая замена оборудования

Авансовая замена оборудования дает возможность Заказчику заранее получить оборудование для замены после того как Подрядчик подтвердит техническую неисправность оборудования на основе данных, предоставленных Заказчиком. После этого должен быть сгенерирован номер RMA (Return Material Authorization) для замены.

На любое заменяемое оборудование или запчасть Подрядчик предоставляет гарантию аналогичного уровня сроком не менее, чем на остаток дней начального гарантийного периода, исключая дни доставки нового оборудования взамен неисправного до Объекта.

В рамках сервиса Поддержки Подрядчик берет на себя все транспортные и страховые расходы при возврате неисправных блоков.

Срок по авансовой замене оборудования зависит от местонахождения Объекта. NBS (Next Business Day Shipping) – отправка оборудования на подмену на следующий рабочий день с 9:00 до 18:00 по Московскому времени, пять дней в неделю. Срок доставки до адреса каждого Объекта:

| № | Город | Адрес | Срок доставки, дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барнаул | пл. Победы, д.8а | До 2 дней |
| 2 | Владивосток | ул. Верхнепортовая, д.2 | До 3 дней |
| 3 | Иркутск | ул. Челнокова, д.3 | До 2 дней |
| 4 | Волгоград | ул. Водораздельная, д.33 | До 5 дней |
| 5 | Калининград | ул. Железнодорожная, д.29 | До 5 дней |
| 6 | Красноярск | ул.30 июля, д.3 | До 2 дней |
| 7 | Мытищи | Ново-Мытищинский пр-т, д. 47а | До 2 дней |
| 8 | Тверь | ул. Советская дом 31 | До 3 дней |
| 9 | Тюмень | ул. Огарёва д.2 | До 2 дней |
| 10 | Ярославль | ул. Павлика Морозова д.19 | До 5 дней |
| 11 | Москва | Краснопрудный пер., дом 7 стр. 1 | До 2 дней |
| 12 | Ростов-на-Дону | ул. Пескова д.1 | До 5 дней |
| 13 | Москва | г. Москва, Варшавское шоссе, 37 | До 2 дней |
| 14 | Москва | г. Москва, Варшавское шоссе, 125с16 | До 2 дней |

Поддержка на Объекте

Предоставляется для производства работ по замене Оборудования на Объекте Заказчика силами Подрядчика. После замены оборудования Подрядчик забирает неисправный блок для возврата.

Приложение №4. Контрольный график выполнения Работ

Контрольный график выполнения Работ приведен в отдельном электронном файле, являющемся неотъемлемой частью настоящего ТЗ.