Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от                    №

Технические требования

на поставку глины для укладки противофильтрационной подушки в основании водосливной плотины на объект строительства Федоровский подпорный гидроузел.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2 08.12.22.110 Поставка глины для укладки противофильтрационной подушки в основании водосливной плотины на объект строительства Федоровский подпорный гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Целью закупки является поставка глины для укладки противофильтрационной подушки в основании водосливной плотины (далее – Продукция) на объект строительства Федоровский подпорный гидроузел.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Требования к Продукции приведены в таблице №1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 2, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование продукции | Требование ГОСТ, РД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глина | 25100-2020, 2192-56-003 |  |
| Физико-механические показатели Продукции |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Регламентированные значения |
| 1 | Число пластичности, | ед. | 7 – 17 |
| 2 | Показатель текучести | ед. | < 0,50 |
| 3 | Максимальная плотность сухого грунта | г/см3 | > 1,65 |
| 4 | Коэффициент фильтрации (при 0,95 от максимальной плотности при оптимальной влажности) | м/сут | < 0,001 |
| 5 | Модуль деформации (при 0,95 от максимальной плотности при оптимальной влажности) | МПа | > 10 |
| 6 | Свободное набухание (при 0,95 от максимальной плотности при оптимальной влажности) | д.е. | < 0,04 ненабухающий |
| 7 | Содержание легко и средне – растворимых солей (гипс, ангидрит) | % | < 0,5 |
| 8 | Содержание органики | % | < 5 |

Таблица №2

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ, РД | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глина | 25100-2020, 2192-56-003 | м3 | 2300 |

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты, заключения договора.

  - Окончание поставки – в течении 120 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 5 рабочих дней.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки/выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край,  Абинский район, х. Екатериновский.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.