ТЗ на поставку накопителей для СХД: F+data FPD-8-DS-OSK5K5HG5-CTO

Не смотря, на то что важно обеспечить совместимость ЗУ с эксплуатируемой СХД, анализ аналогов по предоставленным характеристикам показывает, что возможны поставки как минимум двух производителей, это оригинальных дисков F+data, либо Huawei.

Список совместимых накопителей  с характеристиками:

| Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | F+data BOM-код - 02355UHE | Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 (артикул D5V6-SSD-NVMe-30.72T) BOM-код - 02355UHE |
| Тип устройства | SSD |  | SSD | SSD |
| Объем устройства | ≥ 30 000 | Гагабайт | 30.72 | 30.72 |
| Форм фактор | Palm Disk Unit (7") |  | Palm Disk Unit (7") | Palm Disk Unit (7") |
| Тип памяти | TLC 3D NAND |  | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
| Интерфейс устройства | PCIe 4.0 |  | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| Ресурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | ≥ 1 |  | 1 | 1 |
| Скорость интерфейса устройства | ≥ 24 | Гигабита в секунду | 24 | 24 |
| Поддержка технологии глобального выравнивания износа | да |  | да | да |
| Защита данных при потере питания | да |  | да | да |
| Поддержка режима горячей замены | да |  | да | да |
| Среднее время наработки на отказ устройства (MTBF) | ≥ 2 000 000 | часов | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Поддержка одновременной работы с двумя контроллерами | да |  | да | да |
| Максимальная скорость последовательного чтения накопителя в комплекте (блок 128 Кбайт ) | ≥ 7400 | Мегабайт в секунду | 7 400 | 7 400 |
| Максимальная скорость последовательной записи накопителя в комплекте | ≥ 4700 | Мегабайт в секунду | 4 700 | 4 700 |
| Производительность случайного чтения 4 Кбайт блоками (Random Read IOPS 4KB) | ≥ 1600000 |  | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Производительность случайной записи 4 Кбайт блоками (Random Write IOPS 4KB) | ≥ 150000 |  | 150 000 | 150 000 |