Приложение № 2

Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

| № п/п | Наименование условий исполнения договора | Условия исполнения договора Заказчика | Предложение поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки: - оказание услуг по плановому техническому обслуживанию сплит-систем настенного типа | смотреть техническое задание (Приложение № 1.1) | Представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Техническое задание, соответствующее техническому заданию Заказчика. |
| 2. | Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 10 календарных дней с даты заключения договора |  |
| 3. | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 625023, Россия, Тюмень, ул. Республики, д.169а корпус 1 (3 и 6 этажи) |  |
| 4. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | - Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД |  |
| 5. | Общая цена договора | Устанавливается поставщиком (подрядчиков, исполнителей). Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора определяется на условиях, указанных в запросе. | Цена указывается в таблице № 2.1 |
| 6. | Срок действия ценовой информации | Устанавливается поставщиком (подрядчиком, исполнителем). |  |

Таблица № 2.1

| № п/п | Наименование системы | Перечень работ | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KFA2(Lessar) с низкотемпературным комплектом инв. № 41013400029 | Внутренний блок - Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; - Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; - Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок - Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; - Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка - Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; - Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение); - Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ |  |
| 2 | Сплит-система LS - H09KPA2/LU-H09KPA2 с учетом монтажа инв. № 41013400359 | Внутренний блок - Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; - Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; - Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок - Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; - Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка - Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; - Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение); - Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ |  |
| 3 | Сплит-система GREEN GRI-09HH2/GRO-09HH3 инв. № 21013400394 | Внутренний блок - Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; - Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; - Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок - Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; - Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка - Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; - Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение); - Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ |  |
| 4 | Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KEA2(Lessar) с низкотемпературным комплектом инв. № 41013400001 | Внутренний блок - Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; - Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; - Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок - Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; - Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка - Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; - Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение); - Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ |  |
| Итого: |  |  |  |