Приложение №1 к ТЗ

1. Наименование: Выполнение работ по развитию сегмента системы круглосуточного видеонаблюдения

2. Спецификация:

| № п/п | Наименование товара, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии) | Характеристики товара |  |  |  | Единица измерения | Количество товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Сервер 26.20.14.120 26.20.14.000-00000189 | Наименование показателей; Значение показателя; Инструкция по заполнению характеристик в заявке; Обоснование дополнительных характеристик. Выделенные порты удалённого управления сервером; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип установленных накопителей (тип 2); HDD; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип корпуса; Rack; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1); Ethernet; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1); Медь-витая пара; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Интерфейс установленных накопителей (тип 2); SATA; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID; 0; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID; 1; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID; 5; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Cистема удаленного управления сервером; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Уровень резервирования установленных блоков питания; N+1; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID; 6; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Интерфейс поддерживаемых накопителей; USB; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID; 10; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID; 50; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID; 60; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления; Обеспечение перенаправления графической консоли по сети; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Наличие интегрированного видеоадаптера; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления; Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO); Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления; Поддержка веб-интерфейса; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления; Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Аппаратная поддержка виртуализации; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие установленного аппаратного дискового контроллера; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Интерфейс установленных накопителей (тип 1); SATA; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Уровень резервирования установленных блоков охлаждения; N+2; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру; SAS; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип установленных накопителей (тип 1); SSD; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип сервера; Стоечный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 2) , об/мин; >= 7200; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Номинальная мощность одного блока питания , Вт; >= 1200; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество установленных процессоров , шт; >= 2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество слотов для модулей оперативной памяти , шт; >= 8; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество сетевых портов (тип 1) , шт; >= 2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Объем каждого установленного накопителя (тип 1) , Гбайт; >= 240; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество установленных накопителей (тип 1) , шт; >= 2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество установленных блоков питания , шт; >= 2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество установленных модулей оперативной памяти , шт; >= 4; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены , шт; >= 10; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество потоков каждого установленного процессора; >= 40; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Максимальное количество процессоров , шт; >= 2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера , Гбайт; >= 2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество занимаемых юнитов в стойке; <= 3; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Объем каждого установленного модуля оперативной памяти , Гбайт; >= 16; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество USB 3.x портов; >= 2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) , ГГц; >= 2.3; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Интерфейс поддерживаемых накопителей; M.2; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Объем каждого установленного накопителя (тип 2) , Гбайт; >= 16000; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) , Гбит/с; >= 1; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество ядер каждого установленного процессора , шт; >= 20; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления; Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления; Видеозапись с экрана действий администратора; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Интерфейс поддерживаемых накопителей; SAS; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру; SATA; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Интерфейс поддерживаемых накопителей; SATA; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. | шт | 1.00 |  |
| 2 | Источник бесперебойного питания 26.20.40.111 26.20.40.110-00000001 | Наименование показателей; Значение показателя; Инструкция по заполнению характеристик в заявке; Обоснование дополнительных характеристик. Форм-фактор источника бесперебойного питания; Стоечный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие дополнительных функций; Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип используемых аккумуляторных батарей; Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип; С двойным преобразованием (on-line); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Управление и мониторинг ИБП; Возможность управления с ПК; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие дополнительных функций; Светодиодная индикация режимов работы и (или) состояния индикаторных батарей; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номинальная выходная частота , Гц; 50; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номинальное входное напряжение , В; >= 220 < 240; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номинальная входная частота , Гц; 50; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке , мин; >= 30; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Управление и мониторинг ИБП; WEB-интерфейс; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Управление и мониторинг ИБП; Программное обеспечение для контроля ИБП того же вендора что и производитель ИБП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой , шт; >= 2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Номинальное выходное напряжение , В; >= 220 < 240; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U; <= 3; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Активная мощность , Вт; >= 2200; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | шт | 1.00 |  |
| 3 | Камера видеонаблюдения 26.40.33.111 26.70.13.000-00000008 | Наименование показателей; Значение показателя; Инструкция по заполнению характеристик в заявке; Обоснование дополнительных характеристик. Ночная съемка; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал корпуса (кожуха); Металлический; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Функции и возможности; ИК-подсветка; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Тип объектива; Моторизированный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Функции и возможности; Режим WDR; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Тип крепления; На опору; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Функции и возможности; Режим BLC; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Исполнение; Уличная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Функции и возможности; Режим HLC; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Тип камеры; Цифровая; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Размер матрицы, дюйм; ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Поддержка PoE; IEEE 802.3af (PoE); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Поддержка видеокодеков; MJPEG; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Поддержка видеокодеков; H.264 Baseline Profile; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Поддержка видеокодеков; H.264 Main Profile; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Тип передачи сигнала; Проводной; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Поддержка видеокодеков; H.264 High Profile; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Поддержка видеокодеков; H.265; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Разъемы; Ethernet; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Разъемы; Разъем питания DC; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Тип конструкции камеры; Цилиндрическая; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Максимальная рабочая температура , [0*]C; >= 50; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Минимальная рабочая температура , [0*]C; <= -40; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Частота кадров (кадр/сек); 30; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Число мегапикселей матрицы; >= 4 < 8; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Разрешение основного видеопотока; 2560×1920 (5 Мп); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Функции и возможности; Встраиваемый детектор движения; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. | шт | 23.00 |  |
| 4 | Программное обеспечение 62.01.29.000 58.29.11.000-00000003 | Наименование показателей; Значение показателя; Инструкция по заполнению характеристик в заявке; Обоснование дополнительных характеристик. Вид лицензии; Простая (неисключительная); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Способ предоставления; Копия электронного экземпляра; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных; (01.02) Встроенные системные программы - операционные системы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт | 1.00 |  |
| 5 | Программное обеспечение 62.01.29.000 58.29.11.000-00000003 | Наименование показателей; Значение показателя; Инструкция по заполнению характеристик в заявке; Обоснование дополнительных характеристик. Вид лицензии; Простая (неисключительная); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Способ предоставления; Копия электронного экземпляра; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных; (02.08) Средства мониторинга и управления; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наименование программного обеспечения системы видеонаблюдения; Интеллект Х, альтернативное название - Axxon Next. Реестровая запись № 476 от 18.04.2016. (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301825/?sphrase_id=6864672); Значение характеристики не может изменяться участником закупки; В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставка эквивалента не возможна в связи необходимостью обеспечения совместимости с используемым в муниципальных районах Воронежской области программного обеспечения видеонаблюдения для последующей интеграции в единый региональный центр видеонаблюдения.. | шт | 21.00 |  |
| 6 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 43.21.10.120 | Наименование показателей; Значение показателя; Инструкция по заполнению характеристик в заявке; Обоснование дополнительных характеристик. | УСЛ ЕД | 1.00 |  |