Требования к Товару (индивидуальные требования по каждой позиции перечня Товара)

| № п/п | Требования Покупателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип Товара | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности), не хуже |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Индивидуальный видеорегистратор | Индивидуальный видеорегистратор с характеристиками не хуже: - Технические характеристики: - Встроенная память несъемная: не менее 64ГБ; - Время работы без записи видео, в включенном состоянии: не менее 24 часов; - Светочувствительность: не менее 0.1 Люкс; - Поддержка режимов видеозаписи:2688-1512, 30 пикс., к/с 2560х1440, 30 пикс., к/с 2560х1080, 30 пикс., к/с 1920x1080, 30 пикс., к/с 848х480, 1 пикс., к/с 848х480, 60 пикс., к/с; - Стандарт видеоизображения: NTSC/PAL; - Функция кодирования/декодирования видеофайлов, для просмотра/удаления/редактирования: наличие Видеокодек: H.265 Формат записи: AVI, MP4 - Наличие разъема USB: да; - Устойчивость к климатическим условиям: ресурс батареи при разных температурных режимах: 8 часов или более (0т -30 до +30); - Наличие встроенного модуля ГЛОНАСС: да; - Наличие встроенного фонаря: да; - Масса: не более 250 г; - Размер: не более 100х80х40 мм; - Индивидуальный заводской номер изделия, нанесенный способом, исключающим возможность его удаления; - Угол обзора: не менее 110 градусов; - Наличие Функции наложения даты и времени, координат на видео и фото: наличие; - Исполнение во влагозащитном, ударопрочном корпусе с защитой не менееIP65: да; - Наличие датчика движения: да; - Дополнительные возможности, комплектация: - Возможность подключения к мультимедийному терминалу посредством док станции с магнитными разъемами; - Защита от электромагнитного поля.; - Конструкция: носимая с крепежными элементами Прищепкой или другим креплением, не затрудняющим движение человека.; - Совместимость с мультимедийными терминалами хранения данных и выгрузки информации; - Наличие Функции вкл./выкл. автоматической записи видео при включении видеорегистратора: да; - Наличие Функции Голосовые подсказки на русском языке (начало записи, конец записи, батарея разряжена, карта памяти переполнена): да; - Наличие кнопки Блокировка управления регистратора: ВКЛ/ВЫКЛ, Видеозапись, ИК-подсветка: да; - Регистрация событий в ночное время суток и при недостаточной освещенности до десяти метров, с помощью внутренней подсветки; - Отсутствие возможности удаления архива из памяти регистратора; - Комплектация: - Видеорегистратор должен комплектоваться адаптером питания; - USB кабель; - Док-станция; - Паспорт/Инструкция; - Электронный носитель со стандартным лицензионным программным обеспечением и инструкцией, (возможно в электронном варианте); - Гарантийный талон; |
|  | Терминал зарядки и загрузки данных | Терминал зарядки и загрузки данных с характеристиками не хуже: - Технические характеристики: - Количество портов для беспроводного подключения видеорегистраторов: не менее 8; - Скорость определения регистратора при подключении к терминалу и отображения в СПО не более 5 секунд; - Емкость встроенных дисков хранения данных терминала не менее 4ТБ; - Встроенный Интерфейс: не менее 4 порта USB; - Интерфейс LAN (не мене: Fast Ethernet, 100Мбит/с (разъем Rj45); - Кнопка включение и выключения терминала с индикацией; - Индикация заряда и переноса данных; - Центральный процессор: не менее 6 ядер, не менее 2.3 ГГц; - Оперативная память не менее 16Гб; - Наличие индикатора заряда батареи, всех подключенных регистраторов: да; - Наличие персонального номера видеорегистратора: да; - Автоматическое определение регистратора при его подключении к терминалу; - Требования к конструкции терминала: надежное крепление гнезд для регистраторов, отсутствие вертикального люфта гнезда при вставке регистратора, допустимый люфт при максимальном усилии до 15 кг на гнездо – не более 1 мм; - Требование к посадке регистратора в гнездо терминала: люфты регистратора в гнезде не должны приводить к потере контакта регистратора с терминалом; - Электронные компоненты терминала должны быть защищены от воздействия электростатических разрядов; - Дополнительные возможности и комплектация: - Возможность зарядки видеорегистраторов; - Возможность установки времени хранения аудио-видео архивов; - Наличие функции разделения прав на администратора и пользователя: да; - Автоматическое форматирование памяти регистратора после копирования данных на терминал.; - Сбор данных из хранилища; - Автоматическое удаление старых файлов при заполнении диска.; - Наличие журнала событий; - Возможность сортировки медиа информации по номеру регистратора, сотруднику, времени, дате, комментарию, размеру файла, подразделению; - Наличие функции выдачи и регистрации устройства за определенным пользователем; да; - Комплектация: - Терминал; - Руководство по эксплуатации и клиентское ПО на электронном носителе; - Паспорт; - Лицензия СПО; - Предустановленная операционная система АльтерОС не ниже 9.6. |
|  | СПО для терминала и АРМ | СПО для терминала и АРМ с характеристиками не хуже: - СПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; - СПО должно работать на операционной система АльтерОС 9.6. - Функциональные возможности СПО: - Возможность настройки прав доступа пользователя к параметрам (копирование файлов, просмотр файлов, удаление файлов, добавление, удаление пользователя, настройка СПО, настройка регистратора, просмотр журнала событий); - Возможность разграничения прав доступа к функционалу программы: - пользователь с уровнем доступа «Администратор» имеет полный доступ ко всем функциям СПО, включая настройку, первичную идентификацию видеорегистраторов; - Пользователь «Администратор» и «Администратор подразделения» создает и удаляет пользователей устанавливает условия авторизации пользователей, настраивает параметры архива; - Пользователь «Аналитик» и «Аналитик подразделения» имеют доступ к аудио-видео архиву. Как с самого терминала/арма, так и удаленно с любого рабочего места Общества. - Пользователь «Оператор» имеет доступ к выдаче видеорегистраторов сотрудникам; - Пользователь «Сотрудник» имеет возможность получать видеорегистраторы для проведения аудио-видео съемки; - Один пользователь СПО может совмещать две или более ролей кроме административных; - Индивидуальная идентификация аудио-видео регистратора для каждого пользователя подразделения посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям; - Автоматическая привязка-идентификация аудио-видео файлов к пользователю с сохранением информации в базе данных; - Функция одновременного просмотра видео-отрезка и отслеживание его на карте по ГЛОНАСС офлайн, функция делить видео на новые фрагменты; - Возможность просмотра любого аудио-видео файла из списка, а также внесение в базу данных записей, комментариев и пометок (тэгов), характеризующих фрагменты записей или событии, при которых они сделаны; - Просмотр (вывод) информации об объеме хранилища диска, индикаторе заряда батареи, всех подключенных регистраторов, а также персональный номер регистратора и фотокарту владельца в головной интерфейс СПО; - Журнал событий для отслеживания истории работы, а также архив всех событий; - Функция отображения в СПО извлеченных видеорегистраторов; - Сортировка медиаинформации по номеру видеорегистратора, сотруднику, времени, дате, комментарию, размеру файла, подразделению, терминалу; - Настройка параметров видеорегистратора (разрешение видео, длина видео, качество видео, громкость, разрешение фото, инфракрасный свет, сигнал записи, время и дата); - Автоматическая синхронизация времени видеорегистратора с временем на терминале; - Автоматическое копирование информации из встроенной памяти аудио-видеорегистратора на терминал или ПК; - Автоматическое копирование информации из локального хранилища Терминала и АРМа на удаленный сервер СВ через ПСПД; - Желательно, наличие функция остановки видеозаписи только после подключения видеорегистратора к СПО Терминала; - Удаленное подключение к СПО Терминала и АРМа по локальной сети через СВ. - Функция фото и видеоотчета оператора терминала в журнале событий; - Желательно удаленное управление СПО терминала и АРМа по локальной сети через СВ - Функция сервера приложений, синхронизирующий информацию с нескольких терминалов одновременного, должен быть установлен на СВ и предоставлен в виде дистрибутива; - Наличие возможности автоматического обновления программное обеспечение через меню СПО; - Наличие возможности настройки наименования и номера подразделения, настройка списка личного состава подразделения, включающая ФИО, личный идентификатор; - Дополнительные функциональные возможности СПО: - Наличие функции доступа к СПО посредством авторизации пользователя АРМа; - Возможность индивидуальной идентификации для каждого сотрудника подразделения посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям через Терминал; - Автоматическая привязка-идентификации аудио-видео файлов к сотруднику с сохранением информации в базе данных СВ, терминала и АРМа; - Автоматическая идентификация аудио-видео файлов по дате, времени дежурства с сохранением информации в специальной базе данных ПСП и СВ; - Возможность перемотки при воспроизведении архива в АРМ-И и АРМ-О по времени и по координате; - Возможность формирования Стоп-кадра с записанного видео файла в общую систему баз данным ПСП и СВ; - Возможность формирование отчета, включающего сформированные Стоп-кадры и фрагменты видеозаписи, дату и время съемки, данные сотрудника (идентификатор, ФИО), а также вывод сформированного отчета в формате, доступном для просмотра стандартными программными средствами на АРМе, терминале, СВ; - Использование многоуровневой иерархической структуры записи и хранения данных в СВ; - Ведение журнала событий с записью истории использования камеры Автоматическое уведомление об остатке места на жестком диске терминала; - СПО центрального сервера должно иметь возможность формирования множества учетных записей операторов обработки информации (права аналитик) с назначением им персональных прав (по территориальному признаку в соответствии со структурой организации; чтение/удаление/корректировка; добавление/удаление пользователей; управление сетевыми элементами (станциями); - Наличие функции указания в названии аудио/видео файлов индекса территориальной привязки и абонента. - СВ должна быть разработана в виде масштабируемой отказоустойчивой системы распределённой обработки. - Аппаратно-программный комплекс СВ должен иметь возможность восстановления в случаях сбоев. - СПО должны быть укомплектована подсистемой оповещения Администраторов о возникновении аварийной ситуации; - Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет надежности общесистемного ПО и установленных на терминале, Сервера приложений на СВ; - Подсистемы СВ должны обеспечивать удобный для конечного пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям: - Интерфейсы подсистем должен быть типизированы, наличие локализованного (русскоязычного) интерфейса пользователя. Цветовая палитра должна быть: спокойной для штатного режима работы, агрессивной при возникновении нештатных ситуаций; - В части диалога с пользователем требуется использование ввода с помощью справочников во всех случаях, когда это возможно. При возникновении ошибок в работе подсистемы на экран монитора должно выводиться сообщение с наименованием ошибки и с рекомендациями по её устранению на русском языке; - В части процедур ввода-вывода данных, возможность многомерного анализа данных в табличном и графическом видах. - Должна быть предусмотрена расширенная фильтрация результатов поиска информации; - Должна быть предусмотрена возможность запоминания учетных данных пользователя, при авторизации. - Программное обеспечение на рабочих местах пользователей и администраторов СВ должно быть совместимым с установкой средств антивирусной защиты АО «Лаборатория Касперского». - Требования по разграничению доступа должны быть разработаны в виде матрицы разграничения прав. - Матрица должна раскрывать следующую информацию: - код ответственности: управление, использование, наблюдение; - наименование объекта СВ, на который накладываются ограничения; - роль сотрудника/единица организационной структуры, для которых накладываются ограничения. - Аутентификация пользователей системы выполняется с помощью регистрационного имени пользователя и многоразового пароля. - При установке ПО для СВ все поля ввода и вывода, для которых возможно использование классификаторов, должны быть реализованы с использованием классификаторов; - Эксплуатационные документы СВ должны иметь унифицированное содержание и стили оформления. - Для реализации подсистемы хранения данных должна использоваться промышленная РСУБД PostgreSQL или эквивалент; - СВ должна протоколировать все события, связанные с изменением своего информационного наполнения, и иметь возможность в случае сбоя в работе восстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных. |