Техническое задание

на выполнение работ по ремонту автоматического пункта весового и габаритного контроля в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области

- Объект: выполнение работ по ремонту автоматического пункта весового и габаритного контроля в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области (далее - работы).

- Заказчик: ПАО «Ростелеком»

- Место выполнения работ (Площадка): автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22К - 0162 Работки-Порецкое  км 93+124  в Сергачском муниципальном округе, Нижегородской области.

- Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 21.12.2026 включительно.

- Состав работ:

  - Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием (далее по тексту ТЗ);

  - Подрядчик демонтирует оборудование подлежащее замене и передает Заказчику.

  - Подрядчик осуществляет в рамках ремонта замену оборудования указанного ТЗ. Все оборудование АПВГК при выполнении работ должно быть новым, не ранее 2026 год выпуска. Технические характеристики устанавливаемого оборудования АПВГК указаны в Приложении №2 к ТЗ.

  - По АПВГК должны быть выполнены пуско-наладочные работы в соответствии с ТЗ.

- Требования к месту выполнения работ

  - Подрядчик перед началом работ выполняет следующие мероприятия:

- выполняет разработку схемы размещения оборудования в соответствии с описанием типа средств измерений

-  осуществляет разработку проекта организации дорожного движения на период выполнения работ в соответствии с ГОСТ 58350-2019 и ОДМ 218.6.019-2016 в целях обеспечения требований, допустимых по условиям безопасности движения и согласовывает ее с Заказчиком, владельцем автомобильной дороги и Госавтоинспекцией;

- уведомляет владельца автомобильной дороги и Госавтоинспекцию о периоде проведения работ;

- организовывает транспортное движение в период производства работ на объекте, без закрытия движения, в случае необходимости введения временных ограничений или прекращения движения Подрядчик выполняет все необходимые мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года N 61 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской области».

- разрабатывает проект производства работ в соответствие с требованиями СНиП 12-01-2004, СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и ГОСТ Р 71260-2024 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проекту производства работ». В состав Проекта производства работ должны входить следующие разделы:

- титульный лист;

- содержание;

- календарный план производства работ по объекту;

- карта входного контроля продукции на объекте (из раздела «Обеспечение объекта дорожно-строительными материалами и изделиями»);

- технологические карты на выполнение основных видов работ (по согласованию с Заказчиком);

- мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

Подрядчик перед началом производства работ должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте.

Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль (лабораторные испытания) в объеме, установленном действующими нормативными требованиями (ГОСТ, СП) для данного вида работ, с предоставлением протоколов испытаний Заказчику до момента закрытия объемов.

- Требования к выполнению работ.

  - Персонал Подрядчика должен иметь квалификацию необходимую для качественного выполнения работ. К выполнению работ, допускается персонал, прошедший подготовку у производителя АПВГК или уполномоченного представителя производителя. Подрядчик обязан предоставить выданный производителем АПВГК сертификат или иной официальный документ, предоставляющий право Подрядчику на выполнение работ по размещению, монтажу и настройке АПВГК, а также праве делать отметку о начале течения гарантийного срока.

  - Схема размещения оборудования и монтаж производится в соответствии с технической документацией завода изготовителя оборудования.

  - Весоизмерительное оборудование монтируется в дорожное полотно по всей ширине в соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта РФ 13 апреля 2026 г. № 148 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств» (далее по тексту Приказ).

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрических кабелей, кабелей связи и др.). В случае повреждения коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик восстанавливает за свой счет повреждения, произошедшие по его вине.

  - Подключение к сети электроснабжения осуществляется в точке балансового разграничения.

- Выполнение пусконаладочных работ.

  - Выполнение пусконаладочных работ производиться в соответствии с технической документацией завода-производителя АПВГК, программой пусконаладочных работ  и ТЗ.

  - По результатам пусконаладочных работ Подрядчик производит испытание АПВГК. Успешным испытанием таких работ является формирование акта измерений контрольного транспортного средства, передача его в информационную систему обработки материалов Заказчика - ПО «Ангел ВГК». Акт измерений должен содержать корректные измерения соответствующих измеряемым характеристикам контрольного транспортного средства с учетом допускаемых законодательством РФ пределов погрешности.

  - В ходе пусконаладочных работ в т.ч. Подрядчиком производится:

- настройка и калибровка оборудования и системы измерения АПВГК;

- подключение и настройка канала связи между АПВГК и информационной системой обработки материалов Заказчика;

- проверка формирования 3Д моделей транспортных средств;

- настройка зоны контроля и проверка качества фиксации техническими средствами автоматической фотовидеофиксации (ТСАФ) нарушений ПДД;

- настройка передачи информации о проездах  и нарушениях с ТСАФ в СПО «Паутина»;

- настройка передачи корректных данных на динамическое информационное табло о проезде транспортного средства и результатах его измерений;

- настройка передачи видеопотока в реальном времени с камер видеонаблюдения Заказчику по предоставленному им адресу;

- обновление программного обеспечения АПВГК до актуальных версий;

- проверка АПВГК и места его установки в порядке, установленном Приказом. Результат проверки оформляется актом Подрядчика.

- Результатом выполненных работ является полностью исправный и работоспособный АПВГК, соответствующий требованиям действующего законодательства РФ в области весогабаритного контроля транспортных средств. Под полностью исправным состоянием АПВГК понимается состояние нормативно-технически исправным, при котором все элементы АПВГК исправны, то есть соответствуют всем требованиям нормативно-технической документации, а также в них отсутствуют любые неисправности, дефекты, сбои, отказы, повреждения.

- Подрядчик обязан не позднее 2 рабочих дней со дня окончания ремонта освободить место производства работ и примыкающие земельные участки от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством РФ в области обращения с отходами производства и потребления.

- Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

- Подрядчик обязан не позднее 2 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить полосу отвода автомобильной дороги в зоне производства работ, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям Договора.

- Подрядчик при сдаче работ передает описание и доступ (открытие) API Application Programming Interface) системы АПВГК, для получения метрик (параметров работоспособности) элементов АПВГК.

  - Подрядчик должен обеспечить наличие и постоянный доступ к API (от производителя к интегрируемому оборудованию АПВГК, с целью обеспечения получения параметров работоспособности оборудования.

  - В случае невозможности предоставления API Подрядчик должен обеспечить альтернативную возможность получения метрик с комплексов:

  - установка стороннего программного агента;

  - возможность опроса программного агента от производителя комплексов;

  - доступ к веб-интерфейсу устройств.

Перечень требуемых метрик согласовывается отдельно с Заказчиком.

- Перечень документации, необходимой для сдачи работ Заказчику

  - По окончании производства работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма N КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), Общий журнал работ (Типовая межотраслевая форма N КС-6), подписанную и надлежащим образом оформленную со своей стороны, исполнительную документацию  состав которой указан в Приложении № 3 к ТЗ, а также документацию предусмотренную ТЗ.

  - Исполнительная документация должна быть сшита в отдельный файл и содержать реестр, за подписью руководителя (уполномоченного по доверенности лица) Подрядчика. Исполнительная документация представляется в 2-х экземплярах, 1 на бумажном носителе, 1 в электронном виде на USB-флеш-накопителе в формате PDF.

  - Общий журнал работ (Типовая межотраслевая форма N КС-6) Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а (ред. от 21.01.2003) "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве" является основным документом, отражающим последовательность осуществления ремонта объекта, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при ремонте.

- Требования к гарантии

  - Подрядчик предоставляет гарантию на заменяемое оборудование АПВГК на срок не менее 18 месяцев с момента размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, изделий и материалов, применяемых при выполнении работ по Договору, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование, изделия и материалы, применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

  - Подрядчик гарантирует соответствие технических характеристик используемых материалов требованиям, приведенным в настоящем ТЗ, в течение всего срока службы.

  - Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность.

  - В случае необходимости выполнения работ на асфальтобетонном покрытии в рамках исполнения гарантийных обязательств (устранении колейности, появлении продольного уклона не более 10 промилле, поперечного уклона не более 30 промилле и т.д.) Подрядчик после окончания гарантийных работ проводит инструментальное обследование с предоставлением акта соответствия мест установки оборудования АПВГК (По форме указанной в приказе Министерства транспорта РФ 13 апреля 2026 г. № 148 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств»;. Указанные инструментальные измерения выполняются за счет Подрядчика.

  - Срок устранения выявленных при эксплуатации замечаний, в рамках исполнения гарантийных обязательств, устанавливается в соответствии Договором и может быть продлен по письменному согласованию с Заказчиком.

17. Перечень нормативных правовых актов, которыми должен руководствоваться Подрядчик при выполнении Договора

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Министерства транспорта РФ 13 апреля 2026 г. № 148 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 февраля 2025 г. № 49 "Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения";

- Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 08.11.2012 № 1014 «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним»;

- ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия»;

- ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;

- ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 «Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование»;

- ГОСТ Р ИСО 9127-94 «Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002 «Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 «Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. (Процессы жизненного цикла программных средств)»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 «Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства»;

- ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения»;

- ГОСТ 34.320-96 «Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы»;

- Приказ ФСБ России от 09.02.2005 № 66 об утверждении положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (положение пкз-2005)

- Приказ ФСБ России № 378 от 10.07.2014 об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных правительством российской федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности

- ГОСТ Р 8.654-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения»;

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

- Свод правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

- «СП 72.133330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

- ГОСТ 9.307-2021 (ИСО 1461-89) Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля

- ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

-ГОСТ 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения

- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

- ОДМ 218.3.044-2015 Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ;

- ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация;

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требовании;

- ГОСТ 32825–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений; ГОСТ 32945–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования;

- ГОСТ 32952–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля;

- ГОСТ 32953–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

- ГОСТ 33101–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности;

- ГОСТ 33078–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием;

- ГОСТ Р 50597–2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В случае, если в указанные документы (ГОСТЫ, СНиПы и пр.) при исполнении Договора будут изменены либо признаны утратившими силу, то применению подлежат вновь принятые либо измененные документы.

Приложение №1 к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту автоматического пункта весового и габаритного контроля в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области Ведомость дефектов и намечаемых работ:

| № п/п | Дефекты на существующем оборудовании | Намечаемые работы по устранению дефектов |  | Измеритель | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Ремонт оборудования АПВГК |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |
| 1 |  | Разработка траншей ручным способом для демонтажа кабельных линий, группа грунтов: 2, без крепления откосов. (Длина траншеи 31 м ширина 0,4м глубина 0,7м=8,68м3) |  | м3 | 8,68 |
| *Демонтаж детекторов измерения осевых нагрузок в дорожное полотно |  |  |  |  |
| 2 | Трещины в датчиках, отслоение компаунда | Резка затвердевшего асфальтобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3мм |  | м | 28 |
| 3 |  | Демонтаж детекторов измерения осевых нагрузок Kistler Lineas 1.75 м., массой 6 кг. |  | шт | 8 |
| 4 |  | Демонтаж кабеля детекторов измерения осевых нагрузок проложенного в металлорукаве (МРПИ Ø38 в ПВХ оболочке), в асфальтобетонном покрытии |  | м | 25 |
| 5 |  | Демонтаж кабеля детекторов измерения осевых нагрузок проложенного в гофротрубе по конструкциям П-образной опоры |  | м | 40 |
| *Демонтаж индуктивных петель в дорожном полотне |  |  |  |  |  |
| 6 | Трещины, при проверке с использованием мультиметра не проходит отклик | Резка затвердевшего асфальтобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 80 мм при ширине пропила 3мм |  | м | 75 |
| 7 |  | Демонтаж кабеля индуктивных петель WIM.MSI проложенного в асфальтобетонном покрытии (4 петли по 4 витка длиной 9,3 м=4*4*9,3=148,8 м) |  | м | 148,8 |
| 8 |  | Демонтаж кабеля индуктивных петель WIM.MSI проложенного по конструкциям П-образной опоры |  | м | 40 |
| *Демонтаж детекторов определения скатности в дорожное полотно |  |  |  |  |
| 9 | Ошибки определения скатности при фиксации проездов | Резка затвердевшего асфальтобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50мм при ширине пропила 3мм |  | м | 21,6 |
| 10 |  | Демонтаж детекторов MSI определения скатности колес на осях массой 2 кг. |  | шт | 4 |
| 11 |  | Демонтаж кабеля детектора MSI, проложенного по дну траншеи в металлорукаве (МРПИ Ø25 в ПВХ оболочке) 4шт*12=48м |  | м | 48 |
| 12 |  | Демонтаж кабеля детектора MSI, проложенного в гофротрубе по конструкциям П-образной опоры - (4шт*22,8м=91,2м) |  | м | 91,2 |
| *Демонтаж датчиков определения габаритов на П-опору |  |  |  |  |
| 13 | Ошибки определения габаритов ТС | Демонтаж датчика определения габаритов ТС ("SICK 3D" масса 1 шт 5 кг) |  | шт | 2 |
| 14 |  | Демонтаж кабеля датчика определения габаритов проложенного в гофротрубе Ø28,3 по П-образной опоре |  | м | 87 |
| *Демонтаж камер фотовидеофиксации и обзорных камер |  |  |  |  |
| 15 | Помутнение линз, нарушение цветопередачи | Демонтаж камеры фотовидеофиксации (камера фото/видеофиксации с установочным комплектом NetCam D28M25SA "Вокорд Траффик-Т" масса 1 шт 3 кг) |  | шт | 2 |
| 16 |  | Демонтаж обзорных камер (Обзорная камера для получения изображения ТС в проекции 2/3 AXIS P1365-E масса 1 шт 3 кг) |  | шт | 2 |
| 17 |  | Демонтаж комплекса синхронного инфракрасного освещения VOCORD IP30B15 |  | шт | 4 |
| 18 |  | Демонтаж коробок распределительных КР IP56 300х220х120 мм марка 54310 |  | шт | 2 |
| *Демонтаж контроллера АПВГК |  |  |  |  |
| 19 | Нарушение герметичности шкафов, моральный износ оборудования, высыхание изоляции проводов | Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: 1200х600х400 мм массой 100 кг (Шкаф с электронной частью СВК) |  | шт | 1 |
| 20 |  | Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: 400х300х200 мм массой 30 кг (Щит вводной распределительный) |  | шт | 1 |
| 21 |  | Демонтаж кабельных перемычек между шкафами |  | перемычек | 16 |
| *Демонтаж кабельных линий связи (для камер фотовидеофиксации и обзорных камер) |  |  |  |  |  |
| 22 | Изменение количества и места расположения камер | Демонтаж кабельных линий связи между опорами Г и П смонтированных по воздуху подвешенных на 1троссе в гофротрубе (4шт*15м=60м) |  | м | 60 |
| 23 |  | Демонтаж кабельных линий связи проложенных по конструкциям опор Г и П (4шт*25м=100м) |  | м | 100 |
| *Демонтаж кабельных линий электроснабжения (для камер фотовидеофиксации и обзорных камер) |  |  |  |  |  |
| 24 | Изменение количества и места расположения камер | Демонтаж кабельных линий электроснабжения между опорами Г и П смонтированых по воздуху подвешенных на 1 троссе в гофротрубе (4шт*15м=60м) |  | м | 60 |
| 25 |  | Демонтаж кабельных линий электроснабжения проложеных по конструкциям опор Г и П (4шт*25м=100м) |  | м | 100 |
| Установка детекторов измерения осевых нагрузок в дорожное полотно |  |  |  |  |
| 26 |  | Разметка, резка затвердевшего асфальтобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 125 мм при ширине пропила 3мм, выборка асфальтобетонного покрытия в границах пропила, очистка, заполнение компаундом, вклейка весовых модулей ТЕМ-256 |  | м | 60 |
| 26.1 |  | Компаунд для монтажа датчиков (АО «ЭНПЦ ЭПИТАЛ») СМЭЛ 04-25. Динамическая вязкость эпоксидной смолы (25С), мПа, сПз не более 1200; Динамическая вязкость компаунда после смешения (25С) Па с, не более 50; время гелеобразования в слое 2-3 мм при Т=25С, час, не более 2 |  | кг | 500 |
| 26.2 |  | Весовой модуль ТЕМ-256 с универсальной кассетой датчика УФГИ 1109.20.00.000В и линейным сенсором (с увеличенным изнашиваемым слоем 20мм). (производства ООО ИЦ АСИ или аналог) |  | шт | 12 |
| 27 |  | Прокладка тензометрического кабеля от весовых модулей ТЕМ-256 в гофротрубе по дну траншеи без крепления (12 кабелей по 12 м=144м), длина траншеи 12м |  | м | 144 |
| 28 |  | Прокладка тензометрического кабеля от весовых модулей ТЕМ-256 в гофротрубе по металлоконструкциям П-образной опоры (12 кабелей * 13 пм=156м) |  | м | 156 |
| 28.1 |  | кабель AW-6 количество жил: 6, сечение жилы: 0,21 мм², материал жил: медь (многопроволочная), экран: двухслойный — фольга + оплётка (для защиты от наводок), внутренняя изоляция: ПВХ. |  | м | 300 |
| 29 |  | Прокладка трубы гофрированной по дну траншеи (12 труб по 12 м=144м) |  | м | 144 |
| 29.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) с/з красная d32 мм (в траншее) |  | м | 144 |
| 30 |  | Прокладка трубы гофрированной по металлоконструкциям П-образной опоры (12 труб по 13м=156м) |  | м | 156 |
| 30.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм (по опорам) |  | м | 156 |
| Установка индуктивных петель в дорожное полотно |  |  |  |  |
| 31 |  | Разметка, резка затвердевшего асфальтобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 30 мм при ширине пропила 3мм, выборка асфальтобетонного покрытия в границах пропила, очистка, укладка петлевого детектора ТЕМ-264, заполнение компаундом |  | м | 72 |
| 31.1 |  | Компаунд для монтажа датчиков (АО «ЭНПЦ ЭПИТАЛ») СМЭЛ 04-25. Динамическая вязкость эпоксидной смолы (25С), мПа, сПз не более 1200; Динамическая вязкость компаунда после смешения (25С) Па с, не более 50; время гелеобразования в слое 2-3 мм при Т=25С, час, не более 2 |  | кг | 150 |
| 31.2 |  | Петлевой детектор ТЕМ-264 (исполнение в пневмотрубке)(УФГИ 1102.48.14.00-04 СБ производства ООО ИЦ АСИ или аналог) |  | шт | 4 |
| 32 |  | Прокладка кабеля от петлевых детекторов в гофротрубе по дну траншеи без крепления (4 кабеля* 12м=48м) |  | м | 48 |
| 33 |  | Прокладка кабеля от петлевых детекторов по конструкциям П-образной опоры в гофротрубе (4 кабеля *13м=52м) |  | м | 52 |
| 33.1 |  | Кабель ПВСнг(A)-LS 2х1,5-380 |  | м | 100 |
| 34 |  | Прокладка трубы гофрированной по дну траншеи (4 трубы по 12 м=48м) |  | м | 48 |
| 34.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) с/з красная d32 мм (в траншее) |  | м | 48 |
| 35 |  | Прокладка трубы гофрированной по металлоконструкциям П-образной опоры (4 трубы по 13м=52м) |  | м | 52 |
| 35.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм (по опорам) |  | м | 52 |
| Установка детекторов определения скатности в дорожное полотно |  |  |  |  |
| 36 |  | Разметка, резка затвердевшего асфальтобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 30 мм при ширине пропила 3мм, выборка асфальтобетонного покрытия в границах пропила, очистка, установка датчиков определения скатности ТЕМ-263, заполнение компаундом |  | м | 40 |
| 36.1 |  | Компаунд для монтажа датчиков (АО «ЭНПЦ ЭПИТАЛ») СМЭЛ 04-25. Динамическая вязкость эпоксидной смолы (25С), мПа, сПз не более 1200; Динамическая вязкость компаунда после смешения (25С) Па с, не более 50; время гелеобразования в слое 2-3 мм при Т=25С, час, не более 2 |  | кг | 100 |
| 36.2 |  | Датчик определения скатности ТЕМ-263 (УФГИ 1102.48.20.00-00 производства ООО ИЦ АСИ или аналог) |  | шт | 4 |
| 37 |  | Прокладка кабеля от датчиков определения скатности в гофротрубе по дну траншеи без крепления (4 кабеля *12м=48м) |  | м | 48 |
| 38 |  | Прокладка кабеля от датчиков определения скатности по конструкциям П-образной опоры в гофротрубе (4 кабеля *13м=52м) |  | м | 52 |
| 38.1 |  | Кабель коаксиальный RG-58A/U |  | м | 100 |
| 39 |  | Прокладка трубы гофрированной по дну траншеи (4 трубы по 12 м=48м) |  | м | 48 |
| 39.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) с/з красная d32 мм (в траншее) |  | м | 48 |
| 40 |  | Прокладка трубы гофрированной по металлоконструкциям П-образной опоры (4 трубы по 13м=52м) |  | м | 52 |
| 40.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм (по опорам) |  | м | 52 |
| Установка датчиков определения габаритов на П-опору |  |  |  |  |
| 42 |  | Монтаж лазерных детекторов измерения габаритных параметров (сканеров) на конструкцию П-образной опоры |  | шт | 3 |
| 42.1 |  | Лазерный детектор измерения габаритных параметров (сканер) с блоком синхронизации БС-1 (УФГИ 1102.48.19.00 производства ООО ИЦ АСИ или аналог) |  | шт | 3 |
| 43 |  | Монтаж кабеля питания лазерных детекторов измерения габаритных параметров (сканеров)по конструкциям П-образной опоры в гофре (от каждого лазерного детектора измерения габаритных размеров (сканера). Длина кабеля питания 21м ) 21м*3=63 м |  | м | 63 |
| 43.1 |  | Кабель OLFLEX CLASSIC 110 2Gx0,75 |  | м | 63 |
| 44 |  | Прокладка трубы гофрированной по металлоконструкциям П-образной опоры с креплением по всей длине (3 трубы по 21м=63м) |  | м | 63 |
| 44.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм (по опорам) |  | м | 63 |
| 45 |  | Монтаж кабеля связи лазерных детекторов измерения габаритных параметров (сканеров) по установленным конструкциям П-образной опоры в гофре, (от каждого лазерного детектора измерения габаритных размеров (сканера). Длина кабеля связи 21 м(21м*3=63м) |  | м | 63 |
| 45.1 |  | Кабель связи FTP outdoor cat5e 4пары, 4х2х0,51 (витая пара) |  | м | 63 |
| 46 |  | Прокладка трубы гофрированной по металлоконструкциям П-образной опоры (3 трубы по 21м=63м) |  | м | 63 |
| 46.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм (по опорам) |  | м | 63 |
| Установка камер фото/видеофиксации «АвтоУраган-ВСМ2» на опоры, обзорных камер на опоры, охранных камер на опоры |  |  |  |  |
| 47 |  | Монтаж комплекса «АвтоУраган-ВСМ2» РСАВ.402100.022» на П и Г-образной опоре |  | комплекс | 1 |
| 48.1 |  | Комплекс «АвтоУраган-ВСМ2» РСАВ.402100.022» (компьютерный блок «КУВ-А» с установленным ПО "Автоураган"-1 шт; - видеодатчик модель RN - 2 шт; видеодатчик модель VO-1 - 2 шт; ) |  | комплекс | 1 |
| 49 |  | Монтаж коробок распределительных |  | шт | 4 |
| 49.1 |  | Коробка распределительная LTV-BMW-JB-U1 Габаритные размеры 93 x 93 x 39 мм Масса 0.2 кг Материал Алюминиевый сплав |  | шт | 4 |
| 50 |  | Монтаж уличного импульсного ИК прожектора |  | шт | 2 |
| 50.1 |  | Уличный импульсный ИК прожектор 850нм с модулем синхронизации управления (ПИК 100R/И/30) ООО «Технологии Распознавания» или аналог |  | шт | 2 |
| 51 |  | Монтаж кабеля связи для камер "Автоураган" по воздуху подвешенного на 1 троссе (существующий длиной 15 м) в гофре между Г и П-образными опорами (4шт*15м=60м) |  | м | 60 |
| 52 |  | Монтаж кабеля связи для камер "Автоураган" прокладываемого по Г иП-образным опорам в гофре (4шт*25м=100м ) |  | м | 100 |
| 52.1 |  | Кабель связи FTP outdoor cat5e 4пары, 4х2х0,51 (витая пара) |  | м | 160 |
| 53 |  | Прокладка трубы гофрированной по воздуху подвешенной на троссе между Г и П-образными опорами (4шт*15м=60м) |  | м | 60 |
| 54 |  | Прокладка трубы гофрированной по Г и П-образным опорам (4шт*25м=100м ) |  | м | 100 |
| 54.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм |  | м | 160 |
| 55 |  | Монтаж кабеля питания для камер "Автоураган" по воздуху подвешенного на троссе в гофре ( 4шт*15м=60м) |  | м | 60 |
| 56 |  | Монтаж кабеля питания для камер "Автоураган" проложенного по конструкциям Г иП-образных опор в гофре (4шт*25м=100м) |  | м | 100 |
| 56.1 |  | Кабель ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 |  | м | 160 |
| 57 |  | Прокладка трубы гофрированной по воздуху подвешенной на троссе между Г и П-образными опорами (4шт*15м=60м) |  | м | 60 |
| 58 |  | Прокладка трубы гофрированной по Г и П-образным опорам (4шт*25м=100м ) |  | м | 100 |
| 58.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм |  | м | 160 |
| 59 |  | Монтаж охранных камер на П и Г-образных опорах |  | шт | 6 |
| 59.1 |  | Охранные камеры LTV-3CNB50-M2714 ТД "ЛУИС+" или аналог |  | шт | 6 |
| 60 |  | Монтаж коробок распределительных |  | шт | 6 |
| 60.1 |  | Распределительные коробки LTV-BMW-JB-U1 ТД "ЛУИС+" или аналог |  | шт | 6 |
| 61 |  | Монтаж кабеля связи для охранных камер по воздуху подвешенного на существующем троссе в гофре между Г и П-образными опорами (6 кабелей на одном троссе* 15м=90м) |  | м | 90 |
| 62 |  | Монтаж кабеля связи для охранных камер прокладываемого по Г и П-обраным опорам в гофре (6шт* 25м=150м) |  | м | 150 |
| 62.1 |  | Кабель связи FTP outdoor cat5e 4пары, 4х2х0,51 (витая пара) |  | м | 240 |
| 63 |  | Прокладка трубы гофрированной по воздуху подвешенной на троссе между Г и П-образными опорами (6шт*15м=90м) |  | м | 90 |
| 64 |  | Прокладка трубы гофрированной по Г и П-образным опорам (6шт*25м=150м ) |  | м | 150 |
| 64.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм |  | м | 240 |
| 65 |  | Монтаж обзорных камер на опорах освещения |  | шт | 2 |
| 65.1 |  | Обзорные камеры УФГИ 404960.036 ООО «ИЦ «АСИ» или аналог |  | шт | 2 |
| 66 |  | Монтаж коробок распределительных |  | шт | 2 |
| 66.1 |  | Распределительные коробки LTV-BMW-JB-U1 ТД "ЛУИС+" или аналог |  | шт | 2 |
| 67 |  | Монтаж кабеля связи для обзорных камер по воздуху подвешиваемый на существующем троссе в гофре между П-образной опорой и опорой освещения (2 кабеля на одном троссе* 15м=30м) |  | м | 30 |
| 68 |  | Монтаж кабеля связи в гофре для обзорных камер прокладываемого по опоре освещения и П-образной опоре (2шт* 25м=50м) |  | м | 50 |
| 68.1 |  | Кабель связи FTP outdoor cat5e 4пары, 4х2х0,51 (витая пара) |  | м | 80 |
| 69 |  | Прокладка трубы гофрированной по воздуху подвешенной на троссе между опорой освещения и П-образной опорой (2шт*15м=30м) |  | м | 30 |
| 70 |  | Прокладка трубы гофрированной по опоре освещения и П-образной опоре(2шт*25м=50м) |  | м | 50 |
| 70.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм |  | м | 80 |
| Установка шкафов оборудования АПВГК |  |  |  |  |
| 71 |  | Монтаж шкафа оборудования. УФГИ 404959.676-15.03 на П-образной опоре. |  | шт | 1 |
| 71.1 |  | Шкаф оборудования УФГИ 404959.676-15.03, IP66. в составе: |  | шт | 1 |
|  |  | Интеллектуальный блок обработки данных БОД, УФГИ 1102.48.10.03, компл., в т.ч.: |  | шт | 1 |
|  |  | Блок сторожевого таймера БСТ-1М УФГИ 1102.48.11.00 |  | шт | 1 |
|  |  | Модуль сигналов петлевых детекторов МСПД-2, УФГИ 1102.48.17.00 |  | шт | 1 |
|  |  | Преобразователь сигнала пьезоэлектрического датчика ПВ-16, УФГИ 1102.48.21.00 |  | шт | 1 |
|  |  | Прибор весоизмерительный ПВ-15М, УФГИ 1102.48.12.00 |  | шт | 2 |
|  |  | СOM-сервер, КМ-01, УФГИ 1102.48.13.00 |  | шт | 1 |
|  |  | Управляемый L2+ PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 48 RJ45 PoE + 4 x GE SFP порта, SW-84804/L(800W), Osnovo |  | шт | 1 |
|  |  | SFP-модуль, SFP-S1SC13-G-1310-1550-I, Osnovo |  | шт | 2 |
|  |  | Грозозащита Ethernet с поддержкой РоЕ, РГ4PoE-6LSA, Info Sys |  | шт | 4 |
|  |  | Блок питания 24В, NDR-120-24 |  | шт | 1 |
|  |  | Блок питания 24В, NDR-480-24 |  | шт | 1 |
|  |  | Персональный ПК, компл., в т.ч.: |  | шт | 1 |
|  |  | Процессор CPU Intel Core i9 13900 Soc-1700 (2GHz/iUHDG770) OEM |  | шт | 1 |
|  |  | Вентилятор ID-Cooling SE-224-XTS BLACK Socket:s1155, s1156, s1150, s1151, AM4, s1200, s1700, AM5 |  | шт | 1 |
|  |  | Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H (LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5-4800 МГц, 5xPCI-Ex16, 2xM.2, Standard-ATX) |  | шт | 1 |
|  |  | Оперативная память Apacer Panther [AH5U32G56C5227BAA-2] 32 ГБ [DDR5, 16 ГБx2 шт, 5600 МГц, 40-40-40-80] |  | шт | 1 |
|  |  | Накопитель SSD Patriot SATA III 2Tb P210S2TB25 P210 2.5" |  | шт | 2 |
|  |  | Видеокарта Palit PCI-E PA-GT710-2GD3H nVidia GeForce GT 710 2048Mb 64bit DDR3 954, 1600 DVIx1, HDMIx1, CRTx1, HDCP |  | шт | 1 |
|  |  | Блок питания AeroCool VX PLUS 800W [VX-800 PLUS] [800 Вт, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin CPU, 6 SATA, 6+2 pin x4 PCI-E] |  | шт | 1 |
|  |  | Сетевая карта ORIENT XWT-INT350L4PE4 [4 x RJ-45, 1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек, PCI-E] |  | шт | 1 |
|  |  | Компьютерный корпус PE689BL USB3.0*2+A(HD) +front fan 120mm*1+rear fan 120mm*1+ 2*2SA |  | шт | 1 |
|  |  | Ручки для корпуса (пара) IW HOLDER with assembly kits for PE INWIN |  | шт | 1 |
|  |  | Салазки для корпуса (пара) IW-SL 20" NJ13040 for PE689 [3RAMIS032202] |  | шт | 1 |
|  |  | 3G/4G-роутер Huawei B311-221, B311, Huawei, шт. |  | шт | 1 |
|  |  | Видеорегистратор DS-7608NI-K2/8P, Hikvision, шт., в т.ч: |  | шт | 1 |
|  |  | Жесткий диск 6Тb |  | шт | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1500 RACK 3x9Ah, Бастион в т.ч. |  | шт | 1 |
|  |  | SNMP-модуль, DL 801, БАСТИОН |  | шт | 1 |
|  |  | Блок евророзеток, вилка Schuko, PDU-9P-2EU, Cabeus |  | шт | 1 |
|  |  | USB термометр с выносным влагозащищенным датчиком RODOS-5B |  | шт | 1 |
|  |  | Модуль криптозащиты, ViPNet Coordinator IG10 I2, ИнфоТеКС |  | шт | 1 |
|  |  | Медиаконвертер 100M, Tx1310/Rx1550 20km, RJ45 SC, 130706-01622, ЗАО «Связьстройдеталь» |  | шт | 1 |
|  |  | Кросс оптический 4SC/UPC (полная компл.), ШКОН-Р/1-4-SC ~4 -SC/SM ~4 -SC/UPC, 130401-00012, ЗАО «Связьстройдеталь» |  | шт | 1 |
|  |  | Кросс оптический стоечный (19"), 1U, 16 портов, SM, SC/UPC, укомплектованн, КРС-16-SС |  | шт | 1 |
|  |  | Светильник PLED-T5i PL 600 8w 6500K IP40 Jazzway 4690601036339 |  | шт | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, Гранит 5 с IP регистратором событий, НПО «Сибирский Арсенал» |  | шт | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В-7А\ч, DTM 1207, Delta |  | шт | 1 |
|  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, ИО102-32 «Полюс-2», НПО «Сибирский Арсенал» |  | шт | 2 |
|  |  | Извещатель охранный удара и наклона, Полюс-G-mini, НПО «Сибирский Арсенал» |  | шт | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, ИП212-63М «Данко 2», НПО «Сибирский Арсенал» |  | шт | 2 |
|  |  | Свето-звуковой оповещатель, Призма-201, НПО «Сибирский Арсенал» |  | шт | 1 |
|  |  | Автоматический выключатель 1Р 16А 6кА х-ка С |  | шт | 1 |
|  |  | Автоматический выключатель 1Р 10А 6кА х-ка С |  | шт | 2 |
|  |  | Автоматический выключатель 1Р 6А 6кА х-ка С |  | шт | 1 |
|  |  | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-12-Д-С, арт. YNN10-812-12D-K07,производитель "ИЭК" |  | шт | 1 |
|  |  | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-12-Д-Ж, арт. YNN10-812-12D-K05, производитель "ИЭК" |  | шт | 1 |
|  |  | MRK 2,5S, клеммник на DIN рейку 2,5 мм.кв серый, 1010132 производитель "Onka" |  | шт | 72 |
|  |  | MТK 1,5/2,5, клеммник на DIN рейку 2,5 мм.кв земля, 1010219, производитель "Onka" |  | шт | 1 |
|  |  | Кабель-канал перфорированный с крышкой, серый RL6, 60х60мм, 01108RL, м |  | м | 1 |
|  |  | Кабель-канал перфорированный с крышкой, серый RL6, 40х60мм, 01107RL, м |  | м | 2 |
|  |  | Кабель-канал перфорированный с крышкой, серый RL6, 25х60мм, 01166RL, м |  | м | 2 |
|  |  | Дин-рейка монтажная 35 мм, м. |  | м | 2 |
|  |  | Разделитель клеммных групп для MRK (2,5-10) (серый), 1060051, Onka |  | шт | 10 |
|  |  | Фиксатор торцевой с винтом,(серый) MR 35 1060014/1222, ONKA |  | шт | 14 |
|  |  | Универсальный корпус 19'', 1U, В44 мм, Ш483 мм, Г135 мм. |  | шт | 2 |
|  |  | Кабельный органайзер Cabeus 1U с крышкой, металл., JB07-1U-BK |  | шт | 2 |
|  |  | Шкаф климатический 24U 600х600, напольный, IP65, ШКУ-Н-3-24.6, с кондиционером, SONET в т.ч.: |  | шт | 1 |
|  |  | Дверь (дополнительная) для климатического шкафа 24-42U серии ШКУ, ШКУ-Д-24-42U, SONET |  | шт | 1 |
|  |  | Кожух кондиционера для шкафа 24U, ШКУ-Н3-К24, SONET |  | шт | 1 |
|  |  | Кондиционер для телекоммуникационного шкафа, настенный монтаж, 800 Вт, 220В, SNR-ACC-800-АСH, SONET |  | шт | 1 |
|  |  | Коннектор RJ-45 (8P8C) cat.5e PROconnect FD6034 |  | шт | 40 |
|  |  | Cabeus MCR-90-BK Кольцо организационное для укладки кабеля 90х65 мм, металлическое, цвет черный (RAL 9004) |  | шт | 24 |
|  |  | Панель монтажная, шт. |  | шт | 1 |
|  |  | Панель монтажная, шт. |  | шт | 2 |
|  |  | Полка 19" 1U перфорированная, стационарная Г=450мм, до 100 кг, СВ-45У R, ReDGen |  | шт | 1 |
|  |  | Полка 19" 1U перфорированная, стационарная Г=450мм, до 45 кг, СВ-45R, ReDGen |  | шт | 1 |
|  |  | Полка 19" 1U перфорированная, стационарная Г=450мм, до 30 кг, ТСВ-45R, ReDGen |  | шт | 2 |
|  |  | Cabeus MCR-90-BK Кольцо организационное для укладки кабеля 90х65 мм, металлическое, цвет черный (RAL 9004), шт. |  | шт | 24 |
|  |  | Резистор 7,5кОм, шт. |  | шт | 6 |
|  |  | Кабель FTP 4x2x0,5 5 е outdoor, м. |  | м | 50 |
|  |  | Кабель коаксиальный 50 Ом, RG-58A/U, Rexant, м. |  | м | 4 |
|  |  | Патч-корд оптический ШОС-SM/2.0 мм-SC/UPC-SC/UPC-1.0 м, 130202-00027, ЗАО «Связьстройдеталь» |  | шт | 3 |
|  |  | Кабельная сборка 5D-FBN-male - SMA-male, 10 метров, Baltic Signal, шт. |  | шт | 3 |
|  |  | Кабель питания типа Schuko - IEC320 C13, 3м., шт. |  | шт | 3 |
|  |  | Кабель питания с вилкой типа Schuko, 3м., шт. |  | шт | 3 |
|  |  | Кабель питания типа Schuko - IEC320 C13, 3м., шт. |  | шт | 1 |
|  |  | Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0,5, м. |  | м | 30 |
|  |  | Провод ПуГВ 1х1,5, м. |  | м | 100 |
|  |  | Провод ПуГВ 1х2,5, м. |  | м | 10 |
|  |  | Провод ПуГВ 1х4, желто-зеленый, м. |  | м | 10 |
|  |  | Провод ПуГВ 1х6, желто-зеленый, м. |  | м | 5 |
|  |  | ТЕЛКОМ ВШГ.50 винт с шайбой и гайкой М6 (клипса) для крепления 19" оборудования, упак. |  | упак | 2 |
|  |  | Шкаф оборудования 1657х800х600 |  | шт | 1 |
|  |  | Блок синхронизации ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/SBAS (рег. № 52614-13) / БС-1 УФГИ 1102.72.00.000-01 |  | шт | 1 |
| 72 |  | Монтаж шкафа приборного. УФГИ 404959.773-02 на П-образной опоре. |  | шт | 1 |
| 72.1 |  | Шкаф приборный УФГИ 404959.773-02, IP66. в составе: |  | шт | 1 |
|  |  | Модуль сигналов петлевых детекторов МСПД-2 ООО "ИЦ "АСИ" |  | шт | 1 |
|  |  | Преобразователь сигнала пьезоэлектрического датчика ПВ-16 ООО "ИЦ "АСИ" |  | шт | 1 |
|  |  | Прибор весоизмерительный ПВ-15M ООО "ИЦ "АСИ" |  | шт | 2 |
|  |  | COM-сервер КМ-01 ООО "ИЦ "АСИ" |  | шт | 1 |
|  |  | Устройство защиты РГ4PoE.3-1-220 Info-Sys |  | шт | 7 |
|  |  | Промышленный PoE коммутатор SW-80402-I Osnovo |  | шт | 1 |
|  |  | Промышленный PoE коммутатор SW-80822/IR Osnovo |  | шт | 1 |
|  |  | Промышленный блок питания PS-24048/I Osnovo |  | шт | 1 |
|  |  | Промышленный блок питания PS-48360/I Osnovo |  | шт | 1 |
|  |  | Автоматический выключатель 1Р 16А х-ка С ВА47-29 IEK |  | шт | 1 |
|  |  | Автоматический выключатель 1Р 10А х-ка С ВА47-29 IEK |  | шт | 1 |
|  |  | Автоматический выключатель 1Р 6А х-ка С ВА47-29 IEK |  | шт | 1 |
|  |  | Кабель коаксиальный 50 Ом RG-58A/U |  | м | 4 |
|  |  | Кабель (экранированная витая пара) FTP 4x2x0.5 |  | м | 10 |
|  |  | Провод монтажный 1х1,5 ПуГВ |  | м | 160 |
|  |  | Провод монтажный, желто-зеленый, 1х4 ПуГВ |  | м | 15 |
|  |  | Винтовая клемма (серый) КНВ 2,5-2 |  | шт | 60 |
|  |  | Винтовая клемма (синий) КНВ 2,5-2-C |  | шт | 4 |
|  |  | Винтовая клемма (желто-зеленый) КНБ 4-2 РЕ |  | шт | 4 |
|  |  | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ 6х9-14-Д-Ж |  | шт | 2 |
|  |  | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ 6х9-12 Д-С |  | шт | 1 |
|  |  | Шкаф приборный 800х600х600 |  | шт | 1 |
|  |  | DIN-рейка монтажная |  | м | 2 |
|  |  | Концевой стопор СКЗ 35-5 |  | шт | 10 |
|  |  | Разделительная пластина Р-КНВ 2,5/10 |  | шт | 8 |
|  |  | Короб пластиковый перфорированный 40х60 CKM50-040-060-1-K03 |  | м | 3 |
|  |  | Короб пластиковый перфорированный 25х60 CKM50-025-060-1-K03 |  | м | 1 |
|  |  | Скоба для монтажа WB8 |  | комплект | 1 |
|  |  | Крепление на DIN-рейку |  | шт | 7 |
|  |  | Термоусадочная трубка L=200мм ТТУ 30/15 |  | шт | 7 |
|  |  | Кабельные вводы с резьбой PG PG 9 |  | шт | 8 |
|  |  | Кабельные вводы с резьбой PG PG 13,5 |  | шт | 16 |
| 73 |  | Монтаж кабеля связи(между шкафами оборудования) по металлоконструкциям П-образной опоры в гофре |  | м | 50 |
| 73.1 |  | Кабель связи FTP outdoor cat5e 4пары, 4х2х0,51 (витая пара), |  | м | 50 |
| 74 |  | Прокладка трубы гофрированной по конструкциям П-образной опоры (2шт*25м=50м) |  | м | 50 |
| 74.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм |  | м | 50 |
| 75 |  | Монтаж питающего кабеля (между шкафами) по металлоконструкциям П-образной опоры в гофре |  | м | 25 |
| 75.1 |  | Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  | м | 25 |
| 76 |  | Прокладка трубы гофрированной по конструкциям П-образной опоры (1шт*25м=25м) |  | м | 25 |
| 76.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм |  | м | 25 |
| Установка табло переменной информации (ТПИ) |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Бурение ям диаметром 450 мм глубиной 2500 мм под фундамент опор |  | шт | 4 |
| 78 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | м3 | 0,32 |
| 78.1 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм |  | м3 | 0,32 |
| 79 |  | Установка закладной детали с бетонированием |  | шт | 4 |
| 79.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 |  | м3 | 1,6 |
| 79.2 |  | Закладные детали (нижняя часть опоры труба стальная Ст.20 Ф133х4 мм, длиной 3000 мм, с фланцем Ф240 мм производство ООО"Агрисовгаз" ) вес 193 кг |  | шт | 4 |
| 80 |  | Установка металлических опор высотой 7 м: на закладные детали (опоры табло с креплением болтами к фланцевому соединению): |  | шт. | 4 |
| 80.1 |  | Опоры табло металлические покрытие - горячее цинкование производства ООО "Агрисовгаз" (труба ф133х4 Ст20, фланцы, распорка, рамка табло, короб ввода) |  | шт/кг | 4/1433,8 |
| 81 |  | Монтаж табло переменной информации (ТПИ) |  | шт | 2 |
| 81.1 |  | Табло переменной информации УФГИ 1115.00.00.000 (3980*900*70)RS-485, IP65/IP54, |  | комплект | 2 |
| 82 |  | Прокладка кабеля связи от табло в траншее в гофре без креплений 2шт*300м=600м |  | м | 600 |
| 83 |  | Прокладка кабеля связи от табло по конструкциям опор в гофре (2шт*40м=80м) |  | м | 80 |
| 83.1 |  | Кабель ОСД 1х4А-6кН |  | м | 680 |
| 84 |  | Прокладка трубы гофрированной по дну траншеи (2 трубы по 300 м=600 м) |  | м | 600 |
| 84.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) с/з красная d32 мм (в траншее) |  | м | 600 |
| 85 |  | Прокладка трубы гофрированной по конструкциям опор (2 трубы по 40 м=80 м) |  | м | 80 |
| 85.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм |  | м | 80 |
| 86 |  | Прокладка кабеля питания табло в траншее без крепления, в гофре 300м*2 шт=600м |  | м | 600 |
| 87 |  | Прокладка кабеля питания табло по опорам с креплением по всей длине в гофре (40м*2шт=80) |  | м | 80 |
| 87.1 |  | Кабель АВВГнг(A)-LS 3х4мк-660 |  | м | 680 |
| 88 |  | Прокладка трубы гофрированной по дну траншеи (2 трубы по 300 м=600 м) |  | м | 600 |
| 88.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) с/з красная d32 мм (в траншее) |  | м | 600 |
| 89 |  | Прокладка трубы гофрированной по конструкциям опор (2 трубы по 40 м=80 м) |  | м | 80 |
| 89.1 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN34) стойкая к ультрафиолету не распространяющая горение с/з черная d32 мм |  | м | 80 |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Разработка траншей экскаватором, группа грунтов: 2, траншея (2 штуки) от П-опоры, до опоры табло 300м*2, ширина 0,4 м, глубина 0,7 м (объем 168 м3) |  | м3 | 168 |
| 91 |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  | м | 600 |
| 91.1 |  | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  | м | 600 |
| 92 |  | Засыпка траншей бульдозерами , группа грунтов 1, траншея (2 штуки) от П-опоры, до опоры табло 600м*2, ширина 0,4м, глубина 0,7м (Объем 168м3) траншеи под кабельные линии от датчиков в дороге и до П-опоры (п.1 ВДНР) протяженностью 31 м, ширина 0,4м, глубина 0,7 м (объем 8,68 м3) |  | м3 | 176,68 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Функциональная настройка общего программного обеспечения АПВГК |  | шт | 1 |
| 94 |  | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт | 48 |
| 95 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | шт | 7 |
| 96 |  | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 |  | Система/каналов | 40 |
|  |  | * Демонтируемое оборудование и материалы не подлежат дальнейшему использованию |  |  |  |

Приложение №2

к Техническому заданию

на выполнение работ по ремонту

автоматического пункта весового

и габаритного контроля

в Сергачском муниципальном округе

Нижегородской области.

Пункты весового и габаритного контроля автоматические «АПВГК»

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Метрологические характеристики |  |
| Диапазон измерений полной массы и нагрузки от группы осей ТС, т (N – число осей ТС, G – число осей в группе) | от (1,5×N) до (20×N); |
|  | от (1,5×G) до (20×G) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении полной массы ТС, % | ±5 |
| Наибольший предел измерения осевых нагрузок ТС, т | 20 |
| Наименьший предел измерения осевых нагрузок ТС, т | 1,5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений осевой нагрузки и нагрузки от группы осей ТС, % | ±10 |
| Дискретность отсчета осевых нагрузок, нагрузок от группы осей и полной массы ТС, кг | 10 |
| Диапазон измерений межосевых расстояний ТС, м | ≥ 0,5 ≤ 32 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений межосевых расстояний ТС, м | ±0,03 |
| Диапазон измерений общей длины ТС, м | ≥ 1 ≤ 30 |
| Диапазон измерений ширины ТС, м | ≥ 1 ≤ 5 |
| Диапазон измерений высоты ТС, м | ≥ 1 ≤ 5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений габаритных размеров ТС, м длины ширины высоты | ±0,6 ±0,1 ±0,06 |
| Диапазон подсчета числа осей ТС | ≥ 1 ≤ 40 |
| Диапазон подсчета числа колес (скатов) на оси ТС | ≥ 2 ≤ 6 |
| Диапазон скоростей, при которых обеспечивается точность измерений осевых нагрузок, нагрузок от группы осей, полной массы ТС, габаритных размеров (длины, ширины, высоты), межосевых расстояний ТС, км/ч | ≥ 1 ≤ 140 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС, км/ч | ±1 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени с национальной шкалой времени UTC(SU), мс | ±1 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения координат (при геометрическом факторе изменения точности не более 4) при доверительной вероятности 0,95, м | ±5 |
| Основные технические характеристики |  |
| Формирование 3Д моделей транспортных средств |  |
| Условия эксплуатации: |  |
| – диапазон рабочих температур, °С | ≥ -40 ≤ +50 |
| – относительная влажность, % | ≤ 100 |
| – атмосферное давление, кПа | ≥ 86,6 ≤ 106,7 |

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- |
| Вид по степени мобильности | Стационарный (С) |  |
| Фиксируемое событие | С0 С1 С2 С3 С5 С7 С10 С11 С16 |  |
| Нижний предел диапазона измеряемой скорости движения TC | ≥ 1 | Километр в час |

Приложение № 3

к Техническому заданию

на выполнение работ по ремонту

автоматического пункта весового

и габаритного контроля

в Сергачском муниципальном округе

Нижегородской области.

Перечень исполнительной документации

| № п/п | Наименование документации | Отметка о выполнении | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные документы представляемые перед началом производства работ |  |  |  |
| 1.1 | Приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика |  |  |
| 1.2 | Общий журнал работ |  |  |
| 1.3 | Проект производства работ |  |  |
| 1.4 | Проект организации дорожного движения на период выполнения работ |  |  |
| 2. Организация дорожного движения на участке на время проведения работ |  |  |  |
| 2.1 | Паспорта, сертификаты качества на установленные ТСОДД |  |  |
| 2.2 | Исполнительная схема установки ТСОДД |  |  |
| 2.3 | Акты освидетельствования скрытых работ на установку ТСОДД |  |  |
| 2.4 | Декларация о соответствии ТСОДД |  |  |
| - Весовое оборудование |  |  |  |
| 3.1 | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 3.2 | Комплект документации, включая паспорта, сертификаты, руководство по эксплуатации на установленное оборудование |  |  |
| 3.3 | Схема установки оборудования |  |  |
| 3.4 | Схемы прокладки кабелей, монтажные схемы, кабельный журнал |  |  |
| 3.5 | Таблица коммутации котроллеров и коммутаторов |  |  |
| 3.6 | План IP- адресации |  |  |
| 3.7 | Акт проверки АПВГК (в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ №148 от 13.04.2026 года) |  |  |
| 3.8 | Акты контрольных замеров |  |  |
| 3.9 | Гарантийный паспорт |  |  |
| 3.10 | Фотоматериалы |  |  |
| 3.11 | Программа пусконаладочных работ |  |  |
| - Строительные сооружения (фундаменты под опоры ТПИ) |  |  |  |
| 5.1 | Акты приемки скрытых работ |  |  |
| 5.2 | Сертификаты, паспорта на применяемые материалы |  |  |
| 5.3 | Акт приемки объекта в эксплуатацию |  |  |