Техническое задание на оказание услуг связи посредством виртуальной автоматической телефонной станции для нужд УФПС Ярославской области АО «Почта России»

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/Сокращение | Определение термина/Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виртуальная АТС (ВАТС) | Услуга, предоставляемая на оборудовании Исполнителя, позволяющая построить корпоративную телефонную сеть с единым планом коротких внутренних номеров и получить полный набор функций офисной АТС. |
| 2 | Аккаунт | Учетная запись пользователя на Платформе Исполнителя, имеющая логин и пароль. |
| 3 | Внешняя телефонная связь | Обеспечение возможности установления телефонных соединений по сети передачи данных между пользователями и абонентами ТфОП (местная и внутризоновая телефонная связь). |
| 4 | Внутризоновая телефонная связь | Телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации. |
| 5 | Местная телефонная связь | Телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же муниципального района, городского поселения, сельского поселения, города федерального значения. |
| 6 | Домен | Группа локальных телефонных номеров, между которыми разрешаются вызовы с использованием короткого набора номера. |
| 7 | Доступность Услуги | Отношение времени нахождения оказываемой Услуги в рабочем состоянии к общей продолжительности интервала наблюдения (доступность за отчетный период). |
| 8 | ЕКСПД | Единая корпоративная сеть передачи данных Заказчика, представляющая собой совокупность узлового оборудования, линий доступа и единой виртуальной частной сети Заказчика, через которую осуществляется передача трафика между объектами Заказчика в рамках единого плана IP-адресации, а также доступ в Интернет. |
| 9 | ЕКТС | Единая корпоративная телефонная сеть Заказчика, представляющая собой совокупность существующего телефонного оборудования Заказчика и оборудования предоставленного исполнителем. |
| 10 | Заказчик | АО «Почта России». |
| 11 | Клиент | Потребитель услуг Заказчика. |
| 12 | Исполнитель | Исполнитель – юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг. |
| 13 | ИС | Информационные системы. |
| 14 | ИТС | Информационно-телекоммуникационные системы. |
| 15 | Компонент Услуги | Составляющая Услуги, определяющая одну из основных удовлетворяемых потребностей оказываемой Услуги. |
| 16 | ЛВС | Локальная вычислительная сеть. |
| 17 | Личный кабинет | Портал авторизованного доступа пользователей на Платформу Исполнителя для самостоятельного управления Услугой. |
| 18 | Объект Заказчика | Совокупность технических средств, средств вычислительной техники и ПО, расположенная в пределах одного географического адреса и являющаяся образованием административной единицы предприятия. |
| 19 | Пользователь | Сотрудник Заказчика, авторизованный в Личном кабинете, как пользователь Услуги без возможности администрирования (изменения) Услуги. |
| 20 | Оператор | Сотрудник Заказчика, авторизованный в Личном кабинете, как пользователь Услуги, с дополнительной возможностью прослушивания телефонных разговоров определённых пользователей или их групп, а также получению детализаций по разговорам других пользователей. Номера для прослушивания и возможности получения детализаций по другим пользователям назначает администратор. |
| 21 | Администратор | Сотрудник Заказчика, авторизованный в Личном кабинете, как пользователь Услуги с возможностью администрирования (изменения) Услуги. |
| 22 | Представитель Заказчика | Физическое лицо, официально уполномоченное Заказчиком для взаимодействия с Исполнителем по заказу, управлению и приемке Услуги. |
| 23 | Платформа | Организованная для оказания Услуги система взаимосвязанных программно-аппаратных комплексов Исполнителя, функционирующих на основе вычислительных ресурсов и систем хранения данных Исполнителя, расположенных в распределенных центрах обработки данных Исполнителя, подключаемых к ЕКСПД Заказчика и имеющих подключения к Интернет и ТфОП. |
| 24 | ПО | Программное обеспечение. |
| 25 | СКС | Структурированная кабельная система на объекте Заказчика. |
| 26 | СРИ | Срок решения инцидента, период времени с момента открытия до момента закрытия Исполнителем заявки на решение инцидента по оказанию Услуги за вычетом времени простоя, произошедшего по вине Заказчика. |
| 27 | ТА | Телефонный аппарат. |
| 28 | ТЗ | Техническое задание. |
| 29 | Телефонное соединение | Установленное в результате вызова взаимодействие между средствами связи, позволяющее абоненту телефонной связи передавать и (или) принимать голосовую и (или) не голосовую информацию. |
| 30 | Точка доступа к Услуге | (Service Access Point, SAP) – интерфейс на оборудовании Исполнителя, на котором Исполнитель предоставляет Услугу и гарантирует согласованный с Заказчиком уровень качества обслуживания. Определяет границу ответственности Исполнителя по оказанию Услуги. |
| 31 | Трафик | Совокупность переданных по сети данных с голосовыми и мультимедийными сообщениями и служебной информацией. |
| 32 | ТфОП | Телефонная сеть общего пользования. |
| 33 | Услуга | Услуги связи, подлежащие оказанию, в соответствии с настоящим Техническим заданием, приложениями к нему и иными условиями Договора. Перечень оказываемых по Договору Услуг определен в Техническом задании. |
| 34 | ТОСП | Территориальное обособленное структурное подразделение Заказчика, включающее находящиеся под его непосредственным управлением объекты (например: АУП, УФПС включая подчиненные ему подразделения, пансионат «Почтовик», и т.д.). |
| 35 | AD | Служба каталогов Заказчика, построенная на базе Microsoft Active Directory. |
| 36 | API | Application programming interface - программный интерфейс приложения (интерфейс прикладного программирования) – описание способов, которыми ПО может взаимодействовать с другим ПО. |
| 37 | CRM | Customer Relationship Management – прикладное программное обеспечение для автоматизации взаимодействия Заказчика с Клиентом. |
| 38 | SIP | Session Initiation Protocol — протокол установления сеанса. |
| 39 | Программный телефон (софтфон) | Программа для Персонального Компьютера, предназначенная для получения доступа к Услуге и её функциональным возможностям. |
| 40 | Сценарий | Настроенные правила переходов между пунктами Голосового меню, с возможным запуском определенных действий в Сервисной платформе. |
| 41 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи . |
| 42 | СОРМ | Комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи. |
| 43 | Корпоративная связь | Система телефонной связи, управляемая единой организацией в соответствии с правилами этой организации. |
| 44 | ОС | Операционная система. |
| 45 | SIP-транк | Представляет собой виртуальный канал связи между компанией, оказывающей услуги цифровой телефонии, и клиентской АТС. |
| 46 | Идентификатор сессии | Случайная последовательность символов, используемая для идентификации пользователя при его переходах по сайту. |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг связи посредством виртуальной автоматической телефонной станции для нужд УФПС Ярославской области АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель закупки: оказание услуг по обеспечению корпоративной и внешней телефонной связью сотрудников Заказчика.

Для достижения указанной цели Исполнитель должен обеспечить оказание корпоративной и внешней телефонной связи.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

4.1. Начало оказания Услуг: в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения договора.

4.2. Услуга оказывается на объектах Заказчика на Платформе Исполнителя.

4.3. Отчетный период оказания Услуги - 1 (один) календарный месяц.

4.4. Окончание оказания Услуг – 31.12.2026.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ ПО КОНТРАКТУ

5.1. Наличие собственной инфраструктуры.

5.2. Наличие собственной нумерации в коде ABC.

5.3. Наличие лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи с перечнем наименований услуг, включенных в лицензию на осуществление деятельности:

- Услуги связи по предоставлению каналов связи.

- Телематические услуги связи.

- Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

- Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

- Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа.

- Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

- Услуги междугородной и международной телефонной связи

- Услуги внутризоновой телефонной связи.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ

  - Состав и содержание Услуги.

В рамках оказания Услуги Исполнитель должен:

  - Обеспечивать телефонную связь для пользователей;

  - Осуществлять техническую поддержку Заказчика.

Точкой доступа к Услуге на объекте Заказчика должны являться обращенные в сторону оборудования Заказчика интерфейсы оборудования Исполнителя, установленного Исполнителем на объектах Заказчика.

Перечень функциональных возможностей Услуг ВАТС указан в Приложении №1.

Требования к тарифному плану указаны в Приложении № 6.

  - Требования по обеспечению функционирования ЕКТС.

Для функционирования ЕКТС предлагаемые решения должны обеспечивать осуществление телефонных вызовов в соответствии с указанным в Приложение № 2 к ТЗ единым планом телефонной нумерации.

- ЕКТС должна обеспечивать возможность проведение телефонных разговоров между пользователями, подключенными к ЕКСПД, а также подключённых через сеть Интернет.

  - Требования по обеспечению внешней телефонной связи пользователей с абонентами ТфОП.

При предоставлении внешней телефонной связи предлагаемые решения должны обеспечивать:

  - Прием пользователями входящих вызовов от абонентов ТфОП;

  - Исходящие от пользователей вызовы на абонентов ТфОП.

  - Требования по управлению Заказчиком Услугой и правами пользователей.

Для управления правами пользователей ЕКТС предлагаемые решения должны обеспечивать:

  - Доступ пользователя в Личный кабинет для самостоятельных настроек возможности переадресации вызовов, управления Услугой;

  - Идентификацию, аутентификацию, авторизацию пользователей для работы в Личном кабинете;

  - Поддержку иерархической ролевой модели пользователей (Администратор, оператор, Пользователь) с предоставлением следующих возможностей;

    - Пользователю – настраивать личный профиль и правила переадресации входящих вызовов; прослушивать сообщений голосовой почты, управлять списками контактов, просматривать статистику по своим вызовам;

    - Оператору – (дополнительно к функционалу роли «Пользователь») прослушивание записей телефонных разговоров пользователей и групп пользователей, а также получению детализированных отчётов по вызовам других пользователей и групп пользователей. Детализированный отчёт должен содержать следующую информацию: внутренние номера вызывающих\вызываемых абонентов, городские номера вызывающих\вызываемых абонентов, длительность разговоров, дата;

    - Администратору - (дополнительно к функционалу роли «Пользователь») создание и редактирование пользователей и групп пользователей настройка маршрутизации; создание и настройка голосовых сценариев обработки вызовов (IVR-сценарии); подключение пользователям дополнительных функций обработки вызовов, назначения местных номеров, ограничения по вызовам с абонентами ТфОП; выдача Оператору прав на прослушивание телефонных разговоров; выдача Оператору прав на получение статистики по пользователям и группам; получение статистики по действиям пользователей, получение данных о списаниях и начислениях, истории платежей.

  - Требования по обеспечению отказоустойчивости и надежности ЕКТС.

При обеспечении отказоустойчивости и надежности ЕКТС предлагаемые решения должны обеспечивать:

    - Использование пространственно-разнесенной Платформы Исполнителя, расположенной на территории Российской Федерации;

    - Шлюзование Платформы Исполнителя с ЕКСПД и Интернет на взаиморезервируемых географически-разнесенных региональных площадках.

  - Требования к обеспечению Услуги.

  - В рамках оказания услуги Исполнитель должен:

- Предоставить учетные записи к личным кабинетам ВАТС;

- Обеспечивать корпоративную телефонную связь;

- Обеспечивать внешнюю телефонную связь;

- Обеспечивать мониторинг оказания Услуги;

- Осуществлять обслуживание пользователей;

  - Платформа должна обеспечить величину доступности Web-интерфейса не менее 99,7 % в месяц.

  - Заказчик обеспечивает передачу данных с голосовыми сообщениями между ТА пользователей и Платформой Исполнителя, подключенной Исполнителем к ЕКСПД и Интернет с обеспечением следующих параметров качества:

  - Пропускная способность в расчете на один вызов в компрессии G.711 не менее 100 кбит/с, в компрессии G.729 - не мене 32 кбит/с;

  - Односторонняя задержка передачи IP-пакетов - не более 500 мс;

  - Джиттер передачи IP-пакетов - не более 50 мс.

- Все функциональные возможности, указанные в Приложение №1 к ТЗ должны присутствовать в составе Услуги, но подключаются опционально из личного кабинета.

- Прогнозируемый объем Услуг связи к оказанию в рамках Технического задания содержится в Таблице 1. Указанный объем услуг не является безусловным и указан на момент проведения закупочных процедур.

Таблица 1

| № | Услуги | Ед. измерения | Прогнозный объем услуги в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пользователей ВАТС | шт. | 430 |
| 2 | Предоставление абоненту в постоянное пользование городского номера. | шт. | 1 |
| 3 | Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи, исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи на территории Российской Федерации (в том числе в пределах Ярославской области) | мин. | 20000 |
| 4 | Количество УФПС подключаемых к услуге ВАТС | шт. | 1 |

    - Требования к предоставлению учетной записи.

При предоставлении Заказчику учетной записи для пользователя Исполнитель должен в начале оказания Услуги:

    - Завести учетную запись пользователей в роли Администратор на Платформе Исполнителя с указанием первичных авторизованных данных пользователя (логин/пароль предоставить на авторизированный адрес электронной почты Заказчика в виде защищённого паролем архива. Пароль к архиву направляется отдельным письмом на авторизированный адрес электронной почты);

    - Предоставить пользователям в роли Администратор авторизованный доступ через ЕКСПД в Личный кабинет, расположенный на Платформе Исполнителя, для управления Услугой.

    - Требования по обеспечению внутренней телефонной связи:

  - Исполнитель должен оказывать внутреннею телефонную связь пользователю, имеющему аккаунт учетной записи;

  - Исполнитель должен оказывать внутреннею телефонную связь пользователям, подключенным к Платформе Исполнителя;

  - В рамках оказания услуг Предоставление внутренней телефонной связи пользователям должно осуществляться на объектах Заказчика в соответствии с указанным в Приложение № 2 к ТЗ единым планом телефонной нумерации;

  - У Заказчика должна быть возможность использовать софтфон вместо обычного ТА.

    - Требования по организации внешней телефонной связи.

      - Исполнитель должен иметь возможность предоставлять внешнюю телефонную связь пользователям, имеющим аккаунт.

      - У исполнителя должно быть наличие собственной телефонной емкости номеров, действующих на территории Ярославской области.

      - Исполнитель при оказании внешней телефонной связи должен:

  - Предоставить 1 (одну) абонентскую соединительную линию от оборудования пользователя до ТфОП через Платформу Исполнителя;

  - Предоставить местный телефонный номер, входящий в ресурс географически определяемой зоны нумерации Исполнителя, закрепленной за тем же субъектом Российской Федерации, в котором расположен объект Заказчика;

  - Обеспечивать по предоставленной соединительной линии передачу телефонного трафика с оказанием:

    - Входящей телефонной связи от абонентов ТфОП до телефонного оборудования пользователя (в случае закрепления предоставленного Исполнителем местного телефонного номера и установления разрешения для входящей телефонной связи за учетной записью пользователя);

    - Исходящей телефонной связи на абонентов ТфОП (в случае закрепления предоставленного Исполнителем местного телефонного номера и установления разрешений для исходящей телефонной связи за учетной записью пользователя), которая должна включать:

      - Завершение вызовов на телефонные номера с кодом географически определяемой зоны нумерации, закрепленной за населенном пунктом, в котором расположен пользователь (код ABC локальные);

      - Завершение вызовов на телефонные номера с кодом географически определяемой зоны нумерации, закрепленной за субъектом РФ, в котором расположен пользователь (код ABC субъекта);

      - Завершение вызовов на телефонные номера с кодами географически неопределяемой зоны нумерации в РФ (коды: DEF, 800, 804), экстренных служб России;

      - Завершение вызовов на телефонные номера с кодом географически определяемой зоны нумерации, закрепленной за субъектом РФ, в котором не расположен пользователь (код ABC России);

      - Завершение вызовов на телефонные номера, незакрепленные за РФ.

      - При создании учетной записи права данной записи должны быть ограничены в части запрета внешней телефонной связи. Администратор должен иметь возможность закрепить предоставленные Исполнителем телефонные номера за учетными записями пользователей в личном кабинете и установить разрешения на внешнюю входящую и исходящую телефонную связь.

      - Предоставление внешней телефонной связи должно соответствовать техническим нормам и стандартам, установленным Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации, закону «О связи» от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ, Правилам оказания услуг телефонной связи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 и иным нормативным и законодательным актам.

      - Тарификация оказания внешней связи должна осуществляться в конце отчетного периода в зависимости от выбранного тарифного плана.

      - Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты с учетом продолжительности телефонного соединения, должна отсчитываться Исполнителем с момента ответа вызываемого абонента или оборудования, заменяющего абонента в его отсутствие. Телефонное соединение продолжительностью менее 2 секунд не должно учитываться в объеме оказанных услуг. Продолжительность каждого соединения свыше 2 секунд округляется с точностью до минуты в большую сторону.

    - Требования к пользовательскому интерфейсу ВАТС.

- Должно поддерживать вертикальное и горизонтальное масштабирование пользовательского интерфейса без необходимости доработки кода (с возможностью адаптации интерфейса под экран мобильного устройства).

- Должно быть наличие русифицированного интерфейса (поддержка Unicode обязательна).

- Для всех компонентов решения должен быть разработан удобный и интуитивно понятный интерфейс с целью обеспечить эффективность работы Пользователя, заключающейся в повышении скорости и простоты выполнения операций.

- Загрузка страницы интерфейса не должна быть более 10 секунд. Превышение этого времени отклика страницы считается неисправностью WEB-интерфейса системы.

- При эксплуатации устаревшей версии браузера пользователю должно отображаться уведомление о необходимости обновить браузер до актуальной версии.

- Веб-приложение должно поддерживать корректное взаимодействие в следующих браузерах:

- Internet Explorer (Edge) (три последние версии браузера);

- Opera (две последние версии браузера);

- Mozilla Firefox (10 последних версий браузера);

- Google Chrome (10 последних версий браузера);

- Safari (три последние версии браузера);

- Yandex Browser (три последние версии браузера).

    - Требования по обеспечению мониторинга оказания Услуги

С целью мониторинга оказания Услуги Исполнитель должен обеспечить:

  - Отображение в режиме реального времени в Личном кабинете пользователя в роли Администратор статуса нахождения в сети ТА пользователя (доступность ТА пользователя для Платформы);

  - Доступ в режиме реального времени в Личном кабинете пользователя в роли Администратор в журнал вызовов пользователя и в журнал вызовов домена с отображением в них завершенных входящих и исходящих, незавершенных, пропущенных вызовов с указанием основных параметров телефонных соединений (время, дата, длительность, входящий и исходящий номера и т.д.);

  - Возможность осуществления пользователем вызова на тестовый телефонный номер на Платформе Исполнителя и обеспечение эхо (сам себя слышу) при установлении телефонного соединения (для контроля качества телефонных соединений).

  - Мониторинг должен осуществляться в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

  - Требования к качеству оказываемой Услуги.

Качество Услуги должно соответствовать:

- ГОСТ Р 53724-2009. Качество услуг связи. Общие положения;

- ГОСТ Р 53727-2009. Качество услуг «Местная телефонная связь». Показатели качества;

- ГОСТ Р 53728-2009. Качество услуг «Передача данных». Показатели качества.

При оказании Услуги Исполнитель должен руководствоваться:

- Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ;

- «Правилам оказания услуг телефонной связи», утвержденным Постановлением                Правительства РФ № 1342 от 9 декабря 2014 г.

  - Условия оказания Услуги

    - Услуги ВАТС оказываются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

    - Услуги предоставляются в течение срока, указанного в Договоре.

    - Исполнитель должен обеспечить круглосуточный мониторинг предоставляемых Услуг.

    - Входящие\исходящие звонки между пользователями УФПС Ярославской области АО «Почта России» не оплачиваются.

  - Требования к конфиденциальности.

Исполнитель гарантирует тайну телефонных разговоров в соответствии со ст. 63 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и ст. 23 Конституции РФ.

  - Требования по приемке Услуги.

Приемка услуг осуществляется в конце отчетного периода на основании отчетных документов, предоставляемых Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями договора.

  - Требования по передаче Заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанной Услуги)

    - Отчётность по предоставляемым услугам.

По истечении отчетного периода Исполнитель организует доставку Заказчику документов (акт оказанных услуг, счет на оплату и счет-фактуру), оформленных в соответствии с действующим законодательством. Контактная информация, адреса доставки документации и реквизиты УФПС Заказчика указаны в Приложении № 5. Сроки предоставления отчетных документов определяются условиями договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ

Не предъявляются.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 8.1.	Наличие подключения ВАТС к СОРМ.

  - Программное обеспечение ВАТС должно соответствовать требованиям «Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» созданного в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень функциональных возможностей услуги ВАТС | 13 |
| 2 | Единый план телефонной нумерации в ЕКТС Заказчика | 17 |
| 3 | Детализированный отчёт | 24 |
| 4 | Контактная информация и реквизиты УФПС Заказчика | 25 |
| 5 | Требования к тарифному плану | 25 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень функциональных возможностей услуги ВАТС

- Таблица 1. Основные функциональные возможности

| № п/п | Функция | Описание функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление вызовами |  |
| 1.1 | Прямой вызов | Функция позволяет выделить для пользователя отдельный телефонный номер в коде ABC. С этого номера телефона все вызовы переадресовываются на контактные номера телефонов такого пользователя |
| 1.2 | Параллельный вызов | Соединение с пользователем происходит одновременно на все контактные номера пользователя |
| 1.3 | Переадресация по не ответу | При не ответе пользователя на вызов по контактному номеру с большим приоритетом вызов переадресуется на следующий контактный номер пользователя с меньшим приоритетом |
| 1.4 | Переадресация по не доступности | При недоступности пользователя по контактному номеру с большим приоритетом соединение переадресуется на следующий контактный номер пользователя с меньшим приоритетом |
| 1.5 | Безусловная переадресация | Соединение с пользователем происходит по контактному номеру с наибольшим приоритетом |
| 1.6 | Переадресация по расписанию | Соединение с пользователем происходит по контактным номерам в соответствии с установленным расписанием вызовов |
| 1.7 | Перевод вызова (CallForwarding) | Во время разговора пользователь может вручную перенаправить вызов на любой внешний или внутренний номер телефона или на группу пользователей |
| 1.8 | Удержание вызова (CallWaiting) | Вызов пользователя, с которым ведется разговор, может быть поставлен на удержание. Если ведется конференция, разговор с остальными собеседниками продолжится |
| 1.9 | Списки вызовов (CallBlocking) | «Черный список» – звонящие с номеров телефонов, попавших в эту группу, будут всегда слышать сигнал «занято». «Белый список» – пользователям будут распределяться только те входящие вызовы, которые указаны в данном списке |
| 1.10 | Повторный вызов (Redial) | Повторный вызов последнего набранного номера телефона осуществляется нажатием клавиши вызова. Также пользователь имеет возможность просматривать список последних набранных телефонных номеров |
| 1.11 | Перехват вызова | Данная функция предоставляет возможность пользователю ответить на вызов, поступающий на другого пользователя, при условии, что они находятся в одной группе перехвата вызовов. Для «перехвата» вызова необходимо набрать на телефонном аппарате комбинацию клавиш, которая настраивается в Личном кабинете управления Услугой |
| 1.12 | Возможность назначить прямой входящий номер для сценария IVR | Возможность принимать входящие вызовы с одновременной переадресацией на несколько внешних телефонных номеров. Вызовы на некоторые из этих номеров можно перенаправить на различные IVR-сценарии |
| 1.13 | Возможность назначить прямой входящий номер для группы | Возможность принимать входящие вызовы с переадресацией на телефонный номер, присвоенный группе пользователей. Вызовы, поступившие на этот номер телефона, будут распределены на пользователей группы по заданным правилам распределения. В случае если никто не ответит на вызов, он будет перенаправлен в групповую голосовую почту |
| 1.14 | Сценарии автоматического обслуживания входящих вызовов (IVR) | Возможность создания сценариев обслуживания любой сложности. Это могут быть автоинформаторы, системы распределения вызовов |
| 1.15 | Определение номера | Возможность для пользователя увидеть номер телефона вызывающего его пользователя(доступность функции зависит от возможностей пользовательского оборудования) |
| 1.16 | Настройка «Рабочих часов» | Возможность настраивать варианты обработки вызовов, поступающих в офис Заказчика, в зависимости от времени. Заказчик может указать, по каким номерам телефонов и в какое время он доступен |
| 1.17 | Ведение журнала вызовов | Пользователь может посмотреть историю своих вызовов за определенный период, а Администратор домена получает доступ к отчету обо всех вызовах |
| 1.18 | Сведения о присутствии BLF (BusyLampField) | Поддержка функции SIP-телефонов, позволяющей отслеживать текущее состояние линий других пользователей с помощью светящихся индикаторов на кнопках(доступность функции зависит от возможностей пользовательского оборудования) |
| 1.19 | Автоматическая конфигурация (AutoProvision) | Автоматизация централизованного управления настройками SIP-телефонов(доступность функции зависит от возможностей пользовательского оборудования) |
| 1.20 | Уведомление о вызове | При входящем вызове в Программном телефоне появляется всплывающее информационное окно, в котором отображаются имя и номер телефона вызывающего абонента. |
| 1.21 | Выборочная запись разговоров | Организация записи и хранения разговоров выбранных пользователей с возможностью прослушивания(оператор, администратор) записей и сохранения файлов с записями из Веб-интерфейса управления Услугой. |
| 1.22 | Телефонная книга | Загрузка телефонного справочника в систему. Исходный Файл в формате Excel. Применение сценариев к контактам из списка. |
| 1.23 | FMC | Объединение в единую корпоративную телефонную сеть коротких номеров Услуги и Мобильных номеров исполнителя самостоятельно Администратором услуги в WEB-интерфейсе управления Услугой. В журналах входящих и исходящих вызовов должны отображаться записи по Мобильным номерам исполнителя, подключенным к FMC. |
| 1.24 | Включение голосового информирования во время ожидания | Абонент, ожидающий ответ или поставленный в очередь будет с определённой очерёдностью информирован выбранной аудио-записью |
| 2 | Управление голосовыми сообщениями |  |
| 2.1 | Голосовой почтовый ящик для группы пользователей | Возможность установить голосовой почтовый ящик общий для группы пользователей. Голосовые сообщения могут быть прослушаны Администратором и Оператором в Личном кабинете и пересланы на почтовый ящик любого пользователя |
| 2.2 | Голосовой почтовый ящик персональный | Возможность установить голосовой почтовый ящик каждому пользователю длительностью не менее 300 секунд. Голосовые сообщения могут быть прослушаны пользователем в Личном кабинете и через ТА |
| 2.3 | Оповещение о приходе нового голосового сообщения | Уведомление в телефоне, если в голосовом почтовом ящике имеются непрочитанные сообщения(доступность функции зависит от возможностей пользовательского оборудования) |
| 2.4 | Voice-mail to e-mail | Голосовые сообщения автоматически конвертируются в звуковой файл, прикрепляются к письму и отправляются на указанный электронный почтовый ящик пользователя |
| 3 | Функции мультимедиа |  |
| 3.1 | Аудиоконференция в режиме по требованию (Ad-hoc) | Организация голосовой конференции между несколькими пользователями. В конференции могут принимать участие как пользователи, так и абоненты ТфОП |
| 3.2 | Аудиоконференция в режиме селекторного совещания | Позволяет производить планирование и автоматический вызов участников конференции, предоставляет пользователю интерфейс управления конференцией |
| 3.3 | Аудиоконференция в режиме подключения к серверу | Позволяет подключаться участникам к преднастроенной виртуальной комнате с помощью логина и пароля (пин кода) |
| 3.4 | Загрузка голосовых приветствий через Веб-интерфейс | Загрузка через Веб-интерфейс Личного кабинета файла с приветствием, которое будет воспроизводиться при входящем звонке |
| 3.5 | Запись голосовых приветствий через телефон | Запись через телефон голосового приветствия, которое будет воспроизводиться при входящем звонке |
| 3.6 | Персональные голосовые приветствия | Возможность записать приглашение голосовой почты в формате MP3 или WAV и загрузить его на сервер через Веб-интерфейс Личного кабинета |
| 4 | Дополнительные функции |  |
| 4.1 | Шеф-секретарь | Секретарь может принимать, и направлять вызовы на руководителя. У секретаря отображается занятость линии руководителя. Руководитель может включить в конференцию секретаря. Только определенные пользователи могут напрямую звонить руководителю(доступность функции зависит от возможностей пользовательского оборудования) |
| 4.2 | Музыка вместо гудков | Возможность назначать мелодии, которые будут проигрываться вместо гудков в телефонной трубке вызывающего пользователя |
| 4.3 | Музыка в ожидании (MusicOnHold) | При постановке линии с пользователем на удержание вызова идет воспроизведение этому пользователю музыки |
| 4.4 | Получение факса | Возможность получать и просматривать факсовые документы из Личного кабинета |
| 4.5 | Отправка факса (Web2Fax) | Возможность выполнить из Личного кабинета отправку факсов, загрузив документ для отправки и указав телефонный номер |
| 4.6 | Обратный вызов | В случае занятости линии идет информирование о поступлении вызова. При нажатии кнопки ТА организуется обратный вызов на номер пропущенного вызова |
| 4.7 | Интеграционный API | Опция предоставляет возможность подключения внутренних информационных систем для увеличения эффективности и качества бизнес-процессов |
| 4.8 | Интеграция с СRM | Интеграция с СRM – это реализованный модуль, который позволяет интегрироваться напрямую с CRM |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Единый план телефонной нумерации в ЕКТС Заказчика

- С целью обеспечения единого непересекающегося номерного пространства используются следующие правила нумерации в ЕКТС:

- Для корпоративных вызовов (между доменами) использовать 8-значную нумерацию формата «8-СС-В-АААА» (корпоративные номера), где:

- «8» - префикс выхода в корпоративную VoIP-сеть, см. примечание 1;

- «СС» - код региона (таблица 1);

- «В» - номер зоны, см. примечание 3;

- «АААА» - локальный номер пользователя внутри одного домена;

- Для выхода в ТфОП использовать префиксы:

  - «0» - выход на телефонные номера Российской Федерации;

  - «00» - выход на телефонные номера отличных от Российской Федерации стран;

- Для выхода на номера служб местной экстренной помощи использовать наборы:

- «101» - Пожарная охрана и спасатели;

- «102» - Полиция;

- «103» - Скорая помощь;

- «104» - Аварийная служба газовой сети;

- «112» - Единый номер экстренных служб.

Примечания:

  - С целью упрощения инициализации обратного вызова по КТС номер вызывающего пользователя определяется корпоративным номером в формате «8-СС-В-АААА»;

  - Коды регионов «СС» предоставлены в таблице 1;

Таблица 1 ― Коды регионов «СС»

| Ярославская область | 76 |
| --- | --- |

  - Номера зон «В» определяются согласно таблице 2.

Таблица 2 – Номера зон «В».

| Назначение объекта | Наименование подразделения Заказчика | Номер зоны |
| --- | --- | --- |
| Бэк-офис | АУП, МР, УФПС | «0» |
|  | Почтамт, ЦАИТС | «1» - «2» |
| Фронт-офис | ОПС 1-5 классов и пр. | «3» - «6» |
| Объекты логистики | АСЦ, МСЦ, ЛЦ, ПЖДП, АОПП, ММПО, EMS, Автобазы и пр. | «7-8» |
| Резерв |  | «9» |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Соглашение об уровне обслуживания

- Предмет соглашения.

Данное Соглашение об уровне обслуживания (далее – «Соглашение») устанавливает нормативные значения параметров качества оказания Услуги и определяет способ расчета стоимости Услуги.

- Определение недоступности и неисправности.

Под неисправностью понимается состояние платформы Исполнителя, которое не обеспечивает или может привести к необеспечению гарантируемых значений параметров качества Услуги.

Под недоступностью понимается состояние Услуги, когда она не готова к эксплуатации или её эксплуатационные характеристики не соответствуют установленным ТЗ.

Отключения (перерывы), вызванные любой из перечисленных ниже причин, не классифицируются как недоступность или неисправность единичной услуги и не являются основанием для заявления Заказчиком прав на получение перерасчета оплаты Услуги:

  - работа на оборудовании по запросу Заказчика;

  - тестирование единичных услуг по запросу Заказчика в случае, когда не было выявлено никакой неисправности или недоступности;

  - неисправности или дефекты оборудования Заказчика;

  - нарушение Заказчиком правил эксплуатации оборудования и программного обеспечения;

  - форс-мажор, в соответствии с условиями Договора.

При оказании Услуги Исполнитель должен обеспечить выполнение показателей качества оказания Услуги не менее целевых, указанных в таблице 2.

- Приоритеты инцидентов.

В случае возникновения недоступности или неисправности Услуги Заказчик обращается в техническую поддержку Исполнителя, Исполнитель открывает заявку на решение инцидента по оказанию Услуги и осуществляет решение инцидента в течение СРИ не более значений номинальных СРИ, указанных в таблице 1, с информированием Заказчика о ходе решения инцидента по запросу Заказчика и по факту устранения недоступности или неисправности.

Инциденты подразделяются на следующие приоритеты по степени срочности их решения:

    - Первый приоритет: полная или частичная недоступность Услуги для всех Клиентов; Полная недоступность Web-интерфейса для всех Пользователей; полная недоступность Услуги для одного Клиента;

    - Второй приоритет: периодически возникающая или частичная недоступность Услуги для одного Клиента; Полная недоступность Web-интерфейса для отдельного пользователя; Частичная недоступность функционала Web-интерфейса, влияющее на предоставление Услуги;

    - Третий приоритет: любая неисправность, не приводящая к недоступности оказания Услуги, но влияющая на параметры качества Услуги; частичная недоступность функционала Web-интерфейса, не влияющее на предоставление Услуги.

В зависимости от приоритета инцидента срок решения должен быть в рамках показателей, приведенных в таблице 1.

- Таблица 1 – Сроки решения Инцидентов.

| Наименование приоритета | Номинальный СРИ | Время проведения работ (время места оказания Услуги) |
| --- | --- | --- |
| Первый | 4 часа | Круглосуточно |
| Второй | 8 часов | Круглосуточно |
| Третий | 24 часа | С понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45 за исключением нерабочих праздничных дней. |

- Методика расчета стоимости Услуги.

  - Расчет стоимости Услуги по Договору.

Стоимость Услуги по Договору (SD) за отчетный период рассчитывается путем сложения стоимости Услуги за отчетный период по каждому ТОСП, в отношении которого оказывалась Услуга:

SD= i=1KSi

Где:

Sk– стоимость Услуги по i-ому ТОСП за отчетный период.

K– количество ТОСП.

  - Расчет стоимости Услуги по ТОСП.

Стоимость Услуги по ТОСП за отчетный период (S) рассчитывается по формуле:

S= Sб-Sн-Sкч+ППS=Бсу*ИПО

Где:

Sб – базовая стоимость Услуги по ТОСП в отчетном периоде.

Sн – снижение стоимости оказания Услуги по ТОСП вследствие неполного отчетного периода (неоказанные ед. услуги)

Sкч – снижение стоимости оказания Услуги по ТОСП вследствие нарушения показателей качества (некачественно оказанные услуги)

ПП – повременная плата за Услугу по ТОСП в отчетном периоде.

    - Расчет базовой стоимости Услуги.

Базовая стоимость Услуги по ТОСП в отчетном периоде рассчитывается по формуле

Sб=i=1nRi

Где:

Ri– абонентская плата (тариф) i-ой услуги (например: городской номер, переадресация или запись разговора и т.д.);

n– количество услуг по ТОСП в отчетном периоде.

    - Расчет снижения стоимости оказания Услуги вследствие неполного отчетного периода

Снижение стоимости оказания Услуги по ТОСП вследствие неполного отчетного периода (неоказанные услуги) рассчитывается по формуле:

Sн=i=1nRi×Kврi

Где:

n– количество услуг по ТОСП в отчетном периоде;

Kврzi	– коэффициент времени оказания i-ой услуги.

      - Коэффициент времени оказания услуги.

Коэффициент времени оказания единичной услуги в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

Kвр=1-ToT

Где:

To– время оказания услуги в отчетном периоде;

T– продолжительность отчетного периода.

    - Расчет снижения стоимости оказания Услуги вследствие нарушения показателей качества.

      - Расчет снижения стоимости оказания Услуги по ТОСП вследствие нарушения показателей качества.

Снижение стоимости оказания Услуги по ТОСП вследствие нарушения показателей качества обслуживания (некачественно оказанные ед. услуги) рассчитывается по формуле:

Sкч= Sб – S н×1-ИПК100%

Где:

Sб– базовая стоимость Услуги по ТОСП в отчетном периоде;

S н– снижение стоимости оказания Услуги по ТОСП вследствие неполного отчетного периода (неоказанные услуги);

ИПК	– значение интегрального показателя качества оказания Услуги по ТОСП за отчетный период.

      - Расчет интегрального показателя качества.

Интегральный показатель качества оказания Услуги по ТОСП за отчетный период (ИПК) рассчитывается по формуле:

ИПК=max⁡0;Σy=14ПКy4

Где:

ПКy	– значение i-ого показателя качества;

y– номер по порядку показателя качества в соответствии с таблицей 2.

- Таблица 2 - Целевые значения показателей качества.

| № п/п | Наименование показателей качества | Весовой коэффициент (W) | Целевое значение (ЦПК) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность единичных услуг | 160 | 99,90% |
| 2 | Показатель качества устранение инцидентов | 0,5 | 100% |
| 3 | Показатель качества выполнения запросов на изменения | 0,5 | 100% |
| 4 | Показатель корректности выполнения запросов на решение инцидента | 0,5 | 100% |

      - Расчет показателя качества.

Показатель качества оказания Услуги по ТОСП за отчетный период (ПКy) рассчитывается по формуле:

ПКy= 100%,  если ФПK ≥ ЦПКy100%-100%-ФПКy×Wy,  если ФПK <ЦПКy

Где:

ФПКy	– фактическое значение y-ого показателя качества в %;

ЦПКy	– целевое значение y-ого показателя качества в соответствии с таблицей 2;

Wy– весовой коэффициент y-ого показателя качества в соответствии с таблицей 2;

y– номер по порядку показателя качества в соответствии с таблицей 2.

      - Расчет фактического показателя качества доступности услуг.

Показатель фактической доступности услуг за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФПК1=1-  i=1nСРИii=1nToi×100%

Где:

СРИi– СРИ для инцидентов 1 приоритета, вызванные недоступностью i-ой услуги за отчетный период;

Toi– время оказания i-ой услуги за отчетный период;

n– количество услуг по ТОСП в отчетном периоде.

      - Расчет показателя качества устранения инцидентов

Показатель качества устранения инцидентов (ФПК3) рассчитывается за отчётный период по формуле:

ФПК2=DСРИWСРИ×100%

Где:

DСРИ 	– общее количество заявок на решение инцидента, выполненных Исполнителем в срок не более номинального СРИ в отчетном периоде;

WСРИ – общее количество заявок на решение инцидента, выполненных Исполнителем в отчетном периоде.

При отсутствии заявок на решение инцидента в отчетном периоде показатель ФПК3 устанавливается в размере 100%.

      - Расчет показателя корректности выполнения заявок на решение инцидента.

Показатель корректности выполнения обращений (ФПK5) с одним классом обслуживания по ТОСП рассчитывается в отчетном периоде по формуле:

ФПK4=1-DWD×100%

Где:

D– количество необоснованно или ошибочно отклоненных Исполнителем или возвращенных Заказчиком в работу Исполнителю из решенных заявок в отчётном периоде;

WD	– общее количество решенных, Исполнителем заявок в отчетном периоде.

При отсутствии заявок в отчетном периоде показатель ФПК4 устанавливается в размере 100%.

    - Расчет повременной платы за Услугу.

Повременная плата за Услугу (ПП), потребленная пользователями ТОСП за отчетный период рассчитывается по формуле:

ПП=i=1nVi×Ri

Где:

n– количество тарифицируемых параметров услуг с повременной платой за вызовы по внешней телефонной связи;

Vi– суммарный объем завершенных исходящих вызовов по внешней телефонной связи, осуществленных пользователями ТОСП за отчетный период по i-ому тарифицируемому параметру, мин;

Ri– тариф по i-ому тарифицируемому параметру с повременной платой за вызовы, руб/мин.

Приложение № 4

к Техническому заданию

Контактная информация и реквизиты УФПС Ярославской области

| № пп | Наименование обособленных подразделений | Адрес доставки документации | Контактные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС Ярославской области | 150003, г. Ярославль, Советская 34а | Астафьев Александр Николаевич Раб. 8(4852) 500-687 доб. 2510 Alexandr.Astafev@russianpost.ru |

Приложение № 5

к Техническому заданию

Требования к тарифному плану

| № п/п | ТАРИФ на услугу "Виртуальная АТС" Состав единицы услуги | Единица услуги | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество городских номеров* | Штука | Не менее 1 |
| 2 | Количество пользователей ВАТС* | Штука | Не менее 30 |
| 3 | Объем пакета минут (расходуется на исходящие и переадресованные вызовы на территории Российской Федерации)* | Минута | Не менее 20000 |
| - Дополнительные составляющие к тарифу на услугу "Виртуальная АТС" |  |  |  |
| № п/п | Состав единицы услуги | Единица услуги | Количество |
| 1.1 | Единовременная плата за выделение дополнительного номера в коде АВС | Штука | 1 |
| 1.2 | Абонентская плата за каждого пользователя ВАТС (сверх тарифа), в месяц | Штука | 1 |
| 1.3 | Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации (в том числе в пределах Ярославской области) | Минута | 1 |
| 1.4 | Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи на территории Российской Федерации | Минута | 1 |
| 1.5 | Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи на номера сети фиксированной связи в пределах Ярославской области | Минута | 1 |
| 1.6 | Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC, в месяц | Штука | 1 |

* Указанное количество не является безусловным и указано на момент проведения закупочных процедур. Может меняться по инициативе Заказчика в течении срока исполнения Договора.