Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 28.92.27 Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения…………………………………………………………………………………3

1.1.	Обозначения и сокращения……………………………………………………………….3

1.2.	Наименование закупаемой продукции…………………………………………………...4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции…………………………………………….4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3 Требования к качеству продукции …………………………………………………...6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора……………………………………………………………………………………………….20

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АО «ТК РусГидро» | Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» |
| --- | --- |
| ТС | Транспортное средство |
| ТТ | Технические требования |
| VIN | Идентификационный номер транспортного средства |
| ПД | Проект договора |
| ТР ТС | Технический регламент Таможенного союза |
| ФЗ | Федеральный закон Российской Федерации |
| ПП | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| КПП | Коробка переключения передач |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| СанПин | Санитарные нормы и правила |
| ПСМ | Паспорт самоходной машины |
| ЭПСМ | Электронный паспорт самоходной машины |
| МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 28.92.27 Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение подвижным составом Камчатского Филиала АО «ТК РусГидро» в целях исполнения обязательств по договору оказания транспортных услуг.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

### Поставляемая Продукция, должна иметь сертификат одобрения типа транспортного средства, выданного органом сертификации транспортных средств Российской Федерации (в составе предложения, участник представляет копию указанного сертификата).

#### Иные требования и сведения общего характера

### Продукция должна быть новой и ранее не используемой.

### В случае указания в настоящих ТТ (включая приложения к ним) товарных знаков, марок, производителей, Участник вправе предложить эквиваленты с характеристиками, соответствующими заявленным в Таблице 3.

### Всё дополнительное оборудование должно быть установлено на ТС, иметь срок гарантии не менее срока гарантии завода изготовителя ТС, быть в рабочем состоянии. В сервисной книжке должны быть сделаны соответствующие отметки об установленном доп. оборудовании.

### Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей и т.д.), подтвердить выполнение работ по гарантийному и предпродажному обслуживанию поставляемой Продукции на любом авторизованном техническом центре.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 28.92.27 Экскаватор-погрузчик | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Экскаватор-погрузчик | С даты подписания договора | Не более 90 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к месту поставки Продукции.

- Таблица 2.2. «Требование к месту поставки продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Количество единиц Продукции | Место поставки Продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 28.92.27 Экскаватор-погрузчик | 1 | РФ, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, 16 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

3.1. Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1.): ОКПД 2: 28.92.27 Экскаватор-погрузчик для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| - Общие требования к Продукции |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставляемые ТС в отношении используемого шасси, должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации. | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf) | Согласие с требованием | Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  |  |
|  | На момент поставки ТС должны иметь | Паспорт самоходной машины или Электронный самоходной машины, руководство по эксплуатации, Сервисная книжка. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к гарантии на Продукцию | Гарантийный срок на транспортное средство соответствует гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи Заказчику. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к предпродажной подготовке | Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре) | Согласие с требованием | Предоставление соответствующих подтверждающих документов |  |  |
|  | - Размеры и вес |  |  |  |  |  |
|  | Тип | Экскаватор-погрузчик | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Длина, мм | Не менее 6000 и не более 7100 | указание характеристик |  |  |  |
|  | Ширина без учета боковых зеркал, мм | Не менее 2300 и не более 2400 | указание характеристик |  |  |  |
|  | Высота, мм | Не менее 3600 и не более 3750 | указание характеристик |  |  |  |
|  | Эксплуатационная масса, кг | Не менее 9500 и не более 9800 | указание характеристик |  |  |  |
| - Двигатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий объем, см3 | Не менее 4400 | указание характеристик |  |  |  |
|  | Максимальная мощность, кВт | Не менее 70 | указание характеристик |  |  |  |
|  | Максимальный крутящий момент, Нм | Не менее 400 | указание характеристик |  |  |  |
|  | Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, рядный, с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA или выше | указание характеристик |  |  |  |
|  | - Потребление топлива |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива | Дизельное | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Вместимость топливного бака, л | Не менее 130 | указание характеристик |  |  |  |
|  | - Трансмиссия |  |  |  |  |  |
|  | Тип КПП | Гидромеханическая | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Колесная формула | 4х4, 4WS | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Число передач | Не менее 4 вперед, 4 назад | указание характеристик |  |  |  |
|  | Радиус поворота по внешнему колесу, мм | Не более 4850 | указание характеристик |  |  |  |
|  | Радиус поворота по кромке ковша, мм | Не более 5200 | указание характеристик |  |  |  |
| - Рулевое управление |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип | С усилителем руля и регулировкой по углу наклона | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | - Тормозная система |  |  |  |  |  |
|  | Тип рабочего тормоза | Мокрый, дисковый | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Привод рабочего тормоза | Гидравлический | Согласие с требованием |  |  |  |
| - Колеса и шины |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип шин | Камерного или бескамерного типа | указание характеристик |  |  |  |
|  | Размер шин | 16.9-28 12RP TL | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Сезонность шин | Зимние | Согласие с требованием |  |  |  |
| - Гидравлическая система |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Номинальное давление гидравлической жидкости в системе, Бар | Не менее 230 | указание характеристик |  |  |  |
| 9.2. | Главный гидравлический насос, производительность, л/мин | Аксиально-поршневой | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.3. | Производительность главного гидравлического насоса, л/мин | Не менее 165 | указание характеристик |  |  |  |
| - Характеристики погрузочного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Тип ковша | Челюстной | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.2. | Емкость ковша, м3 | Не менее 1.1 | указание характеристик |  |  |  |
| 10.3. | Ширина ковша, мм | Не менее 2400 и не более 2500 | указание характеристик |  |  |  |
| 10.4. | Грузоподъемность на максимальной высоте, кН | Не менее 30 | указание характеристик |  |  |  |
| 10.5. | Вырывное усилие ковша, кН | Не менее 60 | указание характеристик |  |  |  |
| 10.6. | Максимальная высота выгрузки, мм | Не менее 2700 | указание характеристик |  |  |  |
| 10.7. | Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте, 0 | Не менее 45 | указание характеристик |  |  |  |
| 10.8. | Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм | Не менее 550 | указание характеристик |  |  |  |
| 10.9. | Грузоподъемность на уровне земли, кН | Не менее 50 | указание характеристик |  |  |  |
| 10.10. | Максимальная глубина заглубления, мм | Не менее 30 | указание характеристик |  |  |  |
| - Характеристики экскаваторного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Вместимость ковша по ISO с шапкой, м3 | Не менее 0,2 | указание характеристик |  |  |  |
| 11.2. | Ширина ковша, мм | Не менее 600 и не более 650 | указание характеристик |  |  |  |
| 11.3. | Усилие выемки грунта на ковше, кН | Не менее 60 | указание характеристик |  |  |  |
| 11.4. | Усилие выемки грунта на рукояти, кН | Не менее 40 | указание характеристик |  |  |  |
| 11.5. | Высота выгрузки, мм | Не менее 4300 | указание характеристик |  |  |  |
| 11.6. | Угол поворота ковша, 0 | Не менее 180 | указание характеристик |  |  |  |
| 11.7. | Расстояние радиуса выгрузки на максимальной высоте от поворотного шарнира стрелы, мм | Не менее 3900 | указание характеристик |  |  |  |
| 11.8. | Тип рукояти | Телескопическая | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.9. | Дополнительное оснащение | - Быстросъёмный механизм | Согласие с требованием |  |  |  |
|  |  | - Гидролиния на рукояти, для подключения дополнительного оборудования | Согласие с требованием |  |  |  |
|  |  | - Гидромолот с рабочими характеристиками: - Рабочий поток гидравлической жидкости не менее 40 л./мин.; - Минимальный уровень ударов не менее 450 мм, Максимальный уровень ударов не менее 900 мм; - Рабочее давление не менее 120 бар. | указание характеристик |  |  |  |
| - Требования к комплектации |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Безопасность | - Антиблокировочная система ABS - Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» (согласно действующему ОТТС). | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.2. | Комплект поставки на ед. | - Медицинская автоаптечка (Приказ Минздравсоцразвития России от 08 октября 2020 года N 1080н); - Огнетушители (Приложение «В» к Приказу МЧС России №179 от 25.03.2009 года) не менее 1 шт; - ПСМ/ЭПСМ транспортного средства; - Инструкция по эксплуатации транспортного средства и дополнительного оборудования на русском языке, сервисная книжка на русском языке; - Домкрат; - Ключ баллонный; - Знак аварийной остановки; - Противооткатный упор – 1 шт.; - Комплект ТО-0 и ТО-1: Фильтр масляный – 2 шт; фильтр воздушный – 2 шт; - Комплект салонных ковриков на резиновой или полиуретановой основе – 1 комплект; - Штатная магнитола; - Кондиционер штатный с функциями обогрева и охлаждения; - Проблесковый маяк; - Система стабилизации фронтальной стрелы штатная; - Дополнительная гидролиния экскаватора; - Звуковой сигнал движения задним ходом штатный; - Табличка регистрационного знака с подсветкой. | Согласие с требованием |  |  |  |
| - Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Год выпуска | Не ранее 2025 года | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.2. | Цвет кузова | Желтый | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.3. | Цвет салона | Темных тонов | указание характеристик |  |  |  |
| - Требования к доставке |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Способ доставки до места поставки (получения) | - Доставка осуществляется силами и за счёт Поставщика до места поставки (Таблица 2.2. «Требование к месту поставки продукции» ); - Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке; - Затраты Поставщика на доставку товара к месту поставки включаются в общую стоимость товара; - Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику. - Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику. | Согласие с требованием | Предоставление актов на соответствующие виды работ |  |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требования.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение к Документации о закупке)».