- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск АО «Гидроремонт — ВКК

Лот №

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск АО «Гидроремонт — ВКК (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

№ 1520-51-2023 от 28.04.2023 Выполнение работ по строительству временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО УК «ГидроОГК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкаф силовой распределительный индивидуального исполнения, ~380/220В, навесного исполнения, с шинами N и PE, габариты 1000х600х250 мм (ВхШхГ), степень защиты IP66, в составе: - устройство автоматического ввода резерва на 100 А, ~380В, два ввода, один вывод, с контролем чередования обрыва фаз - 1 шт.; автоматические выключатели отходящих линий: - 3P OptiDin ВМ63-3С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.; - 3P OptiDin ВМ63-3С25 Iн=25 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.; - 3P OptiDin ВМ63-3С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 7 шт.; - 1P OptiDin ВМ63-1С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.; - 1P OptiDin ВМ63-1С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 10 шт.; дифференциальные автоматические выключатели отходящих линий: - 2P OptiDin VD63-22C16-A-УХЛ4 In=16А, Iотс=(5…10)In, Iут=30мА, 10кА - 3 шт. | компл. | 1 |
|  | Коробка ответвительная с 6-ю кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм, 53800 | шт. | 5 |
|  | Клеммный соединитель Wago на 5 клеммных зажимов для проводов сечением до 6мм2, 221-615 | шт. | 30 |
|  | Розетка силовая серии "Viva" 16А, ~220В, 2P+E, Schuko, с заземляющим контактом, со шторками, красного цвета, скрытой установки, 2 модуля, 45015 | шт. | 4 |
|  | Модульная настенная коробка для открытой установки розеток серии "Viva", IP55, 4 модуля, габариты (ШхГхД) 142х63х85 мм 54755 | шт. | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.-1.5. | ОКПД2 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск АО «Гидроремонт — ВКК | С даты подписания договора | В течении 50 рабочих дней с даты подписания договора |

Таблица 2.4. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.5. Таблицы 2.1): ОКПД2 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск АО «Гидроремонт — ВКК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1.1 | Шкаф силовой распределительный индивидуального исполнения, ~380/220В, навесного исполнения, с шинами N и PE, габариты 1000х600х250 мм (ВхШхГ), степень защиты IP66, в составе: - устройство автоматического ввода резерва на 100 А, ~380В, два ввода, один вывод, с контролем чередования обрыва фаз - 1 шт.; автоматические выключатели отходящих линий: - 3P OptiDin ВМ63-3С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.; - 3P OptiDin ВМ63-3С25 Iн=25 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.; - 3P OptiDin ВМ63-3С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 7 шт.; - 1P OptiDin ВМ63-1С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.; - 1P OptiDin ВМ63-1С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 10 шт.; дифференциальные автоматические выключатели отходящих линий: - 2P OptiDin VD63-22C16-A-УХЛ4 In=16А, Iотс=(5…10)In, Iут=30мА, 10кА - 3 шт. |  | Индивидуальное исполнение | ВхШхГ, мм | 1000х600х250 |
|  |  |  |  | Степень защиты, IP | IP 66 |
|  |  |  |  | Исполнение | Навесное |
|  |  |  |  | Состав | Шкаф силовой распределительный индивидуального исполнения, ~380/220В, навесного исполнения, с шинами N и PE, габариты 1000х600х250 мм (ВхШхГ), степень защиты IP66, в составе: - устройство автоматического ввода резерва на 100 А, ~380В, два ввода, один вывод, с контролем чередования обрыва фаз - 1 шт.; автоматические выключатели отходящих линий: - 3P OptiDin ВМ63-3С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.; - 3P OptiDin ВМ63-3С25 Iн=25 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.; - 3P OptiDin ВМ63-3С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 7 шт.; - 1P OptiDin ВМ63-1С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.; - 1P OptiDin ВМ63-1С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 10 шт.; дифференциальные автоматические выключатели отходящих линий: - 2P OptiDin VD63-22C16-A-УХЛ4 In=16А, Iотс=(5…10)In, Iут=30мА, 10кА - 3 шт. |
|  |  |  |  | Подключение | Согласно линейной схеме Приложение №1 |
| 1.2 | Коробка ответвительная с 6-ю кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм, 53800 |  | 53800 | ДхШхГ | 100х100х50 |
|  |  |  |  | Количество вводов | 10 |
|  |  |  |  | Степень защиты, IP | IP 55 |
|  |  |  |  | Для трубы диаметром | 20/25 мм |
| 1.3 | Клеммный соединитель Wago на 5 клеммных зажимов для проводов сечением до 6мм2, 221-615 |  | 221-615 | Тип | клемма |
|  |  |  |  | Maксимальное сечение провода | 6 мм² |
|  |  |  |  | Минимальное сечение провода | 0.5 мм² |
|  |  |  |  | Тип использования | Многоразовое |
|  |  |  |  | Количество зажимаемых проводов, шт | 5 |
| 1.4 | Розетка силовая серии "Viva" 16А, ~220В, 2P+E, Schuko, с заземляющим контактом, со шторками, красного цвета, скрытой установки, 2 модуля, 45015 |  | 45015 | Цвет | Красный |
|  |  |  |  | Степень защиты, IP | IP 20 |
|  |  |  |  | Количество модулей | 2 |
|  |  |  |  | Вид/ марка материала | Термопласт |
| 1.5 | Модульная настенная коробка для открытой установки розеток серии "Viva", IP55, 4 модуля, габариты (ШхГхД) 142х63х85 мм 54755 |  | 54755 | Количество мест | 2 |
|  |  |  |  | С кабельным вводом | Да |
|  |  |  |  | Цвет | Серый |
|  |  |  |  | Материал | Пластик |
|  |  |  |  | Степень защиты, IP | IP 55 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, 2, площадка Партизанской ГРЭС Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Партизанской ГРЭС. |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-962-845-49-60 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 36 месяцев, исчисляемый с даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта;руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |