ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по организации системы видеонаблюдения и потоковой передаче видеосигнала от камер в г. Смоленске в единую платформу видеонаблюдения Смоленской области.

1. Термины и определения

ВК - видеокамера / камера / источник формирования видеоизображений (средство видеонаблюдения).

Объект видеонаблюдения - место нахождения (установки) ВК, которое определено в соответствии с положениями настоящего Технического задания.

ЕПВН – единая платформа видеонаблюдения Смоленской области, обеспечивающая прием, обработку видеоизображений и контроль качества услуги. ЕПВН расположена на объекте заказчика по адресу: г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д.70.

2. Общие сведения

- 2.1. Предметом настоящего технического задания, далее – техническое задание, является оказание услуг по организации системы видеонаблюдения и потоковой передачи видеосигнала от камер до ЕПВН (далее – услуги).

2.2. Место оказания услуг: Места установки камер видеонаблюдения в г. Смоленске представлены в Приложении №1 к техническому заданию.

2.3. Объем услуг: Количество и тип камер представлены в Приложении №1 к Техническому заданию.

2.4. Срок оказания услуг: согласно пункту 3.2 Технического задания.

3. Назначение и цели оказания услуг

3.1. Организация системы видеонаблюдения, обеспечение круглосуточного контроля территории/объекта для повышения уровня безопасности, организация потоковой передачи видеосигнала от ВК до ЕПВН Заказчика.

3.2. Организация Исполнителем предоставления информации об объектах видеонаблюдения в ЕПВН в соответствии с Техническим заданием.

При оказании каждой из услуг Исполнитель обеспечивает:

формирование видео изображения с ВК, установленной по адресу места нахождения, определенным в соответствии с Техническим заданием.

Получение информации с ВК и передачи от нее потока видеосигнала до ЕПВН Заказчика в режиме реального времени. Одна услуга оказывается с применением одной видеокамеры.

4. Состав и сроки оказания услуг

4.1 Срок оказания услуг: Услуги по Договору оказываются Исполнителем в рамках этапов, определенных в таблице № 1 Технического задания.

Начало оказания услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания услуг по этапу № 1: 25.12.2026.

Окончание оказания услуг по этапу № 2: 12 календарных месяцев с момента подписания Акта оказания услуг по этапу № 1, но не позднее 31.12.2027.

При несдаче к 31.12.2026 первого этапа работ в полном объёме - работы не оплачиваются.

Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

4.2. Состав услуг и этапы оказания услуг

По каждой из услуг Исполнитель выполняет:

Подготовительные мероприятия в соответствии с пунктом 4.3. Технического задания.

Оказание услуги по передаче потоков видеосигнала от ВК.

Таблица 1.

Этапы оказания услуг

| Этап | Период оказания услуги | Наименование этапа |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | С даты заключения Договора по 25.12.2026* | Подготовительные мероприятия (согласно пункту 4.3. Технического задания) |
| Этап 2 | 12 календарных месяцев | Потоковая передача видеосигнала от камер до ЕПНВ |

* срок окончания первого этапа зависит от получения Технологических присоединений электропитания 220 В от ПАО «Россети» в местах установки ВК.

4.3. Подготовительные мероприятия

Подготовительные мероприятия (этап № 1) осуществляются с момента заключения Договора и до момента передачи видеопотоков с ВК в ЕПВН.

Исполнитель осуществляет следующий перечень мероприятий:

- Согласовывает установку оборудования в том или ином конкретном месте с собственником (владельцем) здания или сооружения, конструкций, на которых Исполнитель намерен осуществить установку оборудования.

- Выполняет монтаж и пусконаладку оборудования, необходимого для оказания услуг по Договору. Монтаж и пусконаладка оборудования осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания.

- Самостоятельно, при содействии Заказчика, осуществляет Технологическое присоединение 220 В к сетям ПАО «Россети».

- Организует волоконно-оптический выделенный канал передачи данных между ВК и ЕПВН с пропускной способностью, достаточной для передачи видеоинформации (из расчета не менее 5 Мбит/c на одну ВК).

- Организует передачу видеоизображения на ЕПВН.

4.4. Оказание услуг по передаче видеопотоков от ВК

Продолжительность оказания услуг для этапа № 2 составляет 12 календарных месяцев. Оказание услуг не может быть начато до завершения подготовительных мероприятий. В стоимость услуг этапа № 2 входят затраты Исполнителя по оплате электроэнергии в точках технологического присоединения по этапу №1, а также расходы по аренде мест установки оборудования у собственников (владельцев) зданий или сооружений, конструкций.

4.5	Требования к передаче изображения от ВК в ЕПВН

В рамках оказания услуг, в части передачи изображений в ЕПВН, Исполнитель должен обеспечить:

- соответствие сцен обзора ВК требованиям Заказчика к размещению ВК.

- передачу с объекта Заказчика в составе видеоизображения: даты видеосъемки в формате ДД.ММ.ГГГГ, время видеосъемки в формате «24 часа»: часы: минуты: секунды; синхронизацию часов сети Исполнителя, оборудования Исполнителя и ВК с сервером точного времени Исполнителя;

4.6. Требования к протоколам

Устройства кодирования видеосигнала (видеокамеры) должны поддерживать следующие протоколы: TCP, IPv2, RTP, RTSP, UDP, HTTP, HTTPS, SNMP, ONVIF.

Метод передачи кодированного видеосигнала по протоколу RTSP over TCP (по согласованию с Заказчиком протокол RTSP over UDP).

4.7. Требование к видеопотоку

Формат кодирования видеоданных H.264 профиль (Baseline Profile) и (или) основной профиль без использования b-кадров (Main Profile).

Режимы передачи видеопотоков: однопотоковая и (или) двухпотоковая. Поддержка режимов CBR (constant bitrate) и VBR (variable bitrate).

Частота кадров транслируемого видеопотока - 25 кадров в секунду

4.8. Разграничение зон ответственности

В зону ответственности Исполнителя входит:

- видеокамеры и сетевое оборудование;

- канал связи от камер видеонаблюдения до порта коммутатора в серверной комнате Заказчика, где расположена ЕПВН.

В зону ответственности Заказчика входит обеспечение функционирования ЕПВН и сетевая связанность с ВК, устанавливаемыми исполнителем.

5. Сдача-приемка услуг

5.1. Сдача-приемка услуг осуществляется поэтапно. Оказание услуг по этапу № 2 осуществляется только при условии завершения Исполнителем подготовительных мероприятий по монтажу оборудования, средств видеонаблюдения, организации канала связи, подключения питания 220 В.

6. Объем и сроки гарантий качества

6.1. Требования к размещению ВК

Места размещения и зоны/ракурсы обзора ВК определяются Заказчиком.

6.2. Требования к сопровождению оказываемых услуг

Исполнитель должен обеспечивать непрерывный (круглосуточный) режим оказания услуг в зоне своей ответственности по схеме: 24 (двадцать четыре) часа, 7 (семь) дней в неделю, 365 (триста шестьдесят пять) дней в году.

В случае обнаружения ухудшения параметров или качества оказания услуг Заказчик направляет Исполнителю заявку на обслуживание. Срок устранения неисправности:

- Замена ВК, коммутатора — 1 рабочий день;

- Ремонт кабельных линий — не более 3-х рабочих дней.

Исполнитель вправе запросить доступ к видеоизображениям на платформе видеонаблюдения, полученных Заказчиком в результате оказания услуг по Договору, исключительно в целях визуального контроля качества видеоизображений без права сохранения информации и передачи третьей стороне.

Техническая поддержка Исполнителя должна обеспечивать:

- обновление прошивки оборудования (по согласованию в рабочем порядке с Заказчиком);

- замену неисправного оборудования в рамках гарантийных обязательств завода изготовителя;

- проводить плановый внешний осмотр и очистку оборудования;

- проверку соединений с другими сетевыми устройствами;

- проверку основных параметров устройств;

- проверку клемных соединений;

- проверку параметров блоков питания;

- проверку надежности крепления видеокамер;

- очистку объектива видеокамер;

- проверку и регулировку фокусирования изображения видеокамер;

- корректировку сцены видеокамер;

- ремонт видеокамер.

6.3. Не подлежат оплате единицы Услуг этапа № 2, которые не оказывались в течение отчетного периода.

6.4. В случае неоказания Услуг по вине Заказчика размер платы за услугу не подлежит перерасчету.

Таблица 2. Перечень операций технологического процесса при оказании услуг

| №п/п | Наименование операции | Виды ТО | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие работы |  |  |
| 1 | Проверка эксплуатационного состояния системы | ТО плановое | Раз в месяц |
| 2 | Контроль напряжения сети питания | ТО плановое | Раз в месяц |
|  | Камера (камера, объектив, кронштейн) |  |  |
| 1 | Проверка внешнего состояния | ТО плановое | Раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности | ТО плановое | Раз в месяц |
| 3 | Восстановление разъемных и кабельных соединений | ТО неплановое | по мере необходимости |
| 4 | Регулировка фокусировки | ТО неплановое | по мере необходимости |
| 5 | Регулировка автодиафрагмы | ТО неплановое | по мере необходимости |
| 6 | Юстировка угла обзора | ТО неплановое | по мере необходимости |
|  | Источник питания 220 В |  |  |
| 1 | Проверка внешнего состояния | ТО плановое | Раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности | ТО плановое | Раз в месяц |
| Виртуальная частная сеть (ВЧС) Ethernet, построенная на основе технологии MPLS |  |  |  |
| 1 | Совокупная доступность (работоспособность) средств связи Исполнителя, задействованных в оказании Услуги, составляет не менее 99,7% в месяц | постоянно | постоянно |
| Коммутатор, PoE-инжектор |  |  |  |
| 1 | Проверка внешнего состояния. | ТО плановое | Раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности | ТО плановое | Раз в месяц |

Гарантийный срок на оказанные Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки 1 этапа.

7. Требования к расположению ВК и их характеристики

ВК следует располагать в местах со структурированной зоной прохода, например, в направлении на ворота, от ворот, на входы в здание, над входом в здание, вдоль пешеходных дорожек, аллей и т.п.;

лица людей должны быть видны в кадре;

в кадре не должно быть дающих отражения зеркальных поверхностей: стекол, зеркал и т.п.;

разрешение и объектив ВК, должны обеспечивать резкое, не замыленное изображение объекта.

Таблица 3.

Характеристики видеокамер

| № п/п | Марка (модель) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цифровая обзорная сетевая цилиндрическая камера (с кронштейном и монтажной коробкой) | - разрешение кадра 5МП (2592х1944 пикселов); - поддержка форматов, Н.265, Н.264; - поддержка протокола RTSP; - механический ИК-фильтр; - ИК-подсветка до 50 м; - два потока видео; - встроенный детектор движения; - трансфокатор, объектив моторизованный 2.7-13.5 мм с автофокусировкой; - Светочувствительность 0.006 лк; - Размер матрицы 1/2,8”. | шт. | 27 |
| 2. | Цифровая сетевая цилиндрическая камера (с кронштейном и монтажной коробкой) для распознавания лиц | - разрешение кадра 5МП (2592х1944 пикселов); - поддержка форматов, Н.265, Н.264; - поддержка протокола RTSP; - механический ИК-фильтр; - ИК-подсветка до 180 м; - два потока видео; - встроенный детектор движения, детектор лиц; - трансфокатор, объектив моторизованный 5,3-64 мм с автофокусировкой; - Светочувствительность 0.006 лк; - Размер матрицы 1/2,8”. | шт. | 10 |

8. Требования к каналу связи

Канал связи (передачи данных) от оборудования камер видеонаблюдения до ЕПВН организует Исполнитель.

Таблица 4.

Требования к каналу связи

| Тип оконечного оборудования заказчика в каждой точке | видеокамера |
| --- | --- |
| Интерфейс взаимодействия в точке присоединения | Ethernet IP VPN |
| Способ организации канала | проводная кабельная линия связи |
| Совокупная доступность сетей и оборудования узлов Исполнителя, задействованных в предоставлении услуг | не менее 99,5% в неделю |
| Процент потерянных пакетов на каналах Исполнителя, за месяц | не более 0,5% |
| Средняя сетевая задержка на каналах Исполнителя, за месяц | не более 150 мсек |

Подключение ВК должно осуществляться по оптическому каналу связи со скоростью не менее 5 Мбит/c на одну камеру.

Предоставление услуг круглосуточно 24/7 в стандартном режиме.

Информирование о перерывах связи для ремонтных и профилактических работ в стандартном режиме осуществляется за 1 (одни) сутки.

Исполнитель организовывает два изолированных VLAN для подключения видеокамер:

VLAN 1 — для передачи видеоизображения от обзорных видеокамер.

VLAN 2 — для передачи видеоизображения от камер по распознаванию лиц в защищенный контур Заказчика.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Места установки камер видеонаблюдения в г. Смоленске

| № п/п | Название | Количество камер/услуг | Тип камеры | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Лавочкина-ул.Котовского | 2 | обзорная | 54.802470, 32.009527 |
| 2 | ул.Лавочкина-ул.Чернышевского | 2 | обзорная | 54.804846, 32.006310 |
| 3 | Остановка Радищева (ул.Лавочкина) | 1 | распознавание | 54.805051, 32.005847 |
| 4 | ул.Лавочкина (д.62) | 2 | обзорная | 54.806390, 32.002877 |
| 5 | ул.Лавочкина-ул.Маршала Ерёменко | 3 | обзорная | 54.807825, 31.999672 |
| 6 | Остановка ул. Маршала Ерёменко | 2 | обзорная | 54.809881, 32.001716 |
| 7 | ул. Маршала Ерёменко поворот Магнит | 1 | обзорная | 54.810164, 32.002550 |
| 8 | Остановка "Ситники" (ул.Маршала Ерёменко) - 1 | 1 | обзорная | 54.811839, 32.007498 |
| 9 | Остановка "Ситники" (ул.Маршала Ерёменко) - 2 | 1 | обзорная | 54.811842, 32.007493 |
| 10 | Остановка ул.Авиаторов (ул.Маршала Ерёменко) - 1 | 1 | обзорная | 54.813934, 32.014375 |
| 11 | Остановка ул.Авиаторов (ул.Маршала Ерёменко) - 2 | 1 | обзорная | 54.813880, 32.014124 |
| 12 | Остановка ул. Королёвка (ул.Маршала Ерёменко) - 1 | 1 | обзорная | 54.815144, 32.020706 |
| 13 | Остановка ул. Королёвка (ул.Маршала Ерёменко) - 2 | 1 | обзорная | 54.815205, 32.021092 |
| 14 | ул. Маршала Ерёменко-ул. Валентины Гризодубовой | 3 | обзорная | 54.815318, 32.021924 |
| 15 | Остановка "Детский сад" (ул.Маршала Ерёменко) | 2 | обзорная | 54.815778, 32.027893 |
| 16 | Остановка "Магазин" (ул.Маршала Ерёменко) | 2 | обзорная | 54.815617, 32.032900 |
| 17 | ул. Маршала Ерёменко-ул.Фрунзе | 1 | обзорная | 54.815956, 32.039164 |
| 18 | ул.Лавочкина-ул.Котовского | 2 | распознавание | 54.802323, 32.009693 |
| 19 | ул.Лавочкина-ул.Чернышевского | 2 | распознавание | 54.804489, 32.007009 |
| 20 | ул.Лавочкина-ул.Радищева | 2 | распознавание | 54.805594, 32.004642 |
| 21 | ул.Лавочкина (СберБанк) | 2 | распознавание | 54.807531, 32.000329 |
| 22 | ул.Лавочкина-ул.Маршала Ерёменко | 2 | распознавание | 54.808176, 31.998884 |
| ИТОГО: |  | 37 |  |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Действие услуги начинается с момента подписания Акта оказания услуг по этапу № 1 (форма Акта оказания услуг этапа № 1 представлена в Приложении № 3 к Договору).

Расчетные периоды оказания услуг

| Номер расчётного периода | Сроки выполнения |  | Отчётная документация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |  |
| 1. | С даты сдачи 1 этапа (ежемесячно) | 31.12.2027 | Акт оказанных услуг. Отчет «Работа камер за период» |

Ежемесячная оплата оказанных услуг рассчитывается по формуле пропорционально количеству отработанных дней:

Сумма оплаты = Количество отработанных дней*   × Стоимость оказанной услуги

Количество дней в месяце

*Количество отработанных дней формируется из программного обеспечения Заказчика отчетная форма «Работа камер за период», представлена в Таблице 2

Таблица 2

Пример отчетной формы «Работа камер за период

| Продолжительность работы камер за период с 01.11.2025 по 30.11.2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ID | Название / адрес | IP / домен | Доступна | Недоступна |  |
| 1 | 0000 | г. Смоленск ул. Ленина д.100 п. 1 | 00.00.00.00 | 14 дн, 14:46:29 | 15 дн, 09:13:31 |  |
| 2 | 0001 | г. Смоленск ул. Ленина д.100 п. 2 | 01.01.01.01. | 29 дн, 23:38:23 | 0дн,00:21:37 |  |