ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи

УФПС Тюменской области, расположенного по адресу:

625015, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ершова, д.11/4

г. Тюмень, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Тюменской области» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12. | ЛСР | Локальный сметный расчет |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи УФПС Тюменской области, расположенного по адресу: 625015, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ершова, д.11/4.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения Работ

  - Место выполнения Работ: 625015, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ершова, д.11/4.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

  - Технические требования при выполнении

    - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Техническом задании.

    - Расположение мебели и оборудования, основные особенности их монтажа, потребности подключения к силовым и слаботочным сетям определить согласно утвержденному Планировочному решению.

    - Работы по ремонту включают в себя:

- ремонт внутренних помещений почтового отделения;

- ремонт тамбура запасного выхода.

Объем и перечень выполняемых Работ указан в ведомости объемов работ.

    - Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 5 штук на электронный адрес M-Lazarev@russianpost.ru Подрядчик обязан предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 5 шт. (не менее 1 раза в неделю) на виды работ, указанные в ведомости объемов работ, в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ.  После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 5 штук на электронный адрес M-Lazarev@russianpost.ru.

  - ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    - Требования по используемым отделочным материалам в экстерьере и интерьере Объекта приведены в приложениях № 1 к ТЗ.

    - Товары, материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ должны быть новые (которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты.

    - Все используемые для выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

    - Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям, предусмотренным в документации о сертификации, государственных стандартах, сохранность результатов Работ, оборудования до подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

    - Демонтаж с последующим монтажом соответствующий следующим требованиям:

Оконные блоки:

- ПВХ профиль;

- цвет – белый;

- камерность стеклопакетов соответствует локальным условиям эксплуатации;

- оконный блок сохранил теплоизоляционные свойства;

- профиль и заполнение целые;

- допускается предусмотреть замену фурнитуры;

- все окна с открывающимися элементами;

Дверной блок внутренний главного входа в ОПС из тамбура или помещений общего пользования:

- внутренний, стальной со смотровой панелью, цвет – светло-серый, серый;

- внутренний, ПВХ профиль белого цвета;

- внутренний, алюминиевый профиль цвет – белый, светло-серый, серый, синий;

- высота порога на входе или перепад высот не превышают 0,014 м;

- лицевые поверхности, профили, стеклопакеты целые, не требуют значительного ремонта. Допускается предусмотреть замену фурнитуры.

Дверной блок внутренний входов в бэк-зону ОПС из помещений, не принадлежащих к помещениям ОПС, в помещение бэк-зоны из помещения тамбура главного входа, в помещения ОПС из тамбура служебного входа (при его наличии):

- внутренний, стальной;

- лицевые поверхности целые, не требуют значительного ремонта;

- допускается предусмотреть замену фурнитуры.

Дверные блоки внутренние межкомнатные:

- гладкие, без филенок, рисунков;

- цвет – белый;

- лицевые поверхности целые, не требуют значительного ремонта;

- допускается замена наличников и фурнитуры.

Потолок:

- направляющие потолка системы «Armstrong» не деформированы, не провисают, плоскость потолка зрительно ровная, горизонтальная;

- на панелях облицовки потолка системы «Armstrong» отсутствуют следы протечек и плесени;

    - Требования к прокладке всех кабельных трасс:

- в помещениях прокладку кабеля к рабочим местам и оборудованию выполнить скрыто (за облицовкой) в стенах, перегородках и за чистовым подвесным потолком, в гофрированных и (или) гладких трубах из негорючих материалов, либо в металлорукаве в ПВХ-оболочке, закрепленных к несущим конструкциям клипсами с шагом крепления не более 500 мм (применение коробов, кабель-каналов прямоугольного сечения не допускается).

5.3. Требования к архитектурно-строительным решениям

5.3.1. Общие требования

Выполнить требования пожарной безопасности, предусмотренные:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- приказ Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации 16.09.2020      № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

    - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ  «О почтовой связи»;

    - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

    - ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

    - ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;

    - ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

    - ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;

    - ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры»;

    - ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

    - ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

    - ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

    - ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

    - ГОСТ Р 51558-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

    - ГОСТ Р 52907-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры»;

    - ГОСТ Р 55017-2021 («Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»);

    - СП 59.13330.2020 «Свод Правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

    - СНиП 35-01-2001 «Доступностний и сооружений для маломобильных групп населения»;

    - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

    - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

    - СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

    - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям»;

    - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

    - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

    - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

    - СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

    - СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

    - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

    - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

    - СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

    - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

    - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

    - СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

    - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

    - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

    - СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

    - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

    - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

    - СП 50.13330.2024  «Тепловая защита зданий»;

    - СП 63.13330.2018 (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003) «Бетонные и железобетонные конструкции»;

    - СП 59.13330.2020 (актуализированная версия СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

    - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2017 год);

    - СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

    - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.

- Условия выполнения работ

6.2.1. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет:

-	привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ;

-	использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов Работ.

6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

    - Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.

    - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

    - Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения).

    - Акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы).

    - Журнал общий ведения работ КС-6.

    - Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 12 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов Работ по текущему ремонту

отделения почтовой связи по адресу: 625015, Тюменская обл.,

г. Тюмень, ул. Ершова, д.11/4

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт помещений |  |  |  |  |
| Помещение № 30 (по плану БТИ) Тамбур |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 1,5651 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: дощатых | м2 | 1,5651 |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 0,4995 |  |
| 4 | Устройство: бетонных ступеней/разборка бетонного приступка | м3 | 0,0567 |  |
| поднятие уровня пола на 25см |  |  |  |  |
| 5 | Устройство подстилающих слоев: песчаных/толщина 10см | м3 | 0,157 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |
| 6 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных/толщина 8см, после уплотнения должно быть 5см | м3 | 0,1256 | Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм |
| 7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок/армирование сеткой 4мм, Вес сетки кладочной 50х50х4 - 3.45 кг/м². Размер ячеек – 50х50 мм | т | 0,0054165 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4 |
| стяжка |  |  |  |  |
| 8 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм/по ТЗ с заведением на плоскость стены на 100мм | м2 | 1,813 |  |
| 9 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 1,57 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)/удельная плотность 1650кг/м3 |
| покрытие Керамогранитом+плинтус из керамогранита |  |  |  |  |
| 10 | Устройство: бетонных ступеней/устройство бетонного приступка | м3 | 0,0567 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 |
| 11 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см/ за вычетом приямка под решетку | м2 | 1,78 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм,смеси сухие клеевые на цементной основе и модифицирующих добавок для укладки плитки из гранита и керамогранита, класс C2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |
| 12 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | м | 2,43 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм,смеси сухие клеевые на цементной основе и модифицирующих добавок для укладки плитки из гранита и керамогранита, класс C2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |
| 13 | Устройство подложки под ковровые покрытия насухо/решетка грязесборная | м2 | 0,6 | Грязесборная решетка «резина-скребок», 1200*500мм, 0,6кв.м. |
| Стены |  |  |  |  |
| 14 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 11,3236 |  |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм/30% от общей площади стен | м2 | 3,39708 |  |
| Защита от грибка и плесени |  |  |  |  |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 11,3236 | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C |
| Выравнивание стен |  |  |  |  |
| 17 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 11,3236 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02; Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25) |
| Окраска стен |  |  |  |  |
| 18 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 11,3236 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02; Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 |
| Откосы внутренние (дверные проемы) |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов/дверные откосы | м2 | 1,422 |  |
| 20 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску/ облицовка откосов из сэндвич панелей | м2 | 4,74 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |
| 21 | Установка уголков ПВХ на клее/по периметру дверного проема | м | 9,23 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |
| Потолок (типа Армстронг) |  |  |  |  |
| 22 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 1,57 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщ. 12 мм |
| ПОМЕЩЕНИЕ № 31 (по плану БТИ) КАБИНЕТ |  |  |  |  |
| демонтажные работы |  |  |  |  |
| окна |  |  |  |  |
| 23 | Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2/Демонтаж решеток | т | 0,0909496 |  |
| 24 | Установка туалетных полочек/Демонтаж гардин | шт | 1 |  |
| 25 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 2,2 |  |
| 26 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 27 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 4,54748 |  |
| 28 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | м2 | 1,1 |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |
| установка окна в кабинете №31 (по плану БТИ) |  |  |  |  |
| 29 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 4,54748 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2 |
| 30 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб/ Установка отливов | м2 | 2,2 |  |
| Бронирование стекол пленкой Р2А в условиях производства согласно ТЗ |  |  |  |  |
| 31 | Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной | м2 | 4,54748 |  |
| 32 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 1,1 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм |
| 33 | Установка туалетных полочек/Установка рулонных штор | шт | 1 |  |
| Откосы внутренние (оконные откосы) |  |  |  |  |
| 34 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов/оконные откосы | м2 | 1,2892 |  |
| 35 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску/ облицовка откосов из сэндвич панелей | м2 | 6,446 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |
| 36 | Установка уголков ПВХ на клее/по периметру дверного проема | м | 6,446 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |
| Наружные откосы (окна) |  |  |  |  |
| 37 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 1,9338 |  |
| 38 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности | м2 | 1,9338 | Грунтовка с высокой степенью проникновения; краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 |
| Установка двери в кабинете №31 (по плану БТИ) |  |  |  |  |
| 39 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/внутренние деревянные | м2 | 1,89 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием/ дверь типа Финской без филенок; наличник гладкий из древесины хвойных пород |
| 40 | Установка приборов: оконных/ установка дверного ограничителя | компл | 1 | Дверной напольный ограничитель |
| 41 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен/выравнивание поверхности со стороны коридора | м2 | 1,92 |  |
| Пол |  |  |  |  |
| Поднятие уровня пола на 25 см |  |  |  |  |
| 42 | Устройство подстилающих слоев: песчаных/толщина 10см | м3 | 0,95 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |
| 43 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных/толщина 8см, после уплотнения должно быть 5см | м3 | 0,665 | Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм |
| 44 | Армирование подстилающих слоев и набетонок/армирование сеткой 4мм, Вес сетки кладочной 50х50х4 - 3.45 кг/м². Размер ячеек – 50х50 мм | т | 0,032775 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4 |
| Стяжка |  |  |  |  |
| 45 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм/по ТЗ с заведением на плоскость стены на 100мм | м2 | 10,58 |  |
| 46 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 9,5 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)/удельная плотность 1650кг/м3 |
| покрытие Керамогранитом+плинтус из керамогранита |  |  |  |  |
| 47 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 9,5 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм; смеси сухие клеевые на цементной основе и модифицирующих добавок для укладки напольной и настенной плитки из гранита и керамогранита, класс C2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |
| 48 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | м | 10,4 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 49 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 10,3926 |  |
| Обшивка ГКЛВ в один слой |  |  |  |  |
| 50 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом | м2 | 34,642 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм |
| Окраска стен |  |  |  |  |
| 51 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 34,642 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02; краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 |
| Потолок (типа Армстронг) |  |  |  |  |
| 52 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 9,5 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм |
| Ремонт отопления |  |  |  |  |
| 53 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | шт | 2 |  |
| 54 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 | шт | 2 | Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, кол-во секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, макс.температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт; кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов |
| 55 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм/для обвязки радиаторов/ | м | 1,6 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм; кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |
| 56 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,7586 |  |
| 57 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 0,75862 |  |
| Светильники |  |  |  |  |
| 58 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт | 5 |  |
| 59 | Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 4 до 6 | шт | 5 |  |
| Светильник над входной дверью |  |  |  |  |
| 60 | Демонтаж: бра, плафонов | шт | 100 |  |
| 61 | Монтаж светильника: потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт | 1 | Светильник настенный НББ 04-60-002 с шарообразными плафонами из матового стекла, тип цоколя E27, мощность 100 Вт, IP54 |
| Электрика |  |  |  |  |
| 62 | Смена: выключателей | шт | 2 |  |
| 63 | Смена: розеток | шт | 3 |  |
| ОПС |  |  |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 64 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 2,5164871 |  |
| 65 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 2,5164871 |  |
| ПОМЕЩЕНИЕ №32 (по плану БТИ) ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| покрытие Керамогранитом+плинтус из керамогранита |  |  |  |  |
| 66 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 6,2 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм; смеси сухие клеевые на цементной основе и модифицирующих добавок для укладки напольной и настенной плитки из натурального камня, гранита и керамогранита, класс C2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщ. слоя 1 мм |
| 67 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | м | 7,96 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 68 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм/20% от общей площади | м2 | 5,84672 |  |
| Обшивка ГКЛВ в один слой |  |  |  |  |
| 69 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом | м2 | 29,2336 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм |
| окраска стен |  |  |  |  |
| 70 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 29,2336 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02; краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 |
| Потолок (типа Армстронг) |  |  |  |  |
| 71 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 6,2 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм |
| Светильники |  |  |  |  |
| 72 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт | 5 |  |
| 73 | Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 4 до 6 | шт | 5 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 45 Вт, световой поток 4200 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм |
| ПОМЕЩЕНИЕ№ 33 (по плану БТИ) ПОСЫЛОЧНАЯ Кладовая |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| покрытие Керамогранитом+плинтус из керамогранита |  |  |  |  |
| 74 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см/ за вычетом приямка под решетку | м2 | 16,2 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм; смеси сухие клеевые на цементной основе и модифицирующих добавок для укладки напольной и настенной плитки из гранита и керамогранита, класс C2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |
| 75 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | м | 14,98 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 76 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 10,33008 |  |
| Обшивка ГКЛВ в один слой |  |  |  |  |
| 77 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом | м2 | 51,6504 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм |
| окраска стен |  |  |  |  |
| 78 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | м2 | 51,6504 | Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая, для герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм |
| 79 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 51,6504 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224; Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |
| Обрамление уголком дверного проема |  |  |  |  |
| 80 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску/ облицовка откосов из сэндвич панелей | м2 | 1,3 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |
| 81 | Установка уголков ПВХ на клее/по периметру дверного проема | м | 10,4 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |
| Откосы внутренние |  |  |  |  |
| 82 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных/оконные откосы | м2 | 1,122 |  |
| 83 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску/ облицовка откосов из сэндвич панелей | м2 | 5,405 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |
| 84 | Установка уголков ПВХ на клее/по периметру дверного проема | м | 5,61 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |
| Потолок (типа Армстронг) |  |  |  |  |
| 85 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 16,2 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм |
| Электрика и слаботочные системы |  |  |  |  |
| 86 | Монтаж: Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 48 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |
| 87 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 48 | Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,5; Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000/ освещение |
| 88 | Монтаж выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке/ для с/у т.к. коридор не ремонтируется | шт | 2 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |
| 89 | Монтаж: Прибор или аппарат | шт | 2 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C |
| Розетки для рабочих мест и бытовые |  |  |  |  |
| 90 | Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке/Бытовые: 2шт; АРМ - 1шт | шт | 3 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |
| Выделение контрастной полосой нижней ступени крыльца |  |  |  |  |
| 91 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля /монтаж желтой сигнальной ленты/ | м | 5,1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 1,8 м |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 92 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1,1613929 |  |
| 93 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 1,1613929 |  |

Периодичность вывоза мусора устанавливается при формировании технического задания для каждой конкретной закупки.