_______________________________________________________

наименование организации

адрес организации и контактные данные (телефон, эл. почта)

ИНН/КПП _____________/______________ ОГРН ____________________

р/сч __________________ в _____________________________ (наименование банка)

к/сч _______________________ БИК __________________

Исх. № ___

От __________

Получатель: УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России»

Контактное лицо Инициатора закупки: Гужова Ольга Сергеевна

ценовое предложение

на Запрос цен на ЭТП: ______________ от ________

Телефон +7 (812) 6306333 доб. 2049

Контактное лицо (инициатор закупки): Гужова О.С. телефон +7 (812) 6306333 доб. 2049

O.Guzhova@russianpost.ru

e-mail: offer-R78@russianpost.ru

В соответствии с запросом цен товаров, работ, услуг № _________________, размещенном на электронной торговой площадке предоставляем следующее коммерческое предложение по предмету закупки «оказание услуг по ремонту лифтов для нужд УФПС Тверской области»

Лифт №728

| № п/п | Узел/Элемент | Характер дефекта, повреждения | Вид работ по ремонту | Единицы измерения | Кол-во | Цена за ед без НДС |  |  | Цена за ед. с НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабина лифта, обшивка купе кабины | Механические деформации (вмятины, нарушение геометрии) внутренней и наружной обшивки кабины от ударной нагрузки и перекоса. | Восстановление соосности кабины лифта, площадок ЭМО, частичный демонтаж/ монтаж панелей обшивки кабины, рихтовочные работы | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Решетка «Боствиг» | Деформация стоек, перекладин и направляющих роликов решетки в месте зацепления. Нарушение соосности створок. | Замена комплекта решетки “Боствиг” Регулировка хода и направляющих. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Линейка решетки «Боствиг» | Повреждение направляющей линейки (погнутость, нарушение креплений к каркасу. | Рихтовка линейки в сборе. Восстановление креплений. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Выключатели кабины и шахты (ВБ 43-02 УЗ) | Механические повреждения корпусов, износ штоков выключателей, нарушена регулировка срабатывания (зазоры). | Замена выключателей ВБ 43-02 УЗ на новые либо аналогичные. Регулировка зазоров нажатия и отключения, цепей безопасности | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Рычаги запирания распашных дверей | Деформация рычагов механизма запирания, износ осей и втулок. Нарушение геометрии прилегания ригеля к ответной планке. | Замена комплектов рычагов узла запирания (изношенных роликов осей и втулок) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Шкив ограничителя скорости | Критический износ ручья шкива (выработка по диаметру). | Замена шкива ограничителя скорости на новый. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Тяговые канаты | Коррозионные поражения по длине канатов, уменьшение высоты наружной проволоки | Полная замена тяговых канатов (всех ветвей), запасовка на КВШ и противовесе. | м.пог | 192 |  |  |  |  |  |
| 8 | Канатоведущий шкив (КВШ) | Износ ручьев КВШ, близкий к предельно допустимому (превышение глубины канавки, изменение профиля под канат). | Замена КВШ. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Редуктор главного привода | Течь масла через уплотнительные прокладки корпуса редуктора. | Замена уплотнительных прокладок верхней и задней крышки редуктора гл.привода. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень масла ниже нормы. | Замена масла редуктора | литр | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Электромагнитные пускатели главного привода | Выход из строя (подгорание контактов, механические повреждения) пускателей, отвечающих за пуск/остановку двигателя. | Замена электромагнитных контакторов на новые (либо аналогичные по току и напряжению), проверка схемы управления | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Электропроводка блокировочных цепей безопасности | Повреждение изоляции, обрывы жил, ослабление в клеммах цепей, идущих на блокировки дверей, ограничитель скорости и ловители. | Полная про звонка цепей, замена поврежденных участков проводов, пере затяжка клеммных соединений. | м.пог | 25 |  |  |  |  |  |
| 12 | Выключатели путевые ВК-200 | Коррозионные поражения, деформация механизма срабатывания | Замена | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Канат ограничителя скорости | Коррозионные поражения | Замена | м.пог | 46 |  |  |  |  |  |
| 14 | Верхняя балка портала распашных дверей шахты | Деформация (изгиб, прогиб) в центральной части верхней балки. Нарушена прямолинейность горизонтального профиля | Правка (рихтовка) с последующим усилением накладками, | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Направляющие кабины и противовеса (выверка «штихмаса») | Нарушение вертикальности и межосевого расстояния («штихмаса») направляющих кабины и противовеса вследствие ударной нагрузки и перекоса при зацеплении. | Полная инструментальная выверка, регулировка направляющих кабины (2 шт.) и противовеса (2 шт.) с использованием нивелира и шаблона «штихмаса». Зачистка стыков. | шт. | 4 |  |  |  |  |  |

Итого с учётом НДС__________

Лифт №729св-76 (грузовой с проводником, 1976 г.в.)

| № п/п | Узел/Элемент | Характер дефекта, повреждения | Вид работ по ремонту | Единицы измерения | Кол-во | Цена за ед без НДС | Цена за ед. с НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатели кабины и шахты (ВБ 43-02 УЗ) | Механические повреждения корпусов, износ штоков выключателей, нарушена регулировка срабатывания (зазоры). | Замена выключателей ВБ 43-02 УЗ на новые либо аналогичные. Регулировка зазоров нажатия и отключения, цепей безопасности | шт. | 4 |  |  |  |
| 2 | Рычаги запирания распашных дверей | Деформация рычагов механизма запирания, износ осей и втулок. Нарушение геометрии прилегания ригеля к ответной планке. | Замена комплектов рычагов узла запирания (изношенных роликов осей и втулок) | шт. | 4 |  |  |  |
| 3 | Шкив ограничителя скорости | Критический износ ручья шкива (выработка по диаметру). | Замена шкива ограничителя скорости на новый. | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Тяговые канаты | Коррозионные поражения по длине канатов, уменьшение высоты наружной проволоки | Полная замена тяговых канатов (всех ветвей), запасовка на КВШ и противовесе. | м.пог | 192 |  |  |  |
| 5 | Редуктор главного привода | Течь масла через уплотнительные прокладки корпуса редуктора. | Замена уплотнительных прокладок верхней и задней крышки редуктора гл.привода. | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Уровень масла ниже нормы. | Замена масла редуктора | литр | 20 |  |  |  |
| 6 | Электромагнитные пускатели главного привода | Выход из строя (подгорание контактов, механические повреждения) пускателей, отвечающих за пуск/остановку двигателя. | Замена электромагнитных контакторов на новые (либо аналогичные по току и напряжению), проверка схемы управления | шт. | 2 |  |  |  |
| 7 | Электропроводка блокировочных цепей безопасности | Повреждение изоляции, обрывы жил, ослабление в клеммах цепей, идущих на блокировки дверей, ограничитель скорости и ловители. | Полная про звонка цепей, замена поврежденных участков проводов, пере затяжка клеммных соединений. | м.пог | 35 |  |  |  |
| 8 | Выключатели путевые ВК-200 | Коррозионные поражения, деформация механизма срабатывания | Замена | шт. | 3 |  |  |  |
| 9 | Канат ограничителя скорости | Коррозионные поражения | Замена | м.пог | 46 |  |  |  |

Итого с учётом НДС__________

Общая стоимость за ремонт 2ух лифтов ______________

Срок действия КП составляет 6 месяцев с даты получения КП.

Руководитель (либо уполномоченное лицо)

организации-претендента                              ______________           Инициалы, Фамилия

(подпись)

Печать претендента (при наличии)