Технические требования на выполнение работ

Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2»

Лот № 0530-ОСН ПРОД-ДОХ-2026-ВНИИГ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнения работ	3

1.4. Существующее положение	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	6

2.1. Общие требования к составу и объёму разрабатываемых разделов:	6

2.2. Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:	6

2.3. Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Сети связи:	6

2.4. Требования к объемам и срокам выполнения работ	7

2.4.1.	Требования к видам и объемам работ	7

2.4.2.	Требования к срокам выполнения работ	8

2.5. Требования к качеству работ	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.	Приложения	23

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственные стандарты РФ |
| --- | --- |
| СП | Свод правил |
| СанПиН | Санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и нормы |
| ЦММ | Цифровая модель местности |
| ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| ПД | Проектная документация |
| ТЗ | Техническое задание |
| СС | Сети связи |
| ВлТЭЦ-2 | Владивостокская ТЭЦ-2 |
| ХВО | Химводоочистка |

#### Наименование закупаемой продукции

Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2».

#### Цель выполнения работ

Разработка рабочей документации по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2» выполняется в части:

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

- Сети связи;

- Ведомости объёмов работ к каждому подразделу;

в объеме, достаточном для прохождения всех необходимых согласований и экспертиз.

#### Существующее положение

Состав объектов производственного назначения, входящих в систему химводоочистки:

- Цех химводоочистки

- Склад реагентов

Уровень ответственности – повышенный (КС-3).

Нормативная сейсмичность участка по картам ОСР-2015 составляет: 
по карте А – 7 баллов, по карте В – 7 баллов, по карте С – 8 баллов.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47. | ХВО |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Перечень исходных данных, предоставляемых для разработки разделов рабочей документации:

- Отчёты о проведённых обследованиях;

- Технические условия на подключение к сетям;

- Планировки и чертежи;

Исходные данные передаются в соответствии с условиями проекта Договора.

#### Иные требования и сведения общего характера

Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение при согласовании рабочей документации с Генеральным Заказчиком.

# Требования к продукции

#### Общие требования к составу и объёму разрабатываемых разделов:

- Для всего электротехнического оборудования должна быть предусмотрена возможность реализации системы мониторинга состояния оборудования по двум каналам (основной и резервный);

- В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование.

#### Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/

- СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75 https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788797.pdf

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» https://docs.cntd.ru/document/901729631

- ГОСТ Р 21.101-2026 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm

- ГОСТ 21.001-2021. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf

- ГОСТ 21.110-2013. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf

- ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765641.pdf

- СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* https://meganorm.ru/Data2/1/4293736/4293736459.pdf

- СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/404/SP-60.pdf

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» https://docs.cntd.ru/document/573500115

#### Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Сети связи:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/

- ГОСТ Р 21.101-2026 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm

- ГОСТ 21.001-2021. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf

- ГОСТ 21.110-2013. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf

- ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765641.pdf

- СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/b4f/SP-14.13330.2018-na-registr-Rosstandart_pages_deleted.pdf

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Условная единица | 1 |
|  | Сети связи | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | С даты, следующей за датой заключения Договора | 30.12.2026 г. |
|  | Сети связи | С даты, следующей за датой заключения Договора | 30.12.2026 г. |

#### Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2».

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генподрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | - Предусмотреть модернизацию приточно-вытяжной вентиляции из коррозионностойких материалов в реагентном отделении, на складе реагентов; - Предусмотреть установку кондиционера в помещении обслуживающего персонала; - Предусмотреть в рабочей документации модернизацию приточно-вытяжной вентиляционной системы цеха и кондиционирования воздуха, помещения фильтровального зала и реагентного отделения; - Предусмотреть замену контура отопления фильтровального зала ХВО, с заменой регистров отопления; - Предусмотреть модернизацию приточно-вытяжной вентиляции из коррозионностойких материалов, модернизацию крышных вентиляторов в здании склада реагентов; - Предусмотреть замену контура отопления склада реагентов с установкой регистров, с врезкой продувочных и дренажных вентилей, с заменой арматуры на гребенке отопления; - В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование. |
|  | Сети связи | - Разработать рабочую документацию по организации в помещении щита ХВО, фильтровальном зале, насосном отделении и реагентном отделении системы видеонаблюдения. - Оснастить рабочее место начальника смены ХЦ автоматизированным рабочим местом с монитором диагональю не менее 32” для отображения информации с видеокамер. - Для организации системы видеонаблюдения и связи в реагентном отделении от существующей аппаратной связи в здании ОВК смонтировать медные и оптические линии связи и установить телекоммуникационный шкаф 15U. В шкафе установить коммутатор 24 порта PoE, источник бесперебойного питания мощностью не менее 1500 ВА, SIP-шлюз 24 порта FXS. Электропитание шкафа связи организовать по резервируемой схеме (2 независимых ввода с АВР). - В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование. |
|  | Требования к разрабатываемым комплектам рабочей документации |  |
| 1.2.3. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 1.2.4. | Сети святи | ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Требования к обеспечению контроля качества при разработке разделов рабочей документации | Нормоконтроль осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2008 нормоконтроль проектной и рабочей документации |
|  | Требования к персоналу субподрядчика |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования» Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр. Представить также исходные форматы материалов: - графический материал –dwg; - текстовый материал – doc, xls. |
|  | Сети святи | Документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи» Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок приемки | В соответствии с условиями договора |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Оформление документации | ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
|  | Ответственность и гарантии подрядчика | В соответствии с условиями договора |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Экспертиза рабочей документации | Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение согласования рабочей документации заказчиком. |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | Не требуется |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. В стоимость выполнения работ должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для выполнения работ согласно Техническим требованиям, любые другие сопутствующие расходы Субподрядчика, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с пунктом 4.1.1, не допускается.

# 5. Приложения

Приложение №1: Сметная документация, разработанная (согласованная) заказчиком.

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №1

К Техническим требованиям

Сметная документация, разработанная (согласованная) заказчиком

Приложение представлено отдельным файлом в составе документации о закупке.

Приложение №2

К Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

- Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

- Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется Субподрядчиком на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний.

- Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

- При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

- 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

- 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

- 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

- 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

- Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

- При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

- При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

- Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

- Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 4000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей

документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

- Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции,

расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на ПИР.

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы №3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 4000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ), (Приложение №2 Обоснование расчета плановой цены).

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами___ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) ________________ (ФИО)

м.п

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы

Образец 2П

Приложение № ____к договору № _____ от__________ СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) __________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ Ф.И.О.. СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации__________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.; Стоимость. 100 или количество  цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

Приложение к _(договору, дополнительному соглашению)_________________________________________ СОГЛАСОВАНО: ________________ (Подрядчик) _________________ Ф.И.О.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ Ф.И.О. СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации__________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб.______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по расчету)_____________ Всего (руб.)_______________________________________________________ __________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:______________/должность, организация/__________/подпись/_______/расшифровка подписи/ Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/_______ /расшифровка подписи/

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № пп. | Пункт назначения (туда / обратно) |  | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания руб./сут. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированванных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

| к Договору от___ ______202___ № _________ СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ СМЕТА № на проектные работы и инженерные изыскания. (наименование стройки). Заказчик. (наименование организации). Изыскательская организация. (наименование организации). Проектная организация. (наименование организации). Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.. № п/п; Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат; Обоснование; Сметная стоимость, руб.. инженерных изысканий; проектных работ. 1; 2; 3; 4; 5. I; Инженерные изыскания. Наименование сметы на инженерные изыскания; <X>. II; Проектная документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. III; Рабочая документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. Итого по видам работ; <X>; <X>. ВСЕГО; <X>. Руководитель проектной организации; ______________________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Главный инженер проекта; ________________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Начальник отдела; ____________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Заказчик. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]. |  |  |  |  |

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.