ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

внедрение "Модуля раскрытия государственного регистрационного знака" в зоне фиксации автоматических пунктов весогабаритного контроля

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «ПАК» | 4 | Шт. |
| 2 | Операционная система. Лицензия «Astra Linux Special Edition 1,8», уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), (ФСТЭК) поддержка 36 месяцев (до 2-х CPU) | 1 | Лиц. |
| 3 | Сервер | 1 | Шт. |
| 4 | ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» (модернизация ИС «Ангел: ВГК»), включая период информационно-технического сопровождения | 1 | Лиц. |
| 5 | Монтаж и пусконаладка ПАК | 4 | Усл.ед. |
| 6 | Монтаж и пусконаладка сервера и ПО | 1 | Усл.ед. |
| 7 | Пусконаладка ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» | 1 | Усл.ед. |

## 2. Требования к функциональным, техническим характеристикам и комплектации ПАК

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра или наличие функции (функционала) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав ПАК | модуль управления, камера распознающая, модуль ИК подсветки |
| 2 | Размер вычислительного модуля | Не более 400х500х210 мм |
| 3 | Вес вычислительного модуля | Не более 30кг |
| 4 | Размер камеры распознающей | Не более 400х200х200 мм |
| 5 | Вес камеры распознающей | Не более 7 кг |
| 6 | Количество мегапикселей камеры распознающей | Не менее 5MP |
| 7 | Разрешение камеры распознающей | Не менее 2448*2048 |
| 8 | Фокусное расстояние камеры распознающей | Не менее 14-50мм |
| 9 | Размер ИК прожектора | Не менее 100х100х100 мм |
| 10 | Режим излучения ИК прожектора | импульсный |
| 11 | Максимум интенсивности излучения ИК прожектора на длине волн | Не менее 850 нм |
| 12 | Обеспечение автоматической фиксации проездов ТС, без фиксации нарушений ПДД | Да |
| 13 | ПАК обеспечивает автоматическую фиксацию проездов ТС в режиме непрерывной работы при размещении стационарно на стойках, опорах и иных конструкциях. | Да |
| 14 | Синхронизация внутренней шкалы времени ПАК с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC(SU) | Да |
| 15 | Регистрация грузовых транспортных средств, находящихся в зоне видеоконтроля | Да |
| 16 | Распознавание передних и задних одно- и двухстрочных регистрационных знаков Российской Федерации | Да |
| 17 | Возможность распознавания государственных регистрационных знаков следующих стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, Узбекистан, а также других стран по запросу заказчика | Да |
| 18 | Инфракрасная подсветка | Да |
| 19 | Распознавание ГРЗ самим ПАК, без дополнительного использования серверных мощностей | Да |
| 20 | Формирование базы данных о зафиксированных фактах проездов грузовых ТС с сохранением информации о времени, дате, распознанном ГРЗ ТС, месте проезда | Да |
| 21 | Сохранение данных о зафиксированных фактах проездов грузовых ТС во внутренней энергонезависимой памяти | Да |
| 22 | Обеспечение кольцевой записи материалов | Да |
| 23 | Возможность присвоения текстового признака каждой видеокамере ПАК | Да |
| 24 | Возможность экспорта материалов в общепринятые форматы | Да |
| 25 | Мониторинг состояния по независимому от Заказчика технологическому каналу связи | Да |
| 26 | Возможность удаленного перезапуска ПАК при отсутствии связи с ним | Да |
| 27 | Обеспечение разграничения прав доступа пользователей ПАК) в соответствии с ролевой политикой для предустановленного программного обеспечения ПАК | Да |
| 28 | Обеспечение сохранности данных при потере питания | Да |
| 29 | Вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных) | не менее 93% |
| 30 | Вероятность условного распознавания ГРЗ ТС (движущихся или неподвижных) | не менее 95% |
| 31 | Вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (для чистых ГРЗ, соотв. требованиям Конвенции дорожном движении 1968 г.) | не менее 98% |
| 32 | Вероятность ошибки распознавания ГРЗ | не более 4% |
| 33 | Вероятность пропуска ТС | не более 4% |
| 34 | Вероятность появления дубликатов и фантомов | не более 0,1% |
| 35 | Передача сформированных материалов на удаленный FTP-сервер клиента | Да |
| 36 | Режим работы | круглосуточно |
| 37 | Средняя наработка на отказ | не менее 35 000 час. |
| 38 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU), мкс | ±1 |
| 39 | Доверительные границы допускаемой абсолютной погрешности определения координат местоположения комплексов, м | ±3 |
| 40 | Рабочая температура ПАК в диапазоне, не менее | от -60 до +70 °C |
| 41 | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP66 |
| 42 | Работа в режиме накопления информации при отсутствии связи с внешними аппаратно-программными (системами с последующей автоматической передачей накопленной информации при восстановлении связи | Да |
| 43 | ГЛОНАСС/GPS приемник с антенной | Да |
| 44 | Лицензия на подключение ПАК к ПО «Модуль раскрытия ГРЗ», эксплуатируемое заказчиком» | Да |

Модуль управления должен представлять собой шкаф климатический с предустановленным оборудованием, позволяющим обеспечивать подключение смежного оборудования, обработку видеопотоков от камеры, распознающей в реальном времени фиксацию проездов грузовых ТС, запись и хранение материалов, осуществлять их трансляцию на центральный сервер по различным каналам связи.

Камера распознающая должна состоять из всепогодного термокожуха, установленного в него камеры машинного зрения с объективом. Предназначена для формирования фотоизображения автотранспортного средства в виде, позволяющем осуществить считывание и дальнейшее распознание ГРЗ ТС, а также для формирования фотоизображений общего плана, содержащего объекты улично-дорожной сети, с качеством изображения, обеспечивающим достаточную доказательную базу. Вся информация с камеры идет в модуль управления для дальнейшей обработки.

Модуль ИК подсветки может состоять из одного или двух ИК прожекторов и 1 блока коммутации или может быть встроен в модуль распознающей камеры

Периодическая метрологическая поверка ПАК должна осуществляться без демонтажа с опоры. Интервал между поверками должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

## Монтаж. ПАК:

Подрядчик обязан:

- доставить ПАК до мест установки;

- смонтировать оборудование ПАК в местах размещения, указанных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию;

- выполнить подвес (прокладку) электрических кабельных линий от точки технологического присоединения к сети электроснабжения до ПАК, в случае отсутствия опор для подвеса питающего кабеля, установить железобетонные опоры типа СВ-105. Длина кабельной продукции для линии электропередачи от точки технологического присоединения до ПАК   определяется Исполнителем исходя из технических возможностей поставляемого ПАК (кабель, элементы крепления и прочие материалы предоставляются Исполнителем);

- выполнить подключение ПАК к электроснабжению на основании технических условий, предоставленных Заказчиком;

- выполнить подвес (прокладку) электрических и информационных кабельных линий между оборудованием ПАК на рубеже;

- осуществить настройку (наладку) оборудования ПАК на фиксацию проездов грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;

-    обеспечить подключение оборудования ПАК на рубеже к каналам передачи данных, предоставленными Заказчиком;

- обеспечить подключение оборудования ПАК на рубеже, с организацией канала передачи данных.

- выполнить пусконаладочные работы всего оборудования ПАК;

- выполнить проведение пробного испытания ПАК с предоставлением сформированного материала проезда грузового ТС с разных направлений в ПО;

- выполнить ввод в эксплуатацию, с предоставлением свидетельств о поверке, руководства по эксплуатации, паспортов, исполнительной документации на завершенный объект. Исполнительная документация (паспорта, руководство по эксплуатации, свидетельства) должна быть предоставлена Заказчику.

Поставщик при установке вправе использовать инновационное оборудование.

Поставщик за 2 (два) рабочих дня перед установкой ПАК предоставляет Заказчику техническую документацию (паспорт, свидетельство о поверке средства измерения, руководство по эксплуатации). Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты уведомления и предоставления технической документации производит сверку технических и эксплуатационных характеристик поставляемого ПАК на соответствие условиям описания настоящего Технического задания.

# 3. Операционная система. Лицензия «Astra Linux Special Edition 1,8», уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), (ФСТЭК) поддержка 36 месяцев (до 2-х CPU)

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Вид лицензии | Исключительная |
| Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (02.09) Операционные системы общего назначения |
| Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |

# 4. Требования к функциональным, техническим характеристикам сервера

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- |
| Количество установленных процессоров | ≥ 1 | Штука |
| Максимальное количество процессоров | ≥ 2 | Штука |
| Базовая частота каждого установленного дискретного графического контроллера | ≥ 2.4 | Гигагерц |
| Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера | ≥ 32 | Гигабайт |
| Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора | ≥ 30 | Мегабайт |
| Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти | ≥ 4500 | МТ/с |
| Система удаленного управления сервером | Да | — |
| Возможность установки плат стандарта PCIe | 5.0 | — |
| Объем каждого установленного модуля оперативной памяти | ≥ 16 | Гигабайт |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | — |
| Количество ядер каждого установленного процессора | ≥12 | Штука |
| Количество потоков каждого установленного процессора | ≥ 24 | Штука |
| Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | ≥ 2,4 | Гигагерц |
| Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру | SATA | — |
| Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID | 0, 1, 5, 10 | — |
| Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 2 | — |
| Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 2 | — |
| Количество установленных накопителей (тип 1) | ≥ 1 | Штука |
| Объем каждого установленного накопителя (тип 1) | ≥ 480 | Гигабайт |
| Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD | — |
| Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA | — |
| Количество установленных накопителей (тип 2) | ≥ 2 | Штука |
| Объем каждого установленного накопителя (тип 2) | ≥ 4000 | Гигабайт |
| Тип установленных накопителей (тип 2) | HDD | — |
| Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SATA | — |
| Наличие интегрированного видеоадаптера: | Да | — |
| Сервисные или вспомогательные разъемы и подключения | VGA; DisplayPort | — |
| Количество USB 3.x портов | ≥ 2 | Штука |

5. Требования к функциональным, техническим характеристикам ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»

Дополнительные характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра или наличие функции (функционала) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | автоматизация процесса поиска и анализа информации о ГРЗ крупногабаритных и/или тяжеловесных ТС, осуществляющих движение со скрытыми или плохо читаемым государственными регистрационными знаками в зоне фиксации АПВГК, расположенных на дорогах регионального значения Псковской области; автоматическое формирование доказательной базы, необходимой для подтверждения факта совершения административного правонарушения и привлечения собственников (владельцев) крупногабаритных и/или тяжеловесных ТС, двигающихся в зоне осуществления автоматического весогабаритного контроля со скрытым или плохо читаемым государственными регистрационными знаками, к ответственности, предусмотренной положениями статьи 12.21.1 КоАП РФ. |
| 2 | состав ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» | Подсистема взаимодействия с внешними ИС; Подсистема «Раскрытие ГРЗ»; Подсистема «Карта»; Подсистема «Контроль качества»; Подсистема «Администрирование». |
| 3 | Штатный режим работы | 24 часа 365 дней в году |
| 4 | Доступность | не менее 95% |
| 5 | Количество одновременно работающих пользователей (сотрудников) | Не менее 5 |
| 6 | возможность двустороннего взаимодействия с находящейся в эксплуатации Заказчика информационной системой весогабаритного контроля - «Ангел: Весогабаритный контроль» (Реестровая запись №4964 от 03.12.2018 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных) в части приема информации о проездах крупногабаритных и/или тяжеловесных ТС со скрытыми ГРЗ зафиксированной АПВГК с целью дальнейшего поиска информации о ГРЗ ТС и формирования доказательственной базы, необходимой для привлечения собственника (владельца) к административной ответственности, предусмотренной ст. 12.21.1 КоАП РФ | Да |
| 7 | механизм идентификации и проверки подлинности пользователей при входе в ИС «Ангел: ВГК» с использованием идентификатора (логина) и пароля и осуществлять их доступ в соответствии с заданными Администратором ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» ролями (правами доступа к функционалу ПО «Модуль раскрытия ГРЗ») | Да |
| 8 | Подсистема взаимодействия с внешними ИС | прием от ИС «Ангел: ВГК» запросов на обработку, содержащих данные о проезде ТС, нуждающихся в раскрытии ГРЗ; периодическое информирование ИС «Ангел: ВГК» о статусе обработки материала (начальный и конечный), полученного от нее с целью раскрытия ГРЗ или по запросу из ИС «Ангел: ВГК»; двустороннее взаимодействие с ИС «Ангел: ВГК» в части получения и сохранения исторической информации о проездах грузовых ТС, необходимой для эффективной работы подсистемы «Раскрытие ГРЗ»; выгрузка в ИС «Ангел: ВГК» результатов работы подсистемы «Раскрытие ГРЗ», с сопутствующими данными (при наличии): фотоматериал, информация о ГРЗ, место и время фиксации проезда, направлении движения, сведениях о поверке и сертификации ПАК; синхронизация ИС «Ангел: ВГК» с ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в части отдельных элементов справочников АПВГК, а также информации о местах их дислокации, координатах, поверке и сертификации |
| 9 | Подсистема «Раскрытие ГРЗ» | загрузка данных о проездах грузовых ТС, потенциально двигающихся в зоне фиксации АПВГК со скрытым или плохо читаемым ГРЗ, с поставляемых в рамках настоящего Технического задания ПАК; возможность осуществлять хранение информации о проездах ТС (необходимых для функционирования ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»), включая фотоматериалы, и устанавливать сроки хранения данной информации; сопоставление снимка проезда ТС через АПВГК со скрытым ГРЗ с полученным массивом фотоматериала, полученного с попутных ПАК к данному АПВГК с целью поиска фотоизображения с открытым ГРЗ. В процессе поиска подсистема должна анализировать исключительно участки фотоснимков, на которых расположено само ТС, без учета фона (дорожного покрытия, горизонта, объектов придорожной инфраструктуры и т.п.); поиск в ИС «Ангел: ВГК» исторического материала (данных о проездах грузовых ТС) и его дальнейший анализ с целью обеспечения максимальной релевантности результата работы ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»; сохранение результатов анализа каждого обработанного фотоизображения, с целью их дальнейшего оперативного использования в работе ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»; в процессе работы, подсистема должна оперировать не только визуальными признаками схожести ТС на фотоизображениях, но и также учитывать предполагаемый маршрут движения, среднюю предполагаемую скорость ТС и время прохождения расстояния между попутных ПАК и АПВГК. |
| 10 | Подсистема «Карта» | отображение на картографической подложке АПВГК и ПАК; анализ предполагаемого маршрута следования ТС, двигающегося с признаками нарушения действующего законодательства в части движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС в зоне проведения автоматического весогабаритного контроля со скрытым ГРЗ; визуальное отображение на картографической подложке предполагаемого маршрута следования тяжеловесного и/или крупногабаритного ТС, от АПВГК к попутному ПАК; доступ к ресурсу https://www.openstreetmap.org или аналогичному |
| 11 | Подсистема «Контроль качества» | визуальное сопоставление снимка ТС со скрытым ГРЗ и найденными максимально релевантными ему фактами фиксации ТС с попутных ПАК; ознакомление с сопутствующими распознающим и обзорным (при наличии) снимками ТС; ознакомление с сопутствующей текстовой и графической информацией: дата, время и место фиксации; предполагаемое расстояние между попутными ПАК и АПВГК, предполагаемая средняя скорость, предполагаемый маршрут следования, результат распознавания ГРЗ, отдельный снимок ГРЗ;возможность зуммирования фотоизображения ТС; возможность обработать результат работы ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» с подтверждением корректности результата распознавания ГРЗ и установлением логической связи между проездами ТС через АПВГК и через ПАК; возможность обработать результат работы ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» без подтверждения корректности результата распознавания ГРЗ (в случаях, когда ТС не было идентифицировано) |
| 12 | Подсистема «Администрирование» | использование ролевой модели пользователей. Ролевая модель доступа к ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должна обеспечивать для различных пользователей различные права доступа к отдельным наборам данных и функций ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в соответствии с назначенной им ролью; регистрация (протоколирование) всех действий пользователей ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в журнале администрирования; работа с журналом администрирования, включая просмотр списка действий пользователей за текущую неделю, поиск и фильтрация списка действий пользователей; ведение справочников АПВГК и ПАК; настройки соответствия направлений фиксации попутных ПАК по отношению к АПВГК; настройки и администрирование протоколов и форматов сбора данных с ПАК |

Доступ пользователей к функциональным сервисам компонентов ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должен осуществляться по технологии веб-интерфейса (пользовательский интерфейс на базе веб-страниц).

Устанавливаемое ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно соответствовать требованиям нормативной документации по ГОСТ Р 8.654-2015, ГОСТ Р 8.883-2015, в частности должно быть подтверждено, что:

- метрологически значимая часть выделена отдельно, разделение ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» реализовано на «высоком» уровне;

- влияние на метрологически значимую часть ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» отсутствует;

- влияние человека на процедуру фиксации событий в ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» отсутствует;

- ПО работает в автоматическом режиме (за исключением этапа контроля результатов);

- идентификационные признаки ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» не зависят от способа идентификации и их достаточно для однозначной идентификации используемого программного обеспечения.

### Требования к информационной безопасности

Обеспечение информационной безопасности должно обеспечивать возможность управления правами доступа пользователей к программным компонентам ПО «Модуль раскрытия ГРЗ». Предоставление прав доступа, определяемых для устанавливаемого подключения, должно быть организовано на основе трёх автономно работающих компонентов:

- на уровне системы хранения данных;

- на уровне системы управления логикой работы пользовательского приложения;

- на уровне управления, контроля и маршрутизации передаваемых данных.

ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно:

- идентифицировать и проверять подлинность пользователей при входе в компоненты ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» по идентификатору (логину) и паролю и осуществлять их доступ в соответствии с предоставленными ролями;

- вести регистрацию пользователей, их идентификацию и аутентификацию на пользователей и администраторов ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»;

Требования по обеспечению защиты конфиденциальной информации (в том числе персональных данных):

- ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно обеспечивать защиту информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну (включая информацию, являющуюся коммерческой тайной), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- в составе ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно использоваться СЗИ, имеющее действующий сертификат ФСТЭК России по защите от НСД не ниже 5 класса и по уровню контроля отсутствия не декларированных возможностей (НДВ) не ниже 4 уровня. Обеспечение информационной безопасности предполагает наличие возможности управления правами доступа пользователей к программным компонентам ПО.

### Требования к недопустимости внешнего воздействия на ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»

В соответствии с п. 2.3. настоящего Технического задания работа ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должна быть реализована с:

- уровнем защиты, соответствующим уровню «высокий» согласно п. 6.6.5 ГОСТ Р 8.883-2015;

- соблюдением принципа недопустимости влияния пользователя на результат идентификации ГРЗ ТС. В результате соблюдения данного принципа пользователю должен предоставляться доступ только к конечному результату идентификации ГРЗ для его оценки.

Уровень защиты и соблюдение принципа недопустимости влияния на результаты идентификации ГРЗ ТС должны быть подтверждены сертификатом соответствия.

### Требования к патентной чистоте

Установка ПО в целом, как и установка отдельных частей и модулей ПО «Модуль раскрытия ГРЗ», не должна предъявлять дополнительных требований к Заказчику о покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей, за исключением:

- серверной операционной системы;

- операционных систем АРМ;

- программного обеспечения для безопасной передачи данных в защищённой сети (VipNet или аналоги);

- специального программного обеспечения, предназначенного для формирования электронных цифровых подписей;

- систем управления реляционными базами данных.

### Требования по стандартизации и унификации

ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно иметь унифицированный пользовательский интерфейс. Средства автоматизации ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должны создаваться на основе максимально возможной унификации используемых аппаратно-программных средств, модульности построения и наращиваемости структуры.

## Требования к технической документации

Поставщик предоставляет Заказчику:

- дистрибутивный (установочный) комплект ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» на CD или DVD диске;

- руководство пользователя в бумажном и электронном виде;

- руководство администратора в бумажном и электронном виде;

- формуляр на ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в бумажном виде;

- лицензия на право использования экземпляра ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в бумажном виде;

- утвержденную программу и методику испытаний ПО «Модуль раскрытия ГРЗ».

Техническая документация на ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должна быть выполнена на русском языке. Документация на ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в электронном виде должна быть предоставлена Заказчику в формате:

- текстовые документы – в редактируемом текстовом формате;

- схемы, рисунки и другие графические материалы – в редактируемом графическом формате.

Комплект технической документации должен содержать сведения, достаточные для эксплуатации, развития программного обеспечения и технических средств ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Руководство пользователя и администратора

Руководство пользователя и администратора должно содержать описание выполнения операций (действий) персонала в технологическом процессе пользователя ПО «Модуль раскрытия ГРЗ», т.е. описание должно строиться на основе технологических задач персонала с использованием возможностей ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» и не должно сводиться к простому описанию (перечислению) функций ПО «Модуль раскрытия ГРЗ». При этом в указанных документах должна быть отражена работа всех функций подсистем, указанным в настоящем Техническом задании.

## Проведение испытаний ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»

Подтверждение соответствия ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» требованиям, установленным в настоящем Техническом задании, выполняется при проведении испытаний ПО «Модуль раскрытия ГРЗ». Испытания проводятся на основании разрабатываемой Поставщиков и утверждаемой Заказчиком программы и методики испытаний (ПМИ) в присутствии Комиссии, формируемой из представителей Заказчика и Поставщика. Результатом проводимых испытаний является решение Комиссии о соответствии/несоответствии ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» установленным требованиям, которое оформляется протоколом и актом.

## Требования к организационному обеспечению

По завершению установки ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно быть проведено обучение (инструктаж) пользователей по использованию функциональных возможностей ПО «Модуль раскрытия ГРЗ», а также должно быть предусмотрено обучение обслуживающего персонала – администраторов ПО «Модуль раскрытия ГРЗ». Допускается проведение обучения пользователей посредством видео-конференц-связи.

При интеграции ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» с внешними информационными системами Заказчик должен обеспечить выполнение всех организационных мероприятий, необходимых для обеспечения функционирующего канала связи с такими системами.

Поставщик осуществляет установку и настройку ПО «Модуль раскрытия ГРЗ», обеспечивает двухстороннее взаимодействие с эксплуатируемым Заказчиком ИС «Ангел: ВГК».

Новые функциональные возможности должны быть отражены в руководствах пользователя и администратора ИС «Ангел: ВГК» и предоставлены Заказчику в бумажном и электронном виде по аналогии с технической документацией на ПО «Модуль раскрытия ГРЗ».

Поставщик должен документально подтвердить наличие прав на модификацию и иное использование ИС «Ангел: ВГК», выданных автором или иным правообладателем, что может быть подтверждено одним из перечисленных документов:

- документом, подтверждающим наличие у поставщика исключительных прав на ИС «Ангел: ВГК»;

- лицензионный договор (лицензионное соглашение) с правообладателем, предоставляющий Поставщику полномочия, необходимые и достаточные для оказания услуг.

Приложение №1

к Техническому заданию

Места размещения стационарных программно-аппаратных комплексов

и серверного оборудования

Места размещения стационарных программно-аппаратных комплексов (далее – ПАК) и серверного оборудования, установленные Заказчиком после обследования мест выполнения и выявления условий, препятствующих установке элементов ПАК:

| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального значения Псковской области | Координаты точки установки ПАК | Направление движения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 58А-379 Лудони – Павы – Боровичи | 58.1616666667. 29.3811111111 | Боровичи – Лудони |
| 2. | 58А-379 Лудони – Павы – Боровичи | 58.134229. 29.399322 | Лудони – Боровичи |
| 3. | 58К-032 Великие Луки – Усвяты | 55.8525. 30.8688888889 | Усвяты – Великие Луки |
| 4. | 58К-032 Великие Луки – Усвяты | 55.7708333333. 30.8061111111 | Великие Луки - Усвяты |

Место поставки и установки серверного оборудования, г. Псков, ул. Пароменская, 23.

Поставка ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» путем интеграции в ПО «Ангел: ВГК» выполняются по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, 23 в удаленном режиме средствами информационных технологий и телекоммуникаций.