Технические требования на поставку МТР

# ОКПД 2: 26.30.50.170 Поставка средств контроля и управления доступом для нужд Кубанского филиала.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.	3

2.Требования к продукции.	3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2 Требование к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	7

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

- ОКПД 2: 26.30.50.170 Поставка средств контроля и управления доступом для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

- 1.2. Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции.

#### Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сетевой контроллер доступа Sigur E2 | шт | 6 |
|  | Сетевой контроллер доступа Sigur E4 | шт | 11 |
|  | Источник бесперебойного питания SIGUR UPS 12V36W-5 | шт | 14 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | # ОКПД 2: 26.30.50.170 Поставка средств контроля и управления доступом для нужд Кубанского филиала | с даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Технические характеристики продукции | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям. |  |
| 1.1 | Сетевой контроллер доступа Sigur E2 |  |  |  |
| - 1.1.1 | Управление устройствами | 2 точки доступа: двери, турникеты, ворота или шлагбаумы в зависимости от настроек и наличия свободных клемм |  |  |
| - 1.1.2 | Внутренняя память | 5 000 идентификаторов 100 000 событий |  |  |
| - 1.1.3 | Интерфейс связи | Ethernet |  |  |
| - 1.1.4 | Сетевые функции | DHCP, SNMP |  |  |
| - 1.1.5 | Шифрование данных | SSL/TLS |  |  |
| - 1.1.6 | Интерфейс считывателей | OSDP Wiegand различной битности (26, 34, 36, 37, 42, 58) Clock & Data (Omron 5 bit, Magstripe Track II) |  |  |
| - 1.1.7 | Количество релейных выходов | 2 |  |  |
| - 1.1.8 | Количество выходов с открытым коллектором | 7 |  |  |
| - 1.1.9 | Количество сигнальных входов | 5 |  |  |
| - 1.1.10 | Подключение к пожарной сигнализации | Двухпроводная линия, гальванически развязанная для подключения нескольких контроллеров к одному шлейфу пожарной сигнализации |  |  |
| - 1.1.11 | Напряжение питания | 9,9…15 В |  |  |
| - 1.1.12 | Потребляемый ток | не более 250 мА |  |  |
| - 1.2 | Сетевой контроллер доступа Sigur E4 |  |  |  |
| - 1.2.1 | Управление устройствами | 4 точки доступа: двери, турникеты, ворота или шлагбаумы в зависимости от настроек и наличия свободных клемм |  |  |
| - 1.2.2 | Внутренняя память | 5 000 идентификаторов 100 000 событий |  |  |
| - 1.2.3 | Интерфейс связи | Ethernet |  |  |
| - 1.2.4 | Сетевые функции | DHCP, SNMP |  |  |
| - 1.2.5 | Шифрование данных | SSL/TLS |  |  |
| - 1.2.6 | Интерфейс считывателей | OSDP Wiegand различной битности (26, 34, 36, 37, 42, 58) Clock & Data (Omron 5 bit, Magstripe Track II) |  |  |
| - 1.2.7 | Количество релейных выходов | 4 |  |  |
| - 1.2.8 | Количество выходов с открытым коллектором | 14 |  |  |
| - 1.2.9 | Количество сигнальных входов | 10 |  |  |
| - 1.2.10 | Подключение к пожарной сигнализации | Двухпроводная линия, гальванически развязанная для подключения нескольких контроллеров к одному шлейфу пожарной сигнализации |  |  |
| - 1.2.11 | Напряжение питания | 9,9…15 В |  |  |
| - 1.2.12 | Потребляемый ток | не более 300 мА |  |  |
| 1.3 | Источник бесперебойного питания SIGUR UPS 12V36W-5 |  |  |  |
| - 1.3.1 | Число каналов питания 12В, шт | 5 |  |  |
| - 1.3.2 | Макс. выходной ток суммарно для всех каналов, А | 3 |  |  |
| - 1.3.3 | Выходное напряжение постоянного тока | 12 В ± 5% |  |  |
| - 1.3.4 | Входное напряжение питания переменного тока | 230 В ± 10% |  |  |
| - 1.3.5 | Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion 5S1P (4 А*ч) |  |  |
| - 1.3.6 | Число точек доступа | Неограниченное |  |  |
| - 1.3.7 | Интерфейсы | Есть, Открытый коллектор: ВАТ ОК (АКБ исправна), АС (наличие сети 230 В) |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Сертификат качества | 1 экземпляра |  |  |
| 3.2 | Упаковочный лист на продукцию | 1 экземпляр |  |  |
| 3.3 | Технический паспорт на русском языке | 1 экземпляр |  |  |
| 3.4 | иные документы предусмотренные п 3.3 договора | 2 экземпляра |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | - 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА). |  |  |
| 4.2 | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |
| 4.4 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

- Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.